夹角题 - 考试条件提取

共 53 页 | 百度OCR提取 | 509 条考试条件

第 1 页

安徽03考场地面站真题    |    日期：2026.05.28

| 1. | 该任务航线为如图直角梯形，航线高度为100M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角梯形航线长度如图所示 距离航点1：200米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求∠H12=45°，∠H14=135° |
| 4. | 水平速度为 5m/s |
| 5. | 垂直速度为 3m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） 3点位于2点(SW)方向，∠3=45° |
| 7. | 转弯模式为 协调转弯 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线执行大于2次 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：109.1385°，28.7392° 与航线高度保持一致 |

第 2 页

江西02考场地面站真题    |    日期：2026.04.23

| (一) | 按图于起飞点前规划一个五边形并循环执行，①②边及② ③ 边的边长为 a,③④边长为①②边长的一半， ∠②=∠④=∠①为 90°，航线相对地面高度为b,水平速度为c,垂直速度为d,转弯 模式为停止转弯，各点停留时间为e; |
| --- | --- |
| (二) | a值为300米，b值为60米，c值为3m/s ，d值为2m/s,e 值为5s。 |
| 一、 | 起飞点经纬度： N:28°30′32” E:115°06’32” |
| 二、 | 起飞点到任务航 线4点和5点的距离 相等，∠H53=30° |
| 三、 | 任务航线2点位 于3点南偏东25° |

第 3 页

内蒙古01考场地面站真题    |    日期：2026.05.06

| 1. | 该任务航线为如图直角梯形，航线高度为85M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角梯形航线长度为如图∠④=60° |
| 3. | 起飞点/返航点要求∠H①④=150°（夹角朝向图形外侧） H到①距离90米 |
| 4. | 水平速度为 5m/s |
| 5. | 垂直速度为 4 m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ③点位于④点SW方向 |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间6秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：104.4665°，30.8657° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 4 页

湖南01考场地面站真题    |    日期：2026.05.11

| 1. | 该图形航线高度为 45M |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为 ①②=100米②③=60米①④=100米 |
| 3. | 该图形角度为 ∠2=∠3=90° |
| 4. | 相对坐标/H点要求 ①点位于④(WS)方向/H距离①点50米 |
| 5. | 水平速度为 5 M/s |
| 6. | 垂直速度为 7.2 KM/H |
| 7. | 航向为（或位置要求 ∠H①②=130°(朝图形外侧) |
| 8. | 转弯模式为 定点转弯 |
| 9. | 是否循环执行 闭合不循环任务完成后返航 |
| 10. | 起飞点（返航点）经纬度：104.4615°，30.8697° |

第 5 页

云南03考场地面站真题    |    日期：2026.05.14

| 1. | 该任务航线为如图直角梯形，航线高度为160M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角梯形航线长度为如图所示，∠④=60° |
| 3. | 起飞点/返航点要求起飞点到①点方向(SE)方向140米处 |
| 4. | 水平速度为 5 m/s |
| 5. | 垂直速度为 3 m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H①④=155° 90m (夹角朝向图形外侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间5秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：106.2122°，38.5584°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为60米 |

第 6 页

云南03考场地面站真题    |    日期：2026.05.14

| 1) | 航线高度：100米 |
| --- | --- |
| 2) | 航线（航点1-航点2）航线长度：500米 |
| 3) | 航线（航点3-航点4）航线长度：1000米 |
| 4) | ∠1夹角角度：90° |
| 5) | ∠4夹角角度：90° |
| 6) | ∠3夹角角度：45° |
| 7) | 飞行器水平速度：12m/s |
| 8) | 飞行器垂直速度：2m/s |
| 9) | 航点3位于航点2方向：SW |
| 10) | 飞行器转弯模式：协调转弯 |
| 11) | 飞行任务执行次数：大于1次 |
| 12) | Home点（起飞点&返航点）要求：经纬度：109.1385°28.7392°高度要求：与航线高度一致 |
| 14) | Home点（起飞点&返航点）位置要求：∠H12=45°∠H14=135°、距离航点1：200米 |

第 7 页

云南03考场地面站真题    |    日期：2026.05.14

| 1) | 航线高度：100米 |
| --- | --- |
| 2) | 航线（航点1-航点2）航线长度：500米 |
| 3) | 航线（航点3-航点4）航线长度：1000米 |
| 4) | ∠1夹角角度：90° |
| 5) | ∠4夹角角度：90° |
| 6) | ∠3夹角角度：60° |
| 7) | 飞行器水平速度：13m/s |
| 8) | 飞行器垂直速度：3m/s |
| 9) | 航点1位于航点4方向：SE |
| 10) | 飞行器转弯模式：停止转弯，停留时间：9s |
| 11) | 飞行任务执行次数：1次 |
| 12) | Home点（起飞点&返航点）要求：经纬度：109.1385°28.7392°高度要求：与航线高度一致 |
| 14) | Home点（起飞点&返航点）位置要求：∠H12=45°∠H14=135°、距离航点1：200米 |

第 8 页

陕西03考场地面站真题    |    日期：2026.05.14

| 1. | 该任务航线为如图直角梯形，航线高度为75M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角梯形航线长度及角度如图所示，∠④=60° |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点位于④点(SW)方向，距离85米处 |
| 4. | 水平速度为 5 m/s |
| 5. | 垂直速度为 2 m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H④①=70° (夹角朝向图形外侧且夹角朝向不经过任务航线) |
| 7. | 转弯模式为 协调转弯 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环执行，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：E118.5679°，N35.6169°（经纬度要求零误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 ③ 165M 95M |

第 9 页

天津01考场地面站真题    |    日期：2026.05.17

| 1. | 该任务航线为如图等边三角形，航线高度为60M |
| --- | --- |
| 2. | 该等边三角形航线长度为120M |
| 3. | 起飞点/返航点要求起飞点位于②点（西偏南15°）方向，距离20米 |
| 4. | 水平速度为 4m/s |
| 5. | 垂直速度为 3m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H②①=70° (夹角朝向图形外侧，) |
| 7. | 转弯模式为停止转弯，1点停留时间3s,后续航点时间依次增加4秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：E114.6913°，N40.8953°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度减20米 |

第 10 页

天津01考场地面站真题    |    日期：2026.05.17

| 1. | 该任务航线为如图五边形，航线高度为65M |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为①②③⑤构成正方形，④点为正方形中心点 正方形边长为260米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点位于①点（东偏南15°）方向，距离30米 |
| 4. | 水平速度为 6 m/s |
| 5. | 垂直速度为 3 m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H①②=130°（夹角朝向图形外侧） |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间3秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：E112.2244°，N36.1884° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度减30米 |

第 11 页

广东01考场地面站真题    |    日期：2026.05.21

| 1. | 航线高度为100M |
| --- | --- |
| 2. | 航线（航点1-航点4） 航线长度：500米 |
| 3. | 航线（航点2-航点3） 航线长度：1000米 |
| 4. | ∠1夹角角度：90° |
| 5. | ∠2夹角角度：90° |
| 6. | ∠3夹角角度：60° |
| 7. | 飞行器水平速度为 13 m/s |
| 8. | 飞行器垂直速度为 3m/s |
| 9. | 航点1位于航点4方向：SE |
| 10. | 飞行器转弯模式 停止转弯/定点转弯各点停留时间9s |
| 11. | 飞行任务执行次数：1次 |
| 12. | Home点（起飞点&返航点）要求：经纬度：109.1385°， 28.7392高度要求：与航线高度一致 |
| 12. | Home点（起飞点&返航点）位置要求：∠H12=45°∠H14=135° 距离航点1：200米 |

第 12 页

山西02考场地面站真题    |    日期：2026.05.26

| 1、 | 如图所示规划一个等边三角形，1-2=1-3=2-3=60m |
| --- | --- |
| 2、 | 起飞点距离2点长度为60m,∠32H=25° |
| 3、 | 整体航线高度为90m,航线水平速度为7.2km/h,垂直爬升速度为2m/s |
| 4、 | 转弯模式为：定点转弯，停留时间为3S |
| 5、 | 图形循环模式为：闭合不循环 |
| 6、 | 1点的经纬度坐标为：E80.0877°N32.5077°（要求零误差） |

第 13 页

山西02考场地面站真题    |    日期：2026.05.26

| 1、 | 如图所示规划一个直角三角形，1-2=1-3=80m ∠1=90° |
| --- | --- |
| 2、 | 起飞点距离2点长度为50m,起飞点位于航线外侧。 |
| 3、 | ∠120为锐角度数=70° |
| 4、 | 整体航线高度为70m,航线水平速度为10.8km/h,垂直爬升速度为2m/s |
| 5、 | 转弯模式为：定点转弯，停留时间为5S |
| 6、 | 图形循环模式为：闭合不循环 |
| 7、 | 1点的经纬度坐标为：N32.5077°E80.0877°（要求零误差） |

第 14 页

河南03考场地面站真题    |    日期：2026.05.27

| 1、 | 图形如下，任务航线为等边三角形，边长2-3=80m; |
| --- | --- |
| 2、 | H点为起飞点，起飞点到2点的距离为80m(如图所示H点在图形外侧)； |
| 3、 | 航线高度为90m,水平速度为3m/s,垂直速度为2m/s; |
| 4、 | 转弯模式为：定点转弯，1点停留3s,其余点停留时间=5s |
| 5、 | 图形循环模式为：闭合循环3圈 |
| 6、 | 3到1的指向角度为160° |
| 7、 | 起飞点的经纬度坐标为N31.3373°E95°28′24"（要求零误差） 45° |

第 15 页

辽宁01考场地面站真题    |    日期：2026.04.15

| 1. | 该任务航线为如图直角梯形，航线高度为85M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角梯形航线长度为 如图所示，∠④=60° |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点到①点80米 |
| 4. | 水平速度为 5 m/s |
| 5. | 垂直速度为 4 m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H①④=150°，3位于4点NW |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间6秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：104.4675°，30.8657°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 16 页

上海02考场地面站真题    |    日期：2026.05.27

| 1. | 该任务航线为如图正六边形，航线高度为120M |
| --- | --- |
| 2. | 该正六边形航线总边长为300M |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点到1点NW,距离100米处 |
| 4. | 水平速度为 6m/s |
| 5. | 垂直速度为 3m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H16=60°（夹角朝向图形外侧）。 |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间7秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务结束后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度： E118.3776°，N35.1884° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |
| 11. | 所有条件均要求0误差 |

第 17 页

山东08考场地面站真题    |    日期：2026.05.27

| 1. | 该任务航线为如图等边三角形，航线高度为60M |
| --- | --- |
| 2. | 该等边三角形航线总长为120M |
| 3. | 起飞点要求起飞点位于②点（西偏北15°）方向，距离20米 |
| 4. | 水平速度为 4m/s |
| 5. | 垂直速度为 3m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H②①=140°（夹角朝向图形外侧） |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间5秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：114.1844°，36.1848° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度减20米 |

第 18 页

广东05考场地面站真题    |    日期：2026.05.28

| 1. | 该任务航线为如图等边三角形，航线高度为90M |
| --- | --- |
| 2. | 该等边三角形航线长度为80M |
| 3. | 起飞点/返航点要求∠H21=45°，H-2=80米 |
| 4. | 水平速度为 3m/s |
| 5. | 垂直速度为 2m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） 3点到1点160° |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，1点停留3s,其余5s |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合循环3圈 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：95°20’24’，31.26° |

第 19 页

山东01考场地面站真题    |    日期：2026.05.28

| 1. | 该任务航线为如图直角三角形，航线高度为40M |
| --- | --- |
| 2. | 该等腰直角三角形航线边长为12和13边长相等为120米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点到②点45°方向距离100米 |
| 4. | 所有水平速度为 4m/s |
| 5. | 所有垂直速度为 3m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H②①=60° |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，1点停留时间1秒，后续航点依次增加2秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：30.2826°，104.4516 |
| 10. | 起飞点高度为10米 |

第 20 页

陕西04考场地面站真题    |    日期：2026.05.29

| 1. | 该任务航线为：等边三角形 |
| --- | --- |
| 2. | 该航线边长为：100米 |
| 3. | 航线高度为60米 |
| 4. | 起飞点/返航点要求∠H21=40°，∠H23=100° 起飞点位于2点100米处 |
| 5. | 水平速度为 1 m/s |
| 6. | 垂直速度为 2 m/s |
| 7. | 航向（或位置要求） 3在1的SE方向 |
| 8. | 转弯模式为 定点转弯 |
| 9. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，各点悬停5s |
| 10. | 起飞点（返航点）经纬度：E104.4615°，N30.8697°（要求0误差） |
| 11. | 起飞点高度为航线高度 |

第 21 页

陕西04考场地面站真题    |    日期：2026.05.29

| 1. | 该任务航线为如图正六边形，航线高度为60M |
| --- | --- |
| 2. | 航线长度为 H1=34=100M |
| 3. | 起飞点/返航点要求 ∠H12=∠H16=∠216 |
| 4. | 水平速度为 1m/s |
| 5. | 垂直速度为 3m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） 1点到3点的方向为NE |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间5秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度： E118.3776°，N35.1844 |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |
| 11. | 所有条件均要求0误差。 |

第 22 页

陕西04考场地面站真题    |    日期：2026.05.29

| 1. | 该任务航线为直角梯形，∠2=135° |
| --- | --- |
| 2. | 该航线边长为：1-4=75米 |
| 3. | 航线高度为70米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求∠H12=30°，∠H14=120°起飞点距离1点75米 |
| 4. | 水平速度为1m/s |
| 5. | 垂直速度为 3 m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） 4在3的NE方向140米处 |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后 原地悬停，各点悬停5s |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：E104.4612°，N30.8697°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 23 页

陕西04考场地面站真题    |    日期：2026.05.29

| 1. | 该任务航线为：直角三角形 |
| --- | --- |
| 2. | 该航线边长为：1-2=45米 |
| 3. | 航线高度为45米 |
| 4. | 起飞点/返航点要求∠H12=40°，∠H13=130 起点到1点80米处“ |
| 5. | 水平速度为 5 m/s |
| 6. | 垂直速度为 2 m/s |
| 7. | 航向（或位置要求） 2点在3点航向NE方向90米处 |
| 8. | 转弯模式为 停止转弯 |
| 9. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环 |
| 10. | 起飞点（返航点）经纬度：E105.4615°，N30.8697°（要求0误差） |
| 11. | 执行任务完成后：原地悬停 |
| 12. | 起飞点高度：与航高一致 |

第 24 页

河南06考场地面站真题    |    日期：2026.06.02

| 1. | 该任务航线为如图五边形，航线高度为70M |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为 ①②③⑤构成正方形，④点为正方形中心点 正方形边长为160米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点在①点方向(SE),距离120米 |
| 4. | 水平速度为 3m/s |
| 5. | 垂直速度为 2m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H①②=120°（夹角朝向图形外侧） |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间5秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后飞到起飞点 位置正上方15米高度并悬停等待； |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：118.6123°，35.6394 |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |
| 11. | 所有数据要求0误差 |
| 12. | H-1航线保留（实线、虚线都可） |

第 25 页

河南06考场地面站真题    |    日期：2026.06.02

| 1. | 该任务航线为如图五边形，航线高度为70M |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为 ①②③⑤构成正方形，④点为正方形中心点 正方形边长为100米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点在①点方向（东偏南30度）距离120米 |
| 4. | 水平速度为 3m/s |
| 5. | 垂直速度为 2 m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H①②=120°（夹角朝向图形外侧） |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间5秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后返航降落； |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：118.6123°，35.6394° |
| 10. | 起飞点高度比航线高度低15米 |
| 11. | 所有数据要求0误差 |
| 12. | H-1航线保留（实线、虚线都可） |

第 26 页

湖南02考场地面站真题    |    日期：2026.06.06

| 1、 | 图形如下，任务航线为等边三角形，边长2-3=80m; |
| --- | --- |
| 2、 | H点为起飞点，起飞点到2点的距离为80m(如图所示H点在图形外侧)； |
| 3、 | 航线高度为90m,水平速度为3m/s,垂直速度为2m/s; |
| 4、 | 转弯模式为：定点转弯，1点停留3s,其余点停留时间=5s |
| 5、 | 图形循环模式为：闭合循环3圈 |
| 6、 | 3到1的指向角度为160° |
| 7、 | 起飞点的经纬度坐标为N31.26°E95°20’24（要求零误差） 45° |

第 27 页

四川02考场地面站真题    |    日期：2026.06.06

| 1、 | 图形如下，任务航线为直角三角形，∠1=30°，边长1-3=80m |
| --- | --- |
| 2、 | 起飞点如图所示距离3点120米； |
| 3、 | 航线高度为120m,水平速度为3m/s,垂直速度为2m/s |
| 4、 | 转弯模式为：定点转弯，停留时间=3S |
| 5、 | 图形循环模式为：图形闭合不循环 |
| 6、 | 3到1的的指向角度为NE |
| 7、 | 2点的坐标为：N31.2642°E95°20′24”°（要求零误差） 105° |

第 28 页

辽宁01考场地面站真题    |    日期：2026.03.15

| 1. | 该任务航线为如图正六边形，航线高度为 70M |
| --- | --- |
| 2. | 该正六边形航线边长为 150M |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点到①点方向(NW),距离80米 |
| 4. | 水平速度为 6m/s |
| 5. | 垂直速度为 4m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H①⑥=90°（夹角朝向图形外侧） |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间为6秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度： 118.3776°，35.1844 |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 29 页

内蒙古02考场地面站真题    |    日期：2026.04.06

| 1. | 该任务航线为如图直角三角形，航线高度为110M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角三角形航线边长为如图 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点到②点方向为SW,距离120米 |
| 4. | 所有水平速度为 5m/s |
| 5. | 所有垂直速度为 3m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H②①=150° ①50米② (夹角朝向图形外侧，夹角不经过图形内侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯,各点停留时间10秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：17.5409°，39.5537°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 30 页

内蒙古02考场地面站真题    |    日期：2026.04.06

| 1. | 该任务航线为如图扫描航线，航线高度为120M |
| --- | --- |
| 2. | 该扫描航线单边长度为500M |
| 3. | 该扫描航线间隔为 100M |
| 4. | 起飞点/返航点要求起飞点到①点(SE)方向，距离150米 |
| 5. | 所有水平速度为 4m/s |
| 5. | 所有垂直速度为 2 m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求∠H①②=80° (夹角朝向图形外侧，夹角不经过图形内侧) |
| 7. | 转弯模式为 协调转弯 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：117.5409°，39.5537°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |
| 11. | 返航高度与航线高度保持一致 |

第 31 页

内蒙古02考场地面站真题    |    日期：2026.04.06

| 1. | 该任务航线为如图五边形，航线高度为70M |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为 任务航线每条边长为160米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点位于①点(NW)方向，距离120米 |
| 4. | 水平速度为 5m/s |
| 5. | 垂直速度为 2m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H①⑤=135° (夹角朝向图形外侧，夹角不经过图形内侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间10秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：117.5409°，39.5537°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 32 页

内蒙古02考场地面站真题    |    日期：2026.04.06

| 1. | 该任务航线为如图直角梯形，航线高度为75M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角梯形航线长度为 如图所示 |
| 3. | 起飞点/返航点要求起飞点到①点方向(NW)方向70米处 |
| 4. | 水平速度为 6 m/s |
| 5. | 垂直速度为 3 m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） H①④=130° 65m (夹角朝向图形外侧，夹角不经过图形内侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间8秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：117.5409°，39.5537°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 33 页

内蒙古02考场地面站真题    |    日期：2026.04.06

| 1. | 该任务航线为如图直角梯形，航线高度为75M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角梯形航线长度为 ①②边=②③边=80m、①④边=100m |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点位于①点方向(SE)方向，距离80米 |
| 4. | 水平速度为 5 m/s |
| 5. | 垂直速度为 2 m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H①②=130° (夹角朝向图形外侧，夹角不经过图形内侧) |
| 7. | 转弯模式为 协调转弯 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：117.5409°，39.5537°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 34 页

江西01考场地面站真题    |    日期：2026.04.07

| (一) | 起飞点（返航点）与考试席位的相对方位由委任代表根据 现场环境等情况进行决定。按图于起飞点前规划一个五边形并循环执 行，①②边及②③边的边长为a,∠②=∠④=∠①为90°，航线相 对地面高度为b,水平速度为c,转弯模式为停止转弯，各点停留 时间为e ； |
| --- | --- |
| (二) | a值为30米，b值为30米，c值为3m/s,e值为2s。 (航线方位及各数值可由委任代表按实际情况进行调整，考题以委任 代表规定数值为准) |
| 1、 | 航点1经纬度： N:30°15′25” ④ E:120°20′30” (保留小数点后6位) |
| 2、 | ∠H①②=120° H-1距离50m, H点位于图形外侧 |
| 3、 | 2点位于3点东偏南65° |

第 35 页

江苏02考场地面站真题    |    日期：2026.04.07

| 1. | 图形为直角梯形，边长1-2=1-4=400米，∠1=∠2=90°，∠3=70° |
| --- | --- |
| 2. | 起飞点位于2点的北偏东60°方向380m处 |
| 3. | 航线高度为：100m |
| 4. | 水平速度为：3m/s |
| 5. | 垂直速度为：2m/s |
| 6. | 转弯模式为：2点为定点转弯停留5s,其余各点为协调转弯 |
| 7. | 是否循环执行：航线闭合后返航 |
| 8. | 2到_1_的航向角为SE |

第 36 页

广东02考场地面站真题    |    日期：2026.04.08

| 1、 | 起飞点经纬度：N:28°40’31”E:115°16’30” |
| --- | --- |
| 2、 | 如上图所示，任务航线规划一个直角三角形，起飞点H到1点的距离 为80米，∠A=40°，∠3=90°，任务航线1点到2点航线角度为45°， 边长1-3=80m,1-2=160m,所有航线相对地面高度为b,水平速度为c, 垂直速度为d,所有航点转弯方式为停止转弯，停留时间3s; |
| 4. | b值为20米，c值为3m/s,d值为2m/s。 |

第 37 页

广东02考场地面站真题    |    日期：2026.04.08

| 1、 | 起飞点经纬度：N:28°39’30”E:115°56’32” |
| --- | --- |
| 2、 | 如上图所示，任务航线规划一个等边三角形，起飞点H到1点的距离 为80米， ∠A=30°任务航线1点到2点航线角度为NW,边长为a,所有 航线相对地面高度为b,水平速度为c,垂直速度为d,所有航点转 弯方式为停止转弯，停留时间3s; |
| 3. | a值为80米，b值为20米，c值为3m/s,d值为2m/s。 |

第 38 页

四川04考场地面站真题    |    日期：2026.03.25

| 1) | 航线高度：100米 |
| --- | --- |
| 2) | 航线（航点1-航点2）航线长度：500米 |
| 3) | 航线（航点3-航点4）航线长度：1000米 |
| 4) | ∠1夹角角度：90° |
| 5) | ∠4夹角角度：90° |
| 6) | ∠3夹角角度：45° |
| 7) | 飞行器水平速度：6m/s |
| 8) | 飞行器垂直速度：2m/s |
| 9) | 航点3位于航点2方向：SW |
| 10) | 飞行器转弯模式：协调转弯 |
| 11) | 飞行任务执行次数：大于1次 |
| 12) | Home点（起飞点&返航点）要求：经纬度：107.1685°28.2671°高度要求：40米 |
| 14) | Home点（起飞点&返航点）位置要求：∠H12=45°∠H14=135°、距离航点1：200米 |

第 39 页

重庆01考场地面站真题    |    日期：2026.03.26

| 1. | 该任务航线为如图等边三角形，航线高度为60M |
| --- | --- |
| 2. | 该等边三角形航线长度为120M |
| 3. | 起飞点/返航点要求 ②点位于起飞点(NE)方向，距离80米 |
| 4. | 水平速度为 5m/s |
| 5. | 垂直速度为 4m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H②③=110°(夹角朝向图形外侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间5秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：104.4615°，30.8697° |
| 10. | 起飞点高度比航线高度高10米 |

第 40 页

重庆01考场地面站真题    |    日期：2026.03.26

| 1. | 该任务航线为如图五边形，航线高度为70M |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为 ①②③⑤构成正方形,④点为正方形中心点 正方形边长为160米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 ③点位于起飞点(SW)方向，距离120米 |
| 4. | 水平速度为 3m/s |
| 5. | 垂直速度为 2m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H③④=120°(夹角朝向图形外侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间5秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：118.3736°，35.1884° |
| 10. | 起飞点（返航点）高度为120M |

第 41 页

湖南01考场地面站真题    |    日期：2026.03.11

| 1. | 该任务航线为如图直角三角形，航线高度为90M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角三角形航线边长为如图所示 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点到②点方向(SW),距离80米 |
| 4. | 水平速度为 7m/s |
| 5. | 垂直速度为 3m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H②①=50°(夹角朝向图形外侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度： 104.4615°，30.8697°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度比航线高度高10米 |

第 42 页

湖南01考场地面站真题    |    日期：2026.03.11

| 1. | 该任务航线为如图五边形，航线高度为70M |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为 ①②=②③=③④=④⑤=⑤①边=150米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点到①点方向(NW),距离120米 ④ ∠1=90°∠2=90° |
| 4. | 水平速度为 6m/s |
| 5. | 垂直速度为 3m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H①⑤=75°(夹角朝向图形外侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度： 118.3736°，35.1884° |
| 10. | 起飞点高度比航线高度高20米 |

第 43 页

内蒙古02考场地面站真题    |    日期：2026.04.06

| 1. | 该任务航线为如图等边三角形，航线高度为110M |
| --- | --- |
| 2. | 该等边三角形航线长度为120M |
| 3. | 起飞点/返航点要求起飞点位于③点(NE)方向，距离80米 |
| 4. | 水平速度为 6m/s |
| 5. | 垂直速度为 4m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H③①=140° (夹角朝向图形外侧,夹角不经过图形内侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间7秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：111.6913°，40.8953°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 44 页

四川03考场地面站真题    |    日期：2026.03.10

| 1. | 该任务航线为如图四边形，航线高度为50M |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为 ①④②③为正方形，边长180米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点到①点方向(NW),距离110米 |
| 4. | 水平速度为 5m/s |
| 5. | 垂直速度为 4m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H①④=90°(夹角朝向图形外侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间8秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：118.3766°，35.1884° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 45 页

安徽02考场地面站真题    |    日期：2026.04.13

| 1. | 该等腰直角三角形航线高度为85M |
| --- | --- |
| 2. | 该等腰直角三角形航线边长为①②边及①③边边长120米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点到③点40 米，∠H21为35° (H在三角形内) |
| 4. | 水平速度为 5M/S |
| 5. | 垂直速度为 2M/S |
| 6. | 航向为（或位置要求） ②点在③点(120°)方向 |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，1点停留时间3秒，后续 各点停留时间依次增加2秒 |
| 8. | 是否循环执行 闭合不循环，任务结束后返航 |
| 9. | 起飞点经纬度：106.8299°，29.6804°（要求0误差） |

第 46 页

安徽02考场地面站真题    |    日期：2026.04.13

| 1. | 该等腰直角三角形航线高度为65M |
| --- | --- |
| 2. | 该等腰直角三角形航线边长为 ①②边及①③边边长100米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点到②点50米，∠H21为30° (H在三角形内) |
| 4. | 水平速度为 5M/S |
| 5. | 垂直速度为 2M/S |
| 6. | 航向为（或位置要求） ②点在③点(100°)方向 |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，1点停留时间3秒，后续 各点停留时间依次增加2秒 |
| 8. | 是否循环执行 闭合不循环,任务结束后返航 |
| 9. | 起飞点经纬度：106.8299°，29.6804°（要求0误差） |

第 47 页

福建01考场地面站真题    |    日期：2026.04.13

| 1. | 该任务航线为如图五边形，航线高度为80M |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为①②③⑤构成正方形，④点为正方形中心点 正方形边长为150米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点位于①点(NW)方向,距离120米 |
| 4. | 水平速度为 5 m/s |
| 5. | 垂直速度为 4m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H①⑤=120°，∠H①②=150° |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间9秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：119.3776°，36.1884°（要求0误差） |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 48 页

天津01考场地面站真题    |    日期：2026.04.17

| 1. | 该任务航线为如图正六边形，航线高度为75M |
| --- | --- |
| 2. | 该正六边形航线边长为150M |
| 3. | 起飞点/返航点要求 ∠H①⑥=150°（夹角朝向图形外侧） H到①距离80米 |
| 4. | 水平速度为 6m/s |
| 5. | 垂直速度为 4m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ⑤位于④点(NW)方向 |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间6秒 |
| 8. | 是否循环执行任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：118.3776°，35.1844° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 49 页

天津01考场地面站真题    |    日期：2026.04.17

| 1. | 该任务航线为如图扫描航线，航线高度为60M |
| --- | --- |
| 2. | 该扫描航线单边长度为200M |
| 3. | 该扫描航线间隔为 40M |
| 4. | 起飞点/返航点要求起飞点位于①点(SE)方向距离150米 |
| 5. | 水平速度为 4 m/s |
| 5. | 垂直速度为 2 m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求） ∠H①②=80°(夹角朝向图形外侧) |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间5秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线不循环，任务完成后返航 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：118.3736°，35.1884° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 50 页

天津01考场地面站真题    |    日期：2026.04.17

| 1. | 该任务航线为如图五边形，航线高度为65M_ |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为①②③⑤构成正方形，④点为正方形中心点 正方形边长为160米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 ∠H①⑤=150°(夹角朝向图形外侧) ④ H到①距离80米 |
| 4. | 水平速度为 5 m/s |
| 5. | 垂直速度为 4m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ⑤点位于④点(NW)方向 |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间7秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：118.3776°，35.1844° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 51 页

天津01考场地面站真题    |    日期：2026.04.17

| 1. | 该任务航线为如图五边形，航线高度为80M |
| --- | --- |
| 2. | 该图形航线长度为①②③⑤构成正方形，④点为正方形中心点 正方形边长为150米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求 起飞点位于①点(NW)方向，距离120米 |
| 4. | 水平速度为 5 m/s |
| 5. | 垂直速度为 4 m/s |
| 6. | 航向（或位置要求） ∠H①⑤=120°，∠H①②=150° |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间9秒 |
| 8. | 是否循环执行 任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：119.3776°，36.1884° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 52 页

天津01考场地面站真题    |    日期：2026.04.17

| 1. | 该任务航线为如图直角梯形，航线高度为85M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角梯形航线长度为如图所示，∠④=45° |
| 3. | 起飞点/返航点要求起飞点位于①点(SW)方向80米处 |
| 4. | 水平速度为 5 m/s |
| 5. | 垂直速度为 3 m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求）∠H①④=120°（夹角朝向图形外侧） |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间7秒 |
| 8. | 是否循环执行任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：104.4625°，30.8667° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |

第 53 页

天津01考场地面站真题    |    日期：2026.04.17

| 1. | 该任务航线为如图直角梯形，航线高度为85M |
| --- | --- |
| 2. | 该直角梯形航线长度为如图，∠④=60° H到①距离80米 |
| 3. | 起飞点/返航点要求∠H①④=150°（夹角朝向图形外侧） |
| 4. | 水平速度为 5 m/s |
| 5. | 垂直速度为 4m/s |
| 6. | 航向为（或位置要求）③点位于④点NW方向 |
| 7. | 转弯模式为 停止转弯，各点停留时间6秒 |
| 8. | 是否循环执行任务航线闭合不循环，任务完成后原地悬停 |
| 9. | 起飞点（返航点）经纬度：104.4675°，30.8657° |
| 10. | 起飞点高度为航线高度 |