概述

1.无人机的英文缩写是

A.UVS

B.UAS

# C.UAV

参考答案：C

解析：UVS:  无人驾驶车辆系统（ Unmanned Vehicle System ）” 首字母缩写。这一术语通常泛指包括无人机（UAV）、无人地面车辆（UGV）、无人水下车辆（UUV）等在内的各类无人载具系统。

UAS:无人机系统（UAS： Unmanned Aircraft System）首字母缩写，是指无人机以及与其相关的遥控站（台）、任务载荷和控制链路等组成的系统

UAV:无人机（UAV： Unmanned Aerial Vehicle），是由控制站管理（包括远程操纵或自主飞行）的航空器。

2.超近程无人机活动半径在______以内

A.15km

B.15~50km  C.50~200km

参考答案：A

解析：根据无人机分类标准：

超近程无人机：活动半径≤15km

近程无人机：活动半径15~50km

短程无人机：活动半径50~200km

因此，超近程无人机的活动半径应在15km以内。

3.近程无人机的活动半径在___________以内

A.15KM

B.15~50KM  C.50~200KM

参考答案：B

解析：根据无人机分类标准：

近程无人机的活动半径通常定义为 15~50KM。

选项A（15KM）属于超近程无人机范围，

选项C（200~800KM）属于中程无人机范围。

4.中程无人机活动半径为______

A.50~200KM  B.200~800KM C.＞800KM

参考答案：B

解析：根据无人机分类标准：

近程无人机：活动半径≤50km

中程无人机：活动半径200~800km

远程无人机：活动半径>800km

因此正确答案为B选项。

5.任务高度一般在 0-100M 之间的无人机为

A.超低空无人机

B.低空无人机

C.中空无人机

参考答案：A

解析：根据无人机分类标准：

超低空无人机：任务高度一般在0-100米

低空无人机：任务高度一般在100-1000米

中空无人机：任务高度一般在1000-7000米

题目中明确任务高度为0-100米，因此对应的是超低空无人机。

6.超低空飞行,按照飞行高度区分为

A.距地面或水面 50 米以下

B.距地面或水面 100 米以下

C.距地面或水面 5 米至 100 米

参考答案：B

解析：

超低空：100米以下，适用于农林作业、旅游等。

低空：100米至1000米，适用于训练、侦察等。

中空：1000米至7000米（部分资料标注为6000米，差异源于不同标准或应用场景），适用于训练、巡逻、轰炸等。

高空：7000米至15000米（部分资料标注为6000米，差异源于不同标准或应用场景）。

超高空：15000米以上。

因此，选项B"距地面或水面100米以下"是正确的定义。

7.中空飞行,按照飞行高度区分为

A.100 米(含)至 4500 米(含)

B.1000 米(含)至 5400 米(含)

C.1000 米(含)至 6000 米(不含)

参考答案：C

解析：根据CCAR-71部第十四条规定：

超低空：100米以下，适用于农林作业、旅游等。

低空：100米至1000米，适用于训练、侦察等。

中空：1000米至7000米（部分资料标注为6000米，差异源于不同标准或应用场景），适用于训练、巡逻、轰炸等。

高空：7000米至15000米。

超高空：15000米以上。

选项A（100-4500米）和B（1000-5400米）均不符合法规标准。

8.高空飞行,按照飞行高度区分为

A.4500 米(含)至 9000 米(含)

B.8000 米(含)至 12000 米(含)

C.6000 米(含)至 12000 米(含)

参考答案：C

解析：根据CCAR-71部第十四条规定：

超低空：100米以下，适用于农林作业、旅游等。

低空：100米至1000米，适用于训练、侦察等。

中空：1000米至7000米（部分资料标注为6000米，差异源于不同标准或应用场景），适用于训练、巡逻、轰炸等。

高空：7000米至15000米（部分资料标注为6000米，差异源于不同标准或应用场景）。

超高空：15000米以上。

A：4500米至9000米不符合高空飞行的标准定义；

B：8000米至12000米范围过窄，未涵盖6000米起始高度；

C：6000米至12000米完全符合高空飞行的高度划分标准。

9.平流层飞行,按照飞行高度区分为

A.12000 米(不含)以上 B.9000 米(含 )以上

C.12000 米(含)以上

参考答案：C

解析：根据航空领域标准：

平流层飞行高度一般从对流层顶（约12公里即12000米）开始。

选项A“12000米(不含)以上”意味着高于12000米，但平流层从12000米开始。

选项B“9000米(含)以上”范围过大，包含对流层大部分区域。

选项C“12000米(含)以上”准确对应平流层起始高度。

因此正确答案为C

10.低空无人机任务高度一般在______之间[1分]

A.0~100m

B.100~1000m  C.1000~7000m

参考答案：B

解析：根据无人机分类标准：

超低空无人机：任务高度在0~100米之间

低空无人机：任务高度一般在100~1000米之间

中空无人机：任务高度在1000~7000米之间

因此，低空无人机的标准高度范围是100~1000米。

11.不属于无人机机型的是 ？

A.赛斯纳

B.侦察兵

C.捕食者

参考答案：A

解析：

选项A"赛斯纳"：是美国著名通用航空飞机制造商，主要生产有人驾驶轻型飞机，不属于无人机机型。

选项B"侦察兵"：是典型的军用无人机型号，属于无人机范畴。

选项C"捕食者"：是美国著名的MQ-1捕食者无人机，是典型的军用无人机。

12.中空无人机任务高度一般在______之间

A.0~100m

B.100~1000m  C.1000~7000m

参考答案：C

解析：根据无人机分类标准：

超低空无人机：任务高度在0~100米之间

低空无人机：任务高度一般在100~1000米之间

中空无人机：任务高度在1000~7000米之间

因此，中空无人机的任务高度范围是100~7000米。

13.不属于无人机系统的是

A.飞行器平台

B.飞行员

C.导航飞控系统

参考答案：B

解析：

飞行器平台：无人机的机体结构，用于承载其他系统。

导航飞控系统：负责无人机的飞行控制和导航。

飞行员是有人驾驶飞机的组成部分，而无人机是无人驾驶的，因此飞行员不属于无人机系统。

14.Ⅱ类无人机是指

A.起飞全重小于 4KG 的无人机

B.空机重量大于 4KG 的无人机

C.空机质量大于 0.25KG 小于等于 4KG，起飞全重大于 1.5KG 小于等于 7KG 的无人机

参考答案：C

解析：根据无人机分类国家标准：II类无人机的定义为：空机质量大于1.5KG且小于等于4KG，同时起飞全重大于1.5KG且小于等于7KG的无人机。

选项A描述的是微型无人机（起飞全重≤4KG）的部分特征，但不够准确。

选项B描述的是III类及以上无人机的特征（空机质量＞4KG）。

15.Ⅲ无人机是指

A.空机质量大于等于 15KG 的无人机

B.空机质量大于 4KG 小于等于 15KG，起飞全重大于 7KG 小于等于 25KG 的无人机

C.起飞全重小于等于 5KG 的无人机

参考答案：B

解析：题目详解根据中国民用航空局《轻小无人机运行规定（试行）》：

其中A选项：描述的是IV类无人机（空机质量≥15KG）

其中B选项：正确描述了III类无人机（空机质量4-15KG，起飞全重7-25KG）

其中C选项：描述的是I类无人机（起飞全重≤5KG

16.Ⅳ无人机是指

A.空机质量大于 15kG 小于等于 116KG，起飞全重大于 25KG 小于等于 150KG 的无人机

B.空机质量大于 25KG 的无人机

C.起飞全重小于 25KG 的无人机

参考答案：A

解析：Ⅳ级别无人机是指空机质量大于15千克但小于等于116千克的无人机（对应选项A的前半部分）题目选项A完整描述为"空机质量大于15kG小于等于116KG，起飞全重大于25KG小于等于150KG"，这与标准定义完全一致

选项B和C的描述与标准定义不符

17.哪两类无人机由局方实施管理

A.在融合空域运行的Ⅺ、Ⅻ类无人机

B.在隔离空域内运行的 Ⅰ 、 Ⅱ类无人机

C.无人飞艇

参考答案：A

解析：根据中国民用航空局《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》：

1.在融合空域运行的XI、XII类无人机（大型无人机）必须由局方实施严格管理。

2.在隔离空域内运行的I、II类无人机（微型/轻型无人机）通常由运营人自行管理。

3.无人飞艇作为特殊类别航空器，也需局方管理。

因此，由局方直接管理的两类无人机是：

在融合空域运行的XI、XII类无人机和无人飞艇

18.活塞式发动机的 CDI 系统是用（）

A.电子打火器

B.排气系统

C.进气系统

参考答案：A

解析：CDI 系统即电容放电点火系统，其核心部件是电子打火器。

排气系统主要用于排出燃烧后的废气。

进气系统负责吸入新鲜空气和燃油混合物。

所以活塞式发动机的 CDI 系统是用电子打火器。

19.活塞式发动机燃料油箱用的是（）

A.汽油

B.滑油

C.汽油和滑油

参考答案：C

解析：活塞式发动机是一种常见的内燃机类型，广泛应用于航空、汽车等领域。燃料油箱是用来存储发动机所需燃料的容器。对于活塞式发动机来说，其燃料主要是汽油，而滑油则是用于润滑发动机内部部件，通常存放在专门的滑油箱中。因此，活塞式发动机的燃料油箱中应存放汽油。

20.无人机的伺服机构是（）

A.电动

B.气动

C.油动

参考答案：A

解析：无人机的伺服机构主要用于控制无人机的飞行姿态和动作。电动伺服机构因其响应速度快、控制精度高、体积小、重量轻且易于维护，成为无人机的首选。

气动和油动伺服机构由于体积大、重量重、维护复杂等原因，不常用于无人机。

21.地面逆风起飞，滑跑距离（）

A.增长

B.减短

C.一样

参考答案：B

解析：在地面逆风起飞时，逆风会增加飞机的相对空速。相对空速的增加意味着飞机在相同的地速下可以获得更大的升力，从而减少起飞所需的滑跑距离。因此，逆风起飞会使滑跑距离减短。

22.Ⅰ类， Ⅱ类无人机型归（）监管

# A.AOPA

B.民航局

C.不需要

参考答案：C

解析：1.无人机分类：I类：空机重量≤0.25kg的微型无人机II类：空机重量>0.25kg且≤4kg的轻型无人机

2.监管规定：根据《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》，I类、II类无人机由民航局负责监管AOPA（中国航空器拥有者及驾驶员协会）负责培训认证，但不具监管职能"不需要监管"不符合现行法规

23.对于 Ⅰ 、 Ⅱ类级别无人机系统驾驶员

A.人员资质由行业协会负责管理

B.无须证照管理，自行负责

C.人员资质由局方负责管理

参考答案：B

解析：根据中国民用航空局《民用无人机驾驶员管理规定》：

1、I、II类无人机属于微型和轻型无人机

2、这类无人机驾驶员无须证照管理

3、驾驶员自行承担安全责任

4、行业协会和局方不直接管理这类资质

24.I 级别无人机指

A.空机质量≤1.5kg，起飞全重≤1.5kg

B.空机质量≤0.5kg，起飞全重≤1.5kg

C.空机质量≤1kg，起飞全重≤2.5kgl>

参考答案：A

解析：根据无人机分类的相关标准，

I级别无人机是指空机质量≤1.5kg且起飞全重≤1.5kg的无人机。选项A明确指出了这一标准.

而选项B和C的空机质量和起飞全重的限制与I级别无人机的定义不符。

25.何种无人机必须安装使用电子围栏[1分] A..II、 III、 IV、V、VI、 VII 类无人机  B.III、 IV、VI、 VII 类无人机

C.III、 IV、VI、 VII 类无人机及重点地区和机场净空区以下运行的 II、V 类无人机

参考答案：C

解析：选项A包含了II、III、IV、V、VI、VII类无人机，选项B包含了III、IV、VI、VII类无人机，而选项C则进一步包括了重点地区和机场净空区以下运行的II、V类无人机。

通常， II、III、IV、V、VI、VII类无人机或其中的某些类型由于其飞行高度、速度或对安全的潜在威胁，会被要求安装电子围栏。选项C更为全面，涵盖了重点地区和机场净空区以下的特定运行区域，这符合更严格的无人机管理规定。

因此，虽然哪个选项是完全正确的可能需要参考具体的法规或通知，但选项C看起来更为全面和符合实际情况。

26.II 级别无人机指

A.1 公斤＜空机质量≤4kg，2 公斤＜起飞全重≤7kg

B.1.5 公斤＜空机质量≤7kg，1.5 公斤＜起飞全重≤15kg C.1.5 公斤＜空机质量≤4kg，1.5 公斤＜起飞全重≤7kg

参考答案：C

解析：根据无人机分类国家标准：

II级别无人机定义为：空机质量：1.5公斤 < 空机质量 ≤ 4kg起飞全重：1.5公斤 < 起飞全重 ≤ 7kg对比选项：

A项：空机质量下限错误(应为1.5kg)，起飞全重下限错误(应为1.5kg)

B项：空机质量上限错误(应为4kg)，起飞全重上限错误(应为7kg)

C项：完全符合标准定义

27.以下不属于航空器的是

A.飞艇

B.直升机

C.卫星

参考答案：C

解析：1、飞艇：依靠浮力（轻于空气）和推进装置在大气中飞行，属于航空器。

2、直升机：通过旋翼产生升力在大气中飞行，属于航空器。

3、卫星：在太空轨道运行，依靠地球引力平衡，不依赖大气飞行，不属于航空器。

28.将机场从北京搬到拉萨，对哪种飞机影响最大？

A.油动固定翼

B.电动固定翼

C.电动多旋翼

参考答案：A

解析：1、油动固定翼：依赖空气与燃料混合燃烧产生动力，高海拔空气稀薄会导致燃烧效率大幅下降，动力严重不足，影响最大。

2、电动固定翼：依赖电池供电，不受空气密度直接影响，但螺旋桨效率会降低，影响较小。

3、电动多旋翼：同样依赖电池，但多旋翼设计对气流变化更敏感，效率会有所下降，但影响小于油动飞机。

29.民用无人机上的舵机一般输出行程是多少？

A.正负 120 度

B.正负 20 度

参考答案：A

解析：1.舵机输出行程指其可旋转的角度范围

2.民用无人机舵机通常需要较大的控制角度

3.正负120度是常见标准值，能满足大多数飞行控制需求

4.正负20度范围过小，无法满足无人机控制要求

30.遥控器信号发射频率约为

A.891M~899M

B.1400M~1408M C.2408M~2440M

参考答案：C

解析：遥控器通常使用2.4GHz频段进行信号传输，该频段范围约为2400MHz-2483.5MHz。选项中：

A、 891M~899M属于800MHz频段

B、1400M~1408M属于1.4GHz频段

C、 2408M~2440M属于2.4GHz频段

31.大疆多轴无人机，以下哪种在飞行中可以变形

A.精灵

B.悟

C.S800

参考答案：B

解析：A：精灵（Phantom）精灵系列定位为消费级无人机，设计为固定机臂结构，无法在飞行中变形。排除。B：悟（Inspire）“悟”系列（如Inspire 1/2）支持飞行中折叠机臂或调整云台，便于运输和快速部署。符合题目要求。

C：S800为专业级六轴飞行平台，机臂固定不可变形，主要用于搭载专业设备。排除。

32.世界第一架无人机产生的年代为

A.19 世纪 80 年代

B.20 世纪 20 年代

C.20 世纪 40 年代

参考答案：B

解析：世界第一架无人机产生于20世纪20年代。因此，正确答案是B。

33._____频段可用于无人机系统下行链路，该无线电台工作时不得对其他合法无线电业务造成影响，也不能寻求无线

电干扰保护[1分] A.840.5-845MHz  B.1430-1446MHz

C.  2408-2440MHz.

参考答案：C

解析：根据国际电信联盟（ITU）和各国无线电管理规定，无人机系统下行链路通常使用2.4GHz频段，即2408-2440MHz。此频段是ISM（工业、科学和医疗）频段的一部分，广泛用于无线通信设备，包括无人机。其他选项如840.5-845MHz和1430-1446MHz通常用于其他特定通信服务，不适用于无人机下行链路。

34.常规的电子调速器上，中等粗细的几根线是用来连接______的[1分]

A.自驾仪或遥控接收机

B.电机

C.电池

参考答案：B

解析：电子调速器的线缆通常分为几类：

细线：用于连接自驾仪或遥控接收机，传输控制信号。

中等粗细的线：用于连接电机，传输较大的电流以驱动电机。

粗线：用于连接电池，传输更大的电流以供电。因此，中等粗细的线是用来连接电机的。

35.以下种类的电池，具有记忆效应的是

A.铅酸电池

B.镍镉电池

C.聚合物锂电池

参考答案：B

解析：记忆效应是指电池在充电前没有完全放电，导致电池容量逐渐减少的现象。镍镉电池在使用过程中容易出现记忆效应，而铅酸电池和聚合物锂电池一般不会出现这种现象。

36.某多轴动力电池标有 6S2P 字样，代表

A.电池由 6S2P 公司生产

B.电池组先由 2 个单体串联，再将串联后的6 组并联

C.电池组先由 6 个单体串联，再将串联后的2 组并联

参考答案：C

解析：1、"S"表示串联，"P"表示并联

2、"6S"表示有6个电池单体串联

3、"2P"表示将6个串联的电池组再分成2组并联

4、因此正确连接方式是：先6个单体串联，再将这样的2组并联

37.关于多旋翼使用的无刷电机与有刷电机，说法正确的是。

A.无刷电调驱动直流电机，无法调速

B.三相交流电机通过交流电调将电池直流变成交流作为电机输入

C.有刷电机便于调速和驱动交流电机

参考答案：B

解析：A：无刷电调驱动的是无刷电机，而非直流电机，且无刷电机是可以调速的，因此A错误。

B：三相交流电机确实通过交流电调将电池的直流电转换为三相交流电作为电机输入，这是无刷电机的工作原理，因此B正确。

C：有刷电机虽然便于调速，但它是驱动直流电机，而非交流电机，因此C错误。

38.无人机飞行控制系统速率陀螺是感知飞行器平台______的传感器

A.姿态角度

B.角速度

C.航向角

参考答案：B

解析：速率陀螺是一种传感器，主要用于测量物体的旋转速率，即角速度。在无人机飞行控制系统中，速率陀螺用于感知飞行器平台的角速度变化，从而帮助控制系统进行姿态调整和稳定。因此，速率陀螺感知的是飞行器平台的角速度。

39.对于在大风天伞降回收的民用无人机，以下说法错误的是：

A.尽量在高高度开伞

B.尽量在上风区开伞

C.尽量在有技术条件的情况下，接地后切断主伞连接

参考答案：A

解析：A选项"尽量在高高度开伞"：错误。高高度开伞会导致无人机在空中飘荡时间过长，增加被强风吹袭的风险，不利于安全回收。

B选项"尽量在上风区开伞"：正确。上风区开伞可以让无人机顺风降落，减少风对降落过程的影响，提高安全性。C选项"尽量在有技术条件的情况下，接地后切断主伞连接"：正确。及时切断主伞连接可以防止伞被风吹起拖拽无人机，避免造成二次损伤。

40.如果数传链路下行中断，会发生_____  的后果

A.无法在线重规划航线航点及发送任务指令

B.地面站不再更新无人机的遥测数据

C.无人机航拍图传图像丢失

参考答案：B

解析：数传链路的下行数据传输主要负责将无人机的遥测数据（如位置、速度、状态等）发送到地面站。如果下行中断，地面站将无法接收到这些数据，导致无法实时监控无人机的状态。因此，地面站不再更新无人机的遥测数据。

41.如果数据链路上行中断，会发生____的后果

A.无人机退出地面站控制模式

B.不能获取无人机状态信息

C.无法在线重规划航线航点及发送任务指令

参考答案：C

解析：数据链路上行中断意味着地面站无法向无人机发送指令和数据。

A、无人机退出地面站控制模式：上行中断可能导致无人机无法接收控制指令，但不一定退出控制模式。

B、不能获取无人机状态信息：这主要是下行链路中断的影响，与上行中断关系不大。

C、 无法在线重规划航线航点及发送任务指令：上行中断直接影响地面站向无人机发送新指令和重规划航线，因此这是最直接的后果。

42.无人机相对有人机的优势，以下哪条不正确

A.可性指标高

B.无需生命支持系统

C.训练可多依赖于模拟器

参考答案：A

解析：A选项：“可性指标高”表述模糊，通常无人机可靠性可能不如有人机（如复杂环境适应性），此说法可能不正确。

B选项：无人机无需搭载飞行员，故无需生命支持系统（如氧气、抗压设备），这是明确优势。

C选项：无人机操作可通过模拟器训练，减少实机训练成本和风险，这也是优势。综合判断，A选项的表述不严谨或不符合实际，是错误选项。

43.以下说法错误的是________

A.一般来讲，常规直升机尺度较大，多轴飞行器尺度较小

B.一般来讲，常规直升机以油动为主，多轴飞行器基本都是电动动力

C.一般来讲，常规直升机飞行中主要改变转速，多轴飞行器飞行中主要改变桨距

参考答案：C

解析：A选项：正确。常规直升机通常比多轴飞行器尺寸大。

B选项：正确。常规直升机多采用燃油发动机，多轴飞行器普遍使用电动动力。

C选项：错误。实际情况相反 - 常规直升机主要通过改变桨距来控制飞行，而多轴飞

- 44.在大风中自驾飞行的固定翼民用无人机，航线左转 90

A.逆风左转 90 度，转出的弯大

B.顺风左转 90 度，转出的弯大

C.逆风、顺风左转 90 度，转出的弯一样大

参考答案：B

解析：固定翼无人机在大风中飞行时：

逆风飞行时，风速会减小无人机的地速，导致转弯半径减小，转出的弯较小。

顺风飞行时，风速会增加无人机的地速，导致转弯半径增大，转出的弯较大。

因此，顺风左转90度时，转出的弯比逆风左转90度时更大。

45.同一起飞重量的不同民用无人机系统航线飞行，一般_______的受风的影响小

A.巡航速度大

B.巡航速度适中

C.巡航速度小

参考答案：A

解析：A、巡航速度大的无人机：相对风速比例较小飞行姿态更稳定抗风能力更强

B、巡航速度小的无人机：相对风速比例较大容易受风向变化影响飞行稳定性较差

C、巡航速度适中的情况介于两者之间根据空气动力学原理，速度越大的物体在相同风速下受到的相对风速影响越小，因此巡航速度大的无人机受风影响最小。

46._________  是在无人机具有姿态稳定控制机构的基础上，通过操纵杆控制无人机的俯仰角、滚转角和偏航角，从 而改变无人机的运动

A.舵面遥控

B.姿态遥控

C.指令控制

参考答案：B

解析：A、舵面遥控：直接操纵舵面偏转（如升降舵、副翼等），不涉及姿态角控制，属于更底层的控制方式。

B、姿态遥控：在无人机具备姿态稳定功能的前提下，通过操纵杆直接控制俯仰角、滚转角和偏航角，从而改变运动状态。

C、指令控制：通过预设指令（如GPS坐标）控制无人机，无需手动操纵姿态角。

“通过操纵杆控制姿态角”，符合“姿态遥控”的定义。

47.线圈匝数越多的电机，KV 值_____

A.越高

B.越低

C.无关

参考答案：B

解析：1、KV值的定义：KV值表示电机在每伏特电压下的空载转速（RPM/V）。

2、线圈匝数的影响：匝数越多，电机的电感增大，电磁阻力增强，导致相同电压下转速降低。因此，KV值会随匝数增加而减小。

3、结论：线圈匝数越多的电机，KV值越低。

48.以下电池类型中，记忆效应最强的是：

A.Li-Po B.Ni-MH C.Ni-Cd

参考答案：C

解析：A、Li-Po（锂聚合物电池）：几乎无记忆效应，可随用随充，适合现代电子设备。

B、Ni-MH（镍氢电池）：有轻微记忆效应，但比镍镉电池弱，需定期完全充放电以维持性能。

C、Ni-Cd（镍镉电池）：记忆效应最强，长期不完全充放电会导致容量显著下降，需严格维护。

49.螺旋桨叶本身是扭转的，因此桨叶角从毂轴到叶尖是变化的。最大安装角或者最大桨距在：

A.毂轴处

B.叶尖处

C.桨叶中部

参考答案：A

解析：螺旋桨叶扭转设计是为了适应不同半径处的空气动力需求：

A、毂轴处（靠近旋转中心）需要较大的安装角来产生足够的升力

B、叶尖处（远离旋转中心）安装角较小，避免失速

因此最大安装角必然出现在毂轴处

50.位置传感器用于感受无人机的位置，是飞行轨迹控制的必要前提_______是典型的位置传感器[1分]

A.加速度传感器

B.角速率传感器

C.GPS 卫星导航接收机

参考答案：C

解析：1、位置传感器的定义：位置传感器用于检测物体在空间中的位置信息，是飞行控制系统的关键部件。

2、选项分析：

A、加速度传感器：用于测量物体的加速度，属于运动传感器，而非直接测量位置。

B、 角速率传感器（如陀螺仪）：用于测量物体的旋转速率，属于姿态传感器，不直接测量位置。

C.、GPS卫星导航接收机：通过接收卫星信号直接计算无人机的经纬度坐标，是典型的位置传感器。

3、结论：GPS卫星导航接收机能够直接提供无人机的位置信息，符合题目要求。

51.高空空域是指标准海平面气压多少米（不含） 以上的空域？

A.6000 米

B.7000 米

C.8000 米

参考答案：C

解析：根据航空相关规定，高空空域是指标准海平面气压8000米（不含）以上的空域。因此，选项C是正确的。

52.多旋翼飞行器的螺旋桨

A.桨根处角速度等于桨尖处角速度

B.桨根处线速度大于桨尖处线速度

C.桨根处升力系数小于桨尖处升力系数

参考答案：A

解析：1、角速度分析：螺旋桨旋转时，整个桨叶(从桨根到桨尖)的角速度是相同的，因为它们是刚性连接在同一个旋转轴上。因此选项A"桨根处角速度等于桨尖处角速度"是正确的。

2、线速度分析：线速度v=ωr(ω为角速度，r为半径)桨尖处的半径大于桨根处的半径，因此桨尖处的线速度大于桨根处的线速度。所以选项B"桨根处线速度大于桨尖处线速度"是错误的。

3、升力系数分析：升力系数与气流速度有关，桨尖处线速度大，气流速度大，理论上升力系数会更大。但实际上由于桨尖失速等因素，升力系数分布更复杂，但总体趋势是桨尖处升力系数大于桨根处。因此选项C"桨根处升力系数小于桨尖处升力系数"是正确的

正确答案是A和C。但根据单选题的设定可能需要选择最符合的一个答案，选择A，因为这是螺旋桨运动学的基本特性，而C涉及更复杂的空气动力学分析。

53.正规的农药产品必须具有“三证号码 ”

A.危险品生产许可证号、营业执照和农药登记证号

B.农药生产许可证或农药生产批准文件号、农药标准号和农药登记证号

C.农药生产许可证或农药生产批准文件号、农药标准号和营业执照

参考答案：B

解析：1、农药生产资质证明：必须具备农药生产许可证或农药生产批准文件号（体现合法生产资格）；

2、质量标准文件：需有农药标准号（确保产品质量符合国家标准）；

3、市场准入许可：必须有农药登记证号（证明产品通过安全性及有效性审查）。

其他选项错误原因：A项包含"危险品生产许可证号"（非农药专属）和"营业执照"（基础资质，非农药专项）；C项同样错误包含"营业执照"。

54.利用不育性防治害虫的方法属于

A.化学防治法

B.物理机械防治法

C.生物防治法

参考答案：C

解析：A、化学防治法：使用化学农药杀灭害虫，与不育性无关。

B、物理机械防治法：通过物理手段如捕杀、隔离等方法防治害虫，不涉及生物技术。

C、生物防治法：利用生物或其代谢产物防治害虫，不育性防治是通过生物技术使害虫失去繁殖能力，属于此类。

55.多旋翼飞行器属于以下哪个概念范畴

A.轻于空气的航空器

B.直升机

C.旋翼机

参考答案：B

解析：A、轻于空气的航空器：如气球、飞艇，依靠浮力升空，与多旋翼飞行器原理不同。

B、直升机：单旋翼带尾桨设计，通过主旋翼旋转产生升力，与多旋翼（多个独立旋翼）结构不同。

C、旋翼机：通过旋翼旋转产生升力，多旋翼飞行器属于此类，符合其定义。

56.全马力飞行时，逆风和顺风两种情况，哪个空速快

A.顺风

B.逆风

C.一样快

参考答案：C

解析：1、空速定义：飞机相对于周围空气的运动速度，由发动机推力和飞机阻力决定。

2、顺风/逆风影响的是地速（飞机相对于地面的速度），不影响空速：

顺风时地速=空速+风速

逆风时地速=空速-风速

3、题目问的是"空速"而非"地速"，因此风向变化不会改变空速大小。

正确答案是C（一样快）。全马力飞行时，无论逆风还是顺风，飞机的空速（发动机产生的速度）保持不变，变化的只是地速。

57.全马力飞行时，逆风和顺风两种情况，哪个地速快

A.顺风

B.逆风

C.一样快

参考答案：A

解析：1、地速定义：地速是飞机相对于地面的速度，由空速（飞机相对于空气的速度）和风速共同决定。

- 顺风情况：风速与飞机飞行方向相同，地速 = 空速 + 风速，因此地速更快。

- 逆风情况：风速与飞机飞行方向相反，地速 = 空速 - 风速，因此地速更慢。

- 结论：全马力飞行时，顺风的地速比逆风快。

58.多旋翼飞行器一般常用的电池是哪种

A.Lipo B.NiMh C.NiCd

参考答案：A

解析：A、Lipo（锂聚合物电池）：高能量密度，重量轻，适合对重量敏感的多旋翼飞行器。放电性能稳定，支持高倍率放电，满足飞行器动力需求。是当前多旋翼飞行器的主流动力电池。

B、NiMh（镍氢电池）：能量密度较低，重量较大，已逐渐被Lipo取代。

C、NiCd（镍镉电池）：存在记忆效应，环保性差，已基本淘汰。

【2026年新增真题】

1.依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，微型无人机的空机重量上限是多少？

A.0.15千克

B.0.25千克

C.0.5千克

D.1千克

参考答案：B

解析：根据条例规定，微型无人机是指空机重量不超过0.25千克，最大起飞重量不超过0.5千克的无人驾驶航空器。