飞行原理与飞行性能

1.操纵飞机水平转弯的向心力由______ 提供[1分]

A.升力、重力、拉力、阻力、惯性力

B.转弯向心力由发动机拉力提供

C.转弯向心力由升力提供

参考答案：C

解析：

要理解飞机水平转弯时向心力的来源，需先明确水平转弯的基本受力情况：
在水平转弯过程中，飞机需要一个指向转弯圆心的向心力来改变运动方向。此时，飞行员会操纵飞机倾斜，使机翼产生的升力不再完全竖直向上，而是分解为两个分力：竖直方向的分力平衡飞机的重力，维持飞行高度；水平方向的分力则指向转弯中心，成为飞机做圆周运动的向心力。

2.失速的直接原因是______[1分]

A.低速飞行

B.高速飞行

C.迎角过大

参考答案：C

解析：

要理解失速的直接原因，需先明确失速的物理本质：
失速是指飞机机翼产生的升力突然大幅下降，导致飞机难以维持正常飞行的现象。其核心机制与机翼的迎角（机翼弦线与相对气流方向的夹角）密切相关：
当迎角较小时，气流能平滑地流过机翼上表面，产生稳定的升力；但当迎角增大到某一临界值（临界迎角）时，机翼上表面的气流会发生严重分离，形成大量涡流，导致升力急剧下降，从而引发失速。

3.____下发动机处于小油门状态，或怠速甚至关机[1分]

A.俯冲状态

B.爬升状态

C.滑翔状态

参考答案：C

解析：

要明确哪种状态下发动机处于小油门、怠速或关机状态，需分析各飞行状态的动力需求：
滑翔状态：指飞机在不依靠发动机动力（或仅用最小动力）的情况下，依靠重力势能转化为动能维持飞行的状态。此时发动机通常处于小油门、怠速甚至完全关闭状态，仅通过机翼产生的升力和重力的分力实现下滑。

4.操纵无人机时，若迎角超过临界迎角，升力系数会[1分]

A.迅速增大

B.迅速减小

C.缓慢增大

参考答案：B

解析：

要理解迎角超过临界迎角时升力系数的变化，需结合机翼空气动力学特性分析：
升力系数是衡量机翼升力能力的关键参数，其大小与迎角直接相关：
当迎角小于临界迎角时，随着迎角增大，升力系数会逐渐增大（升力随迎角增加而提升）；
当迎角等于临界迎角时，升力系数达到最大值，此时机翼升力最强；
当迎角超过临界迎角时，机翼上表面气流发生严重分离，涡流大量产生，升力机制被破坏，导致升力系数迅速减小，进而引发失速

5.当无人机的迎角为临界迎角时[1分]

A.飞行速度最大

B.升力系数最大

C.阻力最小

参考答案：B

解析：

要明确无人机迎角为临界迎角时的特性，需结合迎角与升力、阻力的关系分析：
临界迎角是机翼气动特性的重要临界点，此时气流刚好开始出现分离趋势，但尚未发生严重分离。在这一角度下：
升力系数达到最大值：因为在迎角小于临界值时，升力随迎角增大而增加；超过临界值后，气流分离导致升力骤降。因此，临界迎角是升力系数最大的状态。
阻力会显著增加：随着迎角增大，机翼前后压力差增大，阻力（尤其是诱导阻力）会逐渐上升，临界迎角时阻力已较大，并非最小。
飞行速度与迎角无直接对应关系：速度由发动机推力和阻力平衡决定，同一迎角可对应不同速度（需配合油门调整），因此临界迎角时速度不一定最大。

6.飞机的迎角是[1分]

A.飞机纵轴与水平面的夹角

B.飞机翼弦与水平面的夹角

C.飞机翼弦与相对气流的夹角

参考答案：C

解析：

要准确理解飞机迎角的定义，需明确其核心是描述机翼与气流的相对关系：
迎角（Angle of Attack，简称 AOA）是航空领域的关键气动参数，其定义为飞机机翼的翼弦线（机翼前缘到后缘的连线）与相对气流方向之间的夹角。相对气流是指气流相对于飞机的运动方向，与飞机飞行方向相反。

7.飞机下降时，其迎角[1分]

A.大于零

B.小于零

C.等于零

参考答案：A

解析：

要理解飞机下降时迎角的状态，需结合迎角的定义和下降过程的气动需求：
迎角是机翼弦线与相对气流方向的夹角。在正常飞行中，飞机需要机翼产生升力以平衡重力（或重力的分力）。
下降状态：飞机在下降时，虽然高度降低，但仍需机翼产生足够升力以维持飞行轨迹的稳定（避免失控坠落）。此时，相对气流方向与机翼弦线之间仍存在一个正的夹角（迎角大于零），正是这个迎角使机翼能够持续产生升力，保证下降过程的可控性。

8.飞机上升时，其迎角[1分]

A.大于零

B.小于零

C.等于零

参考答案：A

解析：

要明确飞机上升时迎角的状态，需结合迎角的定义和上升过程的气动原理：
迎角是机翼弦线与相对气流的夹角，其核心作用是使机翼产生升力。飞机上升时，需要升力大于重力的分力以实现高度提升，而升力的产生依赖于正迎角（迎角大于零）—— 此时气流流过机翼上表面速度加快、压力降低，下表面压力相对较高，形成向上的升力差。

9.无人机积水道面上起飞，其起飞距离比正常情况下[1分]

A.长

B.短

C.相等

参考答案：A

解析：

要理解无人机在积水道面上起飞距离的变化，需结合积水对起飞过程的影响分析：
积水道面（如雨后跑道、积水草地等）会显著改变无人机与地面的相互作用及气动环境：
摩擦力增大：积水会增加无人机起落架与道面的黏滞阻力，使无人机加速过程中克服的阻力更大，相同推力下加速度降低，达到起飞离地速度所需的距离更长。
气动干扰：积水可能被高速旋转的螺旋桨或起落架溅起，形成额外的阻力，同时可能干扰机身周围气流，影响升力生成效率，进一步延缓达到离地条件的时间。
动力损耗：部分动力需用于克服积水的阻力，导致有效用于加速的动力减少，延长加速到起飞速度的过程。

10.无人机左侧风中起飞，侧风有使飞机机头向偏转的趋势[1分]

A.左

B.右

C.视风速的大小不同可能向左也可能向右

参考答案：A

解析：

要理解左侧风中无人机起飞时机头的偏转趋势，需结合侧风对飞机的气动影响分析：
左侧风是指从飞机左侧吹来的风（相对气流有向左的分量）。在起飞阶段，侧风会对机身和机翼产生横向力，导致以下效应：
机头偏转方向：左侧风作用在机身侧面时，会产生使机头向风来的方向（左侧）偏转的力矩。这是因为风从左侧吹来时，机身左侧受到的气压大于右侧，形成向左的推力，带动机头向左偏。
原理类比：类似放风筝时，风从左侧吹来，风筝头部会自然向左转动以对准来风方向，无人机在侧风中也有 “顺风向偏转” 的趋势。

11.在装载时，由于飞机重心偏右，可导致在巡航飞行时，飞机的阻力[1分]

A.增大

B.减小

C.不变

参考答案：A

解析：

要理解这一问题，需从飞机重心与飞行姿态的关系入手：
当飞机装载时重心偏右，为保持正常的飞行姿态（如机翼水平），飞行员需要通过操作副翼或方向舵施加反向的操纵力，以抵消重心偏右带来的偏转趋势。这种额外的操纵会导致飞机的气动外形不再处于最优化状态，例如机翼可能产生微小的不对称迎角，或机身出现轻微侧倾。
气动外形的改变会使气流在飞机表面的流动产生更多紊乱，诱导阻力和形状阻力相应增加。即使在巡航这种稳定飞行阶段，为维持平衡而持续存在的操纵调整，也会让飞机整体阻力大于重心正常时的情况。
因此，重心偏右最终会导致巡航飞行时飞机的阻力增大，答案选 A。

12.侧风中着陆，为了修正偏流，采用可以既修正了偏流，又使飞机的升阻比不减小[1分]

A.侧滑法

B.改变航向法和侧滑法相结合

C.改变航向法

参考答案：C

解析：

要理解这一问题，需从侧风着陆时不同修正方法对升阻比的影响入手：
侧滑法：通过向侧风方向压坡度，同时用方向舵保持航向，使飞机带着侧滑角飞行以抵消偏流。但侧滑会导致气流在机翼和机身表面流动不对称，破坏最优气动外形，升阻比会减小（升力效率下降，阻力增加）。
改变航向法（航向修正法）：着陆过程中，先调整飞机航向，使机头向侧风方向偏转，让飞机航迹与跑道方向一致（无侧滑角）。这种方法下，飞机始终保持对称气动姿态，升阻比不会减小，同时通过航向调整有效修正了偏流。
改变航向法和侧滑法相结合：本质上包含侧滑操作，仍会在一定程度上影响气动效率，导致升阻比下降。
因此，既能修正偏流又不减小升阻比的方法是改变航向法，答案选 C。

13.侧风中着落带偏侧接地，应该[1分]

A.向偏侧方向打方向舵，反方向压副翼杆

B.向偏侧方向压副翼杆，反方向打方向舵

C.向偏侧的方向协调地压副翼杆打方向舵

参考答案：A

解析：

要理解侧风中着陆带偏侧接地时的操作逻辑，需结合飞机偏侧原因及修正原理：
当飞机带偏侧接地时（例如向左侧偏），说明飞机存在向偏侧方向的侧滑或偏转趋势，此时需通过反向操纵来抵消偏侧，同时避免产生额外的横侧力矩：
方向舵：向偏侧方向打方向舵（左侧偏则向左打方向舵），可直接修正飞机的航向偏移，阻止机头进一步偏向一侧。
副翼：向反方向压杆（左侧偏则向右压副翼），通过产生反向的滚转力矩，抵消偏侧带来的倾斜趋势，维持机翼水平，避免因侧倾加剧偏侧。
这种 “向偏侧方向打方向舵，反方向压副翼杆” 的操作，能协调抵消偏侧力，确保接地姿态稳定。而选项 B 的操作方向完全相反，会加剧偏侧；选项 C 的同向操作则可能导致过度修正或姿态失控。
因此，正确答案是 A。

14.无人机在最大升阻比飞行时的性能特点是[1分][1分]

A.最大爬升角和最大滑翔距离

B.最大航程

C.最大升力系数和最小阻力系数

参考答案：B

解析：

要理解无人机在最大升阻比飞行时的性能特点，需先明确升阻比（升力与阻力的比值，L/D）的物理意义：升阻比越大，说明无人机在消耗相同能量（或燃油）时能产生的升力效率越高，气动性能越优。
航程是指无人机在一定燃油或能量条件下所能飞行的水平距离。升阻比最大时，无人机每单位能量消耗产生的推进效率最高，能以最少的能量损失覆盖最长距离，因此此时对应最大航程，B 正确。

15.关于飞机失速下列说法那些是正确的[1分]

A.飞行失速是通过加大发动机动力就可以克服的飞行障碍

B.亚音速飞行只会出现大迎角失速

C.在大迎角或高速飞行状态下都可能出现飞机失速现象

参考答案：C

解析：

要理解飞机失速的本质及相关说法，需从失速的核心原理入手：飞机失速的根本原因是机翼迎角超过临界迎角，导致机翼上表面气流严重分离，升力急剧下降，与飞行速度（亚音速 / 超音速）或发动机动力大小无直接关联。
大迎角时，机翼容易超过临界迎角，导致气流分离，这是最常见的失速场景。
高速飞行（尤其是跨音速或超音速）时，机翼表面可能出现局部激波，激波后的气流分离也会导致升力骤降，引发 “高速失速”（如超音速失速颤振）。
因此，大迎角或高速状态下都可能出现失速。

16.下列关于阻力的哪种说法是正确的[1分]

A.干扰阻力是由于气流的下洗而引起的

B.在飞行各部件之间加装整流包皮可以减小诱导阻力

C.干扰阻力是飞机各部件之间由于气流相互干扰而产生的一种额外阻力

参考答案：C

解析：

干扰阻力是当飞机各部件（如机翼与机身、发动机与机翼等）结合时，气流在部件连接处相互干扰，形成复杂的涡流和气流分离区，由此产生的额外阻力。例如，机翼与机身连接处若设计不当，气流会在此处产生紊乱，导致阻力增大，这就是典型的干扰阻力。
因此，正确答案是 C。

17.气流产生下洗是由于[1分]

A.分离点后出现旋涡的影响

B.转捩点后紊流的影响

C.机翼上下表面存在压力差的影响

参考答案：C

解析：

机翼上下表面存在压力差是下洗气流产生的核心原因。
机翼产生升力时，上表面气流速度快、压力低，下表面气流速度慢、压力高，导致气流从下表面高压区向上表面低压区流动。这种流动在机翼尖端形成翼尖涡，同时使机翼后方的气流整体呈现向下倾斜的趋势（即下洗气流）。下洗气流会改变机翼的有效迎角，也是诱导阻力产生的直接原因。
因此，气流产生下洗的根本原因是机翼上下表面的压力差，答案选 C。

18.在平衡外载荷的作用下，飞机飞行的轨迹[1分]

A.一定是直线的

B.一定是水平直线的

C.是直线的或是水平曲线的

参考答案：A

解析：

要明确平衡外载荷作用下飞机的飞行轨迹，需从 “平衡外载荷” 的力学本质分析：
平衡外载荷指作用于飞机的所有外力（升力、重力、推力、阻力）的合力为零，且合力矩也为零。根据牛顿第一定律，当物体所受合力为零时，其运动状态保持不变（速度的大小和方向均不改变）。
速度方向不变意味着飞行轨迹是直线。无论是匀速平飞、匀速上升还是匀速下降，只要合力为零，速度方向就不会改变，轨迹必然是直线。

19.飞行过载和载荷因子是同一概念[1分]

A.是

B.不是

C.不确定

参考答案：A

A.进气压力表

B.转速表

C.燃油流量表

参考答案：B

解析：

要确定装备定矩螺旋桨的活塞发动机中反映功率的仪表，需结合定矩螺旋桨的特性及各仪表的作用分析：
转速表（ tachometer ）是正确答案。定矩螺旋桨的桨叶角固定，其吸收的功率与发动机转速密切相关。对于定矩螺旋桨，发动机功率输出的变化会直接体现为转速的变化：功率增大时，转速升高；功率减小时，转速降低。因此，转速表能直接反映发动机的功率状态。

21.机翼升力系数与哪些因素有关[1分]

A.仅与翼剖面形状有关

B.与翼剖面形状和攻角有关

C.仅与攻角有关

参考答案：B

解析：

要理解机翼升力系数的影响因素，需明确升力系数（Cl）的物理意义：它是衡量机翼产生升力能力的无量纲参数，直接影响升力大小（升力公式：升力 =½× 空气密度 × 飞行速度 ²× 机翼面积 × 升力系数）。
升力系数由翼剖面形状和攻角共同决定：
翼剖面形状是基础，决定了特定攻角范围内升力系数的变化趋势（如最大升力系数、临界攻角等）；
攻角（机翼与气流的夹角）是关键变量，在未失速前，攻角增大时升力系数近似线性增大，攻角减小则升力系数减小，超过临界攻角后升力系数急剧下降（失速）。

22.属于减升装置的辅助操纵面是_____[1分]

A.扰流扳

B.副翼

C.前缘襟翼

参考答案：A

解析：

扰流板（又称 “减速板”）是典型的减升装置。其工作原理是：打开时破坏机翼上表面的气流平顺性，减小机翼升力；同时增加机翼阻力，帮助飞机减速。在着陆滑跑阶段，扰流板可显著降低升力，使飞机重力更多地作用于起落架，增加地面摩擦力以缩短滑跑距离。因此，扰流板属于减升装置。

23.属于增升装置的辅助操纵面是[1分]

A.扰流板

B.副翼

C.前缘襟翼

参考答案：C

解析：

前缘襟翼是典型的增升装置。打开时，它能延长机翼前缘，增大机翼的弯度和有效面积，改善机翼前缘的气流特性，延迟气流分离，从而显著提高机翼的升力系数（尤其是在低速飞行时）。这一特性使其在起飞和着陆阶段被广泛使用，以降低起飞离地速度和着陆接地速度。
综上，属于增升装置的辅助操纵面是前缘襟翼，答案选 C。

24.固定翼常规无人机飞行主操纵面有[1分]

A.副翼、升降舵、方向舵、调整片

B.副翼、升降舵(或全动平尾)、方向舵

C.副翼

参考答案：B

解析：

要确定固定翼常规无人机的飞行主操纵面，需明确主操纵面的定义：主操纵面是直接控制飞机三个基本运动（滚转、俯仰、偏航）的核心操纵面，不包含辅助操纵装置。
副翼：控制飞机滚转运动（绕纵轴转动）；
升降舵（或全动平尾）：控制飞机俯仰运动（绕横轴转动）；
方向舵：控制飞机偏航运动（绕立轴转动）。
这三个操纵面分别对应飞机的三个基本运动轴，是固定翼常规无人机的主操纵面。

25.固定翼常规无人机飞行辅助操纵面有[1分]

A.副翼、升降舵、方向舵、调整片

B.缝翼、襟翼、调整片、全动平尾

C.缝翼、襟翼、调整片

参考答案：C

解析：

要确定固定翼常规无人机的飞行辅助操纵面，需明确辅助操纵面的定义：它们不直接控制飞机的三个基本运动（滚转、俯仰、偏航），而是用于改善飞行性能（如增升、减阻）或减轻操纵负担（如配平）。
缝翼和襟翼：均为增升装置，通过改变机翼形态（如增加弯度、面积或延迟气流分离）提高升力，改善低速飞行性能（如起飞、着陆），属于辅助操纵面；
调整片：属于配平装置，用于消除主操纵面的操纵力，减轻操纵负担，不直接参与基本运动控制，属于辅助操纵面。
综上，固定翼常规无人机的飞行辅助操纵面为缝翼、襟翼、调整片，答案选 C。

26.机翼的弦线与相对气流速度之间的夹角称为[1分]

A.机翼的安装角

B.机翼的上反角

C.迎角

参考答案：C

解析：

要明确机翼的弦线与相对气流速度之间的夹角对应的术语，需分析各选项的定义：
迎角的定义是机翼弦线与相对气流速度方向之间的夹角，是影响机翼升力系数的关键参数。在飞行中，迎角的变化直接改变机翼表面的气流分布，进而影响升力大小，完全符合题干描述。
综上，正确答案是 C。

27.当在山谷，山脊或山区做低空飞行时，在什么时候最容易碰到乱流造成的危险[1分]

A.在山的背风面顺风飞行

B.在山的背风面逆风飞行

C.在山的迎风面逆风飞行

参考答案：B

解析：

要判断在山谷、山脊或山区低空飞行时，何时最易遭遇乱流危险，需结合山区气流特性分析：
山的背风面是乱流最剧烈的区域：气流越过山脊后，会在背风侧形成不规则的涡流、下冲气流和阵风（即 “地形波” 或 “背风涡旋”）。此时若逆风飞行，飞机与气流的相对速度增大，乱流对飞机的冲击力显著增强，容易导致飞机姿态剧烈变化、高度骤升骤降，甚至失控，是最危险的情况。

28.对于滑翔机和下滑中的飞机来说，升力和重力关系[1分]

A.L=Wgcosɑ

B.L=Wgsinɑ

C.L=Wg

参考答案：A

解析：

要明确滑翔机和下滑中的飞机升力（L）与重力（Wg）的关系，需从受力分析入手：
滑翔机和下滑中的飞机处于无动力飞行状态，重力可分解为两个分力：
一个沿飞行轨迹向下的分力（Wg・sinα，α 为下滑角），提供前进的动力；
另一个垂直于飞行轨迹向上的分力（Wg・cosα）。
在稳定下滑状态下，升力的方向垂直于飞行轨迹，且与重力垂直于轨迹的分力平衡，即升力等于重力在垂直于轨迹方向的分力。因此，升力与重力的关系为：L = Wg·cosα。

29.对于带襟翼的无人机，放下襟翼，飞机的升力将[1分]

A.增大

B.减小

C.不变

参考答案：A

解析：

襟翼是安装在机翼后缘的辅助操纵面，其核心功能是增升。当放下襟翼时：
机翼的有效弯度增大，上下表面的气压差增加；
部分襟翼设计会同时增加机翼面积，进一步提升升力；
襟翼偏转还能延迟机翼表面气流分离，使机翼在更大迎角下仍能保持升力。
这些作用共同导致机翼的升力系数显著提高，在相同空速下，升力（L = ½ρV²SCl，其中 Cl 为升力系数）会明显增大。这也是襟翼在起飞和着陆阶段被广泛使用的原因 —— 通过增升来降低起降速度，缩短滑跑距离。
综上，放下襟翼时飞机的升力将增大，答案选 A。

30.下列哪种状态下飞行器会超过临界迎角[1分]

A.低速飞行

B.高速飞行

C.都会

参考答案：C

解析：

要判断哪种状态下飞行器会超过临界迎角，需明确临界迎角的本质：临界迎角是机翼产生最大升力时的迎角，超过此角度会发生失速，且其大小仅与机翼形状、气流状态相关，与飞行速度无直接关联。
选项 A（低速飞行）：可能超过临界迎角。例如，低速飞行时若过度拉杆（增大迎角），即使速度低，仍可能使迎角超过临界值，导致失速（如起飞爬升阶段拉杆过急）。
选项 B（高速飞行）：可能超过临界迎角。高速飞行中，若因气流扰动（如突风）或操纵不当（如急剧抬头）导致迎角瞬间增大，即使速度高，同样可能超过临界迎角（如高速平飞时突然大幅拉杆）。
临界迎角的突破取决于迎角是否超过临界值，而非速度高低。无论低速还是高速，只要迎角超过临界值，就会发生失速。
综上，两种状态下飞行器都可能超过临界迎角，答案选 C。

31.气流沿机翼表面附面层类型的变化是[1分]

A.可由紊流变为层流

B.可由层流变为紊流

C.一般不发生变化

参考答案：B

解析：

要理解气流沿机翼表面附面层类型的变化，需明确附面层的形成与发展规律：
附面层是气流流经机翼表面时，因空气粘性作用形成的流速梯度层，其类型随气流流动过程发生变化：
层流附面层：在机翼前缘附近，气流速度较低，粘性影响较弱，附面层内气流分层流动、有序平稳，呈现层流状态。
紊流附面层：随着气流向后流动，粘性耗散加剧，加上机翼表面的微小扰动（如粗糙度、气流不稳定），层流附面层会逐渐转变为紊乱、掺混的紊流附面层。这种 “层流→紊流” 的转变是附面层发展的普遍规律，且一旦形成紊流，很难再逆转回层流（因紊流的能量耗散和扰动更强）。
层流附面层在流动过程中会因扰动和粘性作用，必然转变为紊流附面层。

32.机翼空气动力受力最大的是[1分]

A.机翼上表面压力

B.机翼下表面压力

C.机翼上表面负压

参考答案：C

解析：

要确定机翼空气动力受力最大的部分，需从机翼升力的产生原理分析：
机翼的升力主要源于上下表面的压力差：
机翼上表面通常设计为弧形，气流流速快，根据伯努利原理，流速快的区域压力低，形成负压（即压力小于大气压）。
机翼下表面相对平坦，气流流速较慢，压力较高（接近或略大于大气压），形成正压。
升力是上下表面压力差的合力，其中上表面的负压是产生升力的主要贡献者。实验数据和流体力学分析表明，上表面负压产生的向上的力远大于下表面正压产生的向上的力，两者的差值构成了机翼的总升力。
选项 A（机翼上表面压力）：实际为负压，方向向上，是升力的主要来源。
选项 B（机翼下表面压力）：为正压，方向向上，但贡献小于上表面负压。
选项 C（机翼上表面负压）：准确描述了上表面的压力特性，且其产生的空气动力是最大的。
综上，机翼空气动力受力最大的是机翼上表面负压，答案选 C。

33.多轴飞行器螺旋桨从结构上说，更接近于[1分]

A.风力发电机叶片

B.直升机旋翼

C.固定翼飞机螺旋桨

参考答案：C

解析：

要判断多轴飞行器螺旋桨的结构更接近哪种类型，需从工作原理和结构特性对比分析：
选项 A（风力发电机叶片）：主要功能是将风能转化为机械能，叶片设计侧重高效捕获风能，通常弦长较窄、转速低，且不直接产生拉力驱动设备移动，与多轴螺旋桨的主动产生拉力功能差异较大。
选项 B（直升机旋翼）：兼具产生升力和控制飞行姿态的功能，旋翼面积大、转速相对较低，且通过复杂的变距机构实现周期变距和总距调节，以改变升力大小和方向。而多轴飞行器螺旋桨无复杂变距结构，功能单一（仅提供拉力），结构更简单。
选项 C（固定翼飞机螺旋桨）：核心功能是通过旋转产生拉力（或推力）驱动飞行器前进，其设计注重在特定转速下高效产生拉力，结构上多为定距或简单变距，与多轴飞行器螺旋桨的功能（提供升力 / 拉力）和结构特性（无复杂周期变距机构）高度吻合。
多轴飞行器螺旋桨与固定翼飞机螺旋桨均以产生拉力为主要目的，结构上均无直升机旋翼的复杂变距系统，因此更接近固定翼飞机螺旋桨。
答案选 C。

34.下列哪种方式可能会提高多轴飞行器的载重[1分]

A.电机功率不变，桨叶直径变大且桨叶总距变大

B.桨叶直径不变，电机功率变小且桨叶总距变小

C.桨叶总距不变，电机功率变大且桨叶直径变大

参考答案：C

解析：

要判断哪种方式能提高多轴飞行器的载重，需明确影响螺旋桨拉力的核心因素：拉力与电机功率、桨叶直径、桨叶总距（迎角）正相关（功率决定动力输出，直径和总距影响桨叶对空气的作用效率）。
桨叶总距不变时，电机功率变大可提供更强的动力输出，桨叶直径变大能增加桨叶与空气的作用面积，两者协同作用会显著提升螺旋桨的拉力，从而有效提高飞行器的载重能力。

35.部分商用多轴飞行器有收放脚架功能或机架整体变形功能，其主要目的是[1分]

A.改善机载任务设备视野

B.调整重心增加飞行器稳定性

C.减小前飞阻力

参考答案：A

解析：

要理解商用多轴飞行器收放脚架或机架整体变形功能的主要目的，需结合其实际应用场景分析：
商用多轴飞行器常搭载相机、传感器等任务设备，用于航拍、测绘、巡检等工作，任务设备的视野清晰度和范围直接影响作业效果。
（改善机载任务设备视野）：脚架或固定机架在展开状态时，可能会遮挡任务设备（如相机）的拍摄视角（尤其是低空俯拍或侧拍时）。收放脚架或变形机架可在飞行作业阶段将脚架收起或调整机架形态，避免对镜头视野的遮挡，这是该功能最核心的设计目的。

36.高度超过    米后，没有地面效应的影响[1分]

A.20

B.25

C.30

参考答案：A

解析：

要明确高度超过多少米后地面效应的影响消失，需先理解地面效应的特性：
地面效应是指飞行器（尤其是直升机、多轴飞行器）在贴近地面（或水面）飞行时，由于地面限制了气流的向下流动，旋翼 / 螺旋桨下方的气流被压缩，形成 “气垫” 效应，从而增加升力、降低功率消耗的现象。
地面效应的影响强度随高度增加而迅速减弱。通常认为，当飞行器高度超过旋翼 / 螺旋桨直径的 1-1.5 倍时，地面效应基本消失。对于常见的小型旋翼飞行器（如多轴无人机、轻型直升机），其旋翼 / 螺旋桨直径多在 1 米至数米范围内，按此计算，地面效应消失的临界高度约为10-20 米。
在航空实践和理论中，普遍以20 米作为地面效应基本消失的标准高度。超过这一高度后，气流不再受地面显著约束，地面效应的影响可忽略不计。
选项 A（20 米）：符合地面效应消失的常规临界高度标准。

37.关于无地效垂直起飞正确的是[1分]

A.逆风起飞，旋翼相对气流速度增大，单位时间内流过旋翼的空气质量增加，旋翼产生的拉力小，则起飞载重量减 小。

B.顺风起飞，为了避免尾桨打地，悬停高度较高，地面效应减弱，所以载重量将增大。

C.起飞场地的标高高．气温高，则空气密度小，发动机功率降低，同时，单位时间内流过旋翼的空气质量减小，旋翼 效能降低。因此，起飞最大载重量要减小。

参考答案：C

解析：

要判断无地效垂直起飞的正确描述，需结合空气密度、气流影响和旋翼效能的关系分析：
核心概念：无地效垂直起飞
指飞行器在高度超过旋翼 / 螺旋桨直径 1-1.5 倍（地面效应可忽略）时的垂直起飞，此时升力完全依赖旋翼 / 螺旋桨的空气动力，不受地面 “气垫” 效应辅助。
场地标高高、气温高时，空气密度减小：
空气密度低会导致发动机功率降低（内燃机和电动机效率均受密度影响）；
单位时间流过旋翼的空气质量减少，旋翼产生的拉力下降（拉力与空气密度正相关）。
两者共同作用，使得起飞最大载重量必须减小以匹配降低的升力能力。该选项描述正确。

38.关于无地效垂直下降正确的是[1分]

A.在离地 0.5 米以下，应以不大于 0.25 米/秒的下降率下降接地

B.在离地 1 米以下，应以不大于 0.5 米/秒的下降率下降接地

C.在离地 1.5 米以下，应以不大于 0.25 米/秒的下降率下降接地

参考答案：A

解析：

要判断无地效垂直下降的正确操作规范，需结合安全着陆的核心要求：在接近地面时，需降低下降率以避免硬着陆，尤其在无地效状态下（地面效应无法缓冲冲击），对下降率的控制更为严格。在离地 0.5 米以下（已非常接近地面），以不大于 0.25 米 / 秒的下降率接地，符合安全操作标准。这一高度和下降率的组合，能最大限度减少着陆冲击，保护飞行器结构和机载设备。

39.对于带襟翼无人机，放下襟翼，飞机的升力将____，阻力将____[1分]

A.增大．减小

B.增大．增大

C.减小．减小

参考答案：B

解析：

要理解带襟翼无人机放下襟翼时升力和阻力的变化，需明确襟翼的作用原理：
襟翼是安装在机翼后缘的可动翼面，其核心功能是通过改变机翼形态来调整升力和阻力，主要用于低速飞行（如起飞、着陆阶段）。
当放下襟翼时：
升力增大：襟翼展开后，机翼的有效面积增加，同时机翼的弯曲程度（弯度）增大，使得流经机翼上表面的气流速度更快，根据伯努利原理，上下表面的压力差增大，从而显著提升升力。这有助于无人机在低速时仍能获得足够升力，便于起飞或降低着陆速度。
阻力增大：襟翼放下会使机翼的迎风面积增加，同时气流在襟翼处的分离现象加剧，导致空气阻力（尤其是诱导阻力和形状阻力）明显增大。这种阻力增加在着陆阶段是有利的，可帮助无人机减速。
因此，放下襟翼时，升力将增大，阻力也将增大，正确答案选 B。

40.对于带襟翼无人机，放下襟翼，飞机的失速速度将[1分]

A.增大

B.减小

C.不变

参考答案：B

解析：

要理解放下襟翼对无人机失速速度的影响，需先明确失速速度的概念：失速速度是飞行器产生的升力等于自身重量时的最小飞行速度，当速度低于此值，机翼气流会发生分离，升力急剧下降，导致失速。
襟翼的作用是通过改变机翼形态（增加机翼面积和弯度）来提升升力效率。当放下襟翼时：
机翼有效面积增大，弯度增加，使得在相同速度下能产生更大的升力；
这意味着，只需更低的速度就能产生与不放襟翼时相同的升力（足以平衡自身重量）。
因此，放下襟翼后，飞行器的失速速度会减小—— 更低的速度即可维持升力平衡，不易进入失速状态。这在起飞和着陆阶段尤为重要，能降低起降速度，提高安全性。

41.放全襟翼下降，无人机能以[1分]

A.较大的下降角，较小的速度下降

B.较小的下降角，较大的速度下降

C.较大的下降角，较大的速度下降

参考答案：A

解析：

当无人机放下全襟翼时：
升力特性：襟翼完全展开后，机翼面积和弯度显著增加，在相同速度下升力明显增大（但升力系数的峰值对应的迎角可能降低）。
阻力特性：机翼形态的改变导致气流分离加剧，同时迎风面积增加，使得阻力大幅增大（尤其是诱导阻力和形状阻力）。
下降状态分析
放全襟翼通常用于着陆阶段，目的是降低着陆速度并增加下降率：
由于阻力显著增大，无人机在相同功率下的飞行速度会减小（可降低着陆接地速度，提高安全性）。
尽管升力有所增加，但阻力的增幅更大，导致无人机的升阻比下降，为了维持下降轨迹，需要以更大的下降角（即更陡峭的路径）下降，以平衡阻力带来的减速效应。
符合放全襟翼时阻力主导、升阻比降低的特性，速度减小且下降角增大。

42.相同迎角，飞行速度增大一倍，阻力增加为原来的[1分]

A.一倍

B.两倍

C.四倍

参考答案：C

解析：

要理解飞行速度与阻力的关系，需明确阻力的计算公式：
空气阻力（主要指压差阻力和摩擦阻力）的大小与空气密度、参考面积、阻力系数以及飞行速度的平方成正比，公式为：
阻力 = 0.5 × 空气密度 × 参考面积 × 阻力系数 × 速度 ²
在迎角相同的情况下，阻力系数保持不变；空气密度和参考面积也为固定值。因此，阻力与速度的平方成正比例关系。
当飞行速度增大一倍时：
新速度 = 原速度 × 2
新阻力 = 0.5 × 空气密度 × 参考面积 × 阻力系数 × (2× 原速度)² = 0.5 × 空气密度 × 参考面积 × 阻力系数 × 4× 原速度 ² = 4× 原阻力
即阻力增加为原来的四倍
答案选 C。

43.通过改变迎角，无人机飞行员可以控制飞机的[1分]

A.升力．空速．阻力

B.升力．空速．阻力．重量

C.升力．拉力．阻力

参考答案：A

解析：

要理解迎角对无人机飞行状态的影响，需明确迎角（机翼与相对气流的夹角）的核心作用：通过改变机翼上下表面的气流特性，直接影响升力和阻力，进而间接影响空速。
升力：在临界迎角范围内，迎角增大时，机翼上下表面的压力差增大，升力随之增大；超过临界迎角后，气流分离导致升力骤降（失速）。因此，迎角是控制升力的关键参数。
阻力：迎角增大时，机翼对气流的阻碍作用增强，诱导阻力（由升力产生的阻力）显著增加；同时，气流分离加剧会导致压差阻力增大。因此，迎角变化直接影响阻力大小。
空速：迎角变化会改变飞机的阻力，而阻力与空速密切相关（阻力与空速平方成正比）。在功率不变的情况下，阻力增大时，空速会降低；阻力减小时，空速会升高。因此，迎角可通过改变阻力间接控制空速。
准确涵盖了迎角可直接或间接控制的参数。

44.无人机飞行员操纵副翼时，飞机将绕[1分]

A.横轴的俯仰运动

B.纵轴的滚转运动

C.立轴的偏转运动

参考答案：B

解析：

要理解副翼的作用，需先明确飞机的三个运动轴：
横轴：贯穿机翼两端，飞机绕横轴的运动为俯仰（抬头或低头），由升降舵控制。
纵轴：贯穿机身首尾，飞机绕纵轴的运动为滚转（机翼一侧上抬、另一侧下沉），由副翼控制。
立轴：垂直于机身，飞机绕立轴的运动为偏转（向左或向右转向），由方向舵控制。
副翼是安装在机翼后缘外侧的可动翼面，左右副翼通常反向操作（一侧放下、另一侧抬起）：
当左侧副翼放下、右侧副翼抬起时，左侧机翼升力增大，右侧机翼升力减小，飞机绕纵轴向右侧滚转；
反之，右侧副翼放下、左侧副翼抬起时，飞机绕纵轴向左侧滚转。
因此，操纵副翼时，飞机将绕纵轴做滚转运动，答案选 B。

45.无人机飞行员操纵升降舵时，飞机将绕[1分]

A.横轴的俯仰运动

B.纵轴的滚转运动

C.立轴的偏转运动

参考答案：A

解析：

要理解升降舵的作用，需结合飞机的三个基本运动轴来分析：
横轴：贯穿机身左右两侧（近似与机翼平行），飞机绕横轴的运动称为俯仰运动（即抬头或低头）。
纵轴：贯穿机身前后（从机头到机尾），飞机绕纵轴的运动称为滚转运动，由副翼控制。
立轴：垂直于机身（近似垂直地面），飞机绕立轴的运动称为偏转运动，由方向舵控制。
升降舵是安装在水平尾翼后缘的可动翼面，其操纵直接影响飞机的俯仰姿态：
当飞行员操纵升降舵向上偏转时，水平尾翼产生向下的附加力，使机头向上抬起（抬头）；
当升降舵向下偏转时，水平尾翼产生向上的附加力，使机头向下低垂（低头）。
因此，操纵升降舵时，飞机将绕横轴做俯仰运动。
答案选 A。

46.无人机飞行员操纵方向舵时，飞机将绕[1分]

A.横轴的俯仰运动

B.纵轴的滚转运动

C.立轴的偏转运动

参考答案：C

解析：

要明确方向舵操纵时飞机的运动轴，需先回顾飞机的三个基本运动轴及其对应的控制面：
横轴：贯穿机翼左右两端，飞机绕横轴的运动为俯仰运动（抬头 / 低头），由升降舵控制。
纵轴：贯穿机身首尾，飞机绕纵轴的运动为滚转运动（机翼一侧上抬、另一侧下沉），由副翼控制。
立轴：垂直于机身（近似垂直地面），飞机绕立轴的运动为偏转运动（向左 / 向右转向），由方向舵控制。
方向舵是安装在垂直尾翼后缘的可动翼面，其作用是改变飞机的航向：
当方向舵向右偏转时，垂直尾翼受到向右的侧向力，使机头向右偏转（绕立轴右转）；
当方向舵向左偏转时，垂直尾翼受到向左的侧向力，使机头向左偏转（绕立轴左转）。
因此，操纵方向舵时，飞机将绕立轴做偏转运动，答案选 C。

47.向右压杆时，无人机[1分]

A.右翼升力大于左翼升力

B.左翼升力大于右翼升力

C.左翼升力等于右翼升力

参考答案：B

解析：

要理解向右压杆时无人机的升力变化，需结合副翼的工作原理：
无人机的压杆操作直接控制副翼偏转：向右压杆时，右侧副翼向上抬起，左侧副翼向下偏转。
右侧副翼上抬：会减小右侧机翼的迎角，导致右翼升力降低；
左侧副翼下偏：会增大左侧机翼的迎角，导致左翼升力增加。
因此，向右压杆时，左翼升力大于右翼升力，两侧升力差使飞机绕纵轴向右侧滚转。
答案选 B。

48.无人机飞行员向前推杆，飞机的迎角[1分]

A.增大

B.减小

C.先减小后增大

参考答案：B

解析：

要理解向前推杆对迎角的影响，需明确推杆操作与飞机姿态的关系：
飞行员向前推杆时，操纵的是升降舵（安装在水平尾翼后缘），此时升降舵向下偏转。这一动作会使水平尾翼产生向上的附加升力，导致飞机机头下俯（绕横轴做俯仰运动）。
迎角是机翼与相对气流的夹角。当机头下俯时，机翼的姿态随之向下倾斜，与相对气流的夹角减小。因此，向前推杆会直接导致飞机迎角减小。
答案选 B。

49.向后拉杆，飞机的迎角[1分]

A.增大

B.减小

C.先增大后减小

参考答案：A

解析：

要理解向后拉杆对飞机迎角的影响，需结合升降舵的操作与飞机姿态的关系：
当飞行员向后拉杆时，操纵的是水平尾翼上的升降舵，此时升降舵会向上偏转。这一动作使水平尾翼产生向下的附加力，导致飞机机头向上抬起（绕横轴做俯仰运动）。
迎角是指机翼弦线与相对气流方向之间的夹角。当机头抬起时，机翼的姿态向上倾斜，与相对气流的夹角随之增大。
因此，向后拉杆会使飞机的迎角增大，答案选 A。

50.飞机的下滑角是[1分]

A.升力与阻力的夹角

B.飞行轨迹与水平面的夹角

C.阻力与重力的夹角

参考答案：B

解析：

要明确飞机下滑角的定义，需从其几何意义分析：
下滑角是描述飞机下滑轨迹倾斜程度的参数，具体指飞机飞行轨迹（下滑路径）与水平面之间形成的夹角。当飞机下滑时，轨迹线向下倾斜，该倾斜角度即为下滑角。
因此，飞机的下滑角是飞行轨迹与水平面的夹角.

51.使飞机获得最大下滑距离的速度是[1分][1分]

A.最大下滑速度

B.失速速度

C.下滑有利速度

参考答案：C

解析：

要理解使飞机获得最大下滑距离的速度，需分析不同下滑速度对下滑性能的影响：
飞机的下滑距离取决于升阻比：升阻比越高，相同高度下能滑行的水平距离越远。
下滑有利速度：对应飞机升阻比最大的速度，此时在相同高度下能获得最长的水平滑行距离，是实现最大下滑距离的最优速度。
因此，使飞机获得最大下滑距离的速度是下滑有利速度

52.下滑有利速度使[1分]

A.飞机下滑阻力最小

B.飞机下滑角最大

C.飞机下滑升力最大

参考答案：A

解析：

要理解下滑有利速度的作用，需结合其与升阻比的核心关系：
下滑有利速度的定义是对应飞机升阻比最大的下滑速度。升阻比（升力 / 阻力）最大时，意味着在产生相同升力的情况下，所受的阻力最小（或消耗相同能量时能获得更远的滑行距离）。
飞机下滑阻力最小：在升阻比最大时，为平衡重力分力所需的升力对应的阻力最小，符合下滑有利速度的特性，因此正确。

53.用下滑有利速度下滑，飞机的[1分]

A.升阻比最大

B.升力最大

C.下滑角最大

参考答案：A

解析：

要理解下滑有利速度下飞机的特性，需紧扣其定义的核心：
下滑有利速度的本质是使飞机升阻比达到最大值的下滑速度。升阻比（升力与阻力的比值）是衡量飞机气动效率的关键指标，升阻比越大，飞机在下滑过程中消耗相同高度能获得的水平距离越远，滑行效率越高。
因此，用下滑有利速度下滑时，飞机的升阻比最大.

54.在稳定的直线飞行中，下面关于飞机升力的说法，正确的是:[1分]

A.空速小时必须减小迎角，以产生足够的升力来保持高度

B.空速大时必须减小迎角，以产生足够的升力来保持高度

C.空速大时必须增大迎角，以产生足够的升力来保持高度

参考答案：B

解析：

要理解稳定直线飞行中升力与空速、迎角的关系，需基于升力公式和平衡条件分析：
在稳定的直线飞行中，飞机升力需与重力在垂直于飞行轨迹方向的分力平衡（平飞时升力近似等于重力）。升力的计算公式为：升力 = 1/2 × 空气密度 × 空速 ² × 机翼面积 × 升力系数（升力系数与迎角直接相关，在一定范围内随迎角增大而增大）
当空速增大时，根据公式，若其他条件不变，升力会随空速的平方增加而显著增大。为保持升力与重力平衡（维持高度），需减小迎角以降低升力系数，从而抵消空速增大带来的升力增量。
当空速减小时，则需增大迎角以提高升力系数，维持升力平衡。
因此：（空速大时必须减小迎角）正确，符合升力平衡逻辑。

55.层流翼型的特点[1分]

A.前缘半径大，后部尖水滴形

B.最大厚度靠前

C.前缘尖的菱形

参考答案：C

解析：

要明确层流翼型的特点，需从其设计目的和气动外形分析：
层流翼型的核心设计目标是维持尽可能长的层流流动（减少气流分离，降低摩擦阻力），其外形具有独特特征：
前缘较尖，而非圆润（区别于传统的亚声速翼型），以延缓气流加速和激波形成。
最大厚度位置靠后，翼型整体呈现类似 “菱形” 的瘦长流线型，后部相对较尖，有助于保持层流状态。
（前缘尖的菱形）：准确描述了层流翼型前缘较尖、整体呈瘦长菱形的外形特点，符合其气动设计。因此，层流翼型的特点是前缘尖的菱形，答案选 C。

56.关于机翼的剖面形状（翼型） ，下面说法正确的是[1分]

A.上下翼面的弯度相同

B.机翼上表面的弯度小于下表面的弯度

C.机翼上表面的弯度大于下表面的弯度

参考答案：C

解析：

要理解机翼剖面形状（翼型）的特点，需从其产生升力的基本原理出发：
翼型的设计核心是通过上下表面的形状差异，使气流流过时产生压力差，从而形成升力。根据伯努利原理，流速快的地方压力低，流速慢的地方压力高。
机翼上表面通常设计得更弯曲（弯度更大），下表面相对平坦（弯度较小）。这种形状差异会导致气流流经上表面时流速更快，压力更低；流经下表面时流速较慢，压力较高，上下表面的压力差便产生了向上的升力。
（机翼上表面的弯度大于下表面的弯度）：符合翼型的典型设计，能有效产生压力差以形成升力，正确。
答案选 C。

57.空速减小时，为保持高度，实施的操纵是[1分]

A.增大迎角，使升力的增加大于阻力的增加

B.增大迎角，以保持升力不变

C.减小迎角，以保持阻力不变

参考答案：B

解析：

要理解空速减小时保持高度的操纵原理，需结合升力公式和平衡条件分析：
在稳定飞行中，升力需与重力平衡以维持高度。升力公式为：升力 = 1/2 × 空气密度 × 空速 ² × 机翼面积 × 升力系数（升力系数与迎角正相关，在临界迎角前，迎角增大则升力系数增大）。
当空速减小时，若迎角不变，升力会随空速平方的减小而降低，导致升力小于重力，飞机将下降。为保持高度，需增大迎角以提高升力系数，从而抵消空速减小带来的升力损失，使升力重新与重力平衡。
（增大迎角，以保持升力不变）：正确。通过增大迎角提高升力系数，补偿空速减小的影响，维持升力与重力平衡，从而保持高度。

58.根据机翼的设计特点，其产生的升力来自于[1分]

A.机翼上下表面的正压强

B.机翼下表面的负压和上表面的正压

C.机翼下表面的正压和上表面的负压

参考答案：C

解析：

要理解机翼升力的来源，需结合流体力学原理和机翼的气动特性分析：
机翼升力的产生核心是上下表面的压力差，这一压力差主要由翼型形状和气流流动特性决定：
机翼上表面通常设计得更弯曲（弯度大），气流流经时流速加快。根据伯努利原理，流速快的区域压力低，因此上表面会形成负压（压力小于大气压）。
机翼下表面相对平坦，气流流速较慢，压力相对较高，形成正压（压力大于或接近大气压）。
这种下表面的正压向上推，上表面的负压向下拉（或理解为外部大气压向上推），两者的合力即为升力。
（机翼下表面的正压和上表面的负压）：正确。准确描述了机翼上下表面的压力差，符合升力产生的原理。

59.飞机转弯的向心力是[1分]

A.飞机的拉力

B.方向舵上产生的气动力

C.飞机升力的水平分力

参考答案：C

解析：

要明确飞机转弯时向心力的来源，需从转弯的力学原理分析：
飞机转弯是一个圆周运动，根据力学规律，圆周运动必须有向心力维持。飞机转弯时，通过倾斜机翼（压坡度）使升力方向倾斜，此时升力可分解为两个分力：
垂直分力：与重力平衡，维持飞机高度；
水平分力：指向转弯圆心，提供转弯所需的向心力。
（飞机升力的水平分力）：正确。机翼倾斜后，升力的水平分力指向圆心，是转弯的向心力来源。

60.偏转副翼使飞机转弯时，机翼阻力[1分]

A.使飞机向转弯内侧偏转

B.使飞机向转弯外侧偏转

C.对飞机的转弯没有影响

参考答案：B

解析：

要理解偏转副翼时机翼阻力对飞机转弯的影响，需分析副翼操纵的气动效应：
当偏转副翼使飞机转弯时（例如向右转弯，右副翼下偏、左副翼上偏）：
下偏的副翼会增大对应机翼（右侧机翼）的迎角，使该侧机翼升力增加，同时阻力也增大（称为 “诱导阻力”，升力增加时诱导阻力随之增大）；
上偏的副翼会减小对应机翼（左侧机翼）的迎角，使该侧机翼升力减小，阻力也相应减小。
这种两侧机翼的阻力差（转弯外侧机翼阻力大于内侧）会产生一个向转弯外侧的力矩，导致飞机机头有向转弯外侧偏转的趋势（称为 “adverse yaw 逆偏航”）。
（使飞机向转弯外侧偏转）：正确，外侧机翼阻力更大，形成向外的偏转力矩。

61.偏转副翼使飞机转弯时，两翼的阻力是[1分]

A.内侧机翼阻力大

B.外侧机翼阻力大

C.相等

参考答案：B

解析：

要理解偏转副翼时两翼的阻力差异，需结合副翼操纵对机翼气动特性的影响分析：
当偏转副翼进行转弯操作时（例如向右转弯）：
转弯外侧的机翼（右侧机翼）副翼下偏，这会增大该机翼的迎角，使升力增加。同时，升力增加会导致诱导阻力（伴随升力产生的阻力）增大；
转弯内侧的机翼（左侧机翼）副翼上偏，这会减小该机翼的迎角，使升力减小，对应的诱导阻力也随之减小。
因此，转弯外侧机翼的阻力（主要是诱导阻力）大于内侧机翼，这种阻力差会产生逆偏航力矩，需要通过蹬方向舵来协调转弯。
（外侧机翼阻力大）：正确，外侧机翼副翼下偏，升力和阻力均增大。

62.偏转副翼使飞机左转弯时，为修正逆偏转的影响，应[1分]

A.向左偏转方向舵

B.向右偏转方向舵

C.向右压盘

参考答案：A

解析：

要理解偏转副翼左转弯时修正逆偏转的操纵原理，需结合 “逆偏航” 现象的产生及修正逻辑分析：
当偏转副翼使飞机左转弯时（左副翼下偏、右副翼上偏）：
左侧机翼（转弯外侧）因副翼下偏，迎角增大，升力增加，同时诱导阻力也显著增大；
右侧机翼（转弯内侧）因副翼上偏，迎角减小，升力降低，阻力也较小。
这种外侧机翼阻力大于内侧的差异，会产生一个使机头向转弯外侧（右侧）偏转的力矩，即 “逆偏航”（与转弯方向相反的偏航）。为修正这种逆偏转，需通过方向舵产生同向力矩，抵消阻力差的影响，使机头与转弯方向一致。
（向左偏转方向舵）：正确。向左偏转方向舵时，方向舵产生向左的偏航力矩，抵消逆偏航的右侧力矩，使机头随飞机左转，实现协调转弯。

63.偏转副翼使飞机右转弯时，为修正逆偏转的影响，应[1分]

A.向左偏转方向舵

B.向右偏转方向舵

C.向左压盘

参考答案：B

解析：

要理解偏转副翼右转弯时修正逆偏转的操作逻辑，需从 “逆偏航” 现象的产生及修正原理分析：
当偏转副翼使飞机右转弯时（右副翼下偏、左副翼上偏）：
右侧机翼（转弯外侧）因副翼下偏，迎角增大，升力增加，诱导阻力也随之增大；
左侧机翼（转弯内侧）因副翼上偏，迎角减小，升力降低，阻力较小。
这种外侧机翼（右侧）阻力大于内侧（左侧） 的差异，会产生一个使机头向转弯外侧（左侧）偏转的力矩，即 “逆偏航”（与转弯方向相反的偏航）。为修正这一现象，需通过方向舵产生同向力矩，抵消阻力差的影响，确保机头与转弯方向一致。
（向右偏转方向舵）：正确。向右偏转方向舵时，方向舵产生向右的偏航力矩，抵消逆偏航的左侧力矩，使机头随飞机右转，实现协调转弯。

64.飞机转弯时，坡度有继续增大的倾向，原因是[1分]

A.转弯外侧阻力比内侧的大

B.转弯外侧升力比内侧的大

C.转弯外侧阻力比内侧的小

参考答案：B

解析：

要理解飞机转弯时坡度有继续增大的倾向，需分析转弯过程中两翼升力的差异：
飞机转弯时，机翼倾斜形成坡度，此时由于转弯外侧机翼的线速度大于内侧机翼（外侧圆周运动半径更大）：
线速度更大的外侧机翼，相对气流速度更高，在相同迎角下产生的升力比内侧机翼更大；
这种外侧升力大于内侧升力的差异，会形成一个使机翼进一步倾斜的力矩，导致坡度有继续增大的趋势。
（转弯外侧升力比内侧的大）：正确，外侧升力更大产生的力矩是坡度增大的直接原因。

65.飞机坡度增大，升力的垂直分量[1分]

A.增大

B.减小

C.保持不变

参考答案：B

解析：

要理解飞机坡度增大时升力垂直分量的变化，需从升力的分解原理分析：
飞机的升力始终垂直于相对气流方向（通常可简化为垂直于机翼平面）。当飞机水平飞行时，升力方向垂直向上，全部用于平衡重力。
当飞机形成坡度（例如倾斜转弯）时，升力会被分解为两个分量：
垂直分量：与地面垂直，用于平衡重力；
水平分量：与地面平行，提供转弯所需的向心力。
根据力的分解规律，升力大小不变时：
坡度增大（倾斜角度变大），垂直分量（升力 ×cosθ，θ 为坡度角）会因 cosθ 值随角度增大而减小；
水平分量则相应增大。
因此，飞机坡度增大时，升力的垂直分量会减小。
（减小）：正确，坡度增大导致垂直分量按余弦规律减小。

66.飞机坡度增大，升力的水平分量[1分]

A.增大

B.减小

C.保持不变

参考答案：A

解析：

要理解飞机坡度增大时升力水平分量的变化，需基于升力的分解原理分析：
飞机的升力方向垂直于机翼平面（或相对气流方向）。当飞机水平飞行时，升力完全垂直向上，此时水平分量为零。
当飞机形成坡度（如倾斜转弯）时，升力被分解为两个分量：
垂直分量：与地面垂直，用于平衡重力；
水平分量：与地面平行，提供飞机转弯所需的向心力。
根据三角函数关系，若升力大小不变，水平分量的大小为 “升力 ×sinθ”（θ 为坡度角）。当坡度增大时：
θ 角变大，sinθ 的值随之增大；
因此，升力的水平分量会随坡度增大而增大。
（增大）：正确，坡度增大时，水平分量按正弦规律增大。

67.载荷因数是[1分]

A.飞机拉力与阻力的比值

B.飞机升力与阻力的比值

C.飞机承受的载荷（除重力外）与重力的比值

参考答案：C

解析：

要明确载荷因数的定义，需从其物理含义和计算方式分析：
载荷因数（Load Factor，通常用 n 表示）是航空领域描述飞机受力状态的关键参数，其核心定义为：飞机所承受的除重力之外的所有载荷的合力，与飞机重力（重量）的比值。
当飞机水平匀速飞行时，升力等于重力，此时除重力外的载荷（升力）与重力的比值为 1，即载荷因数 n=1。
当飞机做机动动作（如拉升、俯冲、转弯）时，升力会大于或小于重力，导致载荷因数变化。例如，急转弯时升力增大，载荷因数 n>1；失重状态下升力减小，载荷因数 n<1。
（飞机承受的载荷（除重力外）与重力的比值）：正确，符合载荷因数的严格定义。

68.飞机转弯时，为保持高度需要增大迎角，原因是[1分][1分]

A.保持升力垂直分量不变

B.用以使机头沿转弯方向转动

C.保持升力水平分量不变

参考答案：A

解析：

要理解飞机转弯时需增大迎角以保持高度的原因，需结合升力的分解与平衡重力的需求分析：
飞机转弯时，机翼倾斜形成坡度，升力被分解为垂直分量（平衡重力）和水平分量（提供转弯向心力）。此时：
垂直分量需与重力相等才能维持高度不变（若垂直分量小于重力，飞机将下降；大于重力则上升）。
坡度增大时，垂直分量（升力 ×cosθ，θ 为坡度角）会随 cosθ 减小而降低（如前所述）。
为保持垂直分量不变以平衡重力、维持高度，需通过增大迎角来提高总升力（升力与迎角正相关，在失速范围内），补偿因坡度导致的垂直分量损失。
（保持升力垂直分量不变）：正确。增大迎角的核心目的是提升总升力，确保垂直分量仍能平衡重力，维持高度。

69.转弯时，为保持高度和空速，应[1分]

A.增大迎角和油门

B.增大迎角．减小拉力

C.减小迎角．增大拉力

参考答案：A

解析：

要理解转弯时保持高度和空速的操作逻辑，需结合升力平衡与阻力变化分析：
飞机转弯时，机翼倾斜产生坡度，升力分解为垂直分量（平衡重力）和水平分量（提供向心力）。此时：
维持高度的需求：
坡度增大导致升力垂直分量减小（升力 ×cosθ），为保持垂直分量与重力平衡（避免下降），需增大迎角以提高总升力，补偿垂直分量的损失。
维持空速的需求：
增大迎角会使飞机阻力增加（诱导阻力随迎角增大而显著上升）；同时，坡度带来的额外阻力也会消耗动能。若不调整动力，阻力增大将导致空速下降。因此，需增大油门（拉力） 以克服额外阻力，保持空速不变。
（增大迎角和油门）：正确。增大迎角维持升力垂直分量以保高度，增大油门抵消阻力以保空速。

70.无人机飞行员操纵飞机时[1分]

A.拉杆飞机转入下降

B.推油门飞机转入下降

C.推杆飞机转入下降

参考答案：C

解析：

要理解无人机飞行员操纵与飞机姿态的关系，需明确常用操纵杆（驾驶杆）的基本作用：
无人机的操纵杆（通常为侧杆或中央杆）通过控制升降舵来改变飞机的俯仰姿态：
拉杆：会使升降舵向上偏转，飞机尾部受力向下，机头向上抬起（产生正迎角增大），升力增加，飞机转入上升。
推杆：会使升降舵向下偏转，飞机尾部受力向上，机头向下低头（迎角减小），升力降低，飞机转入下降。
（推杆飞机转入下降）：正确，推杆操作导致机头低头，升力不足，飞机转入下降。

71.飞机水平转弯，坡度增大，失速速度_____[1分]

A.减小

B.保持不变，因为临界迎角不变

C.增大

参考答案：C

解析：

要理解飞机水平转弯时坡度增大对失速速度的影响，需结合失速的本质和载荷因数的变化分析：
失速速度是飞机达到临界迎角时的最小飞行速度（此时升力不足以平衡重力或所需载荷）。其计算公式可简化为：
失速速度 = 基准失速速度 × √载荷因数（n）
水平转弯时，飞机倾斜产生坡度，升力的垂直分量需平衡重力，水平分量提供向心力。此时载荷因数 n = 1/cosθ（θ 为坡度角），随坡度增大而显著增大（例如，60° 坡度时 n=2，80° 坡度时 n≈5.76）。
由于失速速度与载荷因数的平方根成正比，当坡度增大导致 n 增大时，失速速度必然随之增大。
（增大）：正确，坡度增大导致载荷因数升高，失速速度按平方根规律增大。

72.飞机失速的原因是[1分]

A.飞机速度太小

B.飞机速度太大

C.飞机迎角超过临界迎角

参考答案：C

解析：

要理解飞机水平转弯时坡度增大对失速速度的影响，需结合失速的本质和载荷因数的变化分析：
失速速度是飞机达到临界迎角时的最小飞行速度（此时升力不足以平衡重力或所需载荷）。其计算公式可简化为：
失速速度 = 基准失速速度 × √载荷因数（n）
水平转弯时，飞机倾斜产生坡度，升力的垂直分量需平衡重力，水平分量提供向心力。此时载荷因数 n = 1/cosθ（θ 为坡度角），随坡度增大而显著增大（例如，60° 坡度时 n=2，80° 坡度时 n≈5.76）。
由于失速速度与载荷因数的平方根成正比，当坡度增大导致 n 增大时，失速速度必然随之增大。
（增大）：正确，坡度增大导致载荷因数升高，失速速度按平方根规律增大。

73.飞机接近失速，会_____[1分]

A.出现操纵迟钝和操纵效率降低的现象

B.出现机头上仰的现象

C.出现机翼自转现象

参考答案：A

解析：

要理解飞机接近失速时的表现，需从失速的物理过程和机翼气动特性变化分析：
飞机的升力主要由机翼上下表面的压力差产生，而迎角是影响升力的关键因素。当飞机迎角逐渐增大并接近临界迎角（失速临界值）时：
机翼上表面的气流开始出现分离，且分离区域随迎角增大而扩大。
气流分离导致机翼产生的升力增长变缓，同时阻力急剧增加。
由于气流分离的不规则性，机翼受力变得不稳定，会直接导致操纵面（如副翼、升降舵）的气动效率下降，表现为操纵杆变得沉重、响应迟钝（例如，拉杆时飞机抬头幅度减小，转弯时副翼效果减弱）。
（出现操纵迟钝和操纵效率降低的现象）：正确。气流分离使操纵面失去稳定气流作用，导致操纵响应变差，这是接近失速时的典型特征。

74.如飞机出现失速，飞行员应[1分]

A.立即蹬舵

B.立即推杆到底

C.立即拉杆

参考答案：B

解析：

要理解飞机失速后的正确处置方法，需从失速的本质和恢复原理分析：
飞机失速的核心原因是迎角超过临界迎角，导致机翼上表面气流严重分离，升力急剧下降。此时，恢复正常飞行的关键是迅速减小迎角，使气流重新附着在机翼表面，恢复升力。
推杆操作会使机头下俯，直接减小迎角，是打破失速状态的最有效手段。
拉杆会进一步增大迎角，加剧失速，绝对不可取。
蹬舵主要影响偏航，无法直接改变迎角，对失速恢复无直接作用，甚至可能加剧姿态混乱。
正确，推杆使机头下俯，快速减小迎角，让气流重新附着，恢复升力。

75.飞机发生螺旋现象的原因是[1分]

A.飞行员方向舵操纵不当

B.飞行员压盘过多

C.飞机失速后机翼自转

参考答案：C

解析：

要理解飞机螺旋现象的成因，需从失速与机翼受力失衡的关系分析：
螺旋是飞机失速后出现的一种危险飞行状态，其核心机制是：
飞机失速时（迎角超过临界迎角），机翼气流严重分离，升力大幅下降。
若此时两侧机翼的失速程度不同（例如一侧机翼迎角更大、分离更严重），会导致两侧升力差急剧扩大，同时阻力也出现显著差异。
这种不对称的升力和阻力会使飞机同时产生滚转和偏航，形成急剧的旋转下降运动，即机翼自转引发的螺旋状态。
（飞机失速后机翼自转）：正确，螺旋现象的本质是飞机失速后，两侧机翼失速程度不同导致的自转和旋转下降，这是螺旋产生的直接原因。

76.飞机发生螺旋后，最有效的制止方法是[1分]

A.立即推杆到底改出失速

B.立即向螺旋反方向打舵到底制止滚转

C.立即加大油门增速

参考答案：B

解析：

要理解飞机发生螺旋后最有效的制止方法，需结合螺旋状态的核心特征和恢复原理分析：
螺旋状态的本质是飞机失速后，两侧机翼因失速程度不同产生强烈的不对称滚转和偏航，形成急剧旋转下降的恶性循环。其恢复的关键是先制止滚转，打破机翼自转的不平衡状态，再改出失速。
螺旋中，飞机的滚转是主导运动，且与偏航方向一致（例如右螺旋时，飞机向右滚转并向右偏航）。此时，向螺旋反方向（左螺旋打右舵，右螺旋打左舵）全力蹬舵，可利用方向舵产生的反方向力矩直接对抗滚转趋势，制止机翼的不对称旋转。
只有先通过舵面操作制止滚转，才能为后续推杆减小迎角、改出失速创造条件。若未制止滚转就直接推杆，可能因机翼仍处于严重不对称状态而无法有效恢复。
（立即向螺旋反方向打舵到底制止滚转）：正确，制止滚转是打破螺旋的首要步骤，方向舵的反方向力矩能直接切断机翼自转的根源。

77.右转螺旋桨飞机的扭距使飞机[1分]

A.向下低头

B.向左滚转

C.向上抬头

参考答案：B

解析：

要理解右转螺旋桨飞机的扭矩对飞机的影响，需从螺旋桨旋转产生的反作用力矩原理分析：
螺旋桨飞机的扭矩效应源于牛顿第三定律—— 螺旋桨顺时针旋转（从飞行员视角看为右转）时，发动机会对飞机产生一个大小相等、方向相反的反作用力矩（逆时针方向）。
这种逆时针方向的力矩会直接作用于机身，导致飞机产生向左滚转的趋势（例如，单发右转螺旋桨飞机在起飞滑跑或大油门状态时，飞行员需向右压副翼以抵消这种向左的滚转力矩，保持机翼水平）。
（向左滚转）：正确，右转螺旋桨的反作用力矩会使飞机产生向左的滚转趋势，这是扭矩效应的典型表现。

78.飞机离地面高度时，地面效应的影响开始体现出来[1分]

A.低于半个翼展

B.低于一个翼展

C.低于两个翼展

参考答案：B

解析：

要理解地面效应开始体现的高度，需从地面效应的物理原理和实际表现分析：
地面效应是指飞机贴近地面飞行时，机翼下表面的气流受到地面阻挡，形成 “气垫效应”，导致机翼上下表面的压力差增大，升力增加、诱导阻力减小的现象。
地面效应的强弱与飞机离地面的高度直接相关：
当高度高于一个翼展时，地面对机翼气流的影响极其微弱，地面效应可忽略不计。
当高度低于一个翼展时，地面开始显著阻碍机翼下表面气流的扩散，压力差逐渐增大，升力和阻力的变化开始显现，即地面效应 “开始体现”。
随着高度进一步降低（如低于半个翼展），地面效应会更加显著，但这属于效应 “增强” 的阶段，而非 “开始体现” 的临界点。
（低于一个翼展）：正确，这是地面效应从无到有、开始对飞机气动特性产生可察觉影响的临界高度。

79.飞机在地面效应区时，引起的气动力变化是[1分]

A.升力增大．阻力减小

B.升力减小．阻力增大

C.升力增大．阻力增大

参考答案：A

解析：

要理解飞机在地面效应区的气动力变化，需从地面效应的气动原理分析：
地面效应是飞机贴近地面（高度低于一个翼展）时，地面对机翼周围气流的干扰所产生的特殊现象，其核心影响如下：
升力增大：机翼下表面的气流被地面阻挡，无法自由扩散，导致下表面压力升高；同时，机翼上表面的气流分离减少，上下表面的压力差增大，直接使升力提升。
阻力减小：诱导阻力（由机翼产生升力时伴随的涡流引起）是阻力的重要组成部分。地面效应会抑制机翼 tip 涡流的强度（涡流被地面 “压缩”），从而显著减小诱导阻力，使总阻力降低。
（升力增大，阻力减小）：正确，符合地面效应下升力提升、诱导阻力降低的气动特性。

80.飞机着陆进入地面效应区时，将[1分]

A.出现短暂的机头上仰变化

B.经历诱导阻力减小的过程，需要减小动力

C.需要增大迎角以保持相同的升力系数

参考答案：B

解析：

要理解飞机着陆进入地面效应区时的变化，需结合地面效应的气动特性及着陆阶段的操作逻辑分析：
地面效应的核心是当飞机高度低于一个翼展时，升力增大、诱导阻力减小。在着陆阶段，飞机进入该区域时的具体表现如下：
诱导阻力减小：地面效应会显著抑制机翼涡流，导致诱导阻力大幅降低。此时，若保持原有动力设置，飞机的阻力减小会使速度不易降低，可能导致着陆滑跑距离延长或难以接地。因此，需要减小动力以维持适当的下降率和着陆轨迹。

81.具有正静安定性的飞机，当受到扰动使平衡状态变化后，有[1分]

A.回到原平衡状态的趋势

B.继续偏离原平衡状态的趋势

C.保持偏离后的平衡状态

参考答案：A

解析：

要理解正静安定性的飞机在受扰动后的表现，需从静安定性的基本定义入手：
静安定性是指飞机受外界扰动偏离平衡状态后，在扰动消失瞬间，自身产生的恢复原平衡状态的趋势。
正静安定性的核心特征是：当飞机受到扰动（如阵风、操作失误等）偏离原平衡状态后，会自动产生一个与偏离方向相反的力矩（恢复力矩），使飞机具有回到原平衡状态的趋势。例如，飞机被扰动抬头后，会产生低头力矩；被扰动低头后，会产生抬头力矩，推动其回到原来的平衡姿态。
（回到原平衡状态的趋势）：正确，符合正静安定性的定义和特征。

82.具有负静安定性的飞机，当受到扰动使平衡状态变化后，有[1分]

A.回到原平衡状态的趋势

B.继续偏离原平衡状态的趋势

C.保持偏离后的平衡状态的趋势

参考答案：B

解析：

负静安定性是飞机静安定性的一种类型，其核心特性是：当飞机受到外界扰动而偏离原平衡状态后，在扰动消失的瞬间，会产生与偏离方向相同的力矩，导致飞机继续偏离原平衡状态，且偏离程度可能不断扩大。
（继续偏离原平衡状态的趋势）：符合负静安定性的定义，即扰动后飞机的偏离会被加剧，故正确。

83.飞机从已建立的平衡状态发生偏离，若______，则飞机表现出正动安定性[1分]

A.飞机振荡的振幅减小使飞机回到原来的平衡状态

B.飞机振荡的振幅持续增大

C.飞机振荡的振幅不增大也不减小

参考答案：A

解析：

要理解正动安定性的表现，需先明确动安定性与静安定性的区别：
动安定性关注的是飞机受扰动偏离平衡状态后，整个运动过程中的趋势（而非瞬间趋势），核心是判断振荡运动的振幅变化。
正动安定性的特征是：飞机受扰动后产生振荡时，振荡的振幅会逐渐减小，最终回到原来的平衡状态。这是因为飞机在运动中不断消耗能量，恢复力矩逐渐克服偏离趋势，使运动趋于稳定。
（振幅减小并回到原平衡状态）：符合正动安定性的定义，正确。

84.飞机从已建立的平衡状态发生偏离，若______，则飞机表现出负动安定性[1分]

A.飞机振荡的振幅减小使飞机回到原来的平衡状态

B.飞机振荡的振幅持续增大

C.飞机振荡的振幅不增大也不减小

参考答案：B

解析：

要理解负动安定性的表现，需结合动安定性的核心定义 —— 即飞机受扰动偏离平衡状态后，整个运动过程中振荡振幅的变化趋势：
动安定性与静安定性的区别在于，它关注的是飞机偏离后的动态过程而非瞬间反应。负动安定性的关键特征是：
当飞机受到扰动偏离平衡状态后，会产生振荡运动，且这种振荡的振幅会持续增大。这意味着飞机的偏离程度会越来越严重，无法自行回到原平衡状态，甚至可能导致失控。
（振幅持续增大）：符合负动安定性的定义，即振荡不断加剧，无法恢复平衡，正确。

85.飞机的纵向安定性有利于[1分]

A.防止飞机绕立轴偏转过快

B.防止飞机绕纵轴滚转过快

C.防止飞机抬头过高或低头过低

参考答案：C

解析：

要理解飞机纵向安定性的作用，需先明确纵向安定性的定义和对应的运动轴：
飞机的安定性按绕不同轴的运动可分为三类：
纵向安定性：对应飞机绕横轴（贯穿机身左右的轴）的运动，即俯仰运动（抬头或低头）。
横向安定性：对应绕纵轴（贯穿机身前后的轴）的运动，即滚转运动。
航向安定性：对应绕立轴（垂直于机身的轴）的运动，即偏航运动。
纵向安定性的核心作用是：当飞机受扰动发生俯仰偏离（如抬头过高或低头过低）时，能产生恢复力矩，抑制过度俯仰，使飞机趋向稳定的俯仰状态。
（防止抬头过高或低头过低）：正确，符合纵向安定性对应俯仰运动的特性。

86.飞机的压力中心是[1分]

A.压力最低的点

B.压力最高的点

C.升力的着力点

参考答案：C

解析：

要理解飞机的压力中心，需从其定义和物理意义入手：
飞机的压力中心是指：机翼（或整个飞机）所受空气动力的合力作用点。由于飞机在飞行中，升力是空气动力的主要垂直分量（远大于阻力等其他分量），因此压力中心可通俗理解为升力的着力点。
对选项的分析：
（升力的着力点）：正确。压力中心作为空气动力合力的作用点，升力作为主要空气动力分量，其着力点即压力中心。

87.飞机迎角增大，压力中心的位置会[1分]

A.前移

B.后移

C.保持不变

参考答案：A

解析：

要理解迎角变化对压力中心位置的影响，需结合机翼表面压力分布的变化规律：
飞机的压力中心是机翼所受空气动力合力的作用点。当迎角增大时（在失速迎角范围内）：
机翼上表面的低压区范围会向前扩展，尤其是前缘附近的吸力（向上的空气动力）显著增加，导致空气动力的合力作用点向前移动。
例如，低速飞行时，迎角从较小值逐渐增大（未达失速），压力中心会从机翼后缘附近逐渐前移，直至接近机翼前缘。
（前移）：符合迎角增大时压力中心的移动规律（失速前），正确。

88.飞机迎角减小，压力中心的位置会[1分]

A.前移

B.后移

C.保持不变

参考答案：B

解析：

要理解迎角减小对压力中心位置的影响，需结合机翼空气动力分布的变化规律：
飞机的压力中心是机翼所受空气动力合力的作用点，其位置会随迎角变化而改变（在失速迎角范围内）。
当迎角减小时：
机翼上表面的低压区范围向后收缩，前缘附近的吸力（向上的空气动力）减弱，而后部的空气动力作用相对更显著，导致空气动力的合力作用点向后移动。
（后移）：符合迎角减小时压力中心的移动规律（失速前），正确。

89.具有纵向安定性的飞机，飞机重心[1分]

A.位于压力中心前

B.位于压力中心后

C.与压力中心重合

参考答案：A

解析：

要理解纵向安定性与飞机重心、压力中心位置的关系，需从纵向安定性的产生原理入手：
飞机的纵向安定性指飞机受扰动偏离俯仰平衡状态后，能自动恢复的能力，其核心是俯仰恢复力矩的产生。当飞机重心与压力中心（升力着力点）的位置不同时，会形成力矩：
若重心位于压力中心之前：
当飞机受扰动抬头时，迎角增大，升力增大且作用点（压力中心）可能前移，但重心在前方，会产生一个低头力矩，使飞机趋向恢复原姿态；
当飞机低头时，迎角减小，升力减小，重心在前会产生抬头力矩，同样促进恢复。
这种布局能稳定产生恢复力矩，是纵向安定性的必要条件。
若重心位于压力中心之后或重合：
重心在后：扰动后易产生加剧偏离的力矩（如抬头时升力力矩使飞机更抬头），破坏安定性；
重心与压力中心重合：无恢复力矩，无法维持纵向安定性。
（重心位于压力中心前）：符合纵向安定性的布局要求，正确。

90.常规布局的飞机，机翼升力对飞机重心的力矩常为使飞机机头的力矩_____[1分]

A.上仰

B.下俯

C.偏转

参考答案：B

解析：

要理解常规布局飞机机翼升力对重心的力矩方向，需结合其重心与压力中心的位置关系：
常规布局飞机的设计特点是重心位于机翼压力中心（升力着力点）的前方。此时，机翼升力（向上的力）作用在重心后方，会对重心产生一个使机头下俯的力矩（类似用手在物体后方向上抬，物体前端会向下倾斜）。
这种下俯力矩需要通过水平尾翼产生的升力（通常为向上或向下的力）来平衡，以维持飞机的俯仰平衡。
（下俯）：正确，符合重心在压力中心前方时升力力矩的方向。

91.常规布局的飞机，平尾升力对飞机重心的力矩常为使飞机机头的力矩_____[1分]

A.上仰

B.下俯

C.偏转

参考答案：A

解析：

要理解常规布局飞机平尾升力对重心的力矩方向，需结合整体俯仰平衡的设计逻辑：
常规布局飞机的重心位于机翼压力中心前方，机翼升力会对重心产生下俯力矩（如第 90 题所述）。为维持俯仰平衡，平尾需要产生一个相反的力矩来抵消机翼的下俯力矩。
平尾的布局特点是位于机身尾部、重心后方。当平尾产生向上的升力时（多数巡航状态下），这个向上的力作用在重心后方，会对重心产生一个使机头向上仰的力矩，恰好平衡机翼的下俯力矩，保证飞机处于平衡状态。
（上仰）：正确，平尾升力的力矩方向与机翼升力的下俯力矩相反，用于平衡，使机头有上仰趋势。

92.重心靠前，飞机的纵向安定性[1分]

A.变强

B.减弱

C.不受影响

参考答案：A

解析：

要理解重心位置对飞机纵向安定性的影响，需结合纵向安定性的核心原理 ——恢复力矩的强弱：
飞机的纵向安定性依赖于重心与压力中心的相对位置。当飞机受扰动偏离平衡姿态（如抬头或低头）时，会通过空气动力变化产生恢复力矩，使飞机回到原姿态。
若重心靠前：
重心与压力中心（升力作用点）的距离增大。当飞机受扰动抬头时，迎角增大，升力增加，压力中心可能前移，但由于重心更靠前，升力对重心形成的低头恢复力矩会更强；反之，当飞机低头时，迎角减小，升力减小，形成的抬头恢复力矩也更显著。
这种更强的恢复力矩直接提升了飞机抵抗扰动、自动恢复平衡的能力，即纵向安定性变强。
若重心过于靠后：
重心与压力中心的距离缩小，恢复力矩减弱，纵向安定性会下降，甚至可能导致不安定。
（变强）：符合重心靠前时恢复力矩增强的规律，正确。

93.重心靠后，飞机的纵向安定性[1分]

A.变强

B.减弱

C.保持不变

参考答案：B

解析：

要理解重心靠后对飞机纵向安定性的影响，需从纵向安定性的核心机制 ——恢复力矩的生成能力分析：
飞机纵向安定性的关键是，当受扰动偏离平衡姿态（如抬头或低头）时，能产生反向恢复力矩使飞机回归平衡。这一能力与重心和压力中心（升力作用点）的相对位置直接相关：
当重心靠后时：
重心与压力中心的距离缩短，甚至可能接近或位于压力中心后方。此时，若飞机受扰动抬头，迎角增大导致升力增加，升力对重心产生的力矩可能从 “低头恢复力矩” 变为 “加剧抬头的力矩”；若飞机低头，迎角减小导致升力减小，产生的 “抬头恢复力矩” 也会显著减弱。
这种情况下，恢复力矩的强度下降，飞机抵抗扰动、自动恢复平衡的能力减弱，即纵向安定性降低。
（减弱）：符合重心靠后时恢复力矩减弱的规律，正确。

94.飞机的横侧安定性有助于[1分]

A.使机翼恢复到水平状态

B.使飞机保持航向

C.使飞机保持迎角

参考答案：A

解析：

要理解飞机横侧安定性的作用，需先明确横侧安定性的定义：
横侧安定性是指飞机受扰动偏离横向平衡（如一侧机翼下倾、另一侧上翘，即产生坡度）后，能自动恢复到机翼水平状态的能力。其核心是通过机翼上反角、后掠角等设计，在飞机倾斜时产生使机翼回正的力矩。
（使机翼恢复到水平状态）：符合横侧安定性的直接作用 —— 当飞机出现坡度时，通过空气动力（如侧滑时两侧机翼升力差）产生横侧力矩，推动机翼回到水平，正确。

95.飞机的方向安定性过强，而横侧安定性相对过弱，飞机容易出现[1分]

A.飘摆（荷兰滚）

B.螺旋不稳定现象

C.转弯困难

参考答案：B

解析：

要理解方向安定性与横侧安定性失衡的影响，需先明确两者的协同关系：
飞机的横侧安定性（恢复机翼水平）和方向安定性（维持航向）需匹配，才能保证姿态稳定。若一方过强、另一方过弱，会导致特定不稳定现象。
当方向安定性过强，横侧安定性相对过弱时：
若飞机受扰动出现小角度侧滑（如右侧滑），方向安定性过强会使机头迅速向侧滑方向偏转（如向右偏），但横侧安定性弱，无法及时产生足够力矩使机翼回平（右侧机翼仍可能下倾）。
这种情况下，机头偏转与机翼下倾形成恶性循环：侧滑→机头偏转加剧→机翼下倾更明显→侧滑增大，最终导致飞机进入螺旋下降状态（螺旋不稳定现象）。
（螺旋不稳定现象）：符合方向安定性过强、横侧安定性不足时的典型表现，正确。

96.飞机的横侧安定性过强，而方向安定性相对过弱，飞机容易出现[1分]

A.飘摆（荷兰滚）

B.螺旋不稳定现象

C.失去纵向安定性

参考答案：A

解析：

要理解横侧安定性与方向安定性失衡的影响，需结合两者的协同机制：
飞机的横侧安定性（恢复机翼水平）和方向安定性（维持航向）需相互配合。若横侧安定性过强而方向安定性相对较弱，会导致特定的不稳定现象：
当横侧安定性过强，方向安定性不足时：
若飞机受扰动出现机翼倾斜（如右侧机翼下倾），横侧安定性过强会迅速产生力矩使机翼回平（右侧机翼上抬、左侧下倾），但方向安定性弱，无法及时抑制机头随机翼倾斜产生的偏转（如机头向左偏）。
这种情况下，机翼的左右摇摆会与机头的左右偏转交替出现，形成周期性的横侧与方向耦合振动，即飘摆（荷兰滚）现象。
（飘摆 / 荷兰滚）：符合横侧安定性过强、方向安定性不足时的典型表现，正确。

97.飞行中发现飞机非指令的时而左滚，时而右滚，同时伴随机头时而左偏，时而右偏的现象，此迹象表明[1分]

A.飞机进入了飘摆（荷兰滚）

B.飞机进入了失速

C.飞机进入了螺旋

参考答案：A

解析：

要判断该现象对应的飞行状态，需结合不同飞行现象的核心特征分析：
飘摆（荷兰滚）：是横侧安定性与方向安定性失衡导致的周期性耦合振动。其典型表现为：飞机无指令地交替左滚、右滚（机翼左右摇摆），同时伴随机头交替左偏、右偏（航向左右摆动），形成横侧与方向运动的联动，与题干描述完全吻合。
失速：核心是机翼迎角超过临界迎角，升力急剧下降，主要表现为飞机低头下沉、抖动，而非机翼交替滚转和机头左右偏转，与题干不符。
螺旋：是方向安定性过强而横侧安定性不足时的持续失控状态，表现为飞机沿螺旋线急剧下降，机翼持续向一侧倾斜，机头朝倾斜方向持续偏转，不存在 “时而左、时而右” 的交替现象，与题干不符。
综上，题干描述的现象符合飘摆（荷兰滚）的特征，答案选 A。

98.高度增加，最佳爬升角速度（Vx）_____，最佳爬升率速度（Vy）_____[1分]

A.增大，减小

B.减小，增大

C.增大，增大

参考答案：A

解析：

要理解高度对最佳爬升角速度（Vx）和最佳爬升率速度（Vy）的影响，需先明确两者的定义及与高度的关系：
最佳爬升角速度（Vx）：指能在最短水平距离内达到一定高度的速度，核心是升阻比最大，优先保证爬升角度。
高度增加时，空气密度减小，发动机推力下降，为维持足够的升力和爬升角度，需增大空速以补偿空气密度的降低（相同指示空速下，真空速随高度增加而增大），因此 Vx 随高度升高而增大。
最佳爬升率速度（Vy）：指单位时间内爬升高度最大的速度，核心是剩余功率（推力 - 阻力）最大。
高度增加时，发动机功率下降更显著，剩余功率减小，为维持最大剩余功率，需降低空速（过高速度会导致阻力增加，消耗更多功率），因此 Vy 随高度升高而减小。
（增大，减小）：符合 Vx 随高度增大、Vy 随高度减小的规律，正确。

99.飞机的理论升限______实用升限[1分]

A.等于

B.大于

C.小于

参考答案：B

解析：

要明确理论升限与实用升限的关系，需从两者的定义入手：
理论升限：指飞机在理想状态下，最大爬升率为 0时的高度。此时飞机虽然理论上能达到该高度，但已无法再继续爬升（剩余功率为零），且维持该高度极为困难（微小扰动就可能导致高度下降）。
实用升限：指飞机在实际操作中，最大爬升率降至某一规定小值（如 0.5 米 / 秒） 时的高度。这一高度是基于实际飞行需求确定的，此时飞机仍能勉强维持高度或缓慢爬升，具有实际使用价值。
从数值上看，理论升限是飞机 “理论上能触及的最高高度”，而实用升限是 “实际可使用的最高高度”。由于实用升限的判定标准（存在微小爬升率）低于理论升限（爬升率为 0），因此理论升限大于实用升限。

100.飞机的最大起飞重量指[1分]

A.飞机离地时的重量

B.飞机开始滑行时的重量

C.飞机开始起飞滑跑时的重量

参考答案：C

解析：

要明确飞机最大起飞重量的定义，需结合起飞阶段的关键节点：
飞机的起飞过程包含滑行、起飞滑跑、离地、爬升等阶段。最大起飞重量是航空运营中严格限定的重量标准，指的是飞机开始起飞滑跑瞬间的总重量。这一重量包含了燃油、乘客、货物、机身本身等所有载荷，是确保飞机在起飞滑跑阶段能够安全达到离地速度、满足起飞性能要求（如跑道长度限制、爬升梯度等）的临界值。
（飞机开始起飞滑跑时的重量）：符合最大起飞重量的标准定义，是起飞性能计算和安全限制的基准。

101.飞机平飞遇垂直向上突风作用时[1分]

A.阻力将增大

B.升力将增大

C.升力将减小

参考答案：B

解析：

要分析垂直向上突风对飞机平飞时升力和阻力的影响，需结合升力的计算公式及突风的作用机制：
升力的核心计算公式为：升力 = 0.5 × 空气密度 × 空速 ² × 机翼面积 × 升力系数。
当飞机平飞时遭遇垂直向上的突风，相当于在飞机原有飞行速度的基础上，叠加了一个向上的气流速度，这会导致相对气流速度增大（实际空速的有效分量增加）。
根据升力公式，空速与升力成平方关系，因此相对气流速度的增大将直接导致升力显著增大。
而阻力的变化主要与气流方向的偏斜程度相关。垂直向上的突风虽会使相对气流方向略微向上偏转（迎角略有增大），但这种变化对阻力的影响远小于升力的增幅，且题干未提及阻力增大的必然结果。
综上，垂直向上突风的主要影响是使升力增大，答案选 B。

102.飞机以一定速度逆风起飞时[1分]

A.升力将减小

B.升力将增大

C.阻力增大升力减小

参考答案：B

解析：

要理解逆风起飞对升力的影响，需从升力的产生原理分析：
升力的大小与相对气流速度直接相关（升力公式：升力 = 0.5× 空气密度 × 相对气流速度 ²× 机翼面积 × 升力系数）。
当飞机逆风起飞时，相对气流速度 = 飞机滑跑速度 + 风速（顺风时则为两者之差）。相比无风或顺风状态，逆风会显著提高相对气流速度。根据升力公式，相对气流速度增大（且呈平方关系影响），会直接导致升力增大。
同时，逆风虽会使阻力略有增加，但升力的增幅远大于阻力影响，且题干核心是升力的变化。因此，逆风起飞时升力将增大。
答案选 B。

103.当给飞机加油时,为预防静电带来的危害应注意[1分][1分]

A.检查电瓶和点火电门是否关断

B.油车是否接地

C.将飞机．加油车和加油枪用连线接地

参考答案：C

解析：

要理解给飞机加油时预防静电危害的关键措施，需明确静电产生的原因及消除方式：
飞机加油过程中，燃油与加油管内壁摩擦会产生静电，若电荷积累到一定程度可能引发火花，存在燃爆风险。预防的核心是将所有可能带电的物体可靠接地，形成等电位体，避免电荷积累和放电。
（将飞机、加油车和加油枪用连线接地）：通过导线将三者连接并共同接地，确保三者电位一致，能有效释放静电，防止电荷积累，是最全面、有效的静电防护措施，正确。

104.活塞发动机的爆震最易发生在[1分]

A.发动机处于小转速和大进气压力状态工作

B.发动机处于高功率状态下工作时

C.发动机处于大转速和小进气压力转台工作

参考答案：A

解析：

要明确活塞发动机爆震最易发生的工况，需先理解爆震的本质：爆震是由于燃油在燃烧室中未被火花塞正常点燃，而是因高温高压自行猛烈燃烧（爆燃），产生冲击波冲击活塞和缸体的现象，通常与燃烧室温度、压力过高相关。
（小转速和大进气压力状态）：小转速时，发动机活塞运动较慢，燃烧室散热效率降低，容易导致温度升高；大进气压力意味着进入燃烧室的混合气密度大、压力高，进一步提升了自燃风险。两者结合使燃烧室处于 “高温高压” 环境，最易引发爆震。

105.活塞发动机混合气过富油燃烧将引起[1分]

A.发动机过热

B.电嘴积炭

C.发动机工作平稳，但燃油消耗量变大

参考答案：B

解析：

要分析活塞发动机混合气过富油燃烧的影响，需结合燃烧过程和产物特性：
混合气过富油指燃油与空气的比例过高（燃油过多、空气不足）。此时燃烧不完全，会产生大量未充分燃烧的碳颗粒。这些碳颗粒容易附着在火花塞（电嘴）的电极上，形成积炭。积炭会导致火花塞电极间绝缘性下降，甚至造成电极短路，影响点火效率。
（电嘴积炭）：符合过富油燃烧的典型结果，未充分燃烧的碳颗粒直接导致火花塞积炭，正确。

106.起飞时,可操纵变距螺旋桨的桨叶角到什么状态[1分]

A.小桨叶角及低转速

B.大桨叶角及高转速

C.小桨叶角及高转速

参考答案：C

解析：

要理解起飞时变距螺旋桨的桨叶角状态，需结合螺旋桨的工作原理和起飞阶段的动力需求：
变距螺旋桨通过调整桨叶角（迎角）改变拉力特性。起飞阶段的核心需求是获得最大拉力，以克服地面摩擦力并加速升空。
小桨叶角：此时桨叶迎角小，流体阻力小，螺旋桨更容易快速旋转，为高转速提供条件；同时，小桨叶角能使螺旋桨在相同转速下 “切割” 更多空气，有效提升拉力。
高转速：在小桨叶角配合下，发动机可输出更高转速，根据功率公式（功率 = 转速 × 扭矩），高转速能转化为更大的推进功率，进一步增强拉力。
（小桨叶角及高转速）：两者结合能最大化螺旋桨拉力，完全适配起飞阶段的动力需求，正确。

107.活塞发动机过热易出现在下列哪种过程中[1分][1分]

A.长时间爬升

B.巡航

C.下降

参考答案：A

解析：

要理解活塞发动机过热易出现的过程，需结合不同飞行阶段发动机的工作状态和散热条件：
发动机过热的核心原因是产热大于散热。活塞发动机的热量主要来自燃烧过程，而散热则依赖冷却系统（如风冷发动机的气流冷却、液冷发动机的冷却液循环）。
（长时间爬升）：爬升阶段，发动机通常处于高功率输出状态（需克服重力做功，油门开度大），燃烧剧烈，产热多；同时，爬升时飞机仰角较大，机头向上，流过发动机的冷却气流相对减少（尤其是风冷发动机），散热效率下降。长时间爬升会导致 “产热＞散热” 的累积效应，最易引发过热。

108.下列哪些说法是正确的?[1分]

A.牛顿第三运动定律表明，要获得给定加速度所施加的力的大小取决于无人机的质量

B.牛顿第二运动定律表明作用力和反作用力是大小相等方向相反的

C.如果一个物体处于平衡状态，那么它就有保持这种平衡状态的趋势

参考答案：C

解析：

要判断各选项关于牛顿运动定律及平衡状态的说法是否正确，需逐一结合相关物理原理分析：
物体处于平衡状态（静止或匀速直线运动）时，所受合力为零。根据牛顿第一运动定律（惯性定律），物体具有保持原有运动状态（包括平衡状态）的性质（惯性）。因此，“处于平衡状态的物体有保持该状态的趋势” 符合物理规律，正确。

109.不稳定运动状态与稳定运动或者静止状态的情况不同之处就是多了[1分]

A.速度

B.加速度

C.重力加速度

参考答案：B

解析：

要明确不稳定运动状态与稳定运动或静止状态的核心区别，需从运动状态的本质特征分析：
稳定运动状态指匀速直线运动（速度大小和方向不变），静止状态指速度为零的状态。这两种状态的共同特点是加速度为零（根据牛顿第一定律，物体所受合力为零）。
不稳定运动状态指物体的速度发生变化（包括速度大小改变、方向改变或两者同时改变），而速度的变化必然伴随加速度（加速度是描述速度变化快慢的物理量，只要速度变化，加速度就不为零）。
（加速度）：稳定运动和静止状态加速度为零，不稳定运动状态加速度不为零，这是两者最核心的差异，正确。

110.一个平滑流动或流线型流动里面的空气微团，接近一个低压区时[1分]

A.会加速

B.会减速

C.速度不变

参考答案：A

解析：

要理解平滑流动中空气微团接近低压区时的运动状态，需结合流体力学中的伯努利原理，该原理描述了流体流速与压强之间的关系：在理想流体（忽略粘性和压缩性）的定常流动中，流速增加时，流体的压强会减小；反之，流速减小时，压强会增大（能量守恒的体现，动能与压能相互转化）。
当空气微团处于平滑流动（流线型流动）中，接近低压区时：由于低压区的压强低于周围区域，存在压强差，会对空气微团产生指向低压区的推力。
在这个推力作用下，空气微团的动能增加，表现为流速加快（即加速），以满足伯努利原理中 “低压对应高速” 的关系。
（会加速）：符合伯努利原理，低压区对应高流速，空气微团会加速，正确。

111.通过一个收缩管道的流体，在管道的收缩区，速度的增加必然造成收缩区压力[1分]

A.增加

B.减少

C.不变

参考答案：B

解析：

要理解收缩管道中流体速度与压力的关系，需依据流体力学中的伯努利原理：在忽略粘性的理想流体定常流动中，流体的动能（与流速相关）和压能（与压强相关）可以相互转化，且总能量保持守恒（忽略势能变化时）。
当流体通过收缩管道的收缩区时：
管道横截面积减小，根据连续性方程（流体质量守恒），流速会增加（相同时间内流过的流体体积相等，横截面积小则流速快）。
流速增加意味着流体的动能增大，根据伯努利原理，在总能量不变的情况下，动能增加会导致压能减少，即收缩区的压力降低。
（减少）：符合动能与压能的转化规律，速度增加必然导致压力减少，正确。

112.CL =1.3 和 CL =1.0[1分]

A.前者产生更大升力

B.后者产生更大升力

C.产生升力相等

参考答案：A

解析：

要判断升力系数（CL）不同时升力的大小关系，需结合升力公式分析：
升力的计算公式为：
升力（L）= 0.5 × 空气密度（ρ）× 飞行速度的平方（V²）× 机翼面积（S）× 升力系数（CL）
在公式中，升力系数（CL）是直接影响升力大小的关键参数之一。当其他条件（空气密度、速度、机翼面积）相同时，升力与升力系数成正比—— 升力系数越大，升力越大。
对选项的分析：
CL=1.3 大于 CL=1.0，在相同条件下，前者对应的升力更大。
因此，答案选 A。

113.公式 L = Wg[1分]

A.适用于飞行器下滑过程

B.适用于飞行器爬升过程

C.都不适用

参考答案：C

解析：

要判断公式 \(L = Wg\) 是否适用于飞行器的下滑或爬升过程，需先明确公式中物理量的含义及升力（L）与重力（W）的关系：
通常，W 代表飞行器的重力（\(W = mg\)，m 为质量，g 为重力加速度），而升力公式的正确形式为 \(L = 0.5 \rho V^2 S C_L\)（与空气密度、速度、机翼面积、升力系数相关），与重力的直接关系并非 \(L = Wg\)（该公式在物理意义上不成立，单位也不匹配：升力单位是力的单位 “牛”，而 Wg 的单位是 “牛・米 / 秒 ²”，两者无法相等）。
无论飞行器处于下滑过程还是爬升过程，升力与重力的关系都需结合具体受力分析（如爬升时升力可能大于重力的一个分力，下滑时可能小于），但均不会满足 \(L = Wg\) 这一错误公式。
因此，该公式对下滑和爬升过程均不适用，答案选 C。

114.影响升力的因素[1分]

A.飞行器的尺寸或面积、飞行速度、空气密度

B.CL

C.都是

参考答案：C

解析：

要明确影响升力的因素，需结合升力公式 \(L = 0.5 \rho V^2 S C_L\) 分析，公式中各物理量的含义及作用如下：
飞行器的尺寸或面积（S）：指机翼的参考面积，面积越大，与空气接触的范围越广，能产生的升力越大，是直接影响升力的关键因素之一。
飞行速度（V）：升力与速度的平方成正比，速度越大，气流对机翼的作用越强，升力显著增加。
空气密度（ρ）：空气密度越大（如低空），单位体积内的空气质量越多，机翼对空气的作用力效果越明显，升力越大。
升力系数（\(C_L\)）：反映机翼形状、迎角等气动特性对升力的影响，\(C_L\) 越大，相同条件下产生的升力越大。
（都是）涵盖了所有影响升力的核心因素，符合升力公式的物理规律。

115.在机翼上，驻点处是[1分]

A.空气与前缘相遇的地方

B.空气与后缘相遇的地方

C.都不正确

参考答案：A

解析：

要理解机翼上驻点的位置，需先明确驻点的定义：在流体流动中，速度为零的点称为驻点。
当气流流过机翼时：
气流在机翼前缘被分为上下两股，分别沿机翼上表面和下表面流动。
在机翼前缘的某一点，气流速度降为零，这一点就是前缘驻点（机翼上最主要的驻点）。
（空气与前缘相遇的地方）：符合驻点的形成机制，前缘是气流分流且速度为零的位置，正确。

116.如果对称机翼相对来流仰头旋转了一个迎角，驻点[1分]

A.稍稍向前缘的上表面移动

B.稍稍向前缘的下表面移动

C.不会移动

参考答案：B

解析：

要判断对称机翼在仰头旋转（增大迎角）时驻点的移动方向，需结合驻点的形成机制和迎角变化的影响：
驻点是气流速度为零的点。对于对称机翼，在零迎角时，气流对称地流过机翼上下表面，驻点位于前缘的正前方（前缘中点）。
当机翼相对来流仰头旋转（迎角增大）时：
来流相对于机翼下表面的角度更 “直接”，下表面气流受阻更明显，速度为零的点（驻点）会向机翼前缘的下表面方向移动；
上表面气流则更易加速流过，驻点不会向上表面移动。
（下表面移动）：符合驻点随迎角增大的移动规律，正确。

117.下列正确的选项是？[1分]

A.了解飞机阻力是如何产生的并如何去减小它是很重要的

B.飞行器飞行时阻力是可以避免的

C.每次翼型或迎角的变化都不会改变飞机的阻力

参考答案：A

解析：

要判断关于飞机阻力的正确选项，需结合阻力的基本特性和影响因素分析：
阻力是飞行器飞行时必须克服的力，会消耗发动机功率、影响飞行效率和性能。了解阻力的产生机制（如摩擦阻力、压差阻力、诱导阻力等）并采取减小阻力的措施（如优化外形、设计流线型结构等），对提高飞行器性能至关重要。该选项正确。

118.下列错误的选项是？[1分]

A.黏性阻力是由于空气和飞行器表面接触产生的

B.形状阻力是由于空气和飞行器表面接触产生的

C.蒙皮摩擦阻力是由于空气和飞行器表面接触产生的

参考答案：B

解析：

黏性阻力：空气具有黏性，当飞行器与空气相对运动时，空气分子与飞行器表面发生摩擦，同时黏性会带动相邻气流层产生内摩擦，由此产生的阻力统称为黏性阻力。蒙皮摩擦阻力是黏性阻力的主要组成部分（直接由表面摩擦产生）。因此，选项 A（黏性阻力因空气与表面接触产生）和选项 C（蒙皮摩擦阻力因空气与表面接触产生）均正确。
形状阻力（压差阻力）：主要由飞行器前后的压力差引起。当气流流过非流线型物体时，尾部会形成低压涡流区，导致物体前部压力大于后部，产生阻碍运动的阻力。其核心是物体形状导致的压力分布差异，而非直接由空气与表面接触产生（虽然黏性是形成涡流的原因之一，但形状阻力的直接成因是压力差）。因此，选项 B 的描述错误。

119.当速度增加而诱导阻力减少时[1分]

A.形阻减少了

B.蒙皮摩阻减少了

C.蒙皮摩阻增加了

参考答案：C

解析：

要理解速度变化对不同阻力的影响，需结合各类阻力的特性分析：
飞机飞行时的阻力主要包括诱导阻力、形状阻力（压差阻力） 和蒙皮摩擦阻力，它们与速度的关系不同：
诱导阻力：与速度的平方成反比（\(D_i \propto 1/V^2\)），速度增加时，诱导阻力显著减小（题干已明确此前提）。
蒙皮摩擦阻力：由空气黏性与飞机表面摩擦产生，与速度的平方成正比（\(D_f \propto V^2\)）。速度增加时，气流与表面的摩擦作用增强，摩擦阻力随之增加。
形状阻力：主要与物体形状和迎角相关，与速度的平方成正比（\(D_p \propto V^2\)），速度增加时形状阻力会增加（而非减少）。
(蒙皮摩阻增加了）：正确，符合摩擦阻力与速度的关系规律。

120.在涡阻力等于其他阻力和的地方[1分]

A.阻力达到最小值

B.阻力达到极小值

C.阻力达到极大值

参考答案：A

解析：

要理解涡阻力与其他阻力关系对总阻力的影响，需先明确相关阻力的特性：
飞机的总阻力由诱导阻力（涡阻力，由机翼产生的涡流引起） 和废阻力（包括蒙皮摩擦阻力、形状阻力等，与升力无关的阻力） 组成。
诱导阻力随速度增大而减小（与速度平方成反比）；
废阻力随速度增大而增大（与速度平方成正比）。
总阻力曲线呈现 “U” 形：
低速时，诱导阻力占主导，总阻力随速度增大而减小；
高速时，废阻力占主导，总阻力随速度增大而增大；
在诱导阻力等于废阻力的某一速度点，总阻力达到最小值（“U” 形曲线的最低点）。
（阻力达到最小值）：符合总阻力曲线的特性，当涡阻力（诱导阻力）与其他阻力（废阻力）相等时，总阻力最小，正确。

121.失速时机翼[1分]

A.升力的向上力和尾部向下的力降低

B.升力的向上力和尾部向下的力增加

C.升力的向上力和尾部向下的力恒为零

参考答案：A

解析：

要理解失速时机翼及尾部受力的变化，需先明确失速的基本概念：
失速是指机翼迎角超过临界迎角时，机翼上表面气流发生严重分离，导致升力急剧下降的现象。
机翼升力：失速时，上表面气流分离破坏了正常的压力分布（上表面低压区消失），升力会显著降低（向上的力减小）。
尾部受力：尾部（如水平尾翼）的受力与机翼升力变化相关。机翼升力降低时，飞机整体的受力平衡被打破，尾部产生的配平力（通常为向下的力，用于平衡机翼升力产生的力矩）也会因升力减小而随之降低。
（升力的向上力和尾部向下的力降低）：符合失速时的受力变化规律，正确。

122.当恒定角速度水平转弯时空速增加，转弯半径[1分]

A.不变

B.减少

C.增加

参考答案：C

解析：

要分析恒定角速度水平转弯时，空速增加对转弯半径的影响，需结合圆周运动的物理规律：
水平转弯可视为匀速圆周运动的一部分，此时转弯半径 R 与空速 V 成正比。
当空速 V 增加时，在角速度保持恒定的前提下，转弯半径 R 会随空速增大而增大。
（增加）：正确，符合公式推导结果。

123.内侧滑转弯时，飞机转弯的快慢和所倾斜的角度不对应，然后飞机会偏航到转弯航迹的内侧。下列说法正确的 是[1分]

A.飞机以一定的角速度转弯而倾斜过多时，水平升力分量小于离心力

B.升力的水平分量和离心力的平衡只能通过增加倾斜度建立

C.升力的水平分量和离心力的平衡可以通过降低倾斜度建立

参考答案：C

解析：

要理解内侧滑转弯中倾斜角度与转弯状态的关系，需结合水平转弯的受力平衡原理：
水平转弯时，机翼升力的水平分量提供向心力（平衡离心力），垂直分量平衡重力。转弯角速度由升力水平分量与离心力的平衡决定
内侧滑的核心特征是：倾斜角度与转弯角速度不匹配（倾斜过多，而转弯角速度偏慢），此时升力水平分量大于所需离心力，导致飞机向转弯航迹内侧偏航。
（通过降低倾斜度建立平衡）：正确。降低倾斜角会减小升力水平分量，使其与离心力匹配，从而消除内侧滑，建立平衡。

124.外侧滑转弯是由于离心力比升力的水平分量还大，把飞机向转弯的外侧拉。下列说法错误的是[1分]

A.外侧滑转弯的纠正引起角速度的降低，倾斜角增加，或者二者的结合

B.为维持一个给定的角速度，倾斜角必须随离心力变化

C.在高速飞机上这变得特别重要

参考答案：B

解析：

要理解外侧滑转弯的错误说法，需先明确外侧滑的本质：离心力大于升力的水平分量，导致飞机向转弯外侧偏航，此时倾斜角度与转弯角速度不匹配（倾斜不足，无法提供足够的水平升力平衡离心力）。
外侧滑的纠正需增大升力水平分量以平衡离心力，可通过 “增加倾斜角”（直接增大水平升力）或 “降低角速度”（减小离心力），或两者结合实现。该描述正确。

125.为使下降时的空速和平飞时相同，下列说法错误的是[1分]

A.功率必定降低

B.重力的分量沿航迹向前作用将随迎角的下降率增加而增加

C.迎角的下降率降低时重力的向前分量增加变快

参考答案：C

解析：

要判断下降时空速与平飞相同时的错误说法，需从受力平衡角度分析：平飞时升力等于重力，推力等于阻力；下降时，重力沿航迹向前的分力会帮助克服阻力，因此需调整功率和迎角以维持空速不变。
迎角的下降率降低，说明下降角减小，此时重力的向前分量会减小（而非增加变快）。该描述错误。

126.下面说法错误的是[1分]

A.滑翔状态，一个较大的下滑角会导致一个很大的重力分量

B.在俯冲状态中，飞行轨迹可以达到完全垂直向下

C.在爬升状态中，要想爬升得更陡和更快就必须有强大的推力，机翼的作用是主要的

参考答案：C

解析：

要判断关于滑翔、俯冲和爬升状态的错误说法，需结合三种飞行状态的受力与动力特征：
爬升时，升力的垂直分量平衡重力，而推力的纵向分量是克服重力沿航迹向后的分力、实现爬升的关键（尤其是陡爬升时，推力需显著大于阻力与重力后向分力之和）。机翼的升力主要平衡重力垂直分量，并非爬升的主要动力。因此 “机翼的作用是主要的” 说法错误。

127.当飞机受微小扰动而偏离原来纵向平衡状态（俯仰方向），并在扰动消失以后，飞机能自动恢复到原来纵向平衡 状态的特性，叫做飞机的纵向稳定性。下列说法错误的是[1分]

A.当飞机受扰动而机头下俯时，机翼和水平尾翼的迎角减小，会产生向上的附加升力

B.飞机的重心位于焦点之后，飞机则是纵向不稳定的

C.当重心位置后移时，将削弱飞机的纵向稳定性

参考答案：A

解析：

要判断关于飞机纵向稳定性的错误说法，需先明确纵向稳定性的核心原理：飞机受扰动偏离俯仰平衡后，能通过空气动力自动恢复平衡的特性，其关键与重心和焦点（升力合力作用点）的相对位置密切相关。
错误。当飞机受扰动机头下俯时，机翼和水平尾翼的迎角减小，此时产生的附加升力是向下的（而非向上）。这是因为迎角减小会导致升力减小，相对于原平衡状态，相当于产生了向下的附加力，形成使机头抬头的恢复力矩，从而维持稳定性。

128.下列说法错误的是[1分]

A.裕度越大，稳定性就越强

B.重心的移动不会改变静稳定裕度

C.配重的任何变化都将需要新的升降舵配平以维持水平飞行

参考答案：B

解析：

要判断关于飞机稳定性和配重的错误说法，需结合静稳定裕度、重心位置与配平的核心概念：
错误。静稳定裕度的定义是 “重心到焦点的距离”（纵向），当重心移动时，该距离直接改变，因此静稳定裕度必然变化（如重心后移，裕度减小；重心前移，裕度增大）。

129.不属于无人机起飞方式的是[1分]

A.弹射

B.滑跑

C.滑翔

参考答案：C

解析：

要判断不属于无人机起飞方式的选项，需明确各类方式的本质：起飞是无人机从地面或初始状态进入空中飞行的过程，需要获得足够的升力或初始动能以脱离地面。
滑翔是指无人机依靠初始高度和速度，在无动力或动力辅助下沿轨迹下滑飞行的状态，其前提是已在空中，并非从地面进入空中的起飞过程，不属于起飞方式。

130.不属于无人机回收方式的是[1分][1分]

A.伞降

B.飘落

C.气囊回收

参考答案：B

解析：

要判断不属于无人机回收方式的选项，需明确回收方式的核心是通过特定手段使无人机安全、可控地从空中回到地面。
飘落通常指无人机无特定减速或控制装置，仅依靠重力自由下落，过程不可控，易导致损坏，不属于规范的回收方式。

131.无人机的发射方式可归纳为手抛发射 ．零长发射．弹射发射．起落架滑跑起飞 ．母机空中发射．容器式发射装 置发射和垂直起飞等类型。下列说法正确的是[1分]

A.在地面发射时，无人机使用较为广泛的发射方式是母机空中发射与零长发射

B.无人机安装在轨道式发射装置上，在压缩空气．橡筋或液压等弹射装置作用下起飞，无人机飞离发射装置后，在辅 发动机作用下完成飞行任务

C.容器式发射装置是一种封闭式发射装置，兼备发射与贮存无人机功能。它有单室式和多室式两种类型

参考答案：C

解析：

要判断关于无人机发射方式的正确说法，需结合各类发射方式的特点和应用场景：
正确。容器式发射装置是封闭式结构，既能贮存无人机，又能提供发射动力（如通过内部弹射或动力装置），按舱室数量可分为单室式（一次发射一架）和多室式（可连续发射多架），描述符合其特征。

132.无人机的回收方式可归纳为伞降回收 ．中空回收．起落架轮式着陆 ．拦阻网回收．气垫着陆和垂直着陆等类 型。下列说法错误的是[1分]

A.中空回收，在大飞机上必须有中空回收系统，在无人机上除了有阻力伞和主伞之外，还需有钩挂伞．吊索和可旋转 的脱落机构

B.起落架轮式着陆，有些无人机的起落架局部被设计成较坚固

C.用拦截网系统回收无人机是目前世界小型无人机较普遍采用的回收方式之一

参考答案：B

解析：

错误。起落架轮式着陆时，无人机的起落架整体需设计得较为坚固，以承受着陆时的冲击载荷，而非 “局部”。局部坚固无法保证整体结构在着陆时的稳定性和安全性，该描述不符合设计逻辑。

133.气垫着陆[1分]

A.气垫着陆的最大缺点是，不能在未经平整的地面．泥地．冰雪地或水上着陆

B.优点是不受无人机大小．重量限制，且回收率高

C.空中回收则是 1 分钟 1 架次

参考答案：B

解析：

要判断关于气垫着陆的正确说法，需明确其原理和特点：气垫着陆是通过无人机底部的气垫装置产生气垫，使无人机与地面（或水面）形成缓冲，实现平稳着陆。
正确。气垫着陆对无人机的大小和重量限制较少，且由于气垫的缓冲作用，着陆过程平稳，回收率较高，符合其实际优势。

134.伞降回收[1分]

A.降落伞由主伞．减速伞和阻力伞三级伞组成

B.当无人机完成任务后，地面站发遥控指令给无人机，使发动机慢车，飞机减速，降高

C.无人机悬挂在主伞下慢慢着陆，机下触地开关接通，使主伞收回无人机内，这是对降落伞回收过程最简单的描述

参考答案：B

解析：

要判断关于伞降回收的正确说法，需明确其操作流程和结构特点：伞降回收是通过降落伞减缓无人机下降速度，实现安全着陆的回收方式。
当无人机完成任务后，地面站会发送遥控指令，使发动机进入慢车状态（降低推力），无人机逐渐减速、降低高度，为后续开伞做准备，这一流程符合伞降回收的操作逻辑。

135.关于拦截网或“天钩 ”回收以下正确的是[1分]

A.用拦截网系统回收无人机是目前世界中型无人机较普遍采用的回收方式之一

B.拦截网系统通常由拦截网．能量吸收装置组成

C.能量吸收装置与拦截网相连，其作用是吸收无人机撞网的能量，免得无人机触网后在网上弹跳不停，以致损伤

参考答案：C

解析：

要判断关于拦截网或 “天钩” 回收的正确说法，需结合其结构组成和工作原理：
能量吸收装置（如缓冲绳、弹簧等）与拦截网相连，当无人机撞网时，可通过自身形变或拉伸吸收撞击能量，避免无人机在网上持续弹跳导致结构损伤，该描述符合其功能原理。

136.关于固定翼垂直起飞错误的是[1分]

A.飞机在起飞时，以垂直姿态安置在发生场上，由飞机尾支座支撑飞机，在机上发动机作用下起飞

B.机上配备垂直起飞用发动机，在该发动机推力作用下，飞机垂直起飞

C.美国的格鲁门公司设计的 754 型无人机，它保留普通起落架装置，机尾有尾支座，可采用起落架滑跑方式起飞，也 可以垂直姿态起飞

参考答案：C

解析：

要判断关于固定翼垂直起飞的错误说法，需结合其起飞原理和典型设计特点：固定翼垂直起飞是指飞机无需滑跑，直接以垂直姿态升空的起飞方式，通常依赖专用动力装置或姿态调整设计。
美国格鲁门公司的 754 型无人机采用的是折转旋翼设计，可在固定翼模式（滑跑起飞）和旋翼模式（垂直起飞）间切换，其尾支座仅用于垂直起降时的辅助支撑，而非 “保留普通起落架即可同时实现滑跑和垂直起飞”。该选项混淆了其特殊旋翼设计与普通起落架的功能，描述不准确。

137.挥舞运动指的是[1分]

A.桨叶绕水平铰可以上下活动

B.桨叶绕垂直铰的前后活动

C.桨叶绕轴向铰的转动

参考答案：A

解析：

要明确挥舞运动的定义，需结合直升机（或旋翼无人机）旋翼系统的结构特点：旋翼桨叶通过铰连接与桨毂相连，可进行多种相对运动，其中挥舞运动是重要的一种。
挥舞运动指的是桨叶绕水平铰（又称挥舞铰）进行的上下摆动（即垂直于旋转平面的运动），其作用是平衡旋翼旋转时产生的不对称载荷，保证旋翼系统稳定运行，符合挥舞运动的定义。

138.多轴飞行器前飞时，单个旋翼[1分]

A.前行桨叶相对气流速度小于后行桨叶相对气流速度

B.前行桨叶相对气流速度大于后行桨叶相对气流速度

C.前行桨叶相对气流速度等于后行桨叶相对气流速度

参考答案：B

解析：

要判断多轴飞行器前飞时单个旋翼的相对气流速度关系，需明确 “前行桨叶” 和 “后行桨叶” 的定义及气流速度构成：
前行桨叶：指旋翼旋转方向与飞行器前飞方向相同的一侧桨叶。
后行桨叶：指旋翼旋转方向与飞行器前飞方向相反的一侧桨叶。
选项分析：
桨叶的相对气流速度是旋翼旋转产生的切向速度与飞行器前飞速度的合速度：
前行桨叶：旋转切向速度与前飞速度方向相同，两者叠加，相对气流速度更大。
后行桨叶：旋转切向速度与前飞速度方向相反，两者抵消，相对气流速度更小。
因此，前行桨叶相对气流速度大于后行桨叶相对气流速度。
答案选 B。

139.四轴飞行器飞行运动中有[1分]

A.沿 3 轴移动，绕3 轴转动

B.绕 4 个轴转动

C.沿 3 个轴移动

参考答案：A

解析：

要判断四轴飞行器的飞行运动形式，需结合其运动自由度：任何刚体在空间中的运动都可分解为平移运动（沿轴移动）和旋转运动（绕轴转动）。
选项分析：
选项 A：正确。四轴飞行器作为空间中的刚体，具备 3 个平移自由度和 3 个旋转自由度：
沿 3 轴移动：分别是沿 X 轴（前后）、Y 轴（左右）、Z 轴（上下）的平移运动；
绕 3 轴转动：分别是绕 X 轴（横滚）、Y 轴（俯仰）、Z 轴（偏航）的旋转运动。
这 6 种运动涵盖了四轴飞行器的所有飞行姿态和轨迹变化。

140.动力系统工作恒定的情况下_____限制了航迹在垂直平面内上升和下滑的最大角度[1分]

A.最小转弯半径

B.最大俯仰角

C.最大转弯半径

参考答案：B

解析：

要判断动力系统工作恒定时，限制航迹在垂直平面内上升和下滑最大角度的因素，需结合垂直平面内的飞行力学原理：垂直平面内的航迹角度（上升角或下滑角）与飞行器的俯仰姿态直接相关。
在动力系统输出恒定（即推力 / 拉力不变）时，飞行器的最大上升角或下滑角受限于最大俯仰角。俯仰角是机身纵轴与水平面的夹角，直接决定了航迹在垂直平面内的倾斜程度：俯仰角过大，会导致升力不足或阻力剧增，超出动力系统的平衡能力，因此最大俯仰角限制了航迹的最大角度。

141.多轴旋翼飞行器通过改变_____控制飞行轨迹[1分][1分]

A.总距杆

B.转速

C.尾桨

参考答案：B

解析：

要明确多轴旋翼飞行器控制飞行轨迹的方式，需结合其动力与控制原理：多轴飞行器（如四轴、六轴）通过多个旋翼的协同工作实现姿态和轨迹控制，其核心是调整不同旋翼的动力输出。
多轴飞行器通过改变不同旋翼的转速来控制飞行轨迹：例如，增加一侧旋翼转速可产生更大升力，使机身向另一侧倾斜，进而改变飞行方向；调整所有旋翼转速可实现整体上升或下降。转速的差异是控制轨迹的关键。

142.无人机飞行员操纵升降舵时，飞行器将绕[1分][1分]

A.横轴运动

B.纵轴运动

C.立轴运动

参考答案：A

解析：

要明确无人机飞行员操纵升降舵时飞行器的运动轴，需先了解飞行器的三个基本运动轴及对应操纵面的功能：
横轴（俯仰轴）：贯穿机身，从一侧机翼到另一侧机翼，绕此轴的运动称为俯仰运动（抬头或低头）。
纵轴（滚转轴）：从机头到机尾，绕此轴的运动称为滚转运动（机翼上下倾斜）。
立轴（偏航轴）：垂直穿过机身重心，绕此轴的运动称为偏航运动（机头左右偏转）。
选项分析：
升降舵是位于水平尾翼的操纵面，其作用是控制飞行器的俯仰运动：
当飞行员操纵升降舵向上偏转时，水平尾翼产生向下的力，使机头抬起（绕横轴向上转动）；
当升降舵向下偏转时，水平尾翼产生向上的力，使机头低下（绕横轴向下转动）。
因此，操纵升降舵时，飞行器绕横轴运动。
答案选 A。

143.关于垂直起飞和着陆回收以下错误的是[1分]

A.垂直起降是旋翼无人机的主流发射回收方式

B.部分特种固定翼无人机也可采用垂直方式发射和回收

C.垂直起降的固定翼无人机均安装有专用的辅助动力系统

参考答案：C

解析：

要判断关于垂直起飞和着陆回收的错误说法，需结合不同类型无人机的起降特点：
垂直起降的固定翼无人机并非 “均安装专用辅助动力系统”。例如，尾座式固定翼无人机可直接利用主发动机的推力实现垂直起降（通过调整机身姿态，使主发动机推力方向垂直向上），无需额外辅助动力系统；倾转旋翼无人机则通过旋翼方向调整实现垂直起降，依赖的是主动力系统的姿态转换，而非专用辅助动力。因此 “均安装” 的表述错误。

144.仅偏转副翼使飞机水平左转弯时，出现[1分]

A.右侧滑

B.左侧滑

C.无侧滑

参考答案：B

解析：

要理解仅偏转副翼使飞机水平左转弯时的侧滑情况，需结合副翼的作用和转弯时的受力平衡原理：
副翼是控制飞机绕纵轴（滚转轴）进行滚转运动的操纵面。当仅向左偏转副翼（左副翼上偏、右副翼下偏）时，左侧机翼升力减小、右侧机翼升力增大，飞机产生向左的滚转力矩，机身向左倾斜。
侧滑的产生：
飞机倾斜后，升力方向也随之向左倾斜（升力垂直于机翼平面）。此时升力可分解为两个分力：
垂直于水平面的分力：提供平衡重力的向心力，使飞机做圆周运动（左转弯）；
平行于水平面指向左侧的分力：会拉动飞机向左偏移，导致相对气流从左侧吹向机身，形成左侧滑（即飞机运动方向与机头指向不一致，机头偏向运动轨迹的右侧）。

145.舵面遥控状态时，平飞中向右稍压副翼杆量，无人机[1分]

A.右翼升力大于左翼升力

B.左翼升力大于右翼升力

C.左翼升力等于右翼升力

参考答案：B

解析：

要判断舵面遥控状态下，平飞中向右稍压副翼杆时无人机的机翼升力变化，需明确副翼的操纵原理：
副翼是安装在机翼后缘的操纵面，左右副翼的偏转方向相反，用于控制飞机绕纵轴（滚转轴）的滚转。当向右压副翼杆时，右副翼向上偏转，左副翼向下偏转。
升力变化分析：
右副翼上偏：会使右侧机翼的有效迎角减小，导致右翼升力减小；
左副翼下偏：会使左侧机翼的有效迎角增大，导致左翼升力增大。
因此，此时左翼升力大于右翼升力，产生向右的滚转力矩，使无人机向右倾斜。

146.如观察到其他飞机的灯光是右红左绿时，应将该机判断为[1分]

A.与自己相向飞行

B.与自己顺向飞行

C.没有发生相撞的可能

参考答案：A

解析：

要判断观察到其他飞机灯光为右红左绿时的飞行关系，需了解飞机航行灯的国际通用规则：
飞机的航行灯用于在夜间或低能见度条件下标识自身位置和飞行方向，其灯光分布为：
左翼尖：红色灯光；
右翼尖：绿色灯光；
尾翼：白色灯光（部分飞机可能在机尾或垂直尾翼处）。
选项分析：
当观察到另一架飞机呈现 “右红左绿” 时，说明观察者看到的是该机的正面：此时对方的左翼尖（红灯）在观察者右侧，右翼尖（绿灯）在观察者左侧，表明两机相向飞行（机头相对，朝对方方向运动）。

147.对于无人机关键性能，无人机驾驶员[1分]

A.不必了解

B.视情况了解

C.必须了解

参考答案：C

解析：

要明确无人机驾驶员对无人机关键性能的了解要求，需从安全飞行和任务执行的核心需求出发：
无人机的关键性能（如最大起飞重量、续航时间、升限、最大飞行速度、抗风能力、电池续航、动力系统限制等）直接影响飞行安全、任务规划的合理性及应急处置的有效性。
若不了解关键性能，可能导致超载飞行、在超出升限或抗风能力的环境中作业、任务时间规划不合理等问题，极易引发坠机、失控等安全事故。
无人机驾驶员的核心职责是安全操控无人机完成任务，而熟悉关键性能是实现这一职责的基础前提。
“必须了解” 是保障安全飞行和有效执行任务的硬性要求，是无人机驾驶员的基本素养。

148.绕多旋翼飞行器立轴的是什么运动[1分][1分]

A.滚转运动

B.俯仰运动

C.偏航运动

参考答案：C

解析：

要明确绕多旋翼飞行器立轴的运动类型，需先了解多旋翼无人机的三个基本运动轴及其对应的运动形式：
多旋翼飞行器的运动围绕三个相互垂直的轴展开，这三个轴的定义和对应的运动如下：
纵轴（前后方向，贯穿机身首尾）：绕纵轴的运动为滚转运动（机身左右倾斜），由左右两侧旋翼的转速差控制。
横轴（左右方向，贯穿机身两侧）：绕横轴的运动为俯仰运动（机首尾上下倾斜），由前后两侧旋翼的转速差控制。
立轴（垂直方向，贯穿机身重心上下）：绕立轴的运动为偏航运动（机头左右旋转，改变航向），通常由顺时针旋转和逆时针旋转的旋翼之间的转速差产生反扭矩差来控制。
因此，绕立轴的运动是偏航运动，答案选 C。

149.多旋翼飞行器飞行中，图像叠加 OSD 信息显示的电压一般为[1分]

A.空载电压

B.负载电压

C.已使用电压

参考答案：B

解析：

要理解多旋翼飞行器飞行中 OSD（屏幕显示系统）所显示电压的类型，需结合电压测量的实际场景：
OSD 的核心功能是实时向驾驶员反馈飞行中的关键参数（如电压、GPS 信号、高度等），以保障飞行安全。在飞行器飞行过程中，电池处于持续供电状态，为电机、飞控、摄像头等所有设备提供能量，此时测量的电压是电池带载工作时的电压，即负载电压。
（负载电压）：正确。飞行中电池持续为各部件供电，OSD 实时监测的正是这种带载状态下的电压，能准确反映电池当前的供电能力。

150.X 模式 4 轴飞行器，从悬停转换到前进，那两个轴需要加速[1分]

A.后方两轴

B.左侧两轴

C.右侧两轴

参考答案：A

解析：

要理解 X 模式 4 轴飞行器从悬停转换到前进时哪两个轴需要加速，需先明确 X 模式 4 轴的布局和前进原理：
X 模式 4 轴的四个电机呈 “X” 形分布，分别对应前、后、左、右四个方向（通常以机头朝向为前方）。悬停时，四个电机转速相同，升力平衡，飞行器保持稳定。
当需要从悬停转换到前进时，核心是通过调整电机转速使飞行器向前倾斜（产生向前的分力）：
后方两个电机需要加速，增加升力；
前方两个电机需要减速，减小升力。
这种转速差异会使机身绕横轴向前倾斜，总升力分解为向上的垂直分力（维持高度）和向前的水平分力（推动飞行器前进）。

151.大多数旋翼飞行器自主飞行过程利用_____实现位置感知[1分]

A.平台惯导

B.捷联惯导

C.GPS

参考答案：C

解析：

要明确大多数旋翼飞行器自主飞行时的位置感知方式，需从不同导航系统的功能和应用场景出发：
旋翼飞行器的自主飞行依赖于对自身位置、速度、姿态等信息的实时感知，其中位置感知是实现自主导航（如定点悬停、路径规划）的核心。
平台惯导：通过稳定平台隔离飞行器的角运动，精度较高但结构复杂、成本高，多用于高端航空设备，非大多数旋翼飞行器的主流选择。
捷联惯导：将传感器直接安装在飞行器机体上，能输出姿态、速度等信息，但存在累积误差（随时间漂移），无法长期独立提供准确的位置信息。
GPS（全球定位系统）：通过接收卫星信号实时获取经纬度、高度等绝对位置信息，误差相对稳定，且能长期提供可靠的位置数据，是大多数旋翼飞行器（尤其是消费级和工业级）实现自主飞行位置感知的核心手段。在实际应用中，常与惯导结合（GPS/INS 组合导航），但 GPS 是位置感知的主要来源。
GPS 是大多数旋翼飞行器自主飞行中实现位置感知的关键技术。

152.气体的伯努利定律是______定律在空气流动过程中的应用[1分]

A.能量守恒定律

B.牛顿第一定律

C.质量守恒定律

参考答案：A

解析：

伯努利定律描述了理想流体（包括气体）在流动过程中的能量关系，其核心内容为：在流体中，流速增加时，流体的静压（垂直于流动方向的压力）会减小；反之，流速减小时，静压会增大。
这一规律的本质是能量守恒定律在流体运动中的具体体现。在流动的气体中，动能（与流速相关）和静压能（与压力相关）可以相互转化，但在没有能量损失（如摩擦）的理想情况下，两者的总和（总机械能）保持不变。
伯努利定律的本质是流体动能与静压能的相互转化，符合能量守恒的核心思想。

153.保持匀速飞行时，阻力与推力[1分]

A.相等

B.阻力大于推力

C.阻力小于推力

参考答案：A

解析：

要判断匀速飞行时阻力与推力的关系，需结合牛顿运动定律分析：
根据牛顿第一定律，物体在不受外力或所受合外力为零时，将保持静止或匀速直线运动状态。多旋翼飞行器或固定翼飞行器在匀速飞行时，处于平衡状态，所受合外力为零。
在水平匀速飞行中，与运动方向相关的力主要有两个：
推力：驱动飞行器前进的力（如螺旋桨的拉力、喷气发动机的推力），方向与飞行方向一致。
阻力：阻碍飞行器前进的力（如空气阻力），方向与飞行方向相反。
由于匀速飞行时合外力为零，这两个力必须大小相等、方向相反，才能相互平衡。
其他情况分析：
若阻力大于推力，合外力与运动方向相反，飞行器会减速；
若阻力小于推力，合外力与运动方向相同，飞行器会加速。
因此，匀速飞行时阻力与推力相等，答案选 A。

154.在机翼表面附面层由层流状态转变为紊流状态的转捩点位置[1分]

A.将随着飞行速度的提高而后移

B.将随着飞行速度的提高而前移

C.在飞行 M 数小于一定值时保持不变

参考答案：B

解析：

要理解机翼表面附面层转捩点位置随飞行速度的变化，需先明确附面层的基本概念和转捩原理：
附面层是指流体（空气）流经物体表面时，由于粘性作用，紧贴表面的一薄层流速较慢的流体层。其状态分为层流（流体微团沿流线有序流动，粘性阻力小）和紊流（流体微团混乱运动，粘性阻力大），两者的分界点称为转捩点。
转捩点的位置与飞行速度密切相关：
当飞行速度较低时，气流动能较小，层流状态更稳定，转捩点位置较靠后（靠近机翼尾部）。
随着飞行速度提高，气流动能增大，机翼表面的扰动（如表面粗糙度、气流分离前兆）更容易引发层流紊乱，使层流向紊流的转变提前发生，即转捩点位置前移（靠近机翼前缘）。

155.在翼型后部生产涡流，会造成[1分]

A.摩擦阻力增加

B.压差阻力增加

C.升力增加

参考答案：B

解析：

要理解翼型后部产生涡流的影响，需从翼型受力的基本原理出发：
翼型在空气中运动时，会受到多种阻力，其中压差阻力是由于翼型前后压力差形成的阻力。正常情况下，气流平滑流过翼型，前缘压力高，后缘压力相对较低，压差较小。
当翼型后部产生涡流时：
涡流会破坏气流的平滑流动，导致翼型尾部的气流分离，形成低压区。
这种尾部低压区与前缘高压区的压力差会显著增大，从而使压差阻力增加。

156.计算动压时需要哪些数据[1分]

A.大气压力和速度

B.空气密度和阻力

C.空气密度和速度

参考答案：C

解析：

动压（也称为速度压）是流体因流动而具有的压力，其物理本质是单位体积流体所具有的动能。对于空气而言，动压的计算公式为：
动压（q）= ½ × 空气密度（ρ） × 速度 ²（V²）
从公式可以清晰看出，动压的大小仅与两个物理量相关：
空气密度（ρ）：单位体积空气的质量，受海拔、温度等因素影响。
速度（V）：空气相对于物体的运动速度（如飞行器与空气的相对速度）。
（空气密度和速度）：正确。完全符合动压的计算公式，是计算动压的必要数据。

157.利用风可以得到飞机气动参数，其基本依据是[1分]

A.连续性假设

B.相对性原理

C.牛顿定理

参考答案：B

解析：

要理解利用风获取飞机气动参数的基本依据，需从空气相对运动的本质分析：
飞机的气动参数（如升力、阻力、力矩等）取决于飞机与空气的相对速度和相对运动状态，而非飞机与地面的绝对速度。例如，当飞机在静止空气中以速度 V 飞行时，其气动效果与飞机静止而空气以速度 V 流过机身时完全相同。
相对性原理（此处指空气动力学中的相对运动原理）指出：在低速流动中，物体在静止空气中运动，与物体静止而空气以相同速度反向运动，两者的流场分布和气动作用力完全一致。
利用风获取气动参数（如在风洞中实验）正是基于这一原理：风洞通过制造可控的气流（模拟 “风”），让静止的飞机模型受到与实际飞行时相同的空气作用力，从而测量其气动参数。
（相对性原理）：正确。风洞实验或利用自然风测量气动参数，核心是通过相对运动等效性实现的。

158.流体的连续性方程[1分]

A.只适用于理想流体

B.适用于可压缩和不可压缩流体的稳定管流

C.只适用于不可压缩体的稳定管流

参考答案：A

解析：

要明确流体连续性方程的适用范围，需从其推导原理和物理意义入手：
流体连续性方程基于质量守恒定律，描述流体在流动过程中质量的守恒关系。其表达式为：对于定常流动（流场参数不随时间变化），单位时间内流入某一截面的流体质量等于流出另一截面的质量。
适用范围分析：
是否适用于理想流体： 理想流体是指忽略粘性的流体，而连续性方程的推导仅基于质量守恒，与流体是否具有粘性无关。但严格来说，原始的连续性方程（不考虑粘性引起的质量扩散）更直接适用于理想流体，因为实际流体（粘性流体）的粘性作用可能导致局部质量交换，但这种影响在宏观流动分析中常被忽略。
是否适用于稳定管流： 连续性方程对稳定流动（定常流动）和非稳定流动（非定常流动）均有相应形式（非定常流动需考虑流场中质量随时间的变化），因此不限于稳定管流。
（只适用于理想流体）：正确。连续性方程的基本形式不考虑粘性导致的质量输运，本质上更直接适用于忽略粘性的理想流体（实际流体分析中是近似适用）。

159.下列叙述与伯努利定理无关的是[1分]

A.流体流速大的地方压力小，流速小的地方压力大

B.气流沿流管稳定流动过程中，气流的动压和静压之和等于常数

C.气流低速流动时，流速与流管横截面积成正比

参考答案：C

解析：

要判断哪项叙述与伯努利定理无关，需先明确伯努利定理的核心内容及相关概念的区别：
伯努利定理（适用于理想流体的定常流动）的核心是能量守恒，即流体的总机械能（动能、静压能、势能）保持不变。在忽略势能变化时，其简化形式为：动压（与流速相关）和静压之和为常数，由此可推导出 “流速大的地方静压小，流速小的地方静压大”。
与伯努利定理无关。该描述实际是连续性方程的结论（适用于不可压缩流体）：当流体不可压缩时，流速与流管横截面积成反比（而非正比），其依据是质量守恒，与伯努利定理的能量守恒本质不同。

160.气体的连续性定理是哪个定律在空气过程中的应用[1分]

A.能量守衡定律

B.牛顿第一定律

C.质量守衡定律

参考答案：C

解析：

要明确气体连续性定理的物理依据，需从其定义和推导逻辑入手：
气体的连续性定理描述的是：在定常流动中，流过同一流管任意截面的气体质量流量保持不变。其数学表达式为（对不可压缩流体简化后）：
流速（V）× 流管横截面积（A）= 常数
这一规律的本质是质量不能凭空产生或消失，即单位时间内流入某一截面的气体质量，必然等于流出下游截面的气体质量。因此，连续性定理是质量守恒定律在气体流动过程中的具体应用。
（质量守恒定律）：正确。连续性定理的核心是流动中气体质量的守恒，完全符合质量守恒定律。
答案选 C。

161.流体在管道中稳定低速流动时，如果管道由粗变细，则流体的流速[1分]

A.增大

B.减小

C.保持不变

参考答案：A

解析：

要判断管道由粗变细时流体流速的变化，需依据不可压缩流体的连续性方程：
对于稳定低速流动的不可压缩流体（如低速气流），连续性方程的简化形式为：
流速（V）× 管道横截面积（A）= 常数
这意味着，在流量不变的情况下，流速与管道横截面积成反比：
当管道由粗变细（横截面积减小）时，流速必然增大；
当管道由细变粗（横截面积增大）时，流速必然减小。
原理本质：
连续性方程的核心是质量守恒—— 单位时间内流过管道任意截面的流体质量相等。对于不可压缩流体（密度不变），质量守恒体现为体积流量守恒，因此流速与横截面积呈现反向变化关系。
选项 A（增大）符合上述规律，故答案为 A。

162.亚音速气流流过收缩管道，其气流参数如何变化[1分][1分]

A.流速增加，压强增大

B.速度降低，压强下降

C.流速增加，压强下降

参考答案：C

解析：

要分析亚音速气流流过收缩管道时的参数变化，需结合连续性方程和伯努利定理共同判断：
核心原理：
连续性方程（质量守恒）： 对于亚音速气流（通常视为不可压缩或低可压缩流体），流过收缩管道时，横截面积减小。根据连续性方程（\(V_1 A_1 = V_2 A_2\)，不可压缩流体简化形式），流速与横截面积成反比，因此收缩管道会导致流速增加。
伯努利定理（能量守恒）： 亚音速气流的能量守恒表现为 “总压 = 静压 + 动压” 恒定。当流速增加时，动压（与流速平方成正比）增大，因此静压必然下降（总压不变的前提下）。
收缩管道使亚音速气流流速增加、压强下降，符合连续性方程和伯努利定理的共同作用。
答案选 C。

163.伯努利方程的使用条件是[1分]

A.只要是理想的不可压缩流体

B.只要是理想的与外界无能量交换的流体

C.必须是理想的、不可压缩、且与外界无能量交换的流体

参考答案：C

解析：

要明确伯努利方程的使用条件，需从其推导过程和物理意义出发：
伯努利方程是理想流体在流动过程中能量守恒的数学表达，其推导基于以下核心假设：
理想流体 理想流体指忽略粘性的流体。粘性会导致流体内部摩擦，产生能量损耗（转化为热能），破坏能量守恒的严格性。因此，伯努利方程仅适用于理想流体（实际流体需修正粘性影响）。
不可压缩流体 方程推导中假设流体密度为常数（\(\rho = \text{常数}\)）。对于可压缩流体（如高速气流），密度随压力、温度变化，能量守恒形式更复杂，伯努利方程的原始形式不再适用。
与外界无能量交换 方程要求流动过程中流体与外界没有热量交换、功交换等能量传递（即绝热且无外力做功），以保证总机械能（静压能 + 动压能 + 势能）守恒。若存在能量交换（如泵做功、摩擦生热），总能量会变化，方程不成立。
完整涵盖了理想流体、不可压缩、无外界能量交换三个必要条件。

164.对低速气流，由伯努利方程可以得出[1分]

A.流管内气流速度增加，空气静压也增加

B.流管截面积减小，空气静压增加

C.流管内气流速度增加，空气静压减小

参考答案：C

解析：

要明确低速气流中伯努利方程的结论，需结合其核心原理和低速气流的特性：
伯努利方程（适用于理想、不可压缩、定常流动的低速气流）的核心是能量守恒，即总压（静压 + 动压）保持不变。其中：
静压：流体本身所具有的压力（与流速无关的压力）；
动压：流体因流动而具有的压力（与流速平方成正比，\(动压 = \frac{1}{2}\rho V^2\)，\(\rho\)为密度，V为流速）。
逻辑推导：
在总压恒定的前提下，动压与静压成反比关系：
当气流速度增加时，动压增大，静压必然减小；
当气流速度减小时，动压减小，静压必然增大。
结合连续性方程（低速气流视为不可压缩）：流管截面积减小→流速增加→动压增大→静压减小；反之亦然。
符合伯努利方程中 “流速与静压成反比” 的结论。

165.关于动压和静压的方向，以下哪一个是正确的[1分]

A.动压和静压的方向都是运动的方向一致

B.动压和静压都作用在任意方向

C.动压作用在流体的流动方向，静压作用在任意方向

参考答案：C

解析：

要明确动压和静压的方向特性，需从两者的定义和物理本质入手：
核心概念解析：
静压 静压是流体本身所具有的压力，是分子热运动对容器壁（或流体内部）的压力，其方向垂直于作用面。由于流体内部压力在各个方向上均匀传递（帕斯卡定律），静压可以作用在任意方向（例如，管道内壁的各个方向都受到静压的作用）。
动压 动压是流体因流动而具有的压力，其大小与流速的平方成正比（\(动压 = \frac{1}{2}\rho V^2\)），本质是流体宏观运动的动能所产生的压力效应。动压的方向与流体的流动方向一致，仅在流体运动的路径上体现其作用（例如，气流冲击物体时，动压沿流动方向对物体产生推力）。
正确。动压沿流动方向作用，静压作用在任意方向，符合两者的物理特性。

166.伯努利方程适用于[1分]

A.低速气流

B.高速气流

C.适用于各种速度的气流

参考答案：A

解析：

要判断伯努利方程的适用流速范围，需从其推导前提和流体特性的关系分析：
核心限制：不可压缩性假设
伯努利方程的推导基于不可压缩流体的假设（密度为常数），这一假设仅在低速气流中近似成立：
当气流速度远低于音速（通常认为流速＜0.3 倍音速，即亚音速低速范围）时，气体密度变化极小（＜5%），可近似视为不可压缩流体，伯努利方程的误差在工程允许范围内。
当气流速度接近或超过音速（高速气流）时，气体密度会随压力、速度发生显著变化（可压缩性不可忽略），此时伯努利方程的基本假设被打破，不再适用（需改用气体动力学的可压缩流动方程）。
低速气流可近似为不可压缩流体，符合伯努利方程的适用条件。

167.下列关于动压的哪种说法是正确的[1分]

A.总压与静压之和

B.总压与静压之差

C.动压和速度成正比

参考答案：B

解析：

要明确动压的定义和特性，需结合流体力学中总压、静压与动压的关系：
核心概念解析：
总压：流体所具有的总能量，等于静压与动压之和（能量守恒的体现）。
静压：流体本身因分子热运动产生的压力，与流速无关。
动压：流体因宏观流动（速度）而具有的压力，是总压中由流速贡献的部分。
根据三者的关系：总压 = 静压 + 动压，可推导出动压 = 总压 - 静压。
动压的本质是总压与静压的差值，反映了流速对压力的贡献。

168.测量机翼的翼弦是从[1分]

A.左翼尖到右翼尖

B.机身中心线到翼尖

C.机翼前缘到后缘

参考答案：C

解析：

要明确机翼翼弦的定义，需从机翼的基本结构参数入手：
翼弦是描述机翼横截面形状的核心参数之一，其定义为机翼前缘（最前端点）到后缘（最后端点）的直线距离。这一距离是衡量机翼宽度的基准，直接影响机翼的气动特性（如升力系数、阻力特性等）。
符合翼弦 “前缘到后缘直线距离” 的定义。

169.测量机翼的翼展是从[1分][1分]

A.左翼尖到右翼尖

B.机身中心线到翼尖

C.机翼前缘到后缘

参考答案：A

解析：

要明确机翼翼展的定义，需从其几何参数的核心含义出发：
翼展的定义
翼展是衡量机翼横向尺寸的关键参数，指的是机翼左右两端最外侧点之间的直线距离，即从左翼尖（左侧最外端点）到右翼尖（右侧最外端点）的长度。
左翼尖到右翼尖的直线距离，符合翼展的定义。

170.机翼的安装角是[1分]

A.翼弦与相对气流速度的夹角

B.翼弦与机身纵轴之间所夹锐角

C.翼弦与水平面之间所夹的锐角

参考答案：B

解析：

要明确机翼安装角的定义，需结合机翼与机身的相对位置关系：
核心概念解析
安装角是机翼的固有几何参数，指机翼的翼弦线与机身纵轴（沿机身长度方向的轴线）之间所夹的锐角。它是机翼在机身上安装时的固定角度，不随飞行状态（如迎角变化）改变，主要影响机翼的基准气动特性。
安装角的定义即翼弦与机身纵轴的锐角夹角，是机翼安装时的固定参数。

171.机翼的展弦比是[1分]

A.展长与机翼最大厚度之比

B.展长与翼尖弦长之比

C.展长与平均弦长之比

参考答案：C

解析：

要明确机翼展弦比的定义，需结合机翼的展长和翼弦两个核心参数：
核心概念解析
展弦比是衡量机翼狭长程度的重要参数，其计算公式为：展弦比 = 机翼展长 ÷ 平均弦长。
展长：机翼左翼尖到右翼尖的直线距离。
平均弦长：机翼总面积与展长的比值（即总翼面积 ÷ 展长），反映机翼弦长的平均水平。
展弦比直接影响机翼的气动特性，例如大展弦比机翼诱导阻力小（适合续航），小展弦比机翼高速性能好（适合高速飞行）。

172.机翼 1/4 弦长与垂直机身中心线的之间的夹角称为机翼的[1分]

A.安装角

B.上反角

C.后掠角

参考答案：C

解析：

要明确机翼后掠角的定义，需结合机翼弦长的特定位置与机身方向的关系：
核心概念解析
后掠角是描述机翼沿展向向后倾斜程度的参数，其定义为机翼 1/4 弦长连线（从翼根到翼尖，沿弦长 1/4 位置的连线）与垂直于机身中心线的直线之间的夹角。这一角度直接影响机翼的高速气动特性（如激波阻力大小），后掠角越大，机翼在高速飞行时的阻力特性越优（可推迟激波产生）。
符合后掠角 “1/4 弦长与垂直机身中心线夹角” 的标准定义。

173.翼型的最大厚度与弦长的比值称为[1分]

A.相对弯度

B.相对厚度

C.最大弯度

参考答案：B

解析：

要明确翼型相对厚度的定义，需结合翼型的厚度与弦长两个核心参数：
核心概念解析
翼型是机翼横截面的形状，其几何参数中，相对厚度是衡量翼型厚薄程度的关键指标，定义为：翼型的最大厚度与弦长的比值（通常以百分比表示）。
最大厚度：翼型上下表面之间的最大垂直距离（垂直于翼弦方向）。
弦长：翼型前缘到后缘的直线距离（见第 169 题选项 C 的解析）。
相对厚度直接影响翼型的气动性能，例如厚翼型结构强度更高但阻力较大，薄翼型更适合高速飞行（如超音速翼型通常较薄）。
符合相对厚度 “最大厚度与弦长的比值” 的标准定义。

174.翼型的最大弯度与弦长的比值称为[1分]

A.相对弯度

B.相对厚度

C.最大厚度

参考答案：A

解析：

要明确翼型相对弯度的定义，需结合翼型的弯度与弦长两个核心参数：
核心概念解析
翼型的弯度是描述其上下表面不对称程度的参数，而相对弯度是衡量这种不对称程度的相对指标，定义为：翼型的最大弯度与弦长的比值（通常以百分比表示）。
最大弯度：指翼型中弧线（上下表面各对应点连线的中点形成的曲线）到翼弦线的最大垂直距离（沿弦长方向的垂直距离）。
弦长：翼型前缘到后缘的直线距离，是翼型的基准长度参数。
符合相对弯度 “最大弯度与弦长的比值” 的标准定义。

175.影响翼型性能的最主要的参数是[1分]

A.前缘和后缘

B.翼型的厚度和弯度

C.弯度和前缘

参考答案：B

解析：

要理解影响翼型性能的核心参数，需从翼型的气动特性本质出发：
核心逻辑解析
翼型的性能主要体现在其产生升力、阻力的特性上，而这一特性的根本由翼型的几何形状决定。其中，厚度和弯度是最关键的两个参数：
厚度：影响翼型的结构强度、阻力特性（尤其是高速时的激波阻力）和最大升力系数。例如，适当厚度的翼型可降低表面气流速度，减少阻力；过厚则可能导致气流提前分离。
弯度：直接影响翼型在零迎角时的升力（有弯度的翼型零迎角即可产生升力），以及升力系数随迎角的变化规律。弯度越大，零迎角升力通常越高，但也可能影响失速特性。
厚度和弯度从根本上决定了翼型的升力曲线、阻力特性和失速性能，是影响翼型性能的核心参数。

176.具有后掠角的飞机有侧滑角时，会产生[1分]

A.滚转力矩

B.俯仰力矩

C.不产生任何力矩

参考答案：A

解析：

要理解具有后掠角的飞机在侧滑时产生的力矩，需结合后掠翼的气动特性与侧滑状态的相互作用：
核心逻辑解析
当飞机存在侧滑角（机身纵轴与相对气流方向有夹角，例如飞机向左 / 右侧滑）时，气流会从飞机的侧前方吹来。对于后掠翼而言：
侧滑时，机翼两侧的有效气流速度分量不同。例如，飞机右侧滑时，右侧机翼的前缘更正对气流，实际参与产生升力的 “有效展长” 和气流速度分量大于左侧机翼。
升力与气流速度的平方成正比，因此侧滑时两侧机翼的升力会出现差异（一侧升力大于另一侧），这种升力差会形成滚转力矩（使飞机绕纵轴转动）。
后掠角越大，这种因侧滑产生的滚转力矩通常越明显，这也是后掠翼飞机横向稳定性的重要来源之一。
侧滑时后掠翼两侧升力差直接产生滚转力矩。

177.具有上反角的飞机有侧滑角，会产生[1分]

A.偏航力矩

B.俯仰力矩

C.不产生任何力矩

参考答案：A

解析：

要理解具有上反角的飞机在侧滑时产生的力矩，需结合上反角的结构特点与侧滑状态下的气动差异：
核心逻辑解析
上反角是指机翼基准平面向上倾斜的角度（机翼沿展向向上翘起）。当飞机存在侧滑角（机身纵轴与相对气流方向有夹角，例如右侧滑时，气流从右侧前方吹来）时：
侧滑会导致机翼两侧的有效迎角不同。以右侧滑为例，右侧机翼因上反角，其实际迎角大于左侧机翼（气流相对右侧机翼更 “向上” 倾斜）。
迎角差异使两侧机翼升力不同（右侧升力大于左侧），这种升力差会形成一个绕机身纵轴的滚转趋势，但更关键的是，升力的水平分量（垂直于机身方向）会产生偏航力矩：
右侧机翼升力的水平分量指向机身左侧，左侧机翼升力的水平分量指向机身右侧，由于右侧升力更大，合外力矩会使机头向侧滑的反方向转动（例如右侧滑时，机头向左偏，产生偏航力矩）。
上反角结合侧滑时，机翼两侧升力的水平分量差异会产生偏航力矩，这是上反角增强飞机方向稳定性的重要原理。

178.当迎角达到临界迎角时[1分]

A.升力突然大大增加，而阻力迅速减小

B.升力突然大大降低，而阻力迅速增加

C.升力和阻力同时大大增加

参考答案：B

解析：

要理解迎角达到临界迎角时的气动变化，需聚焦于机翼表面气流状态的突变及其对升力和阻力的影响：
核心概念解析
临界迎角是机翼气动性能的重要转折点，指机翼表面气流开始发生大面积分离的最小迎角（不同翼型的临界迎角不同，通常在 10°~15° 之间）。
在临界迎角之前，随着迎角增大，机翼上表面气流保持平稳的层流或湍流状态，升力随迎角增大而显著增加（升力系数与迎角近似线性关系），阻力增加较慢。
当迎角超过临界迎角时，机翼上表面气流会突然发生大面积分离，形成大量紊乱的涡流。此时：
升力的主要来源（上表面的低压区）被破坏，导致升力突然大幅下降。
气流分离使机翼表面的压差阻力和摩擦阻力急剧增大，导致阻力迅速增加。
符合临界迎角时 “升力骤降、阻力激增” 的典型特征（即机翼失速的核心表现）。

179.对于非对称翼型的零升迎角是[1分]

A.一个小的正迎角

B.一个小的负迎角

C.失速迎角

参考答案：B

解析：

要理解非对称翼型的零升迎角，需从翼型的几何特性与升力产生的关系入手：
核心概念解析
零升迎角是指翼型产生升力为零时的迎角（迎角为翼弦线与相对气流方向的夹角，规定气流从翼弦下方吹来为正迎角，上方为负迎角）。
非对称翼型的上下表面形状不对称（通常上表面弯曲程度大于下表面），这种几何特性导致即使在迎角为 0° 时，上表面气流速度仍高于下表面，根据伯努利原理，会产生向上的升力（正升力）。
若要抵消这种零迎角时的正升力，需使气流从翼弦上方稍微吹来（即采用小的负迎角），此时上、下表面的压力差刚好平衡，升力为零。
非对称翼型的零升迎角为小的负迎角，可抵消其自身几何特性带来的零迎角正升力。

180.飞机飞行中，机翼升力等于零时迎角称为[1分][1分]

A.零升迎角

B.失速迎角

C.零迎角

参考答案：A

解析：

要明确机翼升力等于零时的迎角定义，需结合术语的核心含义分析：
概念解析
零升迎角：指机翼产生的升力恰好为零时对应的迎角。对于对称翼型，零升迎角为 0°（迎角为 0 时升力为零）；对于非对称翼型（如上凸下平的翼型），由于其几何特性，迎角为 0 时已有升力，需通过微小的负迎角才能使升力为零，此时的负迎角即为其零升迎角。
失速迎角：是升力达到最大值时的迎角，超过此迎角后升力会急剧下降，与 “升力为零” 无关。
零迎角：仅指迎角数值为 0° 的状态，此时对称翼型升力为零，但非对称翼型在零迎角时升力不为零，因此零迎角不等于升力为零的迎角。
零升迎角的定义就是升力等于零时的迎角，与描述完全匹配。

181.“失速 ”指的是[1分]

A.飞机失去速度

B.飞机速度太快

C.飞机以大于临界迎角飞行

参考答案：C

解析：

要理解 “失速” 的核心定义，需聚焦于机翼气动特性与迎角的关系：
核心概念解析
“失速” 并非指飞机失去速度或速度过快，而是机翼气动性能的一种突变状态：
升力的产生依赖于机翼上表面的平滑气流。当飞机迎角（机翼弦线与相对气流的夹角）增大到某一临界值（即临界迎角）时，机翼上表面的气流会发生大面积分离，形成紊乱的涡流。
气流分离导致机翼上表面的低压区被破坏，升力突然大幅下降，同时阻力急剧增加，这种因迎角超过临界值而导致的升力骤降、阻力激增的现象，称为 “失速”。
失速的本质是飞机迎角大于临界迎角，导致机翼气流分离、升力骤降。

182.“失速迎角 ”就是“临界迎角”，指的是[1分]

A.飞机飞的最高时的迎角

B.飞机飞的最快时的迎角

C.飞机升力系数最大时的迎角

参考答案：C

解析：

要理解 “失速迎角”（即 “临界迎角”）的定义，需从其与升力系数的关系入手：
核心概念解析
“失速迎角”（临界迎角）是机翼气动性能的关键临界点：
当迎角增大时，机翼升力系数（反映升力大小的无量纲参数）会随之增大，但这种增长有上限。
当迎角达到某一特定值时，升力系数达到最大值；若迎角继续增大超过该值，机翼上表面气流会发生大面积分离，升力系数突然大幅下降（即进入失速状态）。
因此，升力系数最大时的迎角，就是失速迎角（临界迎角），它是升力能达到最大值的最后一个迎角。
失速迎角的本质是升力系数达到最大值时的迎角，超过此迎角升力系数会骤降，进入失速状态。

183.飞机上的总空气动力的作用线与飞机纵轴的交点称为[1分]

A.全机重心

B.全机的压力中心

C.机体坐标的原点

参考答案：B

解析：

要明确飞机上总空气动力作用线与纵轴交点的定义，需区分几个关键术语的含义：
核心概念解析
总空气动力：飞机在空气中运动时，机翼、机身、尾翼等所有部件受到的空气动力的合力，其方向斜向前上方（升力是其垂直于气流的分力，阻力是其平行于气流的分力）。
压力中心：总空气动力的作用线与飞机纵轴（或翼弦线，视讨论对象为全机或机翼而定）的交点，即全机空气动力的等效作用点。
其他选项的区别：
全机重心：飞机各部件重力的合力作用点，与空气动力无关，是重力的作用中心。
机体坐标的原点：人为设定的基准点（通常位于机头或机翼前缘），用于建立坐标系，与空气动力作用线无关。
总空气动力作用线与飞机纵轴的交点，符合 “全机压力中心” 的定义。

184.飞机升力的大小与空气密度的关系是[1分]

A.空气密度成正比

B.空气密度无关

C.空气密度成反比

参考答案：A

解析：

要明确飞机升力与空气密度的关系，需从升力公式的核心要素分析：
核心公式解析
升力的计算公式为：
升力（L）= 1/2 × 空气密度（ρ）× 飞行速度的平方（V²）× 机翼面积（S）× 升力系数（Cl）
其中，空气密度（ρ）是直接影响升力大小的关键变量之一。
关系分析
根据公式可知，在飞行速度、机翼面积、升力系数（由迎角和翼型决定）不变的情况下，升力与空气密度成正比例关系：
空气密度越大（如低空环境），升力越大；
空气密度越小（如高空环境），升力越小。
升力与空气密度成正比，符合升力公式的定量关系。

185.飞机升力的大小与空速的关系是[1分]

A.与空速成正比

B.与空速无关

C.与空速的平方成正比

参考答案：C

解析：

要理解飞机升力与空速的关系，需从升力的计算公式入手分析：
核心公式解析
升力的数学表达式为：
升力（L）= ½ × 空气密度（ρ）× 空速 ²（V²）× 机翼面积（S）× 升力系数（Cl）
公式中，空速（V）是直接影响升力的关键变量，其与升力的关系通过 “V²” 这一项明确体现。
关系分析
在空气密度、机翼面积、升力系数（由迎角和翼型决定）保持不变的情况下：
升力的大小与空速的平方成正比例关系。
例如：若空速变为原来的 2 倍，升力会变为原来的 4 倍（2²=4）；若空速减半，升力则会减为原来的 1/4（(1/2)²=1/4）。
符合升力公式中 “升力与空速的平方成正比” 的定量关系。

186.飞机在飞行时，升力方向是[1分]

A.与相对气流速度垂直

B.与地面垂直

C.与翼弦垂直

参考答案：A

解析：

要明确飞机飞行时升力的方向，需从升力的定义和空气动力学原理出发：
核心概念解析
升力是飞机在空气中运动时，空气对机翼（及其他部件）产生的总空气动力中，垂直于相对气流方向的分力。
相对气流：指飞机飞行时，空气相对于飞机的流动方向（与飞机飞行方向相反）。
升力的方向严格遵循 “垂直于相对气流” 的原则，这是由机翼上下表面的压力差和气流速度差共同决定的。
升力的本质是垂直于相对气流的分力，这是升力方向的核心定义。

187.飞机在平飞时，载重量越大其失速速度[1分]

A.越大

B.角愈大

C.与重量无关

参考答案：A

解析：

要理解平飞时载重量与失速速度的关系，需从失速的本质和升力平衡条件分析：
核心概念解析
失速：当飞机迎角超过临界迎角时，机翼上表面气流严重分离，升力急剧下降，飞机失去足够升力的状态。
失速速度：飞机刚好达到临界迎角时的飞行速度（此时升力系数最大），是维持平飞所需的最小速度。
平飞时的升力平衡
平飞时，升力需与飞机重力平衡（升力 = 重力）。根据升力公式：
升力 = 1/2 × 空气密度 × 速度 ² × 机翼面积 × 最大升力系数（临界迎角时）
当载重量增大（即重力增大），需更大的升力平衡重力。而最大升力系数（由临界迎角决定）是固定值，因此必须提高速度以满足升力需求，即失速速度会随重量增加而增大。
载重量越大，平飞所需升力越大，对应的失速速度（最小平飞速度）也越大。

188.当飞机减小速度水平飞行时[1分]

A.增大迎角以提高升力

B.减小迎角以减小阻力

C.保持迎角不变以防止失速

参考答案：A

解析：

要明确飞机减小速度水平飞行时的操作原理，需结合升力平衡和速度变化的影响分析：
核心逻辑：水平飞行的升力平衡
水平飞行时，飞机升力需与重力平衡（升力 = 重力）。根据升力公式：
升力 = 1/2 × 空气密度 × 速度 ² × 机翼面积 × 升力系数
当速度减小时，公式中 “速度 ²” 项减小，若其他条件不变，升力会随之下降，无法平衡重力。
关键操作：调整迎角维持升力
升力系数（Cl）与迎角直接相关（在临界迎角范围内，迎角增大，升力系数增大）。因此，当速度减小时，需增大迎角以提高升力系数，从而补偿速度下降导致的升力损失，维持升力与重力的平衡，保证水平飞行状态。
增大迎角可提高升力系数，弥补速度减小带来的升力下降，维持水平飞行的升力平衡。

189.机翼的压力中心[1分]

A.迎角改变时升力增量作用线与翼弦的交点

B.翼弦与机翼空气动力作用线的交点

C.翼弦与最大厚度线的交点

参考答案：B

解析：

要准确理解机翼压力中心的定义，需从空气动力作用的基本概念出发：
核心定义解析
压力中心是指机翼所受总空气动力的合力作用线与翼弦的交点。
总空气动力：包括机翼在气流中受到的升力（垂直于相对气流）和阻力（平行于相对气流）的合力。
翼弦：连接机翼前缘与后缘的直线，是衡量机翼几何参数的基准线。
符合压力中心的核心定义 —— 总空气动力作用线与翼弦的交点。

190.为了飞行安全，飞机飞行时升力系数和迎角一般为[1分]

A.最大升力系数和临界角最大

B.最大升力系数和小于临界角的迎角限定值

C.小于最大升力系数和临界迎角的两个限定值

参考答案：C

解析：

要理解飞行中升力系数和迎角的安全范围，需从失速风险和飞行安全的核心要求分析：
核心概念解析
临界迎角：机翼升力系数达到最大值时的迎角（超过此角度，气流严重分离，升力骤降，即失速）。
最大升力系数：对应临界迎角的升力系数，是机翼能产生的最大升力效率。
飞行安全准则：为避免失速（升力突然丧失的危险状态），飞机必须在未达到临界迎角和最大升力系数的范围内飞行，预留安全余量。
飞行中需将升力系数控制在小于最大值、迎角小于临界角的范围内，既保证足够升力，又预留安全余量，避免失速。

191.增大翼型最大升力系数的最大因数是[1分]

A.厚度和机翼面积

B.弯度和翼展

C.厚度和弯度

参考答案：C

解析：

要理解影响翼型最大升力系数的关键因素，需从翼型几何参数对气流流动和升力产生的影响分析：
核心概念：最大升力系数的本质
最大升力系数是翼型在临界迎角时所能达到的升力系数最大值，其大小主要由翼型的几何形状决定，与机翼的整体参数（如面积、翼展）无关（翼展、面积影响升力大小，而非升力系数）。
关键因素分析
厚度：
适当增加翼型厚度（在合理范围内），可增强机翼上表面的气流附着能力，延缓气流分离，使临界迎角增大，从而提高最大升力系数。过薄的翼型易导致气流提前分离，降低最大升力系数。
弯度：
翼型的弯度（上表面凸起、下表面较平的不对称形状）会改变上下表面的压力差。增加弯度可使机翼在相同迎角下产生更大的压力差，提升升力系数；同时，合理的弯度设计能延缓气流分离，间接提高最大升力系数。
排除干扰项：
机翼面积、翼展属于机翼的整体参数，影响升力的绝对值（升力公式中的参数），但与升力系数（单位面积的升力效率）无关。
因此，选项 A 中的 “机翼面积”、选项 B 中的 “翼展” 均不影响最大升力系数。
厚度和弯度是决定翼型最大升力系数的核心几何参数，二者共同作用于气流附着和分离特性，是增大最大升力系数的关键因素。

192.对一般翼型来说，下列说法中，哪个是正确的[1分]

A.当迎角为零时，升力不为零

B.当翼刨面有一个正迎角时，上翼面处的流线大于下翼面处的流线疏

C.当翼刨面有一个正迎角时，上翼面处的流线小于下翼面处的流线疏

参考答案：A

解析：

要判断关于一般翼型的正确说法，需结合翼型的气动特性和流线分布规律分析：
核心概念与翼型特性
一般翼型：指具有一定弯度的非对称翼型（上表面凸起、下表面较平），这是飞机机翼的常见设计。
迎角为零时的升力：由于翼型存在弯度，即使迎角为零，上表面气流流速仍大于下表面，根据伯努利原理，上表面压力低于下表面，会产生向上的升力（即零升迎角不为零，但升力不为零）。
正迎角时的流线分布：迎角为正时，机翼上表面气流受挤压，流线更密集（流速更快）；下表面气流相对平缓，流线更稀疏（流速较慢）。
一般翼型因存在弯度，迎角为零时仍有上下表面压力差，升力不为零。

193.飞机上不同部件的连接处装有整流包皮，它的主要作用是[1分]

A.减小摩擦阻力

B.减小干扰阻力

C.减小诱导阻力

参考答案：B

解析：

要理解整流包皮的作用，需先明确飞机不同类型阻力的产生机制：
阻力类型及产生原因
摩擦阻力：气流与飞机表面摩擦产生，主要与表面积和表面光滑度相关。
干扰阻力：飞机不同部件（如机翼与机身连接处、发动机与机身连接处）的气流相互干扰，形成额外涡流和压力差，导致阻力增加。
诱导阻力：机翼产生升力时，翼尖涡流引发的阻力，与机翼形状（如展弦比）密切相关。
整流包皮的作用
整流包皮是安装在飞机不同部件连接处的流线型结构，其核心功能是优化部件连接处的气流形态，减少气流相互干扰形成的涡流和压力差，从而降低干扰阻力。
整流包皮通过改善部件连接处的气流干扰，直接减小干扰阻力。

194.飞机上产生的摩擦阻力与什么因素有关[1分]

A.与大气可压缩性有关、

B.与大气的粘性、飞机表面状况以及周围气流接触的飞机表面面积有关

C.仅与大气的温度有关

参考答案：B

解析：

要明确飞机摩擦阻力的影响因素，需从其产生的本质原理分析：
摩擦阻力的产生机制
摩擦阻力是由于空气具有粘性，当气流流过飞机表面时，粘性会使气流与飞机表面产生摩擦力，进而形成的阻力。它是 “粘性阻力” 的主要组成部分。
关键影响因素
大气的粘性：粘性是空气的固有属性，是产生摩擦阻力的根本原因（粘性越大，摩擦阻力越大）。
飞机表面状况：表面越粗糙，气流与表面的摩擦作用越强，摩擦阻力越大；反之，光滑表面可减小摩擦阻力。
接触的表面面积：与气流接触的飞机表面面积越大，整体摩擦力的总和越大，摩擦阻力也越大。
准确涵盖了摩擦阻力的核心影响因素：大气粘性、表面状况、接触面积。

195.没有保护好飞机表面的光洁度，将增加飞机的哪种阻力[1分]

A.压差阻力

B.摩擦阻力

C.干扰阻力

参考答案：B

解析：

要确定飞机表面光洁度对阻力的影响，需结合不同阻力的产生机制分析：
阻力类型与表面光洁度的关联
摩擦阻力：由气流与飞机表面的摩擦产生，其大小与表面的光滑程度直接相关。表面越粗糙，气流在表面的流动受到的阻碍越大，摩擦作用越强，摩擦阻力也就越大。
压差阻力：由物体前后表面的压力差形成，主要与物体的形状（是否流线型）有关，与表面光洁度关联较小。
干扰阻力：因飞机不同部件（如机翼与机身连接处）的气流相互干扰产生，与部件连接的形态有关，而非表面光洁度。
结论
飞机表面光洁度被破坏（如出现凸起、凹陷、污渍等），会直接增强气流与表面的摩擦作用，导致摩擦阻力增加。

196.减小飞机外型的迎风面积，目的是减小飞机的[1分]

A.摩擦阻力

B.压差阻力

C.诱导阻力

参考答案：B

解析：

要理解减小飞机迎风面积的目的，需先明确不同阻力的产生与 “迎风面积” 的关联：
阻力类型与迎风面积的关系
摩擦阻力：由气流与飞机表面的摩擦产生，主要与飞机的表面积（而非迎风面积）和表面光滑度相关。
压差阻力：当气流流过飞机时，前端受挤压形成高压区，后端因气流分离形成低压区，前后压力差产生的阻力即为压差阻力。其大小与飞机的迎风面积（垂直于气流方向的最大投影面积）直接相关：迎风面积越大，前后压力差越显著，压差阻力越大。
诱导阻力：由机翼升力产生的翼尖涡流引发，与机翼的展弦比、平面形状等有关，与迎风面积无直接关联。
结论
减小飞机外形的迎风面积，可直接降低前后表面的压力差，从而减小压差阻力。
答案选 B。

197.增大飞机机翼的展弦比， 目的是减小飞机的[1分]

A.摩擦阻力

B.压差阻力

C.诱导阻力

参考答案：C

解析：

要明确增大机翼展弦比对阻力的影响，需从诱导阻力的产生机制及展弦比的作用分析：
核心概念
展弦比：机翼的展长与平均弦长的比值（展长是机翼左右两端的距离，弦长是机翼前缘到后缘的距离）。展弦比越大，机翼越细长（如滑翔机机翼）；展弦比越小，机翼越短粗（如战斗机机翼）。
诱导阻力：机翼产生升力时，翼尖会形成涡流（气流从下表面高压区绕过翼尖流向至上表面低压区），涡流会改变机翼周围的气流方向，产生向下的诱导速度，进而形成阻碍飞机前进的阻力，即诱导阻力。
展弦比与诱导阻力的关系
诱导阻力的大小与机翼展弦比密切相关：
展弦比越大，机翼越细长，翼尖涡流的强度越弱（翼尖在机翼总长中占比更小，涡流影响范围更局限），诱导阻力随之减小；反之，展弦比越小，翼尖涡流越强，诱导阻力越大。
增大展弦比可削弱翼尖涡流强度，直接减小诱导阻力。

198.合理布局飞机结构的位置，是为了减小[1分]

A.摩擦阻力

B.压差阻力

C.干扰阻力

参考答案：C

解析：

要理解合理布局飞机结构位置的目的，需先明确干扰阻力的产生机制：
干扰阻力的产生
当飞机的不同部件（如机翼与机身、尾翼与机身、发动机短舱与机翼等）相互连接时，部件之间的气流会相互干扰，形成额外的紊乱气流（如涡流、气流分离区），由此产生的阻力称为干扰阻力。
例如，机翼与机身连接处若布局不合理，会导致气流在此处相互挤压、分离，形成明显的压力差和涡流，显著增加阻力。
合理布局结构位置（如优化部件连接角度、采用融合设计等）可减少部件间的气流干扰，避免紊乱气流和涡流的过度形成，从而直接减小干扰阻力。

199.下列哪项对飞机阻力大小影响不大[1分]

A.飞行速度、空气速度、机翼面积

B.飞机的翼型和平面形状

C.飞机安装角和上反角

参考答案：C

解析：

安装角：机翼与机身的安装角度，主要影响机翼的升力特性（如改变迎角），对阻力的直接影响较小。
上反角：机翼向上的倾斜角度，主要用于改善飞机的横向稳定性（如侧滑时产生滚转力矩），与阻力大小无显著关联。
因此，该选项对飞机阻力的影响不大。

200.下列哪项与飞机诱导阻力大小无关[1分][1分]

A.机翼的平面形状

B.机翼的翼型

C.机翼的根尖比

参考答案：B

解析：

要判断哪项与飞机诱导阻力大小无关，需先明确诱导阻力的产生机制及相关影响因素：
诱导阻力的核心
诱导阻力是机翼产生升力时的 “副产品”，由翼尖涡流引发（涡流改变机翼周围气流方向，产生向下的诱导速度，进而形成阻力）。其大小主要与机翼的几何参数和升力状态相关。
翼型是机翼横截面的形状，主要影响机翼的升力系数、阻力系数（尤其是摩擦阻力和压差阻力）以及气流的附着状态，与翼尖涡流的产生和强度无直接关联。因此，翼型与诱导阻力大小无关。

201.减小干扰阻力的主要措施是[1分]

A.把机翼表面做的很光滑

B.部件连接处采取整流措施

C.把暴露的部件做成流线型

参考答案：B

解析：

要明确减小干扰阻力的主要措施，需从干扰阻力的产生根源分析：
干扰阻力的产生
干扰阻力源于飞机不同部件（如机翼与机身、发动机短舱与机翼等）连接处的气流相互干扰。当气流流经部件连接部位时，容易出现气流分离、涡流或压力突变，形成额外阻力。例如，机翼与机身直角连接时，拐角处气流紊乱，干扰阻力显著。
在部件连接处采取整流措施（如加装整流罩、采用融合设计等），可使气流平滑过渡，减少连接处的气流分离和涡流，从根源上削弱部件间的气流干扰，从而有效减小干扰阻力。

202.下列关于压差阻力哪种说法是正确的[1分]

A.物体的最大迎风面积越大，压差阻力越小

B.物体形状越接近流线型，压差阻力越大

C.物体的最大迎风面积越大，压差阻力越大

参考答案：C

解析：

要判断关于压差阻力的正确说法，需先明确压差阻力的产生机制及影响因素：
压差阻力的产生
当气流绕流物体时，若物体形状不够流线型，气流会在物体后部发生分离，形成低压涡流区。此时物体前部受气流压力较大，后部压力较小，前后形成压力差，由此产生的阻力称为压差阻力。
如前所述，最大迎风面积越大，物体前后的压力差越明显，压差阻力越大，二者呈正相关关系。

203.下列关于诱导阻力的哪种说法是正确的[1分]

A.增大机翼的展弦比可以减小诱导阻力

B.把暴露在气流中的所有部件和零件都做成流线型，可以减小诱导阻力

C.把飞机各部件之间加装整流包皮，可以减小诱导阻力

参考答案：A

解析：

要判断关于诱导阻力的正确说法，需结合诱导阻力的特性及影响因素分析：
诱导阻力的核心特性
诱导阻力是机翼产生升力时伴随产生的阻力，由翼尖涡流导致（涡流会改变气流方向，形成与飞行方向相反的阻力分量）。其大小与机翼的几何参数密切相关，尤其是展弦比（机翼展长与平均弦长的比值）。
展弦比越大（机翼越细长），翼尖涡流的强度越弱（因细长机翼的翼尖区域占比小，涡流影响范围受限），诱导阻力随之减小。例如，滑翔机采用大展弦比机翼，正是为了降低诱导阻力，提高滑翔效率。

204.下列关于阻力的哪种说法是正确的[1分]

A.干扰阻力是由于气流的下洗而引起的

B.在飞机各部件之间加装整流包皮可以减小诱导阻力

C.干扰阻力是飞机各部件之间由于气流相互干扰而产生的一种额外阻力

参考答案：C

解析：

干扰阻力的定义即：飞机各部件（如机翼与机身、发动机短舱与机翼等）连接处，因气流相互干扰（如气流分离、涡流叠加）产生的额外阻力。该说法符合干扰阻力的产生机制，因此正确。

205.下列哪种说法是正确的[1分]

A.物体的最大迎风面积越大，压差阻力越小

B.物体形状越接近流线型，压差阻力越大

C.物体的最大迎风面积越大，压差阻力越大

参考答案：C

解析：

要判断关于压差阻力的正确说法，需从压差阻力的产生原理和影响因素入手：
压差阻力的产生
压差阻力是由于气流绕流物体时，物体前后形成压力差而产生的阻力。当气流流经物体时，若物体形状不够流线型，会在后部形成低压涡流区，导致物体前部压力大于后部压力，从而产生阻碍运动的压差阻力。
如上述分析，物体的最大迎风面积与压差阻力呈正相关关系：迎风面积越大，前后压力差越明显，压差阻力也就越大。

206.有些飞机的翼尖部位安装了翼梢小翼，它的功用是[1分]

A.减小摩擦阻力

B.减小压差阻力

C.减小诱导阻力

参考答案：C

解析：

要明确翼梢小翼的功用，需结合诱导阻力的产生机制分析：
诱导阻力的核心成因
诱导阻力是机翼产生升力时的伴随产物，主要由翼尖涡流导致。当机翼产生升力时，下翼面气压高于上翼面，气流会从下翼面绕过翼尖向上翼面流动，形成旋转的翼尖涡流。涡流会改变机翼附近的气流方向，产生与飞行方向相反的阻力分量，即诱导阻力。
翼梢小翼的作用
翼梢小翼安装在机翼尖端，其设计能有效抑制翼尖涡流的强度和范围：
它阻挡了气流从下翼面绕过翼尖向上翼面的直接流动，削弱了涡流的形成动力；
同时，小翼自身产生的升力分量可部分抵消涡流带来的阻力影响。
通过上述作用，翼梢小翼能显著减小诱导阻力，提高飞机的燃油效率（尤其在巡航阶段）。

207.飞机升阻比值的大小主要随下列哪项因素变化[1分]

A.飞行速度

B.飞行迎角

C.机翼面积

参考答案：B

解析：

要明确飞机升阻比的主要影响因素，需先理解升阻比的概念及相关物理规律：
升阻比的定义
升阻比（L/D）是指飞机升力（L）与阻力（D）的比值，是衡量飞机气动效率的重要指标。升阻比越高，说明飞机在产生一定升力时所受的阻力越小，气动性能越优。
飞行迎角是影响升阻比的核心因素。
升阻比随迎角的变化呈现明显规律：
当迎角较小时，升力随迎角增大而线性增加，阻力增长较慢，升阻比逐渐上升，直至达到一个最大值（称为 “有利迎角”）；
超过有利迎角后，迎角继续增大，机翼表面气流开始分离，升力增长减缓甚至下降，而阻力（尤其是压差阻力）急剧增加，导致升阻比快速减小；
当迎角接近失速迎角时，升阻比会大幅降低。
因此，迎角是决定升阻比大小的最主要因素。

208.下列正确的是[1分]

A.飞机的升阻比越大，飞机的空气动力特性越差

B.飞机的升阻比越小，飞机的空气动力特性越好

C.飞机的升阻比越大，飞机的空气动力特性越好

参考答案：C

解析：

要判断关于升阻比与飞机空气动力特性关系的正确说法，需从升阻比的物理意义入手分析：
升阻比的核心意义
升阻比（L/D）是飞机升力（L）与阻力（D）的比值，直接反映飞机气动效率：
升阻比越大，意味着飞机在产生相同升力时所受的阻力越小；或在承受相同阻力时，能产生更大的升力。
这一特性对飞机的续航能力、爬升性能、燃油效率等至关重要 —— 升阻比高的飞机，气动损耗更小，飞行性能更优。
升阻比是衡量飞机空气动力特性的关键指标，升阻比越大，飞机的气动效率越高，空气动力特性越好。

209.减小飞机摩擦阻力的措施是[1分][1分]

A.保持飞机表面光洁度

B.减小迎风面积

C.增大后掠角

参考答案：A

解析：

要明确减小飞机摩擦阻力的措施，需先理解摩擦阻力的产生机制：
摩擦阻力的核心成因
摩擦阻力是气流与飞机表面发生摩擦产生的阻力，主要由空气的粘性导致。当气流流过飞机表面时，由于粘性作用，贴近表面的气流会被 “阻滞”，形成一层速度梯度明显的边界层，边界层内气流与表面的摩擦便产生了摩擦阻力。
保持飞机表面光洁度是减小摩擦阻力的直接措施。
摩擦阻力与物体表面的粗糙程度密切相关：表面越粗糙，气流在边界层内的扰动越强，摩擦阻力越大；反之，表面越光洁（如打磨机身、机翼表面，减少凸起或凹陷），边界层内的摩擦损耗越小，摩擦阻力显著降低。

210.随着飞行速度的提高，下列关于阻力的哪种说法是正确的[1分]

A.诱导阻力增大，废阻力增大

B.诱导阻力减小，废阻力减小

C.诱导阻力减小，废阻力增大

参考答案：C

解析：

要理解飞行速度对阻力的影响，需先明确飞机阻力的主要类型及各自与速度的关系：
阻力的分类及特性
飞机的总阻力可分为诱导阻力和废阻力（也称为 “寄生阻力”）两大类：
诱导阻力：由机翼产生升力时伴随的涡流效应产生，是升力的 “副产品”，其大小与升力平方成正比，与飞行速度的平方成反比（速度越高，诱导阻力越小）。
废阻力：包括摩擦阻力、压差阻力和干扰阻力等，其大小与飞行速度的平方成正比（速度越高，气流对飞机表面的摩擦和冲击越强，废阻力越大）。
随着飞行速度提高，诱导阻力因与速度平方成反比而减小，废阻力因与速度平方成正比而增大，符合阻力随速度变化的规律。

211.表面脏污的机翼与表面光洁的机翼相比[1分]

A.最大升力系数下降，阻力系数增大

B.相同升力系数时其迎角减小

C.同迎角下升力系数相同，阻力系数加大

参考答案：A

解析：

要分析表面脏污的机翼与表面光洁的机翼的差异，需从升力系数和阻力系数的影响因素入手：
核心原理
机翼的升力系数（\(C_L\)）和阻力系数（\(C_D\)）主要受气流在机翼表面的流动状态影响：
升力的产生依赖于机翼表面气流的平滑附着（尤其是上表面的稳定流动）；
阻力中的摩擦阻力与表面粗糙程度直接相关，而气流分离会进一步增大压差阻力。
表面脏污会破坏机翼表面的平滑性，导致：
气流在机翼表面的流动提前出现紊乱甚至分离，使得机翼能承受的最大迎角减小，最大升力系数下降（失速更早发生）；
表面粗糙度增加会直接增大摩擦阻力，同时气流分离加剧会增大压差阻力，导致阻力系数整体增大。

212.关于升阻比下列哪个说法正确[1分]

A.在最大升力系数时阻力一定最小

B.最大升阻比时，一定是达到临界攻角

C.升阻比随迎角的改变而改变

参考答案：C

解析：

当迎角较小时，升力系数随迎角增大而显著上升，阻力系数增长较慢，升阻比逐渐增大；
当迎角超过某个临界值（通常是 “有利迎角”）后，升力系数增长放缓，而阻力系数因气流分离加剧快速上升，升阻比开始下降；
直至迎角达到临界攻角（失速迎角）时，升力系数骤降，升阻比大幅下跌。
如上述分析，升阻比随迎角的改变呈现先增后减的趋势，即升阻比确实随迎角的改变而改变。

213.在相同飞行速度和迎角情况下，翼面不清洁或前缘结冰的机翼升力[1分]

A.大于基本翼型升力

B.等于基本翼型升力

C.小于基本翼型升力

参考答案：C

解析：

要判断翼面不清洁或前缘结冰时的升力变化，需从升力产生的核心原理分析：
升力产生的关键条件
机翼升力主要依赖于上表面气流的平滑流动和较低的压力区。当气流能稳定附着在机翼表面（尤其是上表面）时，上下表面的压力差较大，升力显著；若气流流动被破坏，压力差减小，升力会下降。
翼面不清洁或前缘结冰的影响
翼面不清洁（如表面有油污、附着物）或前缘结冰，会破坏机翼表面的光滑性，导致气流在机翼表面的流动状态恶化：
粗糙表面或冰层会干扰气流的平顺性，使气流提前出现紊乱甚至分离，无法在机翼上表面形成稳定的低压区；
前缘结冰还可能改变机翼的气动外形（如前缘变钝），进一步破坏气流附着，减小上下表面的压力差。
在相同飞行速度和迎角下：
翼面不清洁或结冰会导致气流分离提前、压力差减小，升力必然小于表面光洁的基本翼型升力。

214.飞机前缘结冰对飞行的主要影响是[1分]

A.增大了飞机重量，便起飞困难

B.增大了临界攻角，是飞机易失速

C.相同迎角，升力系数下降

参考答案：C

解析：

要明确飞机前缘结冰对飞行的主要影响，需结合结冰对机翼气动特性的改变分析：
前缘结冰的核心影响
飞机前缘（如机翼前缘、尾翼前缘）结冰后，会直接改变翼型的气动外形：原本光滑的前缘被冰层覆盖，变得粗糙、钝圆，导致气流在机翼表面的流动状态被破坏 —— 气流提前分离，无法在机翼上表面形成稳定的低压区，进而影响升力的产生。
前缘结冰破坏了翼型的流线型，相同迎角下，机翼上下表面的压力差减小，升力系数显著下降，这是结冰对飞行性能最主要的影响。

215.下列关于升阻比的哪种说法是不正确的[1分]

A.升力系数达到最大时，升阻比也达到最大

B.升力和阻力之比升阻比达到最大之前，随迎角增加

C.升阻比成线性增加

参考答案：A

解析：

当迎角从 0° 开始增大时，升力系数快速上升，阻力系数缓慢增长，升阻比逐渐增大；
当迎角达到 “有利迎角” 时，升阻比达到最大值（最大升阻比）；
超过有利迎角后，升力系数增长放缓（直至临界迎角时达到最大值后骤降），而阻力系数因气流分离加剧快速上升，升阻比随之下降。
升力系数达到最大时，对应的迎角是临界迎角（失速前瞬间），此时气流已严重分离，阻力系数大幅激增，升阻比反而处于较低水平，而非最大。因此该说法错误。

216.从原点作极曲线的切线，切点所对应的迎角值是[1分]

A.最大迎角

B.有利迎角

C.最小迎角

参考答案：B

解析：

反映不同迎角下升力系数与阻力系数关系的曲线。曲线上的每一点都对应一个特定迎角，该点与原点连线的斜率即为升阻比
切点的物理意义
从原点向极曲线作切线时，切点处连线的斜率是所有可能斜率中最大的（即升阻比最大）。而升阻比最大时对应的迎角，被称为 “有利迎角”—— 此时机翼的气动效率最高，升力相对于阻力的比值最大，是飞机巡航等工况的理想状态。
如上述分析，切点对应最大升阻比，此时的迎角即为有利迎角。

217.飞行中操作扰流板伸出[1分]

A.增加机翼上翼面的面积以提高升力

B.阻挡气流的流动，增大阻力

C.增加飞机抬头力矩，辅助飞机爬升

参考答案：B

解析：

扰流板的工作原理
扰流板（又称 “减速板”）通常安装在机翼上表面，平时贴合机翼表面，不影响气流流动；当操作其伸出时，会突出于机翼表面，直接干扰机翼上表面的气流状态。
伸出后的主要影响
扰流板伸出后，会打破机翼上表面气流的平顺性，使气流在扰流板后方产生紊乱和分离，破坏机翼上表面的低压区，从而减小升力；
同时，突出的扰流板会直接阻挡气流流动，增加气流对机翼的摩擦阻力和压差阻力，导致阻力显著增大。
这种 “增阻减升” 的特性，使其主要用于减速（如着陆滑跑、空中减速）或辅助横侧操纵（单侧伸出时产生偏航力矩）。
扰流板通过阻挡气流、引发气流分离，直接增大阻力，符合其核心作用。

218.前缘襟翼的主要作用是[1分]

A.放出前缘襟翼，可增大飞机的临界迎角

B.增大机翼升力

C.减小阻力

参考答案：A

解析：

前缘襟翼的工作原理
前缘襟翼位于机翼前缘，平时与机翼前缘贴合，不改变翼型；当放出时，会向前下方伸展或下垂，改变机翼前缘的气动外形 —— 使翼型更弯曲（增大弯度），同时前缘更圆润，从而优化气流在机翼表面的流动状态。
前缘襟翼放出后，机翼前缘的圆润度增加，能延缓气流在机翼上表面的分离。这使得飞机在更大的迎角下仍能保持气流附着，从而增大了临界迎角（即失速迎角），让飞机在低速飞行（如起飞、着陆）时更不易失速，这是其最主要的作用。

219.打开后缘襟翼既能增大机翼切面的弯曲度，又能增加机翼的面积，继而提高飞机的升力系数，这种襟翼被叫 做[1分]

A.分列式襟翼

B.简单式襟翼

C.后退式襟翼

参考答案：C

解析：

要判断既能增大机翼切面弯度又能增加机翼面积的襟翼类型，需对比不同后缘襟翼的结构和作用特点：
各选项襟翼的特性
选项 A（分列式襟翼）：
这种襟翼是将机翼后缘的一部分与机翼分离，放下时该部分向下偏转。它主要通过增大机翼弯度来提高升力，但不会增加机翼面积，因此不符合题意。
选项 B（简单式襟翼）：
简单式襟翼是机翼后缘的一部分，放下时仅向下偏转，通过增大翼型弯度提升升力。其结构简单，但同样不增加机翼面积，故排除。
选项 C（后退式襟翼）：
后退式襟翼放下时，不仅会向下偏转（增大机翼弯度），还会向后滑动，显著增加机翼的有效面积。弯度和面积的双重增加，能大幅提高升力系数，完全符合题目描述。
后退式襟翼下放时一边向下偏转一边向后移动，既加大了机翼翼型的弯度， 又增大了机翼面积

220.飞机着陆时使用后缘襟翼的作用是[1分]

A.提高飞机的操纵灵敏性

B.增加飞机的稳定性

C.增加飞机的升力

参考答案：C

解析：

要明确飞机着陆时使用后缘襟翼的作用，需结合着陆阶段的飞行需求和后缘襟翼的气动特性分析：
着陆阶段的核心需求
飞机着陆时，需要在较低的速度下保持足够的升力，以确保安全接地（速度过高会导致滑跑距离过长，增加风险）。因此，着陆阶段的关键是在低速条件下提高升力，同时允许适当增加阻力以减速。
后缘襟翼的作用原理
后缘襟翼是安装在机翼后缘的可动部件，放下时会：
增大机翼弯度：使机翼上表面气流流速更快，上下表面压差增大，直接提高升力系数；
部分类型（如后退式）增加机翼面积：进一步提升升力；
同时，襟翼放下会导致气流分离加剧，阻力也随之增加（但升力的提升是主要目的，阻力增加可辅助减速）。
如上述分析，后缘襟翼的主要功能是通过增大弯度（及部分增加面积）显著提高升力系数，使飞机在低速着陆时仍能获得足够升力，满足着陆需求。

221.当后缘襟翼放下时，下述哪项说法正确是[1分]

A.只增大升力

B.只增大阻力

C.既增大升力又增大阻力

参考答案：C

解析：

要明确后缘襟翼放下时的气动效果，需结合其对升力和阻力的综合影响分析：
后缘襟翼放下的气动变化
后缘襟翼是机翼后缘的可动部件，放下时会改变机翼的气动外形：
对升力的影响：
襟翼放下后，机翼的弯度增大（部分类型如后退式还会增加机翼面积），使机翼上表面气流流速加快、下表面气流压力相对升高，上下表面的压力差增大，从而显著提高升力系数，增大升力。
对阻力的影响：
襟翼放下会破坏机翼表面气流的平顺性，导致气流在襟翼附近产生分离，形成涡流区，同时机翼的迎风面积（或有效阻力面积）增加，因此阻力会明显增大（包括压差阻力和诱导阻力）。
如上述分析，襟翼放下会同时实现升力和阻力的增大，只是在不同飞行阶段（如起飞、着陆），升力增大的需求更为突出，而阻力增大可辅助减速。

222.飞机起飞时后缘襟翼放下的角度小于着陆时放下的角度，是因为[1分]

A.后缘襟翼放下角度比较小时，机翼的升力系数增加，阻力系数不增加

B.后缘襟翼放下角度比较大时，机翼的阻力系数增加，升力系数不增加

C.后缘襟翼放下角度比较小时，机翼的升力系数增加的效果大于阻力系数增加的效果

参考答案：C

解析：

要理解飞机起飞时后缘襟翼放下角度小于着陆时的原因，需结合襟翼角度对升力和阻力的影响规律分析：
后缘襟翼角度与气动特性的关系
后缘襟翼放下时，升力系数和阻力系数会随放下角度的增大而同时增加，但两者的增长速率不同：
当襟翼放下角度较小时（如起飞阶段），升力系数的增加幅度远大于阻力系数的增加幅度，此时升力的提升是主要效果，能帮助飞机在较短距离内获得足够升力离地。
当襟翼放下角度较大时（如着陆阶段），阻力系数的增加幅度会显著加快，甚至超过升力系数的增长，此时阻力的增大可辅助飞机减速，缩短滑跑距离。
起飞时需优先保证升力快速提升以实现离地，此时较小的襟翼角度能使升力系数的增加效果超过阻力系数，既满足升力需求，又避免阻力过大影响加速。

223.根据机翼升力和阻力计算公式可以得出，通过增大机翼面积来增大升力的同时[1分]

A.阻力不变

B.阻力减小

C.阻力也随着增大

参考答案：C

解析：

机翼面积对升力和阻力的影响
从公式可见，升力和阻力均与机翼面积 S 成正比关系（在其他参数不变的情况下）。
当增大机翼面积时，升力会随之增大；
同时，阻力也会因面积增大而增大（机翼与空气接触的面积增加，摩擦阻力和压差阻力均会上升）。
升力和阻力均随机翼面积增大而增大，符合公式推导和物理规律。

224.利用增大机翼弯度来提高机翼的升力系数，会导致[1分]

A.机翼上表面最低压力点前移，减小临界迎角

B.机翼上表面最低压力点后移，减小临界迎角

C.机翼上表面最低压力点前移，加大临界迎角

参考答案：A

解析：

要明确增大机翼弯度对升力系数及临界迎角的影响，需结合机翼气流特性分析：
机翼弯度与气流变化的关系
机翼的弯度是指机翼上下表面的弯曲程度。当增大机翼弯度时：
机翼上表面的曲率增加，气流流经上表面时流速会更快，导致上表面最低压力点的位置向前移动（更靠近机翼前缘）。
由于气流在更早的位置就已达到较高速度，当迎角增大时，气流更容易在机翼后缘发生分离（因为压力梯度变化更剧烈），使得机翼失速的临界迎角减小（即达到失速的迎角更小）。
（机翼上表面最低压力点前移，减小临界迎角）：正确。
增大弯度会使最低压力点前移，同时因气流更易分离，临界迎角减小，与上述分析一致。

225.使用机翼后缘襟翼提高升力系数的同时，临界迎角减小的主要原因是[1分]

A.放下后缘襟翼时，增大了机翼的弯度

B.放下后缘襟翼时，增大了机翼的面积

C.放下后缘襟翼时，在上下翼面之前形成了缝隙

参考答案：A

解析：

要理解放下后缘襟翼时临界迎角减小的原因，需结合襟翼对机翼气动特性的影响分析：
后缘襟翼与机翼弯度的关系
后缘襟翼放下时，会直接改变机翼的气动外形，其中最核心的变化是增大机翼的弯度（部分类型如富勒襟翼还会增加面积，但弯度变化是共性影响）。
机翼弯度增大后，上表面气流流速加快，压力分布更陡峭，上表面最低压力点前移。
此时，气流在机翼表面所受的逆压梯度（从低压区到高压区的压力变化）更剧烈，当迎角增大时，气流更容易在机翼后缘发生分离（即失速更早出现），导致临界迎角减小（失速对应的最大迎角变小）。
（放下后缘襟翼时，增大了机翼的弯度）：正确。弯度增大是导致临界迎角减小的根本原因，符合上述气流分离规律。

226.增大机翼弯度可以增大机翼升力的原理是[1分]

A.是附面层保持层流状态

B.加快机翼前缘上表面气流的流速

C.加快机翼后缘气流的流速

参考答案：B

解析：

要理解增大机翼弯度能提升升力的原理，需结合流体力学中的伯努利原理（流速与压力的关系）分析：
机翼弯度与气流流速的关系
机翼的升力主要源于上下表面的压力差：上表面气流流速快、压力低，下表面气流流速慢、压力高，压力差形成向上的升力。
当机翼弯度增大时，上表面的弯曲程度增加，气流流经上表面时需要绕更 “陡” 的曲面流动，导致机翼前缘至上表面的气流流速显著加快（尤其前缘附近）。根据伯努利原理，流速加快会使上表面压力进一步降低，上下表面的压力差增大，从而提升升力。
增大弯度的核心作用是加快机翼前缘上表面的气流流速，扩大上下表面压力差，从而增大升力。

227.使用扰流板操纵飞机向左盘旋时，下述哪项说法正确[1分]

A.左机翼飞行扰流板向上打开，右机翼飞行扰流板向上打开

B.左机翼飞行扰流板向上打开，右机翼飞行扰流板不动

C.左机翼飞行扰流板不动，右机翼飞行扰流板不动

参考答案：B

解析：

要明确扰流板在飞机向左盘旋时的操作逻辑，需结合扰流板的功能和飞机盘旋的气动需求分析：
扰流板的作用
飞行扰流板（又称 “减速板” 或 “扰流片”）安装在机翼上表面，其主要功能是通过向上打开，破坏机翼上表面的气流平顺性，减小机翼升力并增加阻力。在横向操纵中，扰流板可配合副翼，通过不对称地改变两侧机翼的升力，辅助飞机滚转。
向左盘旋时的扰流板操作
飞机向左盘旋时，需要向左滚转（左机翼向下、右机翼向上），此时需减小左机翼的升力或增大右机翼的升力（或两者结合）。
左机翼的飞行扰流板向上打开：破坏左机翼上表面气流，减小左机翼升力，使左机翼下沉。
右机翼的飞行扰流板保持不动：右机翼升力不受影响，相对左机翼产生向上的力矩，辅助飞机向左滚转。
（左机翼打开，右机翼不动）：正确。左机翼升力减小、右机翼升力不变，形成向左的滚转力矩，符合向左盘旋的操纵需求。

228.前缘缝翼的功用有[1分]

A.增大机翼的安装角

B.增大飞机的稳定性

C.增大最大升力系数

参考答案：C

解析：

要理解前缘缝翼的功用，需结合其对机翼气流特性的影响分析：
前缘缝翼的工作原理
前缘缝翼是安装在机翼前缘的可动翼面，打开时会与机翼前缘形成一条缝隙。其核心作用是通过这条缝隙，将机翼下表面的高压气流引入上表面前缘的低压区：
引入的气流能 “补充” 上表面前缘的气流能量，延缓机翼上表面的气流分离（尤其在大迎角状态下）。
气流分离被延缓后，机翼能在更大的迎角下仍保持稳定升力，从而提高机翼的最大升力系数（即升力达到最大值时的系数），同时增大临界迎角（延缓失速）。
（增大最大升力系数）：正确。通过延缓气流分离，前缘缝翼能让机翼在更大迎角下产生更高的升力，从而增大最大升力系数，与上述原理一致。

229.下列关于扰流板的叙述哪项说法错误[1分]

A.扰流板可以作为减速板缩短飞机滑跑距离

B.可辅助副翼实现飞机横向操纵

C.可代替副翼实现飞机横向操纵

参考答案：C

解析：

要判断关于扰流板的错误叙述，需结合其功能和局限性分析：
扰流板的主要功能
扰流板（尤其是飞行扰流板）的核心作用包括：
作为减速装置：对称打开时，能同时减小两侧机翼升力并增加阻力，帮助飞机在着陆滑跑或空中减速，缩短滑跑距离（对应选项 A，正确）。
辅助横向操纵：不对称打开时（如一侧打开、另一侧关闭），可通过减小单侧机翼升力形成滚转力矩，配合副翼增强横向操纵效果（对应选项 B，正确）。
扰流板的局限性
扰流板的操纵效率受限于其对升力的 “削弱” 作用，而副翼的操纵原理是通过改变机翼弯度直接产生升力差，在小迎角、低速等工况下，副翼的响应更灵敏、操纵效率更高。
扰流板无法完全替代副翼实现横向操纵：在某些飞行阶段（如低速巡航、小幅度滚转），仅靠扰流板难以提供足够的滚转力矩，且可能导致阻力过大、飞行姿态不稳定（对应选项 C，错误）。

230.亚音速气流经过收缩管道后[1分]

A.速度增加，压强增大

B.速度降低，压强下降

C.速度增加，压强下降

参考答案：C

解析：

要理解亚音速气流经过收缩管道后的变化，需结合流体力学中的连续性方程和伯努利原理分析：
基本原理
连续性方程：对于不可压缩流体（亚音速气流可近似为不可压缩），在管道中流动时，流量（流速 × 横截面积）守恒。即横截面积减小，流速必然增加。
伯努利原理：流体的流速与压强成反比（忽略能量损失时）。流速增加时，流体的动能增加，势能（压强）相应减小。
亚音速气流在收缩管道中的变化
当亚音速气流流经收缩管道时，管道横截面积逐渐减小：
根据连续性方程，气流流速会增加（以保持流量守恒）。
根据伯努利原理，流速增加导致压强下降。
亚音速气流经收缩管道后，速度增加、压强下降，符合上述原理。

231.超音速气流经过收缩管道后[1分]

A.速度增加，压强增大

B.速度增加，压强下降

C.速度降低，压强增大

参考答案：C

解析：

要理解超音速气流经过收缩管道后的变化，需结合超音速流体的特性和气动原理分析：
超音速气流与管道截面的关系
对于超音速气流（流速大于音速），其流动规律与亚音速气流截然不同：
亚音速气流遵循 “截面收缩→流速加快”（连续性方程主导）；
超音速气流则遵循 “截面收缩→流速减慢”，这是因为超音速气流的可压缩性显著增强，密度变化对流动的影响超过速度变化。根据气体动力学原理，超音速气流在收缩管道中，会因空间压缩导致流速降低，同时动能转化为压力能，压强增大。
超音速气流经过收缩管道后，速度降低、压强增大，符合超音速流体的流动规律。

232.飞机飞行中，空气表现出来可压缩程度[1分]

A.只取决于飞机的飞行速度（空速）

B.只取决于飞机飞行当地音速

C.和飞机飞行速度（空速）以及当地的音速有关

参考答案：C

解析：

要判断空气在飞机飞行中表现出的可压缩程度的影响因素，需结合空气可压缩性的本质及相关物理量分析：
空气可压缩性的本质
空气的可压缩性是指气体在压力变化时体积或密度发生改变的特性。在航空领域，空气是否 “可压缩” 并非绝对概念，而是相对其流动速度与音速的关系而言。当气流速度远小于音速时，空气密度变化极小，可近似为不可压缩流体；当气流速度接近或超过音速时，密度变化显著，必须考虑可压缩性。
关键物理量：马赫数（Ma）
判断空气可压缩程度的核心指标是马赫数，其定义为：
马赫数（Ma）= 气流速度（空速）÷ 当地音速
马赫数越小（如 Ma<0.3），空气可压缩性可忽略；
马赫数越大（如 Ma>0.3），空气可压缩性越显著。
由此可见，马赫数同时取决于气流速度（飞机空速） 和当地音速（受 altitude、温度等因素影响），因此空气的可压缩程度由这两个因素共同决定。
（与空速和当地音速有关）：正确。马赫数由两者共同决定，而马赫数是衡量空气可压缩程度的核心指标。

233.飞机在对流层中匀速爬升时，随着飞行高度的增加，飞机飞行马赫数[1分]

A.保持不变

B.逐渐增加

C.逐渐减小

参考答案：B

解析：

要分析飞机在对流层匀速爬升时马赫数的变化，需结合马赫数的定义和对流层的音速特性：
马赫数的定义
马赫数（Ma）是飞机空速（V）与当地音速（a）的比值，即：
Ma = V / a
马赫数的大小取决于空速和当地音速两个变量。
对流层中音速的特性
在对流层（海拔约 0-11 千米），气温随高度增加而降低（每升高 1000 米，气温约下降 6.5℃）。而音速与气温正相关（气温越低，音速越小），因此随着飞行高度增加，当地音速会逐渐减小。
匀速爬升时马赫数的变化
题目中 “匀速爬升” 指的是飞机的空速保持不变（如指示空速或真空速稳定）。此时：
分子（空速 V）不变；
分母（当地音速 a）随高度增加而减小；
根据马赫数公式，Ma = V/a，分母减小会导致马赫数逐渐增加。
（逐渐增加）：正确。空速不变，当地音速减小，马赫数必然增大。

234.关于飞机失速下列说法哪些是正确的[1分]

A.飞机失速是通过加大发动机动力就可以克服的飞行障碍

B.亚音速飞行只会出现大迎角失速

C.在大迎角或高速飞行状态下都可能出现失速现象

参考答案：C

解析：

要判断关于飞机失速的正确说法，需先明确失速的本质及不同飞行状态下的失速情况：
失速的本质
飞机失速的核心原因是机翼迎角超过临界迎角，导致机翼上表面气流严重分离，升力急剧下降，而非单纯由速度或动力决定。无论飞行速度高低（亚音速或超音速），只要迎角过大，都可能发生失速。
大迎角状态：迎角超过临界值是最常见的失速原因（如起飞爬升过陡、低速机动时）。
高速飞行状态：超音速飞行时，若机翼局部气流因激波干扰导致分离，或因操纵不当产生过大迎角，也可能发生失速（如高速俯冲后拉起时）。

235.飞机焦点的位置[1分]

A.随迎角变化而改变

B.不随迎角变化而改变

C.随滚转角变化而改变

参考答案：B

解析：

要理解飞机焦点的位置特性，需先明确焦点的定义及其与迎角的关系：
焦点的定义
飞机的焦点（气动力中心）是指机翼上所有空气动力的合力作用点。对于亚音速飞机，焦点是一个相对固定的点，其位置主要由机翼的几何形状（如翼型、展弦比等）决定，而非迎角的变化。
焦点与迎角的关系
当迎角变化时，机翼产生的升力大小会改变（迎角增大，升力在临界迎角前增大），但升力的合力作用点（焦点）的位置保持不变。这是因为迎角变化时，机翼各部分升力的比例变化是均匀的，合力作用点不会随之移动。
焦点位置由机翼几何特性决定，不随迎角变化而改变。

236.飞机在空中飞行时，如果飞机处于平衡状态，则[1分]

A.作用在飞机上的所有外力平衡，所有外力矩也平衡

B.作用在飞机上的所有外力不平衡，所有外力力矩平衡

C.作用在飞机上所有外力平衡，所有外力矩不平衡

参考答案：A

解析：

要判断飞机处于平衡状态时的受力和力矩情况，需结合物体平衡的物理定义分析：
物体平衡的定义
在力学中，物体的平衡状态指既没有平动加速度，也没有转动加速度的状态。这需要同时满足两个条件：
外力平衡：所有外力的合力为零（ΣF=0），确保物体不会产生平动（加速或减速直线运动）；
外力矩平衡：所有外力产生的力矩的代数和为零（ΣM=0），确保物体不会产生转动（加速或减速旋转）。
飞机平衡状态的应用
飞机在空中飞行时，平衡状态意味着：
升力与重力平衡、推力与阻力平衡（外力平衡），飞机保持匀速直线飞行（无平动加速度）；
各外力产生的力矩相互抵消（如机翼升力力矩与尾翼力矩平衡），飞机保持稳定姿态（无转动加速度）。
飞机平衡状态需同时满足外力平衡和外力矩平衡，符合力学平衡的定义。

237.飞机重心位置的表示方法是[1分]

A.用重心到平均气动力弦前缘的距离和平均气动力弦长之比的百分数表示

B.用重心到平均集合弦后缘的距离和平均集合弦长之比的百分数来表示

C.用重心在机体基准面的距离和平均气动力矩弦长之比的百分数来表示

参考答案：A

解析：

要明确飞机重心位置的表示方法，需先理解核心概念 “平均气动力弦” 及其与重心位置的关联：
关键概念：平均气动力弦（MAC）
平均气动力弦是机翼的一个假想弦长，其气动特性与实际机翼等效，是衡量重心位置的重要基准线。它的前缘和后缘位置是固定的，便于统一描述重心相对于机翼的位置。
重心位置的表示规则
飞机重心位置通常以重心到平均气动力弦前缘的距离与平均气动力弦长度的比值的百分数来表示，即：
重心位置（% MAC）=（重心到 MAC 前缘的距离 ÷ MAC 长度）× 100%
这种表示方法直观反映了重心在机翼气动基准线上的相对位置，便于设计和飞行中判断重心是否在安全范围内。
符合重心位置以 “重心到平均气动力弦前缘的距离与平均气动力弦长之比的百分数” 表示的标准方法。

238.飞机做等速直线飞行水平时，作用在飞机上的外载荷应满足[1分]

A.升力等于重力，推力等于阻力

B.升力等于重力，抬头力矩等于低头力矩

C.升力等于重力，推力等于阻力，抬头力矩等于低头力矩

参考答案：C

解析：

要判断飞机等速直线水平飞行时的外载荷条件，需结合 “等速”“直线”“水平” 三个关键状态的力学要求：
飞行状态的力学本质
等速：意味着飞机没有加速度，根据牛顿第一定律，所有外力的合力必须为零，且所有外力产生的力矩的合力矩也必须为零（否则会产生角加速度，导致姿态变化）。
直线水平：飞行轨迹是水平直线，说明升力需平衡重力（竖直方向合力为零），推力需平衡阻力（水平方向合力为零），同时机身姿态稳定（无俯仰转动）。
同时满足三个条件：
升力 = 重力（竖直方向平衡，保持 “水平”）；
推力 = 阻力（水平方向平衡，保持 “等速”）；
抬头力矩 = 低头力矩（力矩平衡，无转动加速度，保持 “直线” 姿态）。
完全符合等速直线水平飞行的力学要求。

239.下列哪项不是飞机飞行时所受的外载荷[1分]

A.重力

B.气动力

C.惯性力

参考答案：C

解析：

要判断哪项不属于飞机飞行时的外载荷，需先明确外载荷的定义及飞机所受载荷的分类：
外载荷的定义
外载荷是指外界物体对研究对象（飞机）施加的作用力，与物体自身运动状态（如加速度）产生的 “惯性力” 不同 —— 惯性力是为了在非惯性系中简化问题而引入的 “虚拟力”，并非实际受到的外力。
飞机所受载荷的具体分析
（惯性力）：不属于外载荷。惯性力是当飞机做加速运动（如转弯、俯冲拉起时），从非惯性系（如飞机自身参考系）观察到的 “虚拟力”，其本质是物体惯性的体现，并非外界物体施加的实际作用力。

240.在飞机进行俯冲拉起过程中，飞机的升力[1分]

A.为飞机的曲线运动提供向心力

B.等于飞机的重量

C.大于飞机的重量并一直保持不变

参考答案：A

解析：

要理解飞机在俯冲拉起过程中升力的作用，需结合曲线运动的力学本质分析：
核心原理：曲线运动与向心力
物体做曲线运动时，必须有指向轨迹曲率中心的向心力，否则会沿直线运动。飞机俯冲拉起时，轨迹是向上弯曲的曲线（类似圆周运动的一段），因此需要指向曲线内侧（上方）的向心力。
升力的具体作用
在俯冲拉起过程中，飞机受到三个主要力：
升力（L）：垂直于飞行方向向上；
重力（G）：竖直向下；
阻力（D）：与飞行方向相反（影响较小，暂不重点考虑）。
此时，升力与重力的合力指向曲线轨迹的圆心（上方），为飞机的曲线运动提供向心力，使其能够从俯冲状态转向拉起。
升力与重力的合力提供了曲线运动所需的向心力，这是该过程中升力的核心作用。

241.飞行进行的匀速俯冲拉起飞行，则[1分]

A.速度不发生变化

B.是在平衡外载荷作用下进行的飞行

C.飞行速度方向的变化由于存在着向心力

参考答案：C

解析：

要判断匀速俯冲拉起飞行的特点，需结合 “匀速”“曲线运动” 的力学本质分析：
关键概念辨析
匀速：此处的 “匀速” 指速率不变（速度大小不变），但速度方向随曲线轨迹时刻变化（因而是曲线运动）。
曲线运动的本质：速度方向的变化必然存在加速度，而加速度由向心力提供（指向曲线轨迹的圆心）。
飞行速度方向的变化（曲线运动）是由于存在指向轨迹圆心的向心力，该向心力由升力与重力的合力提供，这是曲线运动中速度方向改变的直接原因。

242.下列叙述与飞机的正常盘旋飞行无关的是[1分]

A.保持飞行高度不变

B.保持飞机作圆周飞行

C.保持飞机等速直线飞行

参考答案：C

解析：

要判断哪项与飞机正常盘旋飞行无关，需先明确正常盘旋飞行的核心特征：
正常盘旋飞行的定义
正常盘旋是飞机在水平面内做等速圆周运动的飞行状态，其核心特征包括：
轨迹为闭合圆周（而非直线）；
速率基本保持不变（等速）；
飞行高度不变（水平盘旋）。
“保持飞机等速直线飞行” 描述的是直线运动状态，而盘旋飞行的轨迹是圆周（曲线运动），两者在运动轨迹上完全矛盾，因此与正常盘旋飞行无关。

243.飞机平飞要有足够的升力来平衡飞机的重力，产生该升力所需的速度叫做[1分]

A.飞机平飞所需速度

B.飞机平飞有利速度

C.飞机平飞最大速度

参考答案：A

解析：

要明确产生平衡重力的升力所需的速度，需结合平飞时升力与重力的平衡关系分析：
平飞时的升力平衡条件
飞机平飞（水平匀速飞行）时，升力需与重力平衡（升力 = 重力）。
在特定条件下（高度、重量、构型不变），需要通过调整速度V，使升力恰好等于重力，此时的速度即为维持平飞的必要速度。
（飞机平飞所需速度）：正确。该速度的核心作用是使升力平衡重力，满足平飞的基本力学条件，符合题干描述。

244.飞机爬升角的大小取决于[1分]

A.剩余推力

B.飞机重量

C.剩余推力和飞机重量

参考答案：C

解析：

要理解飞机爬升角的决定因素，需从爬升运动的力学平衡入手分析：
爬升角的定义
爬升角是飞机上升轨迹与水平面的夹角（用\(\theta\)表示），反映飞机向上爬升的陡峭程度。
影响爬升角的核心因素
飞机爬升时，主要受力包括：
推力（T）：沿飞行方向向前；
阻力（D）：沿飞行方向向后；
重力（G）：竖直向下；
升力（L）：垂直于飞行方向向上。
（剩余推力和飞机重量）：正确。两者共同决定了爬升角的大小，符合上述力学关系。

245.飞机下滑距离[1分]

A.与下滑高度有关

B.与下滑角无关

C.与下滑高度无关

参考答案：A

解析：

要理解飞机下滑距离的决定因素，需结合下滑运动的几何关系分析：
下滑的核心几何关系
飞机下滑时，轨迹是一条倾斜的直线（忽略空气阻力等细节时），涉及三个关键量：
下滑高度（H）：飞机从起始高度到终点高度的垂直落差；
下滑距离（S）：沿下滑轨迹的水平投影距离；
下滑角（\(\theta\)）：下滑轨迹与水平面的夹角。
由公式可知，下滑距离与下滑高度直接相关 —— 在下滑角不变时，高度越大，下滑距离越长；反之则越短。

246.飞机离地速度越小，则[1分]

A.滑跑距离越短，飞机的起飞性能越好

B.滑跑距离越短，飞机的起飞性能越差

C.滑跑距离越长，飞机的起飞性能越好

参考答案：A

解析：

要判断飞机离地速度与起飞性能的关系，需结合起飞滑跑的基本原理分析：
离地速度与滑跑距离的关系
飞机起飞时，需通过滑跑加速，当升力等于重力时达到离地速度（此时可离开地面）。
离地速度越小：飞机达到离地条件（升力 = 重力）所需的滑跑加速距离越短（无需过长距离即可达到足够升力）。
起飞性能的核心指标
起飞性能主要以滑跑距离、离地速度、起飞时间等衡量，其中滑跑距离是关键指标：
滑跑距离越短，说明飞机在有限场地内即可安全起飞，起飞性能更优。
离地速度小→滑跑距离短→起飞性能更好（适应场地能力强）。

247.同架同样重量的飞机[1分]

A.在高原机场降落在比平原机场降落需要的跑道短

B.在高原机场降落在比平原机场降落需要的跑道长

C.在高原机场降落和在平原机场降落需要的跑道一样长

参考答案：B

解析：

要判断同架同重量飞机在高原与平原机场降落的跑道长度差异，需从高原环境对飞机着陆的影响分析：
高原机场的关键环境特点
高原机场的核心特征是海拔高、空气稀薄。空气密度低会直接影响飞机的升力和阻力
着陆时的跑道长度需求
飞机着陆过程中，需要通过减速使升力逐渐减小至等于重力（接地瞬间），并继续减速直至停止，跑道长度需满足：
接地速度更高：由于高原空气稀薄，为获得与平原相同的升力（平衡重力），飞机接地时的速度需更大（升力不足需用速度补偿）；
减速效率更低：空气稀薄导致阻力减小，同时发动机反推、刹车等减速装置的效率也会因空气密度低而下降，使减速过程更慢，所需距离更长。
高原空气稀薄导致接地速度更高、减速更慢，因此所需跑道长度比平原机场更长。

248.无人机能获得平飞航时最长的速度是[1分]

A.飞机平飞所需速度

B.飞机平飞有利速度

C.飞机平飞最大速度

参考答案：B

解析：

要理解无人机平飞航时最长的速度，需从航时与飞行速度的关系及相关速度的特性入手分析：
航时的核心影响因素
航时是飞机在平飞状态下持续飞行的时间，其长短取决于单位时间内的燃油消耗量（或能量消耗）。在发动机功率和飞机重量等条件一定时，燃油消耗与阻力直接相关 —— 阻力越小，单位时间消耗的能量越少，航时越长。
阻力与升力的比值（阻力 / 升力）称为 “升阻比”，升阻比越大，说明相同升力下阻力越小，能量利用效率越高。
（飞机平飞有利速度）：正确。有利速度的定义是平飞时升阻比最大的速度，此时阻力最小、能量利用效率最高，能使飞机在相同燃油（或能量）条件下飞行时间最长，即航时最长。

249.无人机能获得平飞航程最长的速度是[1分]

A.飞机平飞有利速度

B.飞机平飞最大速度

C.飞机平飞远航速度

参考答案：C

解析：

要理解无人机平飞航程最长的速度，需明确航程的核心影响因素及不同飞行速度的特性：
航程的核心影响因素
航程是飞机平飞时沿水平方向飞行的距离，计算公式可简化为：航程 =总可用能量（或燃油）单位距离的能量消耗
单位距离的能量消耗与 “阻力 / 升力”（即升阻比的倒数）直接相关：升阻比越高，单位距离消耗的能量越少，航程越长。
（飞机平飞远航速度）：正确。远航速度是专门针对 “最大化航程” 设计的速度，其核心是在能量消耗与飞行速度之间找到最优平衡 —— 既保证一定的飞行速度，又使单位距离的能量消耗尽可能低，最终实现航程最长。

250.飞机平飞航程的长短[1分]

A.决定于平飞可用燃油量多少

B.决定于平飞的高度

C.决定于发动机每小时耗油量大小

参考答案：A

解析：

平飞可用燃油量是指飞机专门用于平飞阶段的燃油总量（扣除起飞、爬升、着陆等阶段的消耗），是决定航程上限的基础；单位距离燃油消耗量则与升阻比、发动机效率等相关，但属于 “效率因素”，需以可用燃油量为前提。
平飞可用燃油量是航程的 “物质基础”—— 在效率相同的情况下，可用燃油越多，航程必然越长；若可用燃油为零，无论效率多高，航程都是零。因此，可用燃油量是决定航程长短的核心因素。

251.飞机平飞时保持等速飞行的平衡条件是[1分]

A.升力等于重力，推力等于重力

B.升力等于重力，推力等于阻力

C.升力等于阻力，推力等于重力

参考答案：B

解析：

要理解飞机平飞时等速飞行的平衡条件，需从力的平衡角度分析：
平飞等速飞行的核心要求
飞机平飞且保持等速（速度大小和方向不变）时，处于受力平衡状态，即所有力的合力为零。此时涉及的主要力有四个：
升力（L）：垂直向上，平衡重力；
重力（G）：垂直向下，由飞机自身重量产生；
推力（P）：水平向前，由发动机提供；
阻力（D）：水平向后，阻碍飞机前进。
力的平衡关系
垂直方向：升力需完全平衡重力，即 \(L = G\)（否则飞机将上升或下降，无法保持平飞）。
水平方向：推力需完全平衡阻力，即 \(P = D\)（否则飞机将加速或减速，无法保持等速）。
垂直方向升力 = 重力，水平方向推力 = 阻力，满足平飞等速的平衡条件。

252.飞机在 Y 方向上的“过载 ”是指[1分]

A.飞机升力与飞机重力的比值

B.飞机升力与飞机阻力的比值

C.飞机推力和飞机阻力的比值

参考答案：A

解析：

要理解飞机在 Y 方向上的 “过载”，需先明确过载的定义及 Y 方向的物理意义：
过载的基本定义
过载（n）是指飞机所受某一方向的合力与飞机重力（G）的比值，它反映了物体（或飞行员、机载设备）所受的附加力相对于重力的倍数。
Y 方向过载的具体含义
在航空领域，通常以飞机的机体坐标系定义方向：
Y 方向为竖直向上（与升力方向一致，垂直于飞行轨迹平面）。
Y 方向过载是升力与飞机重力的比值，符合过载的定义及 Y 方向的物理意义。

253.飞机机翼的焦点指的是[1分]

A.升力的着力点

B.附加升力的着力点

C.重力的着力点

参考答案：B

解析：

要理解飞机机翼的焦点，需明确其与升力的关系及核心定义：
焦点的核心定义
机翼的焦点（又称 “气动中心”）是指机翼附加升力的着力点。这里的 “附加升力” 是指当机翼迎角变化时，升力增量的合力作用点。
当迎角改变时，升力会随之变化（产生增量），而焦点的位置相对机翼是固定的（不随迎角变化），这一特性对飞机的纵向稳定性至关重要 —— 焦点位置与飞机重心的相对关系，直接影响飞机在迎角变化时的稳定趋势。
（附加升力的着力点）：正确。焦点是迎角变化时升力增量（附加升力）的合力作用点，位置固定，符合焦点的定义。

254.对于正常布局的飞机，下列叙述正确的是[1分][1分]

A.飞机全机的焦点在机翼焦点的前面

B.飞机全机的焦点在机翼焦点的后面

C.飞机全机的焦点和机翼焦点始终重合

参考答案：B

解析：

要判断正常布局飞机全机焦点与机翼焦点的位置关系，需先明确正常布局的特点及焦点的构成：
正常布局飞机的结构特点
正常布局飞机是指机翼在前、水平尾翼在后的布局（绝大多数飞机采用此布局），其气动焦点由两部分构成：
机翼的焦点（机翼附加升力的作用点）；
水平尾翼的焦点（尾翼附加升力的作用点）。
全机焦点的位置
全机焦点是机翼焦点与水平尾翼焦点的 “合力作用点”。由于水平尾翼位于机翼后方，其附加升力的作用点（尾翼焦点）也在机翼焦点之后。因此，两者的合力作用点（全机焦点）必然位于机翼焦点的后方。
这一特性对飞机纵向稳定性至关重要：全机焦点在重心之后时，飞机具有纵向静稳定性。
全机焦点由机翼和尾翼焦点共同决定，因尾翼在后，全机焦点位于机翼焦点后方。

255.下列叙述错误的是[1分]

A.飞机焦点位于飞机重心之后有利于飞机纵向安定性

B.飞机焦点位于飞机重心之前有利于飞机纵向安定性

C.飞机的中心位置与飞机的装载情况有关，与飞机的飞行状态无关

参考答案：B

解析：

要判断选项中叙述的错误之处，需围绕飞机纵向安定性及重心特性展开分析：
核心概念回顾
纵向安定性：指飞机受扰动后偏离原纵向平衡状态（如迎角变化），在气动作用下能自动恢复的能力。其关键取决于全机焦点与重心的相对位置。
焦点：机翼和尾翼附加升力的合力作用点（位置相对固定）；重心：飞机重力的作用点（由装载决定，与飞行状态无关）。
当全机焦点位于重心之后时，飞机受扰动迎角增大，焦点处的附加升力会产生低头力矩，使飞机自动恢复原状态，具备纵向安定性。

256.影响飞机俯仰平衡的力矩主要是[1分]

A.机身力矩和机翼力矩

B.机身力矩和垂尾力矩

C.机身力矩和水平尾翼力矩

参考答案：C

解析：

要判断影响飞机俯仰平衡的主要力矩，需先明确俯仰平衡的定义及相关部件的作用：
俯仰平衡的核心含义
飞机的俯仰平衡是指绕横轴（垂直于机身纵轴）的力矩平衡，即抬头力矩与低头力矩相等，确保飞机能保持稳定的迎角或飞行姿态（如平飞、爬升、下滑）。
关键力矩的来源
影响俯仰平衡的力矩主要来自三个部件，但核心是以下两者：
机身力矩：机身在气流中会产生气动力矩（因机身形状不对称，迎角变化时力矩会改变）。
水平尾翼力矩：水平尾翼产生的升力（或负升力）会对飞机重心形成力矩，是俯仰平衡的主要调节力矩（飞行员通过升降舵改变尾翼升力，从而调整俯仰姿态）。
此外，机翼也会产生力矩，但相比之下，机身和水平尾翼的力矩是决定俯仰平衡的关键。
机身力矩和水平尾翼力矩是影响飞机俯仰平衡的主要力矩，符合实际气动原理。

257.飞机横向平衡中的滚转力矩主要包括[1分]

A.机翼阻力力矩

B.机翼升力力矩

C.水平尾翼力矩

参考答案：B

解析：

要理解飞机横向平衡中的滚转力矩来源，需明确横向平衡的核心及相关部件的作用：
横向平衡与滚转力矩的定义
横向平衡：指飞机绕纵轴（机身前后方向）的力矩平衡，即滚转力矩的总和为零，确保飞机不发生左右倾斜（如保持机翼水平）。
滚转力矩：绕纵轴的力矩，主要由气动部件产生的力对纵轴形成。
滚转力矩的主要来源
机翼升力力矩：是横向平衡中最主要的滚转力矩。当两侧机翼升力不对称时（如一侧机翼迎角略大、或有侧滑时），升力差会对纵轴产生滚转力矩（例如，左侧机翼升力大于右侧，会产生向左的滚转力矩）。
其他次要力矩（如垂尾侧力力矩、发动机推力不对称力矩等）影响较小，并非主要成分。
（机翼升力力矩）：正确。机翼升力的不对称性是产生滚转力矩的主要原因，直接影响横向平衡。

258.飞机纵向阻尼力矩的产生主要[1分]

A.由后掠机翼产生

B.由垂直尾翼产生

C.由水平尾翼产生

参考答案：C

解析：

要明确飞机纵向阻尼力矩的主要产生部件，需先理解纵向阻尼力矩的定义及作用原理：
纵向阻尼力矩的核心含义
纵向阻尼力矩是指飞机绕横轴（俯仰方向）转动时，由气动阻力产生的 “阻碍转动” 的力矩。其作用是抑制飞机俯仰摆动，增强纵向运动的稳定性（例如，飞机受扰动抬头时，阻尼力矩会产生低头趋势，阻止过度摆动）。
纵向阻尼力矩的主要来源
纵向阻尼力矩主要由水平尾翼产生，原因如下：
当飞机绕横轴转动（如抬头或低头）时，水平尾翼的运动速度方向会发生变化（相对于气流的迎角改变），从而产生附加阻力。由于水平尾翼距离飞机重心较远（位于机身后方），这一附加阻力对重心形成的力矩较大，成为阻碍俯仰转动的主要阻尼力矩。
相比之下，机翼和机身也会产生少量阻尼力矩，但水平尾翼的贡献最为显著。
水平尾翼因位置靠后、转动时附加阻力产生的力矩大，是纵向阻尼力矩的主要来源。

259.飞机的重心位置对飞机的[1分]

A.纵向稳定性产生影响

B.方向稳定性产生影响

C.横向稳定性产生影响

参考答案：A

解析：

要理解飞机重心位置对稳定性的影响，需结合不同稳定性的定义及重心的作用：
各类稳定性的核心关联因素
纵向稳定性：指飞机绕横轴（俯仰方向）的稳定能力，核心取决于全机焦点与重心的相对位置（如焦点在重心之后则稳定）。
方向稳定性：指飞机绕立轴（偏航方向）的稳定能力，主要由垂直尾翼的气动力矩决定。
横向稳定性：指飞机绕纵轴（滚转方向）的稳定能力，与机翼上反角、后掠角等设计相关。
重心位置的关键影响
重心位置直接改变其与焦点的相对距离：
若重心前移，会增大焦点与重心的间距，增强纵向稳定性；
若重心后移，可能使焦点接近或超过重心，削弱甚至破坏纵向稳定性。
而重心位置对方向稳定性（依赖垂尾）和横向稳定性（依赖机翼设计）无直接影响。
重心位置通过改变与焦点的相对关系，直接影响纵向稳定性。

260.影响飞机方向稳定力矩的因素主要是[1分]

A.飞机重心位置和飞行 M 数

B.飞机焦点位置和飞行高度

C.飞机迎角、机身和垂尾面积

参考答案：C

解析：

要明确影响飞机方向稳定力矩的因素，需先理解方向稳定力矩的定义及产生原理：
方向稳定力矩的核心含义
方向稳定力矩是指飞机绕立轴（偏航方向）偏离平衡位置时，气动部件产生的 “恢复原方向” 的力矩（例如，飞机受扰动向左偏航时，该力矩会产生向右的修正趋势）。其本质是侧滑时气动部件产生的侧力对重心形成的力矩。
方向稳定力矩的主要影响因素
飞机迎角：迎角变化会改变机身、垂尾等部件的侧滑气动特性，间接影响侧力大小，进而改变方向稳定力矩。
机身面积：机身在侧滑时会产生一定侧力（虽方向可能不利于稳定），其面积大小影响侧力的绝对值，进而影响力矩。
垂尾面积：垂直尾翼是产生方向稳定力矩的核心部件。侧滑时，垂尾产生的侧力对重心形成的力矩是主要的稳定力矩，面积越大，侧力越大，稳定力矩越强。
（飞机迎角、机身和垂尾面积）：正确。迎角影响侧滑气动特性，机身和垂尾面积直接决定侧力大小，是影响方向稳定力矩的主要因素。

261.飞机的方向阻尼力矩主要由[1分]

A.水平尾翼产生

B.垂直尾翼产生

C.机身产生

参考答案：B

解析：

要明确飞机方向阻尼力矩的主要产生部件，需先理解方向阻尼力矩的定义及作用原理：
方向阻尼力矩的核心含义
方向阻尼力矩是指飞机绕立轴（偏航方向）转动时，气动部件产生的 “阻碍该转动” 的力矩。其作用是抑制偏航运动的摆动（例如，飞机向左偏航转动时，阻尼力矩会产生向右的阻力矩，减缓转动幅度，使运动更平稳）。
方向阻尼力矩的主要来源
方向阻尼力矩主要由垂直尾翼产生，原因如下：
当飞机绕立轴转动（偏航）时，垂直尾翼会相对于气流产生侧向运动，从而受到附加阻力（与转动方向相反）。由于垂直尾翼距离飞机重心较远（力臂较长），这一附加阻力对重心形成的力矩较大，成为阻碍偏航转动的主要阻尼力矩。
相比之下，机身虽也会产生少量阻尼力矩，但垂直尾翼的贡献最为显著；水平尾翼主要影响纵向（俯仰）阻尼，与方向（偏航）阻尼无关。
（垂直尾翼产生）：正确。垂直尾翼因位置和气动特性，是方向阻尼力矩的主要来源。

262.飞机的横向阻尼力矩主要由[1分][1分]

A.水平尾翼产生

B.垂直尾翼产生

C.机身产生

参考答案：C

解析：

要理解飞机横向阻尼力矩的主要产生部件，需先明确横向阻尼力矩的定义及产生机制：
横向阻尼力矩的核心含义
横向阻尼力矩是指飞机绕纵轴（滚转方向）转动时，气动部件产生的 “阻碍该转动” 的力矩。其作用是抑制滚转运动的幅度（例如，飞机向右滚转时，阻尼力矩会产生向左的阻力矩，减缓滚转速度，使运动趋于平稳）。
横向阻尼力矩的主要来源
横向阻尼力矩主要由机身产生，原因如下：
当飞机绕纵轴滚转时，机身两侧的气流速度和压力分布会出现差异（滚转方向一侧气流速度增大、压力降低，另一侧则相反），从而产生与滚转方向相反的阻力力矩。机身作为飞机的主要纵向结构，其表面积较大，在滚转时形成的这种压力差和阻力效应更为显著，成为横向阻尼力矩的主要来源。
水平尾翼（A）主要影响纵向（俯仰）运动的阻尼，与滚转方向无关；
垂直尾翼（B）主要作用于方向（偏航）阻尼，对横向滚转的阻尼贡献极小。
机身是横向阻尼力矩的主要产生部件。

263.对飞机方向稳定影响性能最大的是[1分]

A.飞机的最大迎风面积

B.水平尾翼

C.垂直尾翼

参考答案：C

解析：

要确定对飞机方向稳定性能影响最大的因素，需从方向稳定性的核心原理和各部件的作用入手：
方向稳定性的本质
方向稳定性是指飞机绕立轴（偏航方向）受扰动偏离平衡位置后，能自动恢复原方向的能力。其核心是侧滑时气动部件产生的稳定力矩，而这一力矩的主要来源是能有效产生侧向力的部件。
垂直尾翼：垂直尾翼是产生方向稳定力矩的核心部件。当飞机侧滑时，气流会对垂直尾翼产生侧向力，该侧向力对飞机重心形成的力矩能有效修正偏航，使飞机恢复稳定。垂直尾翼的面积、形状和位置直接决定了方向稳定力矩的大小，是影响方向稳定性能的关键。

264.常规布局飞机的主要舵面指的是[1分]

A.升降舵、方向舵、襟翼

B.方向舵、襟翼、缝翼

C.升降舵、方向舵、副翼

参考答案：C

解析：

要明确常规布局飞机的主要舵面，需先区分 “舵面” 与 “增升装置” 的核心差异：
舵面的定义
舵面是指用于操纵飞机绕轴转动的气动部件，直接控制飞机的姿态（俯仰、偏航、滚转），是飞行操纵系统的核心。
各选项部件的功能分析
升降舵：位于水平尾翼，用于控制飞机绕横轴转动（俯仰运动），属于舵面。
方向舵：位于垂直尾翼，用于控制飞机绕立轴转动（偏航运动），属于舵面。
副翼：位于机翼后缘外侧，左右反向偏转以控制飞机绕纵轴转动（滚转运动），属于舵面。
襟翼、缝翼：均为机翼前缘或后缘的增升装置，主要作用是增大机翼弯度和面积，提升低速时的升力（如起飞、着陆阶段），不用于操纵飞机姿态，不属于舵面。
升降舵、方向舵、副翼分别控制俯仰、偏航、滚转，是常规布局飞机的主要舵面。

265.飞机的横向稳定性是指飞机绕下列哪个轴线的稳定性[1分]

A.横轴

B.纵轴

C.偏航轴

参考答案：B

解析：

要明确飞机横向稳定性对应的轴线，需先了解飞机的三个基本转动轴及其对应的稳定性类型：
飞机的三个转动轴定义
横轴（俯仰轴）：垂直于机身纵轴，贯穿机翼，飞机绕此轴转动称为 “俯仰运动”（抬头或低头），对应纵向稳定性。
纵轴（滚转轴）：沿机身纵轴，从机头到机尾，飞机绕此轴转动称为 “滚转运动”（机翼左右倾斜），对应横向稳定性。
偏航轴（立轴）：垂直于地面，贯穿机身重心，飞机绕此轴转动称为 “偏航运动”（机头左右偏转），对应方向稳定性。
横向稳定性的核心
横向稳定性是指飞机受扰动后绕纵轴产生滚转，在气动作用下能自动恢复机翼水平状态的能力，其关键与机翼上反角、后掠角等设计相关。
（纵轴）：正确，横向稳定性针对飞机绕纵轴的滚转运动。

266.飞机的纵向稳定性是指飞机绕下列哪个轴线的稳定性[1分]

A.横轴

B.立轴

C.纵轴

参考答案：A

解析：

要明确飞机纵向稳定性对应的轴线，需结合飞机的三个基本转动轴及其对应的稳定性类型来分析：
飞机的三个核心转动轴
横轴（俯仰轴）：垂直于机身纵轴，通过飞机重心，贯穿左右机翼。飞机绕此轴的转动称为 “俯仰运动”（如抬头、低头）。
纵轴（滚转轴）：沿机身纵轴，从机头延伸至机尾。飞机绕此轴的转动称为 “滚转运动”（如机翼左右倾斜）。
立轴（偏航轴）：垂直于地面，通过飞机重心。飞机绕此轴的转动称为 “偏航运动”（如机头左右偏转）。
纵向稳定性的定义
纵向稳定性是指飞机受扰动偏离俯仰平衡状态后，能自动恢复原平衡状态的能力，其核心是抑制绕横轴的俯仰运动。例如，飞机受扰动抬头时，纵向稳定力矩会使其自动低头回到平衡位置。
（横轴）：正确。纵向稳定性针对飞机绕横轴的俯仰运动，是该稳定性的核心关联轴线。

267.飞机的航向稳定性是指飞机绕下列哪个轴线的稳定性[1分]

A.横轴

B.立轴

C.纵轴

参考答案：B

解析：

要明确飞机航向稳定性对应的轴线，需结合飞机的三个基本转动轴及航向稳定性的定义来分析：
飞机的三个核心转动轴
横轴：垂直于机身纵轴，贯穿左右机翼，飞机绕此轴的运动为俯仰运动（抬头或低头）。
立轴：垂直于地面，通过飞机重心，飞机绕此轴的运动为偏航运动（机头左右偏转）。
纵轴：沿机身纵轴从机头到机尾，飞机绕此轴的运动为滚转运动（机翼左右倾斜）。
航向稳定性的定义
航向稳定性（又称方向稳定性）是指飞机受扰动偏离原航向（绕立轴产生偏航）后，能自动恢复原航向的能力。其核心是抑制绕立轴的偏航运动，例如飞机受侧风扰动导致机头右偏时，航向稳定力矩会使其自动向左回正。
（立轴）：正确。航向稳定性针对飞机绕立轴的偏航运动，是该稳定性的核心关联轴线。

268.飞机飞行的俯仰角为[1分]

A.飞机纵轴与飞行速度向量的夹角

B.飞机纵轴与水平面的夹角

C.飞行速度与水平面的夹角

参考答案：B

解析：

要明确飞机飞行的俯仰角定义，需区分与俯仰相关的几个关键角度：
俯仰角的核心定义
俯仰角是飞机纵轴（从机头到机尾的轴线）与水平面之间的夹角。当飞机抬头时，纵轴向上倾斜，俯仰角为正；低头时，纵轴向下倾斜，俯仰角为负。
因此，飞机飞行的俯仰角明确指飞机纵轴与水平面的夹角。

269.飞机绕横轴的稳定性称为[1分]

A.纵向稳定性

B.航向稳定性

C.横向稳定性

参考答案：A

解析：

要明确飞机绕横轴的稳定性类型，需结合飞机三个转动轴与对应稳定性的定义：
核心概念回顾
飞机的三个基本转动轴及对应稳定性如下：
横轴：垂直于机身纵轴，贯穿机翼，飞机绕此轴的运动为俯仰运动（抬头或低头），对应的稳定性称为纵向稳定性。
纵轴：沿机身纵轴（机头至机尾），飞机绕此轴的运动为滚转运动（机翼左右倾斜），对应的稳定性称为横向稳定性。
立轴（偏航轴）：垂直于地面，贯穿重心，飞机绕此轴的运动为偏航运动（机头左右偏转），对应的稳定性称为航向稳定性。
纵向稳定性：正确，飞机绕横轴的俯仰运动对应的稳定性为纵向稳定性。

270.飞机绕纵轴的稳定性称为[1分]

A.纵向稳定性

B.航向稳定性

C.横向稳定性

参考答案：C

解析：

要明确飞机绕纵轴的稳定性类型，需结合飞机三个基本转动轴与对应稳定性的定义来判断：
核心概念梳理
飞机的三个转动轴及其对应的稳定性如下：
纵轴：沿机身前后方向（从机头到机尾），飞机绕此轴的转动称为 “滚转运动”（如机翼左右倾斜），对应的稳定性称为横向稳定性。
横轴：贯穿机翼、垂直于纵轴，飞机绕此轴的转动称为 “俯仰运动”（如抬头或低头），对应的稳定性称为纵向稳定性。
立轴（偏航轴）：垂直于地面、贯穿重心，飞机绕此轴的转动称为 “偏航运动”（如机头左右偏转），对应的稳定性称为航向稳定性。
横向稳定性：正确，横向稳定性针对飞机绕纵轴的滚转运动。

271.飞机绕立轴的稳定性称为[1分]

A.纵向稳定性

B.航向稳定性

C.横向稳定性

参考答案：B

解析：

要明确飞机绕立轴的稳定性类型，需结合飞机三个基本转动轴与对应稳定性的定义来分析：
核心概念回顾
飞机的三个转动轴及对应稳定性如下：
立轴（偏航轴）：垂直于地面，通过飞机重心，飞机绕此轴的运动称为 “偏航运动”（机头左右偏转），对应的稳定性称为航向稳定性。
横轴：垂直于机身纵轴，贯穿机翼，飞机绕此轴的运动为 “俯仰运动”，对应纵向稳定性。
纵轴：沿机身纵轴（机头至机尾），飞机绕此轴的运动为 “滚转运动”，对应横向稳定性。
航向稳定性：正确，飞机绕立轴的偏航运动对应的稳定性为航向稳定性。

272.描述飞机在空间姿态的姿态角有[1分]

A.迎角、偏航角、滚转角

B.滚转角、偏航角、俯仰角

C.俯仰角、侧航角、滚转角

参考答案：B

解析：

要明确描述飞机在空间姿态的姿态角，需先理解姿态角的定义及其与飞机运动的关联：
姿态角的核心定义
飞机的空间姿态由三个基本角度共同描述，它们分别对应飞机绕三个基本转动轴的偏转：
滚转角：飞机绕纵轴（机身前后方向）转动的角度，反映机翼左右倾斜程度。
偏航角：飞机绕立轴（垂直地面方向）转动的角度，反映机头左右偏转程度。
俯仰角：飞机绕横轴（机翼左右方向）转动的角度，反映机头上下倾斜程度。
滚转角、偏航角、俯仰角：正确。这三个角度分别对应飞机绕纵轴、立轴、横轴的偏转，完整描述了飞机的空间姿态。

273.飞机侧滑角为[1分]

A.飞机纵轴与水平面的夹角

B.飞行速度与水平面的夹角

C.空速向量与飞机对称面的夹角

参考答案：C

解析：

要明确飞机侧滑角的定义，需区分其与其他角度的差异：
侧滑角的核心定义
侧滑角是指飞机空速向量（气流相对飞机的运动方向）与飞机对称面（通过机身纵轴和立轴的平面，可理解为飞机的 “中剖面”）之间的夹角。当空速向量偏向对称面左侧时，侧滑角为正（左侧滑）；偏向右侧时为负（右侧滑）。侧滑角反映了气流是否沿飞机对称面流动，是衡量飞机横向 / 航向平衡的重要参数。
因此，飞机侧滑角的正确定义是空速向量与飞机对称面的夹角。

274.飞机的横向和航向稳定性之间[1分]

A.互相独立

B.必须匹配适当

C.横向稳定性好，航向稳定性就差

参考答案：B

解析：

要理解飞机横向和航向稳定性之间的关系，需先明确两者的定义及相互作用：
核心概念回顾
横向稳定性：飞机绕纵轴（滚转）的稳定性，主要防止飞机无控滚转。
航向稳定性：飞机绕立轴（偏航）的稳定性，主要防止机头无控偏转。
两者的关系
飞机的横向和航向稳定性并非互相独立（排除 A），而是存在紧密的耦合关系：
滚转运动（横向）会引发偏航运动（航向），反之，偏航运动也会诱发滚转运动。
若横向稳定性过强而航向稳定性不足，或反之，都会导致飞机姿态失控（如荷兰滚现象）。因此，两者必须匹配适当，才能保证飞机在扰动后的姿态恢复能力。
选项 C“横向稳定性好，航向稳定性就差” 是错误的，两者的好坏没有必然的对立关系，关键在于平衡。
答案选 B。

275.飞机的纵向和航向稳定性之间[1分]

A.互相独立

B.必须匹配适当

C.纵向稳定性好，航向稳定性就差

参考答案：A

解析：

要明确飞机纵向和航向稳定性的关系，需从两者的定义和影响机制入手分析：
核心概念区分
纵向稳定性：针对飞机绕横轴（贯穿机翼）的俯仰运动（抬头或低头），主要由水平尾翼等部件提供，仅涉及飞机在垂直平面内的姿态平衡。
航向稳定性：针对飞机绕立轴（垂直地面）的偏航运动（机头左右偏转），主要由垂直尾翼等部件提供，仅涉及飞机在水平平面内的姿态平衡。
两者的关联性
纵向稳定性和航向稳定性分别对应飞机在两个互相垂直的平面（垂直平面与水平平面）内的运动，其影响因素（如尾翼设计、重心位置等）和作用机制完全独立，彼此之间没有直接的耦合或制约关系。
纵向稳定性的好坏不会影响航向稳定性，反之亦然。
两者无需 “匹配适当”（排除 B），也不存在 “一方好则另一方差” 的必然关系（排除 C）。
答案选 A。

276.飞机航向稳定性是指飞机收到侧风扰动后[1分]

A.产生绕立轴转动，扰动消失转角自动回到零

B.产生绕立轴转动，抗动消失后自动恢复原飞行姿态

C.产生绕横轴转动，抗动消失后转角自动回到零

参考答案：B

解析：

要明确飞机航向稳定性的定义，需结合其应对侧风扰动的表现来分析：
航向稳定性的核心内涵
航向稳定性是飞机绕立轴（垂直地面的轴）的稳定性，当飞机受到侧风等扰动时：
首先会产生绕立轴的转动（即偏航运动，机头左右偏转）。
扰动消失后，凭借航向稳定性，飞机能自动恢复到原来的飞行姿态（而非简单的 “转角回到零”，因为姿态恢复是整体运动状态的回归，可能包含过渡过程）。
产生绕立轴转动，扰动消失后自动恢复原飞行姿态：正确。符合航向稳定性的定义，侧风扰动导致绕立轴转动，扰动消失后自动恢复原姿态。

277.飞机纵向稳定性是指飞机收到上下对流扰动后[1分]

A.产生绕立轴转动，扰动消失后转角自动回到零

B.产生绕横轴转动，扰动消失后俯仰角自动回到零

C.产生绕横轴转动，扰动消失后自动恢复原飞行姿态

参考答案：C

解析：

要理解飞机纵向稳定性的定义，需结合其在上下对流扰动下的表现分析：
纵向稳定性的核心内涵
纵向稳定性是飞机绕横轴（机翼左右方向的轴）的稳定性，主要应对飞机的俯仰运动（机头上下倾斜）。当飞机受到上下对流等扰动时：
会首先产生绕横轴的转动，导致俯仰角变化（机头抬头或低头）。
扰动消失后，纵向稳定性会使飞机自动恢复到原来的飞行姿态（而非单纯 “俯仰角归零”，因为恢复的是整体平衡状态，可能包含动态调整过程）。
产生绕横轴转动，扰动消失后自动恢复原飞行姿态：正确。符合纵向稳定性的定义，扰动导致绕横轴的俯仰运动，扰动消失后自动恢复原姿态。

278.飞机横向稳定性是指飞机受到扰动后[1分]

A.产生绕纵轴转动，扰动消失后转角自动回到零

B.产生绕纵轴转动，扰动消失后自动恢复到原飞行姿态

C.产生绕横轴转动，扰动消失后转角自动回到零

参考答案：B

解析：

要明确飞机横向稳定性的定义，需结合其应对扰动时的运动特征分析：
横向稳定性的核心内涵
横向稳定性是飞机绕纵轴（从机头到机尾的轴）的稳定性，主要针对滚转运动（机翼左右倾斜）。当飞机受到扰动（如侧风、气流颠簸等）时：
会首先产生绕纵轴的转动，导致机翼出现倾斜（滚转）。
扰动消失后，凭借横向稳定性，飞机能自动恢复到原来的飞行姿态（而非简单的 “转角回到零”，因为恢复过程是整体姿态的回归，可能包含小幅调整）。
产生绕纵轴转动，扰动消失后自动恢复到原飞行姿态：正确。符合横向稳定性的定义，扰动引发绕纵轴的滚转，扰动消失后自动恢复原姿态。

279.飞机的重心位置对飞机的稳定性有影响[1分]

A.纵向稳定性和航向稳定性

B.只对纵向稳定性

C.横向稳定性

参考答案：A

解析：

要理解飞机重心位置对稳定性的影响，需从重心与不同稳定性的关联机制分析：
重心位置与纵向稳定性
纵向稳定性涉及飞机绕横轴的俯仰运动。
重心靠前时，飞机在扰动后（如抬头），水平尾翼产生的恢复力矩更显著，纵向稳定性更强；
重心过靠后，恢复力矩减弱，纵向稳定性下降，甚至可能失稳。
因此，重心位置直接影响纵向稳定性。
重心位置与航向稳定性
航向稳定性涉及飞机绕立轴的偏航运动。
重心位置会影响飞机的惯性分布，当飞机受扰动偏航时，重心与升力、阻力的作用点相对位置变化，会改变偏航后的恢复力矩；
例如，重心异常偏移可能导致偏航时的力矩平衡被打破，影响航向稳定性的恢复能力。
重心位置与横向稳定性
横向稳定性主要与机翼上反角、后掠角等设计相关，重心位置对其影响极小，并非主要影响因素（排除 C）。
综上，重心位置影响纵向稳定性和航向稳定性，答案选 A。

280.下列哪种变化情况肯定会增加飞机纵向静稳定性[1分]

A.增加机翼面积

B.增加垂直尾翼面积

C.增加水平尾翼面积

参考答案：C

A.增加机翼面积

B.增加垂直尾翼面积

C.增加水平尾翼面积

参考答案：B

解析：

要理解哪种变化会增加飞机方向静稳定性，需从方向静稳定性的核心影响因素分析：
方向静稳定性的核心机制
方向静稳定性是飞机抵抗偏航扰动（绕立轴转动，机头左右偏转）、自动恢复原航向的能力，其关键取决于垂直尾翼产生的恢复力矩。当飞机受扰动偏航时（如机头向右偏），垂直尾翼会受到侧向气流冲击，产生向左的侧向力，形成使机头回正的力矩（恢复力矩）。恢复力矩越强，方向静稳定性越好。
增加垂直尾翼面积：垂直尾翼是方向静稳定性的核心部件，面积增大时，相同偏航扰动下产生的侧向力和恢复力矩更强，能直接提升方向静稳定性，正确。

282.焦点在重心之后，向后移焦点，飞机的操纵性[1分]

A.操纵性与此无关

B.操纵性增强

C.操纵性减弱

参考答案：C

解析：

要理解焦点与重心相对位置对飞机操纵性的影响，需先明确焦点和操纵性的核心概念：
关键概念
焦点：飞机升力的合力作用点，会随迎角变化而移动。
重心：飞机重力的合力作用点，位置相对固定。
操纵性：飞行员通过操纵舵面（如升降舵）改变飞机姿态的难易程度，本质是舵面产生的操纵力矩能否有效克服稳定性带来的恢复力矩。
焦点后移对操纵性的影响
当焦点在重心之后（纵向稳定的基本条件），若焦点继续向后移：
焦点与重心的距离增大，飞机的纵向静稳定性会增强（恢复力矩更显著）。
此时，飞行员操纵舵面需要克服的恢复力矩更大，导致改变飞机姿态的难度增加，即操纵性减弱。
操纵性减弱：正确。焦点后移使稳定力矩增大，操纵所需力矩增加，操纵性减弱。

283.使飞机绕横轴转动的力矩称为[1分]

A.倾斜力矩

B.俯仰力矩

C.滚转力矩

参考答案：B

解析：

明确使飞机绕横轴转动的力矩名称，需结合飞机坐标轴与对应力矩的定义分析：
飞机的三个基本轴
飞机的运动围绕三个互相垂直的轴展开，每个轴对应特定的转动和力矩：
横轴：从左翼到右翼的水平轴，贯穿机身两侧。
纵轴：从机头到机尾的水平轴，贯穿机身前后。
立轴：垂直于机身对称面的垂直轴，贯穿机身上下。
各轴对应的力矩
绕横轴转动：表现为飞机抬头或低头（俯仰运动），对应的力矩称为俯仰力矩。
绕纵轴转动：表现为机翼左右倾斜（滚转运动），对应的力矩称为滚转力矩（或倾斜力矩）。
绕立轴转动：表现为机头左右偏转（偏航运动），对应的力矩称为偏航力矩。
俯仰力矩：正确。绕横轴的转动为俯仰运动，对应俯仰力矩。

284.使飞机绕立轴作旋转运动的力矩称为[1分]

A.俯仰力矩

B.纵向力矩

C.偏航力矩

参考答案：C

解析：

要明确使飞机绕立轴旋转的力矩名称，需结合飞机的基本坐标轴及对应力矩的定义分析：
飞机的三个基本轴与对应力矩
飞机的运动围绕三个相互垂直的轴展开，每个轴的转动对应特定力矩：
横轴（贯穿左右机翼）：绕此轴转动为俯仰运动（抬头 / 低头），对应俯仰力矩。
纵轴（贯穿机头机尾）：绕此轴转动为滚转运动（机翼上下倾斜），对应滚转力矩。
立轴（垂直于机身对称面）：绕此轴转动为偏航运动（机头左右偏转），对应偏航力矩。
偏航力矩：明确对应绕立轴的偏航运动，正确。

285.使飞机绕纵轴产生侧倾的力矩称为[1分]

A.俯仰力矩

B.偏航力矩

C.滚转力矩

参考答案：C

解析：

要明确使飞机绕纵轴产生侧倾的力矩名称，需结合飞机三个基本轴的运动与对应力矩的定义分析：
飞机的三个基本轴及对应力矩
飞机的运动围绕三个互相垂直的轴展开，每个轴的转动对应特定力矩：
横轴（贯穿左右机翼）：绕此轴转动为俯仰运动（抬头或低头），对应俯仰力矩。
纵轴（贯穿机头至机尾）：绕此轴转动为侧倾运动（机翼一高一低倾斜），对应滚转力矩。
立轴（垂直于机身对称面）：绕此轴转动为偏航运动（机头左右偏转），对应偏航力矩。
滚转力矩：明确对应绕纵轴的侧倾运动，正确。

286.增加垂直安定面面积产生的影响将[1分]

A.增加升力

B.增加横向稳定性

C.增加纵向稳定性

参考答案：B

解析：

要理解增加垂直安定面面积的影响，需先明确垂直安定面的功能及与飞机各稳定性的关联：
垂直安定面的核心功能
垂直安定面（垂直尾翼的固定部分）是飞机横向稳定性（抵抗绕纵轴滚转和绕立轴偏航扰动的能力）的关键部件，其主要作用是：
当飞机受扰动发生偏航（绕立轴转动）或滚转（绕纵轴转动）时，垂直安定面会产生侧向力，形成恢复力矩，帮助飞机维持原有姿态。
增加横向稳定性：垂直安定面面积增大时，相同扰动下产生的侧向力和恢复力矩更强，能更有效地抵抗偏航和滚转扰动，直接增强横向稳定性，正确。

287.飞机的重心位置影响飞机的[1分]

A.纵向稳定性

B.方向稳定性

C.横向稳定性

参考答案：A

解析：

要理解飞机重心位置的影响，需结合重心与飞机各稳定性的关联分析：
飞机稳定性的分类及核心影响因素
纵向稳定性：飞机抵抗俯仰扰动（抬头或低头）的能力，核心取决于重心与焦点的相对位置。
方向稳定性：飞机抵抗偏航扰动（机头左右偏转）的能力，主要由垂直尾翼的气动特性决定。
横向稳定性：飞机抵抗滚转扰动（机翼左右倾斜）的能力，主要与机翼上反角、后掠角等设计相关。
重心位置对纵向稳定性的直接影响
重心位置是纵向稳定性的关键因素：
当重心在焦点之前时，飞机具有纵向稳定性（扰动后能自动恢复原姿态）。
重心越靠前，纵向稳定性越强；重心后移接近焦点时，纵向稳定性减弱；若重心超过焦点，飞机将失去纵向稳定性。
而重心位置对方向稳定性和横向稳定性无直接影响。
纵向稳定性：正确。重心与焦点的相对位置直接决定纵向稳定性，是重心位置的核心影响对象。

288.焦点在重心之后，焦点位置向后移[1分]

A.增加纵向稳定性

B.提高纵向操纵性

C.减小纵向稳定性

参考答案：A

解析：

要明确焦点位置后移对纵向稳定性的影响，需先理解飞机纵向稳定性的核心原理：
纵向稳定性的关键：重心与焦点的位置关系
重心：飞机各部分重力的合力作用点。
焦点：飞机迎角变化时，升力增量的作用点（可理解为气动升力的 “压力中心”）。
纵向稳定性的核心规则是：当焦点位于重心之后时，飞机具有纵向稳定性。
若迎角增大（如遇扰动抬头），升力增量作用在焦点（重心之后），会产生低头力矩，使飞机恢复原姿态；
若迎角减小（如遇扰动低头），升力增量的反向力矩会使飞机抬头恢复，从而维持稳定。
焦点后移的影响
当焦点位置向后移动时，焦点与重心的距离增大：
相同迎角扰动下，升力增量产生的恢复力矩更强，飞机抵抗俯仰扰动的能力提升，即纵向稳定性增加。
增加纵向稳定性：正确。焦点后移使恢复力矩增强，纵向稳定性提高。

289.在定高直线飞行中，下面关于飞机升力的说法，正确的是[1分]

A.空速小时必须减小迎角，以产生适当的升力来保持高度

B.空速大时必须减小迎角，以产生适当的升力来保持高度

C.空速大时必须增大迎角，以产生适当的升力来保持高度

参考答案：B

解析：

空速大时必须减小迎角：正确。空速大时，升力随 V² 增大而增加，需减小迎角（降低 Cl）以抵消空速增大的影响，保持升力等于重力，维持高度。

290.机冀 1/4 弦线与垂直机身中必线的直线之间的夹角称为机翼的[1分][1分]

A.安装角

B.上反角

C.后掠角

参考答案：C

A.由于质量守恒定律，同一流管单位时间内流经不同横截面的流体质量一定

B.由于质量守恒定律，同一流管横截面积大的地方流速更快

C.由于质量守恒定律，同一流管横截面积大的地方静压更小

参考答案：A

解析：

要理解连续性定理的核心内容，需结合流体力学中的质量守恒原理分析：
连续性定理的定义
连续性定理是流体力学中基于质量守恒定律的基本规律，其核心内容为：
在同一流管（流体流动的通道，且流管边界无流体进出）中，单位时间内流经任意横截面的流体质量相等。
由于质量守恒定律，同一流管单位时间内流经不同横截面的流体质量一定：正确。这是连续性定理的直接表述，体现了质量守恒的核心思想。

292.民用无人机运行多处于低空低速环境下，主要受到的阻力有：①摩擦阻力②循环阻力③干扰阻力④激波阻力⑤诱
导阻力⑥压差阻力[1分]

A.①②⑤⑥

B.①③⑤⑥

C.①②③④

参考答案：B

解析：

要明确民用无人机在低空低速环境下主要受到的阻力类型，需先理解各类阻力的产生条件和适用场景：
无人机常见阻力分类及特点
摩擦阻力：
空气流经无人机表面时，由于空气粘性与表面产生摩擦而形成的阻力。任何与空气有相对运动的物体都会受到摩擦阻力，是低速飞行时的基础阻力之一。
干扰阻力：
无人机各部件（如机翼与机身连接处、电机与机架连接处）的气流相互干扰，产生额外的阻力。多部件组合的飞行器必然存在干扰阻力，低速环境下不可避免。
诱导阻力：
机翼产生升力时，翼尖处的下洗气流形成涡流，导致升力方向向后倾斜，从而产生的阻力。只要产生升力（如机翼、旋翼）就会存在诱导阻力，是低速飞行的主要阻力之一。
压差阻力：
物体前后方因气流分离形成压力差而产生的阻力（如钝头物体后方的低压区）。低速飞行时，气流分离现象明显，压差阻力是重要组成部分。
排除的阻力类型
循环阻力：并非流体力学中公认的阻力分类，属于干扰项。
激波阻力：当物体速度接近或超过音速时，空气被强烈压缩形成激波而产生的阻力。民用无人机多为低空低速（远低于音速），不会产生激波阻力。
选项分析
①摩擦阻力、③干扰阻力、⑤诱导阻力、⑥压差阻力均为低速环境下无人机的主要阻力，对应选项B。
②循环阻力不存在，④激波阻力不适用，故 A、C 错误。
答案选 B。

293.关于失速，下面哪个说法是不正确的[1分]

A.机翼迎角超过临界迎角，导致升力急剧降低的飞行状态称为失速

B.旋翼类无人机前飞速度过快，可能导致后行旋翼出现失速

C.失速会导致升力系数急剧减小，阻力系数缓慢减小

参考答案：C

解析：

要判断关于失速的说法哪个不正确，需先明确失速的核心定义及伴随的空气动力学变化：
失速的核心定义
失速是指机翼（或旋翼）迎角超过临界迎角后，升力急剧下降、阻力大幅增加的飞行状态。其本质是迎角过大导致机翼表面气流严重分离，升力系数（Cl）骤降，而阻力系数（Cd）显著上升。
机翼迎角超过临界迎角，导致升力急剧降低的飞行状态称为失速：正确。这是失速的标准定义，核心是 “临界迎角” 和 “升力急剧下降”。

294.伯努利定理，指的是[1分][1分]

A.由于能量守恒定律，同一流管截面积大的地方静压更小

B.由于能量守恒定律，同一流管内流速快的地方静压大

C.由于能量守恒定律，同一流管内流速快的地方静压小

参考答案：C

解析：

要理解伯努利定理的核心内容，需结合流体力学中的能量守恒原理分析：
伯努利定理的定义
伯努利定理是流体力学中基于能量守恒定律的重要规律，其核心内容为：
在同一流管（无能量损失的理想流体）中，流体的总能量（动能、静压能、势能之和）保持不变。
对于水平流动的流体（势能不变），总能量主要表现为动能与静压能的转换：
动能与流速相关（流速越快，动能越大）；
静压能体现为流体内部的压力（静压）。
因此，流速增加时，动能增大，静压会相应减小；反之，流速减小，静压增大。
由于能量守恒定律，同一流管内流速快的地方静压小：正确。符合伯努利定理中 “流速与静压成反比” 的核心结论，体现了动能与静压能的转换关系。

295.常规布局的固定翼无人机需要实现向左滚转和上仰姿态，舵面偏转的方向应该是[1分]

A.副翼左上右下，升降舵向下偏

B.副翼左上右下，升降舵向上偏

C.副翼左下右上，升降舵向上偏

参考答案：B

解析：

要明确常规布局固定翼无人机实现向左滚转和上仰姿态时的舵面偏转方向，需结合副翼和升降舵的作用原理分析：
常规固定翼无人机的舵面功能
副翼：控制飞机滚转。
副翼对称分布在左右机翼后缘，通过差动偏转产生滚转力矩：
左侧副翼向上偏、右侧副翼向下偏时，左翼升力减小、右翼升力增大，飞机向左滚转；
反之（左副翼下偏、右副翼上偏），飞机向右滚转。
升降舵：控制飞机俯仰（上仰或下俯）。
升降舵位于水平尾翼后缘，偏转方向直接影响俯仰姿态：
升降舵向上偏时，水平尾翼升力减小（或产生向下的力），飞机尾部下沉、头部抬起，实现上仰；
升降舵向下偏时，水平尾翼升力增大，飞机头部下沉，实现下俯。
选项分析
需同时满足 “向左滚转” 和 “上仰姿态”：
向左滚转要求副翼 “左上右下”（左副翼上偏、右副翼下偏）；
上仰姿态要求升降舵 “向上偏”。
对应选项B. 副翼左上右下，升降舵向上偏，符合上述原理。
答案选 B。

296.巡航飞行时,飞机的阻力主要是[1分]

A.废阻力

B.干扰阻力

C.诱导阻力

D.激波阻力

参考答案：A

解析：

要明确巡航飞行时飞机的主要阻力类型，需先理解各类阻力的特性及在不同飞行阶段的占比：
飞机阻力的核心分类
废阻力（ parasite drag ）：
又称 “寄生阻力”，是飞机克服空气粘性和形状阻力的总和，包括摩擦阻力、压差阻力、干扰阻力。其大小与飞行速度的平方成正比（速度越快，废阻力越大），且不随升力变化，主要由飞机的外形和表面积决定。
诱导阻力（ induced drag ）：
由机翼产生升力时翼尖涡流引发的阻力，与升力的平方成正比，与飞行速度的平方成反比（速度越慢，诱导阻力越大）。在起飞、爬升等低速大升力阶段，诱导阻力是主要阻力；但速度提高后，其占比会显著下降。
干扰阻力：
属于废阻力的一部分（是废阻力中因部件气流干扰产生的细分类型），并非独立的主要阻力类别。
激波阻力：
仅在跨音速或超音速飞行时产生，巡航飞行（尤其是亚音速巡航）中几乎不存在。
巡航飞行的特点与阻力主导性
巡航飞行是飞机以稳定的高速、平飞姿态飞行的阶段（如客机平流层飞行）：
此时速度较高，废阻力（与速度平方成正比）成为主要阻力；
诱导阻力因速度提高而大幅降低，占比很小；
干扰阻力已包含在废阻力中，并非独立主导项；
激波阻力不适用（巡航多为亚音速）。
选项分析
巡航时的主要阻力是废阻力，对应选项A。
答案选 A。

297.无人机弹射发射方式主要用于[1分]

A.Ⅲ、IV.XI 级别固定翼无人机

B.XI、Ⅻ级别固定翼无人机

C.I、 Ⅱ 、Ⅲ、IV.Ⅶ级别固定翼无人机

参考答案：C

解析：

要确定无人机弹射发射方式主要适用的级别，需结合不同级别固定翼无人机的尺寸、重量及发射需求分析：
无人机级别的核心划分逻辑
根据国际民航组织（ICAO）及行业通用标准，无人机通常按起飞重量、尺寸、飞行高度和复杂程度分级（题目中罗马数字为常见分级标识）：
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ 级别：多为小型、轻型固定翼无人机，起飞重量较小（通常从几公斤到几十公斤），结构相对简单，无需依赖大型跑道或动力滑跑即可升空。
Ⅺ、Ⅻ 级别：属于大型或重型固定翼无人机，起飞重量大（数百公斤甚至吨级），尺寸接近有人机，更依赖常规滑跑起飞（如跑道滑跑），弹射难以提供足够的初始动能。
弹射发射的适用特性
弹射发射通过机械力（如弹簧、气压、液压）为无人机提供初始速度，使其在短距离内达到起飞离地速度，适用于：
重量较轻、尺寸较小的无人机（无需长距离滑跑）；
缺乏跑道或需要快速部署的场景（如单兵携带、车载 / 舰载发射）。
选项分析
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ 级别：均为中小型固定翼无人机，重量和尺寸适合弹射发射，符合实际应用场景（如小型侦察无人机常用弹射方式）。
Ⅺ、Ⅻ 级别：大型无人机需更大起飞动能，弹射难以满足，多采用滑跑起飞，故不适用。
答案选 C。

298.哪个角度更接近于固定翼机翼的失速迎角[1分] A.13 度[1分]

A.13 度：处于常规翼型失速迎角的典型范围（10°~15°），符合大多数固定翼无人机的实际情况。

B.30 度

C.45 度

D.40 度

参考答案：A

解析：

要理解固定翼机翼的失速迎角范围，需结合机翼气动特性和失速的本质分析：
失速迎角的定义
失速迎角（临界迎角）是机翼升力系数达到最大值时的迎角。当迎角超过这一角度，机翼上表面气流会发生严重分离，升力急剧下降，导致失速。
常见固定翼机翼的失速迎角范围
大多数常规翼型（如无人机常用的平直翼、低展弦比机翼）的失速迎角通常在 10°~15° 之间：
这一范围是机翼气动设计的典型结果，既保证了一定的升力储备，又能避免过早失速。
特殊翼型（如大弯度翼型）可能略高，但一般不超过 20°；超过 30° 的迎角会导致气流完全分离，升力几乎丧失，不属于 “临界” 状态。
选项分析

299.多旋翼在前飞过程中，必然会产生（  ）变化[1分]

A.偏航角

B.横滚角

C.俯仰角

D.组合变化

参考答案：C

解析：

要明确多旋翼在前飞过程中必然产生的姿态变化，需结合多旋翼的飞行原理和前飞时的受力平衡分析：
多旋翼前飞的核心原理
多旋翼无人机通过调整不同电机的转速差改变升力分布，从而实现姿态控制和位移。当需要前飞时：
需减小前侧电机的转速（降低前侧升力）、增大后侧电机的转速（提高后侧升力），形成向前的倾斜力矩。
这种力矩会使无人机整体绕横轴（左右方向）向前倾斜，即产生俯仰角（机头向下、机尾向上的姿态）。
各选项的适用性分析

300.关于部分多旋翼飞行器，机臂上反角设计描述错误的是[1分][1分]

A.提高稳定性

B.提高机动性

C.提高载荷作业空间

参考答案：B

解析：

要理解多旋翼飞行器机臂上反角设计的作用及错误描述，需先明确上反角的定义和实际影响：
上反角的核心概念
机臂上反角是指多旋翼机臂（或机臂末端的电机轴）向上倾斜的角度（即机臂并非完全水平，而是略微向上抬起）。这种设计主要通过调整旋翼的受力方向和气流特性影响飞行器性能。
各选项的分析

【2026年新增真题】

1.飞机在高原机场起降时，主要面临什么问题？

A.空气密度低导致升力不足

B.发动机功率下降

C.起飞滑跑距离增加

D.以上都是

参考答案：D

解析：高原环境下空气密度降低，导致升力减小、发动机功率下降、螺旋桨效率降低，起飞滑跑距离显著增加。

2.在顺风条件下全马力飞行，地速与逆风时相比如何？

A.更快

B.更慢

C.相同

D.不确定

参考答案：A

解析：地速=空速±风速。顺风时地速=空速+风速，逆风时地速=空速-风速。因此顺风时地速更快。

3.影响无人机续航性能的主要因素是：

A.电池容量和放电倍率

B.飞行速度和气象条件

C.飞行器重量和气动效率

D.以上都是

参考答案：D

解析：无人机续航受多因素综合影响：电池性能（容量、放电倍率）、飞行状态（速度、高度）、气象条件（温度、风速）、飞行器重量及气动效率等。