旋翼无人机

1.六轴飞行器安装有

A.6 个顺时针旋转螺旋桨

B.3个顺时针旋转螺旋桨，3 个逆时针旋转螺旋桨

C.4 个顺时针旋转螺旋桨，2 个逆时针旋转螺旋桨

参考答案：B

解析：

对于六轴飞行器螺旋桨安装问题，需要了解其基本的机械原理和设计特点。六轴飞行器为了保持飞行时的动力平衡和稳定，螺旋桨的旋转方向是有规律配置的。通常是通过不同旋转方向的螺旋桨组合来抵消扭矩等影响飞行稳定性的因素。六轴飞行器安装螺旋桨时，为保证飞行稳定，需采用对称的旋转方向配置，即3个顺时针旋转螺旋桨和3个逆时针旋转螺旋桨，答案选B。通过对每个选项从飞行稳定性原理角度分析，可清晰判断出正确答案。

2.多轴飞行器控制电机转速的直接设备为

A.电源

B.电调

C.飞控

参考答案：B

解析：

电源主要是为整个多轴飞行器系统提供电能，它并不直接控制电机转速。
电调（电子调速器）：电调的作用是根据接收的信号（如来自飞控的信号）来调节电机的转速。它接收飞控的指令后，通过改变输出到电机的电流等参数，实现对电机转速的直接控制。
飞控：飞控是多轴飞行器的“大脑”，它负责感知飞行器的姿态、位置等信息，并根据这些信息以及遥控器的指令计算出需要给电机的控制信号，但它不是直接控制电机转速的设备，而是将信号发送给电调，由电调去执行对电机转速的控制。

3.多轴飞行器的螺旋桨

A.桨根处线速度小于桨尖处线速度

B.桨根处线速度大于桨尖处线速度

C.桨根处线速度等于桨尖处线速度

参考答案：A

解析：

这道题考查的是多轴飞行器螺旋桨线速度的相关知识。线速度的计算公式为v = wr（其中v是线速度，w是角速度，r是旋转半径）。对于同一螺旋桨，其角速度w是相同的。而桨根处的旋转半径r小于桨尖处的旋转半径r

4.多轴的“轴”指

A.舵机轴

B.飞行器运动坐标轴

C.旋翼轴

参考答案：C

解析：

选项A：舵机轴：舵机轴通常指舵机（伺服电机）的旋转轴，用于控制舵面或机械结构的角度。多旋翼无人机的“轴”与舵机无关。错误。
选项B：飞行器运动坐标轴：飞行器的运动坐标轴（如横滚轴、俯仰轴、偏航轴）是描述飞行器姿态的参考轴，但题目问的是多旋翼“轴”的具体物理含义，而非运动坐标系。不完全符合题意。
选项C：旋翼轴：多旋翼无人机的“轴”直接指其旋翼（螺旋桨）的数量和布局。例如，“四轴”即指有四个旋翼轴（四个电机和螺旋桨）。这是最准确的解释。正确。

5.多轴飞行器在运输过程中注意事项是

A.做好减震措施，固定云台并安装云台固定支架，装箱运输

B.装箱运输，也可行李箱运输

C.可随意拆装运输

参考答案：A

解析：

选项A：考虑到运输过程中的震动等因素可能对飞行器造成损害，做好减震措施是合理的；固定云台并安装云台固定支架能防止云台在运输中晃动、碰撞受损，装箱运输也能提供较好的保护，符合运输要求。
- 选项B：只提到装箱或行李箱运输，没有提及对飞行器关键部件（如云台）的保护措施，不够全面。
- 选项C：随意拆装运输可能会导致部件丢失、损坏，且在运输过程中没有防护措施，不符合安全运输要求。

6.使用多轴飞行器作业

A.应在人员密集区，如公园、广场等

B.在规定空域使用能够，且起飞前提醒周边人群远离

C.不受环境影响

参考答案：B

解析：

选项A：人员密集区（如公园、广场等）人员众多，多轴飞行器在这些地方作业一旦出现故障或操作失误，极易对人群造成伤害，所以该选项不符合安全作业要求。
-选项B：在规定空域使用，可确保符合航空管理规定，避免与其他飞行器等冲突；起飞前提醒周边人群远离，能保障人员安全，符合多轴飞行器作业的安全规范。
-选项C：多轴飞行器作业会受到多种环境因素影响，如风力、天气（雨雪、雷电等）、障碍物等，该选项说法错误。

7.如不考虑结构、尺寸、安全性等其他因素单纯从气动效率出发，同样起飞重量的8轴和4轴飞行器

A.4轴效率高

B.8轴效率高

C.效率一样高

参考答案：A

解析：

本题考查多轴飞行器气动效率相关知识。需要明确轴数与气动效率的关系，一般来说，在同样起飞重量下，轴数越多，每个轴承担的重量相对越小，但桨叶等部件数量增多会带来更多的气动阻力等损耗。4轴飞行器相对8轴，结构更简单，在单纯从气动效率（不考虑其他因素）角度，4轴的桨叶等产生的损耗相对较小。

8.关于多轴飞行器的反扭矩说法不正确的是

A.单个旋翼的反扭矩会迫使多轴飞行器向旋翼旋转的反方向偏转

B.单个旋翼反扭矩的大小取决于电动机转速

C.多轴飞行器的俯仰运动通过改变各个旋翼的反扭矩来实现

参考答案：C

解析：

对于选项A：根据力学原理，单个旋翼旋转时，由于作用力与反作用力，其反扭矩会迫使多轴飞行器向旋翼旋转的反方向偏转，这是基本的物理现象在多轴飞行器中的体现，该选项正确。
- 对于选项B：电动机转速影响旋翼的旋转速度，而反扭矩与旋翼旋转状态相关，所以单个旋翼反扭矩的大小取决于电动机转速，该选项正确。
- 对于选项C：多轴飞行器的俯仰运动是通过改变不同旋翼的转速，进而改变升力来实现的，而不是通过改变各个旋翼的反扭矩。反扭矩主要影响飞行器的旋转（偏航等）运动，该选项错误。

9.相对于传统直升机，多轴最大的优势

A.气动效率高

B.载重能力强

C.结构与控制简单

参考答案：C

解析：

对于选项A，传统直升机在某些设计下气动效率也可能较高，多轴并非在这方面有绝对的“最大优势”。
- 选项B，传统直升机在载重能力上，尤其是大型传统直升机，往往比多轴强，所以这不是多轴的最大优势。
- 选项C，多轴飞行器结构相对简单，控制原理也较为直接（通过改变不同电机转速来实现姿态和运动控制），而传统直升机有复杂的机械传动系统（如尾桨、主旋翼的变距机构等）和控制逻辑，所以结构与控制简单是多轴相对传统直升机的很大优势。

10.如果多轴飞行器安装的螺旋桨与电动机不匹配，桨尺寸过大，会带来的坏处不包括

A.电机电流过大，造成损坏

B.电调电流过大，造成损坏

C.飞控电流过大，造成损坏

参考答案：C

解析：

对于选项A：桨尺寸过大，电机带动桨旋转需要克服更大的阻力，根据电学原理，电机负载增大，电流会过大，可能造成电机损坏。
- 对于选项B：电调是为电机提供电流的部件，电机电流过大，意味着电调输出电流也过大，会造成电调损坏。
- 对于选项C：飞控主要负责飞行器的控制（如姿态控制、导航控制等），桨尺寸过大并不会直接导致飞控电流过大。飞控的电流主要与自身的电子元件工作以及连接的传感器等有关，和螺旋桨与电机的匹配问题没有直接关联。

11.在高海拔地区，多轴飞行器出现较难离地时，最有效的应对措施是

A.减重

B.更换大桨

C.更换大容量电池

参考答案：A

解析：

首先分析多轴飞行器在高海拔地区难离地的原因，高海拔地区空气稀薄，飞行器升力会受到影响。
- 然后看各个选项：
- 选项A“减重”，减轻飞行器自身重量，在升力相对不足（因高海拔空气稀薄）的情况下，可使飞行器更容易达到离地所需的升力与重力的平衡关系。
- 选项B“更换大桨”，虽然大桨可能在一定程度上增加升力，但更换大桨涉及到飞行器动力系统的匹配等复杂问题，操作相对复杂且不一定能快速有效解决难离地问题。
- 选项C“更换大容量电池”，大容量电池主要影响的是飞行器的续航时间等，对直接增加升力帮助不大，不能有效解决难离地问题。

12.多轴飞行器悬停转向和以10km/h速度前飞转向中

A.横滚角相同

B.横滚角不同

C.横滚角不确定

参考答案：B

解析：

多轴飞行器悬停转向时，主要通过改变电机转速来实现转向，此时飞行器相对空气的运动速度较小；而以 10km/h速度前飞转向时，除了电机转速变化，还有前飞带来的相对气流。由于空气动力学因素不同，为了实现转向并保持平衡，横滚角会不同。所以答案选B 。

13.大多数多轴飞行器利用___实现速度感知

A.GPS

B.空速管

C.惯导

参考答案：A

解析：

GPS（全球定位系统）：通过接收卫星信号来确定位置信息，根据不同时刻的位置变化可以计算出飞行器的速度，是大多数多轴飞行器常用的速度感知方式。
- 空速管：主要用于测量飞行器相对于空气的运动速度（空速），一般在固定翼飞行器上应用较多，多轴飞行器较少使用它来实现速度感知。
- 惯导（惯性导航）**：利用惯性元件（加速度计和陀螺仪）来测量飞行器的加速度和角速度，然后通过积分等运算得到速度和位置信息。但惯导系统误差会随时间积累，单独使用惯导来精确感知速度在多轴飞行器中不是最普遍的方式，常与其他传感器组合使用。

14.关于多轴飞行器定义描述正确的是

A.具有两个以上旋翼轴的旋翼航空器

B.具有不少于四个旋翼轴的无人旋翼航空器

C.具有三个及以上旋翼轴的旋翼航空器

参考答案：C

解析：

多轴飞行器通常定义为具有三个及以上旋翼轴的旋翼航空器

15.多轴飞行器的动力电池充电尽量选用

A.便携充电器

B.快速充电器

C.平衡充电器

参考答案：C

解析：

便携充电器：主要优势是方便携带，但在充电的专业性和对多轴飞行器动力电池的适配性（特别是电池组的均衡等方面）可能不如专门的平衡充电器。
- 快速充电器：虽然充电速度快，但快速充电可能对电池寿命有一定影响，而且它不一定能很好地实现电池组各电芯的平衡充电。
- 平衡充电器：多轴飞行器的动力电池通常是由多个电芯组成的电池组，平衡充电器可以保证电池组中每个电芯都能均匀充电，避免出现电芯过充或充电不足的情况，有利于延长电池使用寿命和保证飞行安全。

16.有2个输出功率相同的电机，前者型号3508，后者型号2820，以下表述不正确的是

A.3508适合带动更大的螺旋桨

B.2820适用于更高的转速

C.尺寸上，2820粗一些，3508高一些

参考答案：C

解析：

对于电机型号相关问题，需要了解电机型号数字的含义。一般来说，电机型号中前面的数字（如35、28）表示电机的直径（粗度相关），后面的数字（如08、20）表示电机的高度。功率相同情况下，直径大（粗）的电机（2820中28相对3508中35小，这里可能是理解反了，应该是35比28粗，08比20矮），转速特性等也不同。直径大的电机（假设35比28粗，实际电机型号规则：比如3508，35代表电机定子外径35mm，08代表电机定子高度8mm；2820，28代表定子外径28mm，20代表定子高度20mm），3508直径粗，扭矩相对大，适合带动大螺旋桨；2820高度高，在一些设计中可能在同等功率下转速相对较高。

17.四轴飞行器改变航向时

A.相邻的2个桨加速，另2个桨减速

B.相对的2个桨加速，另2个桨减速

C.4个桨均加速

参考答案：B

解析：

四轴飞行器的运动原理是通过调整不同桨叶的转速来实现各种动作。改变航向时，涉及到扭矩的变化。相对的两个桨加速，另外相对的两个桨减速，这样会产生扭矩差，从而实现航向改变。我们可以根据这个原理来分析每个选项。
- 选项A：相邻桨加速和减速，无法形成使飞行器整体改变航向的有效扭矩差。
- 选项B：相对的2个桨加速，另2个桨减速，能产生使飞行器改变航向的扭矩差。
- 选项C：4个桨均加速，只会使飞行器上升，而不是改变航向。

18.同一架多轴飞行器，在同样做好动力匹配的前提下

A.两叶桨的效率高

B.三叶桨的效率高

C.一样高

参考答案：A

解析：

对于多轴飞行器的桨叶效率问题，需要从桨叶的设计原理和空气动力学特性来考虑。两叶桨结构相对简单，在动力匹配良好的情况下，其产生升力等效果时能量损耗相对较小，效率更高。三叶桨虽然在一些方面有特点，但在同等动力匹配前提下效率不如两叶桨。

19.人机驾驶员操纵无人机地面滑行时，下列描述正确的是

A.主要通过控制方向舵杆量操纵

B.主要通过控制副翼杆量操纵

C.主要通过控制升降舵杆量操纵

参考答案：A

解析：

A选项：方向舵主要控制无人机的偏航（左右转向），在地面滑行时，操纵方向舵杆量可以改变无人机的滑行方向，该选项正确。
- B选项：副翼主要用于控制无人机的滚转（左右倾斜），在地面滑行时不是主要的操纵部件，该选项错误。
- C选项：升降舵主要控制无人机的俯仰（抬头低头），在地面滑行时不是主要的操纵部件，该选项错误

20.多轴旋翼飞行器通过改变_控制飞行轨迹。

A.总距杆

B.转速

C.尾桨

参考答案：B

解析：

总距杆：一般在直升机等其他类型飞行器中有特定功能，与多轴旋翼飞行器控制飞行轨迹的方式不同。
- 转速：多轴旋翼飞行器通过改变不同电机的转速，来调整各个旋翼产生的升力大小和方向差异，从而实现飞行轨迹的控制。比如要向前飞行，就可以通过调整前后电机转速，使前面电机转速稍低（升力稍小），后面电机转速稍高（升力稍大），飞行器就会前倾向前运动。
- 尾桨：通常是单旋翼直升机用于平衡反扭矩等作用，多轴旋翼飞行器没有尾桨（它是通过多旋翼转速协调来实现稳定等）。

21.为了解决大速度下空气压缩性的影响和噪声问题，可以对桨叶进行何种处理：

A.把桨叶尖部做成后掠形

B.采用矩形桨叶

C.采用尖削桨叶

参考答案：A

解析：

对于选项A，后掠形桨叶尖部，从空气动力学角度分析，这种形状在高速旋转时，可使桨叶尖部的气流速度分布更合理。因为大速度下，空气压缩性会使气流在桨叶尖部产生复杂变化，后掠性能延缓局部激波的产生（激波与空气压缩性密切相关，且激波会引发噪声等问题），从而减轻空气压缩性的不良影响并降低噪声。
- 选项B，矩形桨叶，其形状较为规整，在高速时，桨叶尖部气流容易产生剧烈的分离和压缩性效应，不利于解决空气压缩性影响和噪声问题。
- 选项C，尖削桨叶主要作用一般是在一定程度上调整桨叶的气动载荷分布等，但对于解决大速度下空气压缩性影响和噪声问题，不如后掠形桨叶尖部的针对性强。

22.推式尾桨和拉式尾桨哪个效率更高：

A.推式尾桨

B.拉式尾桨

C.若其他参数没有区别则没有区别

参考答案：A

解析：

在直升机领域，推式尾桨通常被认为效率更高。尽管存在一些理论上认为拉式尾桨可能更高效的观点，但实际应用和相关考试资料中的信息表明，推式尾桨在效率方面更具优势，推式尾桨通过向后吹风来增加推力，能够更有效地抵消旋翼的反扭矩，从而提高直升机的整体效率。这种效率的提升可能与推式尾桨的设计在实际应用中能够更好地适应空气动力学原理有关。

23.四轴飞行器如何实现控制:

A.通过调整不同旋翼之间的总矩

B.通过调整不同旋翼之间相对转速

C.通过调整不同旋翼之间倾斜角度

参考答案：B

解析：

四轴飞行器的控制原理是通过改变不同旋翼的转速来实现各种动作。例如，当需要上升时，四个旋翼转速同时增加；当需要转向、倾斜等动作时，通过调整不同旋翼之间的相对转速来实现。而总矩一般是直升机旋翼的概念（改变桨叶角度），四轴飞行器不是通过调整倾斜角度来直接控制（倾斜角度是控制后的结果体现，而非控制方式）。

24.下面关于旋翼的说法错误的是

A.本质上讲旋翼是一个能量转换部件，它把发动机通过旋翼轴传来的旋转动能转换成旋翼拉力

B.旋翼的基本功能是产生旋翼拉力

C.旋翼的基本功能是产生前进推力

参考答案：C

解析：

选项A：旋翼通过发动机传递的能量产生拉力，本质上是能量转换部件，该说法正确。
- 选项B：旋翼基本功能之一是产生拉力，用于克服重力等，该说法正确。
- 选项C：产生前进推力不是旋翼的基本功能，一般直升机前进推力是通过旋翼的前倾等方式实现的，而不是基本功能，该说法错误。

25.关于桨叶的剖面形状说法错误的是

A.桨叶的剖面形状称为桨叶翼型

B.桨叶翼型常见的有平凸型.双凸型和非对称型

C.一般用相对厚度.最大厚度位置.相对弯度.最大弯度位置等参数来说明桨叶翼型

参考答案：B

解析：

桨叶翼型常见的有平凸型、双凸型和对称型，而不是非对称型，所以选项B错误

26.关于旋翼的反扭矩说法正确的是

A.旋翼的反扭矩会迫使直升机向旋翼旋转的反方向偏转

B.旋翼反扭矩的大小取决于发动机输入功率的大小

C.发动机带动旋翼旋转时，旋翼诱导阻力力矩为发动机传递给旋翼轴的扭矩所平衡

参考答案：A

解析：

对于选项A：根据牛顿第三定律，当旋翼旋转时，会产生反扭矩，这个反扭矩会迫使直升机向旋翼旋转的反方向偏转，这是基本的力学原理在直升机飞行中的体现。
- 对于选项B：旋翼反扭矩大小主要取决于旋翼的转速以及空气对旋翼的作用等，而不是发动机输入功率大小，发动机输入功率与旋翼的拉力等参数相关，并非直接决定反扭矩大小。
- 对于选项C：发动机带动旋翼旋转时，旋翼诱导阻力力矩是由发动机传递给旋翼轴的扭矩来克服，而不是平衡，这里概念理解错误。

27.悬停时的平衡不包括

A.俯仰平衡

B.方向平衡

C.前飞废阻力平衡

参考答案：C

解析：

首先明确直升机悬停时的平衡相关概念。悬停是直升机在某一高度保持位置不变的状态。
- 分析每个选项：
- 俯仰平衡：直升机在悬停时，需要通过调整桨叶等保持俯仰方向的平衡，以维持稳定姿态。
- 方向平衡：同样，在悬停中方向的稳定也需要平衡，通过尾桨等部件来实现。
- 前飞废阻力平衡：前飞废阻力是直升机前飞时才会涉及的阻力平衡概念，悬停时直升机没有前飞运动，不存在前飞废阻力。

28.影响悬停稳定性的因素不包括

A.起落架形式

B.风的影响

C.地面效应的影响

参考答案：A

解析：

首先分析每个选项与悬停稳定性的关系。
- 风的影响：风会对悬停中的飞行器产生作用力，比如侧风可能使飞行器偏离悬停位置，影响稳定性，所以风的影响是相关因素。
- 地面效应的影响：在接近地面悬停时，地面效应会改变气流状态等，进而影响悬停稳定性，它是相关因素。
- 起落架形式：起落架主要是用于飞行器起降时支撑和缓冲等，与飞行器在空中悬停时的稳定性没有直接关联。

29.多轴飞行器不属于以下哪个概念范畴

A.自转旋翼机

B.重于空气的航空器

C.直升机

参考答案：A

解析：

首先明确多轴飞行器、自转旋翼机、重于空气的航空器、直升机的概念。
- 多轴飞行器是一种具有三个及以上旋翼轴的特殊的重于空气的航空器。
- 重于空气的航空器是指靠空气动力克服自身重力升空飞行的航空器，多轴飞行器和直升机都属于此类。
- 直升机是依靠发动机驱动旋翼产生升力和推力的航空器。
- 自转旋翼机是利用前飞时的相对气流吹动旋翼自转以产生升力，它与多轴飞行器的原理和结构有明显区别。

30.4轴飞行器有“X”模式和“+”模式两大类，其中

A.“+”模式操纵性好

B.“X"模式操纵性好

C.两种模式操纵性没有区别

参考答案：B

解析：

对于“+”模式：它的结构相对较为传统，在一些复杂的操纵动作响应上可能不如“X”模式灵活。
- 对于“X”模式：其独特的结构布局使得飞行器在各个方向上的动力分配更加均衡，在进行诸如快速转向、灵活调整姿态等操纵动作时，能够更迅速、精准地响应，所以操纵性更好。

31.旋翼飞行器飞行时间的含义是指：

A.自旋翼飞行器起飞离地到着陆接地的时间

B.自旋翼飞行器起飞滑跑到着陆滑跑终止的时间

C.自旋翼飞行器旋翼开始转动到旋翼停止转动的瞬间

参考答案：C

解析：

多旋翼飞行器的飞行时间是指从旋翼开始转动到旋翼停止转动的时间段，即从起飞到降落的整个过程。这一时间段包括了飞行器在空中的飞行和悬停阶段。

32.多旋翼飞行器的螺旋桨

A.桨根处迎角小于桨尖处迎角（迎角均改为安装角)

B.桨根处迎角大于桨尖处迎角

C.桨根处迎角等于桨尖处迎角

参考答案：B

解析：

多旋翼飞行器螺旋桨的设计原理是，为了使螺旋桨各部分产生较为均匀的升力等效果，桨根处的安装角（题目中说迎角改为安装角后判断）要大于桨尖处安装角。因为桨根处半径小，相同转速下线速度小，需要更大安装角来保证气动性能；桨尖处半径大，线速度大，安装角小些也能有合适气动效果。

33.关于部分多旋翼飞行器，机臂上反角设计描述正确的是

A.提高稳定性

B.提高机动性

C.减小电力耗损

参考答案：A

解析：

稳定性：考虑上反角对飞行器在飞行过程中抵抗侧翻、保持姿态稳定的影响。
- 机动性：分析上反角是否会使飞行器更灵活地改变飞行姿态和轨迹。
- 电力耗损：思考上反角与电机功率、电力消耗之间是否存在直接关联。
A提高稳定性。多旋翼飞行器机臂上反角设计，使得飞行器在受到侧向干扰时，会产生一个恢复力矩，从而提高飞行器的稳定性。而机臂上反角设计对提高机动性（一般机动性与飞行器的动力系统、控制算法等密切相关）和减小电力耗损（电力耗损主要与电机效率、螺旋桨设计、飞行姿态等有关，上反角并非直接影响因素）并无直接的、主要的作用。

34.多旋翼飞行器GPS定位中，最少达到几颗星，才能够在飞行中保持基本的安全

A.2～3颗

B.4～5颗

C.6～7颗

参考答案：B

解析：

对于GPS定位原理，要确定三维位置（经度、纬度、高度），理论上至少需要4颗卫星（3颗用于定位，1颗用于校准时间等参数）。
- 但在实际飞行中，考虑到信号强度、遮挡等因素，需要一定冗余，4 - 5颗卫星能保障基本安全定位。

35.多轴GPS的天线应尽量安装在

A.飞行器的顶部

B.飞行器的中心

C.飞行器的尾部

参考答案：A

解析：

分析选项A：飞行器顶部相对开阔，障碍物少，有利于GPS天线接收卫星信号。
- 分析选项B：飞行器中心不一定是信号接收的最佳位置，可能会受到飞行器本身结构等因素影响信号接收。
- 分析选项C：飞行器尾部同样可能存在信号遮挡等问题，不是理想的安装位置。

36.飞行中的多旋翼飞行器所承受的力和力矩不包括

A.自身重力

B.旋翼桨叶的铰链力矩

C.旋翼的反扭矩和桨毂力矩

参考答案：B

解析：

选项A：多旋翼飞行器自身具有质量，在地球引力场中必然受到自身重力，这是飞行器受力的基本情况。
- 选项B：旋翼桨叶的铰链力矩主要是针对直升机等传统带铰链桨叶结构而言的，多旋翼飞行器的桨叶结构与直升机有很大差异，不存在这种铰链力矩。
- 选项C：多旋翼飞行器工作时，电机带动旋翼旋转，旋翼会产生反扭矩（根据牛顿第三定律，旋翼旋转会受到空气给予的反方向扭矩），同时桨毂也会有力矩（与飞行器的操控和动力传输等相关）。

37.多旋翼飞行器起降时接触地面的（一般）是

A.机架

B.云台架

C.脚架

参考答案：C

解析：

选项A：机架主要是用于安装和固定飞行器的各种部件（如电机、电调、飞控等），起到支撑和承载内部设备的作用，并非用于起降时接触地面。
- 选项B：云台架是用来安装云台和相机等设备，主要作用是保持相机的稳定拍摄，与飞行器起降时接触地面无关。
- 选项C：脚架的设计目的就是在飞行器起降时提供支撑，使其能够平稳地接触地面，避免机身其他重要部件（如机架上的电子设备等）直接与地面碰撞而损坏。

38.某多轴电机转速为3000转，是指

A.每分钟3000转

B.每秒钟3000转

C.每小时3000转

参考答案：A

解析：

选项A：每分钟3000转，符合电机转速表述的常规单位。
- 选项B：每秒钟3000转，这个转速过高，不符合一般多轴电机转速的常规表述。
- 选项C：每小时3000转，换算后每分钟仅50转，转速过低，不符合多轴电机的实际情况。

39.多旋翼飞行器使用的电调通常被划分为

A.有刷电调和无刷电调

B.直流电调和交流电调

C.有级电调和无级电调

参考答案：A

解析：

对于选项A，思考有刷电机和无刷电机对应的电调情况，在多旋翼飞行器领域，根据电机类型（有刷、无刷）确实有刷电调和无刷电调的分类。
- 选项B，多旋翼飞行器一般使用直流电，交流电机在多旋翼飞行器中不是常见的动力电机类型，所以按直流电和交流电来划分电调不符合实际情况。
- 选项C，“有级”和“无级”不是电调在多旋翼飞行器中常见的划分依据，这种划分方式与多旋翼飞行器电调的实际分类不相关。

40.下列关于多旋翼飞行器

A.旋翼只起升力面的作用

B.旋翼只充当纵横向和航向的操纵面

C.旋翼既是升力面又是纵横向和航向的操纵面

参考答案：C

解析：

对于多旋翼飞行器的旋翼功能，需要明确其在飞行中的作用。
- 多旋翼飞行器通过改变不同旋翼的转速来实现飞行姿态的控制和产生升力。
- 分析每个选项：
- 选项A，只说旋翼起升力面作用，忽略了其操纵功能，不全面。
- 选项B，只强调操纵面，忽略了升力面作用，也不全面。
- 选项C，综合了升力面以及纵横向和航向操纵面的功能，符合多旋翼飞行器旋翼的实际作用。

41.多旋翼飞行器的旋翼旋转方向一般为

A.俯视多旋翼飞行器顺时针旋翼

B.俯视多旋翼飞行器逆时针旋翼

C.俯视多旋翼飞行器两两对应

参考答案：C

解析：

多旋翼飞行器为了抵消扭矩，保证飞行的稳定性，其旋翼旋转方向一般是两两对应相反的。例如四旋翼飞行器，相对的两个旋翼旋转方向相同，相邻的两个旋翼旋转方向相反。

42.多旋翼飞行器每个“轴”上，一般转接

A.一个电调，一个电机

B.2个电调，1个电机

C.一个电调，2个电机

参考答案：A

解析：

选项A：一个电调控制一个电机，符合多旋翼飞行器每个“轴”的常见配置，因为电调的作用是调节电机的转速等参数，一个电调对应一个电机能实现精准控制。
- 选项B：2个电调1个电机，从控制原理和实际构造来看，这种配置既复杂又无必要，不符合常规设计。
- 选项C：一个电调2个电机，一个电调难以精准控制两个电机的不同运行状态（如转速等可能需要不同调节），不符合实际设计。

43.多旋翼飞行器常用的螺旋桨的剖面形状是

A.对称性

B.凹凸形

C.S形

参考答案：B

解析：

对称性：一般不是多旋翼飞行器常用螺旋桨的典型剖面形状。
- 凹凸形：符合多旋翼飞行器螺旋桨产生升力等性能要求的剖面形状特点。
- S形：不是多旋翼飞行器常用螺旋桨的剖面形状。

44.多旋翼飞行器正常作业受自然环境的主要因素是

A.地表是否凹凸不平

B.风向

C.湿度、风力

参考答案：C

解析：

多旋翼飞行器依靠螺旋桨旋转产生升力和推力来飞行。湿度会影响飞行器的电子设备性能等，风力直接影响飞行器的飞行稳定性、动力消耗等。而地表凹凸不平主要影响起降的安全性（如果是起降场地相关问题会更侧重，但本题问的是正常作业受自然环境的主要因素），风向只是风力相关因素中的一个方面（单独风向不如湿度、风力综合因素影响全面）。

45.部分多旋翼飞行器螺旋桨加有外框，其主要作用是

A.提高螺旋桨效率

B.增加外形的美观

C.防止磕碰提高安全性

参考答案：C

解析：

选项A：螺旋桨外框一般不会提高螺旋桨效率，甚至可能在一定程度上增加阻力等影响效率相关因素。
- 选项B：增加外形美观可能是一个附带效果，但不是主要作用。
- 选项C：从实际应用和安全角度考虑，多旋翼飞行器在使用场景中，螺旋桨加外框主要是为了防止在各种情况下（如飞行中靠近物体、起降过程等）发生磕碰，从而提高安全性，这符合实际需求和常理。

46.4轴飞行器，改变航向时

A.相邻的两个桨加速，另两个桨减速

B.相对的两个桨加速，另两个桨减速

C.4个桨均加速

参考答案：B

解析：

对于4轴飞行器改变航向的原理，需要从其力矩平衡和动力分配角度分析。4轴飞行器通过调整不同桨的转速来实现各种动作。当改变航向时，是利用反扭矩原理。相对的两个桨加速，会产生一个方向的扭矩，另外相对的两个桨减速，产生相反方向的扭矩，从而实现航向改变。
- 分析选项A：相邻桨加速减速，这样的操作无法形成使飞行器整体改变航向的有效扭矩。
- 分析选项C：4个桨均加速，这只能使飞行器上升，而不是改变航向。

47.当多旋翼飞行器飞远超出视线范围无法辨别机头方向时，应___

A.加大油门

B.一键返航

C.云台复位通过图像确定机头方向

参考答案：C

解析：

在无人机飞行过程中，云台的主要功能是稳定相机，确保拍摄画面的清晰和稳定。云台通过调整相机的姿态来实现这一功能，而机头方向的确定是云台调整的关键。

48.在多轴飞行任务中，触发失控返航时，应如何打断飞控当前任务，取回手动控制权

A.GPS手动模式切换

B.云台状态切换

C.航向锁定切换

参考答案：A

解析：

选项A：GPS手动模式切换，在多轴飞行中，模式切换直接关系到控制权的转移，手动模式切换有可能打断当前飞控任务并取回手动控制。
选项B：云台状态切换，云台主要是用于相机等设备的稳定和角度控制，与飞行控制权的取回无直接关联。
选项C：航向锁定切换，主要是对飞行航向的一种锁定功能调整，并非是关于整体飞行控制权从飞控任务中取回手动控制的操作。

49.直升机可以在距离障碍物10米以外，491～10米的高度上飞移，但飞移速度不得超过

A.10公里/小时

B.15公里/小时

C.20公里/小时

参考答案：B

解析：

根据直升机飞行的相关规定，直升机在距离障碍物10米以外，1 - 10米的高度上飞移时，飞移速度不得超过15公里/小时，所以答案选B。

50.对流层大气热量的直接来源主要是

A.水汽吸收太阳辐射

B.空气吸收地面辐射

C.臭氧吸收太阳紫外线辐射

参考答案：B

解析：

选项A：水汽对太阳辐射吸收较少，不是对流层大气热量的直接主要来源，A错误。
选项：对流层大气中的水汽、二氧化碳等吸收地面辐射，使大气增温，空气吸收地面辐射是对流层大气热量的直接主要来源，B正确。
选项C：臭氧吸收太阳紫外线辐射主要是平流层大气的热量来源（平流层有臭氧层），不是对流层的，C错误。

51.发动机空中停车后，旋翼的反扭矩

A.为零

B.不为零

C.无法判断

参考答案：A

解析：

发动机空中停车后，旋翼的反扭矩立即变为零。这是因为反扭矩是由发动机的扭矩产生的，而发动机在停车后不再产生扭矩。反扭矩是直升机飞行中的一个重要概念。旋翼在旋转时会产生一个力矩，这个力矩会使机身产生相反的旋转趋势。为了抵消这种旋转趋势，直升机的尾桨会产生一个相反的力矩，即反扭矩。尾桨通过改变推力的方向来实现这一点，从而保持飞机的平衡和稳定。在发动机停车的情况下，旋翼的旋转仍然存在，但由于没有发动机的扭矩支持，反扭矩立即变为零。这意味着直升机的机身不再受到旋翼旋转产生的反作用力，从而可能导致机身的不稳定。

52.涡环状态形成的条件是

A.桨距杆上提过高

B.下降速度和下降率都大

C.垂直下降率过大或小前进速度、大下降率下降

参考答案：C

解析：

首先需要明确涡环状态的相关知识。涡环状态是直升机飞行中的一种特殊状态。
- 选项A，桨距杆上提过高主要影响的是直升机的拉力等，与涡环状态形成的直接关联不大。
- 选项B，只说下降速度和下降率都比较片面。
- 选项C，根据涡环状态的定义，当垂直下降率过大或小前进速度、大下降率下降时，会形成涡环状态。

53.旋翼正常工作时，形成小锥角的倒立椎体的原因是

A.旋翼产生拉力的作用

B.桨叶的惯性离心力的作用

C.旋翼拉力和惯性离心力等共同的作用

参考答案：C

解析：

选项A：仅考虑旋翼拉力，不全面。因为如果只有拉力，没有其他力的平衡等因素，不能完整解释形成倒立椎体的原因。
选项B：只提到桨叶的惯性离心力，同样不全面。惯性离心力只是其中一个方面。
选项C：旋翼正常工作时，其状态是多种力共同作用的结果。旋翼拉力使桨叶有向上的趋势等，而桨叶的惯性离心力等会使桨叶有向外等趋势，它们共同作用使得旋翼形成小锥角的倒立椎体。

54.桨叶半径一般很长，其主要的目的是为了

A.产生足够的旋翼拉力

B.减小诱导功率损失

C.减小旋翼桨叶的片数

参考答案：B

解析：

对于选项A，产生足够的旋翼拉力不仅仅取决于桨叶半径，还与桨叶的角度、转速等多种因素有关，所以不能简单认为桨叶半径长就是为了产生足够拉力。
- 对于选项B，根据诱导功率损失的公式Pi=T√T/√2pA其中T为拉力，p为空气密度，A为桨盘面积，A=πR的平方 R为桨叶半径，当桨叶半径R增大时，桨盘面积A增大，在拉力T一定的情况下，诱导功率损失Pi会减小。
- 对于选项C，桨叶半径和桨叶片数之间没有直接的因果关系，不是桨叶半径长的主要目的。

55.诱导速度随下列各因素的变化是

A.平飞中，载重大，诱导速度小

B.平飞速度大，诱导速度小

C.旋翼拉力大，诱导速度小

参考答案：B

解析：

选项A：平飞中，载重大，诱导速度小 载重增加时，旋翼需要产生更大的升力来平衡重力，因此需要加速更多的空气向下流动，诱导速度会增大，而不是减小。错误。
选项B：平飞速度大，诱导速度小：在平飞中，随着前飞速度的增加，旋翼的入流条件改善（更多空气自然流过旋翼盘），因此诱导速度会减小。这是直升机飞行力学的基本原理之一。正确。
选项C：旋翼拉力大，诱导速度小 旋翼拉力增大时，需要更大的升力，因此诱导速度会增大，而不是减小。错误。

56.前飞时，返流区的大小主要随_变化。

A.飞行载重

B.飞行速度

C.前飞速度和旋翼转速

参考答案：C

解析：

对于选项A，飞行载重主要影响直升机的升力需求等方面，与返流区大小的直接关联不大。
选项B，飞行速度是一个因素，但单独飞行速度不能完全决定返流区大小。
选项C，前飞速度会影响气流相对运动，旋翼转速也会改变气流状态，二者共同对返流区大小产生主要影响。

57.前飞中，旋翼锥体向后倾斜的主要原因是

A.旋翼周向气流速度不对称

B.旋翼空气阻力作用

C.前飞中的惯性作用

参考答案：A

解析：

选项A，旋翼周向气流速度不对称，前行桨叶和后行桨叶气流速度不同，会使前行桨叶升力大于后行桨叶升力，从而导致旋翼锥体向后倾斜。
选项B，旋翼空气阻力作用主要影响的是直升机的飞行阻力等方面，并非是旋翼锥体向后倾斜的主要原因。
选项C，前飞中的惯性作用不是导致旋翼锥体向后倾斜的关键因素。

58.随着前飞速度的增大，诱导阻力功率的变化为

A.逐渐增大

B.逐渐减小

C.先增后减

参考答案：B

解析：

前飞速度对诱导阻力功率的影响
悬停或低速前飞时： 旋翼完全依靠自身加速空气向下产生升力，诱导速度最大，因此诱导阻力功率最大。 此时旋翼效率较低，需要消耗大量功率克服诱导阻力。
前飞速度逐渐增大时： 随着前飞速度增加，更多空气**自然流过旋翼盘（入流条件改善），旋翼无需像悬停时那样剧烈加速空气。诱导速度逐渐减小，因此诱导阻力功率逐渐减小。
高速前飞时：诱导阻力功率会进一步减小，但其他阻力（如型阻、寄生阻力）成为主要功耗来源。

59.随前飞速度增大，废阻力功率的变化为

A.逐渐增大

B.逐渐减小

C.先增后减

参考答案：A

解析：

A逐渐增大：正确。废阻力功率随速度增大而单调递增（与速度立方成正比）。
B逐渐减小：错误。与物理规律相反。
C 先增后减：错误。废阻力功率始终随速度增加而增大，不存在下降阶段。

60.随着飞行高度的增大，诱导阻力功率的变化为

A.逐渐增大

B.逐渐减小

C.基本不变

参考答案：C

解析：

A. 逐渐增大：错误。虽然诱导速度增大，但空气密度减小抵消了其影响。

61.桨叶一般都做成具有负的几何扭转的目的是

A.保证空气动力沿桨叶展向变化均匀

B.增大桨叶尖部的拉力

C.使制造工艺简单

参考答案：A

解析：

选项A：从空气动力学角度，桨叶不同部位的速度不同（叶尖速度大，叶根速度小），负的几何扭转可以使桨叶各剖面的迎角在旋转过程中更合理，从而保证空气动力沿桨叶展向变化均匀。
- 选项B：负的几何扭转不是为了增大桨叶尖部拉力，反而如果拉力分布不合理才需要通过扭转等设计去优化整体分布，而不是单纯增大尖部拉力。
- 选项C：负的几何扭转会使制造工艺更复杂，而不是简单。

62.造成旋翼涡环状态的根本原因是

A.垂直下降或前进速度很小的下降中下降率超过某一数值

B.飞行重量大

C.比较小的速度上升

参考答案：A

解析：

对于选项A，思考垂直下降或前进速度下降且下降率超某值时，空气流动与旋翼的相互作用情况。
对于选项B，判断飞行重量大是否直接导致涡环状态（一般飞行重量大不是根本原因，它可能影响其他性能，但非涡环状态的本质触发因素）。
对于选项C，分析小速度上升时的气流情况与涡环状态形成条件是否相符（涡环状态主要与下降情况相关）

63.预防涡环状态根本的方法是

A.不做垂直下降

B.保持较小的下降率

C.不做小下降速度的下降

参考答案：B

解析：

选项A“不做垂直下降”，垂直下降只是下降的一种形式，即使不做垂直下降，其他不当的下降方式仍可能引发涡环状态，所以该选项不全面。
选项B“保持较小的下降率”，根据涡环状态的形成原理，较小的下降率能有效预防涡环状态的发生，这是从根本上对可能引发涡环状态的条件进行控制。
选项C“不做小下降速度的下降”，表述不准确，重点不是下降速度大小（小下降速度概念模糊），而是下降率。

64.飞行中，一旦发动机失去功率，首先的工作是

A.选迫降场

B.检查失去功率的原因

C.迅速放桨距杆到底

参考答案：C

解析：

选项A“选迫降场”：这是在后续需要考虑的，但不是发动机失去功率后的首要操作。因为在未确定一些基本状态（如能否通过操作恢复部分性能等）时，直接选迫降场不是最优先的。
选项B“检查失去功率的原因”：检查原因需要一定时间和条件，在发动机刚失去功率时，首要的是先进行能快速改善或稳定飞行状态的操作，而不是先检查原因。
选项C“迅速放桨距杆到底”：从飞行原理角度，在发动机失去功率时，迅速放桨距杆到底可以改变桨叶角度等，有助于进入自转状态等，是比较快速且关键的初始操作，能为后续处理争取条件和时间。

65.诱导速度的概念是

A.从桨盘上方被吸入桨盘内的气流速度

B.旋翼拉力的大小

C.飞行高度的变化

参考答案：A

解析：

选项A：从桨盘上方被吸入桨盘内的气流速度，这是诱导速度的典型特征描述。
选项B：旋翼拉力的大小，拉力大小与诱导速度是不同的概念，诱导速度侧重于气流速度方面。
选项C：飞行高度的变化，飞行高度变化与诱导速度没有直接关联。

66.以下飞行器不是多轴飞行器的是

A.Phantom 精灵

B.Inspire 悟

C.Uh-60 黑鹰

参考答案：C

解析：

选项A：Phantom精灵系列是常见的多轴飞行器。
- 选项B：Inspire悟系列也是多轴飞行器。
- 选项C：Uh - 60黑鹰是单旋翼带尾桨的直升机，不属于多轴飞行器。

67.使用多轴飞行器，拍摄夜景时，应

A.降低飞行速度，保证正常曝光

B.降低飞行高度，保证正常曝光

C.与白天没有明显区别

参考答案：A

解析：

对于选项A：在夜景拍摄中，光线较暗，为保证正常曝光，需要一定的曝光时间。降低飞行速度，可使相机在相对稳定的状态下有足够时间曝光。
对于选项B：降低飞行高度主要影响拍摄的视角范围、画面内容等，与保证正常曝光的直接关联不大。曝光主要与光线进入相机的时间（快门速度等相关，而快门速度又与飞行器稳定性等有关，不是高度直接影响）。
对于选项C：白天光线充足，夜晚光线暗，拍摄操作必然有区别，比如曝光参数设置等，所以该选项不符合实际情况。

68.使用多轴飞行器航拍时，以下哪种方法可以改善画面的“水波纹”现象

A.提高飞行速度

B.改善云台和电机的减震性能

C.改用姿态模式飞行

参考答案：B

解析：

选项A：提高飞行速度。一般来说，飞行速度与画面“水波纹”现象并无直接关联，甚至可能因速度过快带来其他不稳定因素，所以不太可能改善该现象。
选项B：改善云台和电机的减震性能。因为“水波纹”现象很可能是由于飞行器的震动传递到相机等拍摄设备上导致的，而云台和电机的减震性能提升可以有效减少这种震动传递，从而改善画面“水波纹”。
选项C：改用姿态模式飞行。姿态模式主要是对飞行器姿态控制的一种模式，它与解决画面因震动等因素产生的“水波纹”现象没有直接的逻辑联系。

69.目前多轴旋翼飞行器飞控市场上的DJI NAZA飞控特点是

A.可以应用于各种特种飞行器

B.稳定，商业软件，代码不开源

C.配有地面站软件，代码开源

参考答案：B

解析：

选项A：一般来说，一种飞控很难适用于各种特种飞行器，不同特种飞行器可能有特殊需求，该选项不太合理。
选项B：DJI的产品通常以稳定性著称，NAZA飞控作为商业软件，从商业角度考虑代码一般不会开源，该选项有合理性。
选项C：NAZA飞控代码不开源，所以该选项错误。

70.一架4轴飞行器，在其他任何设备都不更换的前提下，安装了4个大得多的螺旋桨，下面说法不一定正确的是

A.升力变大

B.转速变慢

C.桨盘载荷变小

参考答案：B

解析：

对于选项A：更大的螺旋桨通常能产生更大的升力，因为其与空气接触面积等因素变化有利于升力增加。
对于选项B：安装大得多的螺旋桨，在其他设备不更换（如电机功率等不变）的情况下，不能简单确定转速一定变慢。因为虽然螺旋桨变大可能会对电机负载有影响，但不确定这种影响就一定会使转速变慢，有可能电机仍能以一定转速带动，只是负载状态改变。
对于选项C：桨盘载荷 = 飞行器重量 / 桨盘面积，螺旋桨变大（桨盘面积增大），飞行器重量不变，所以桨盘载荷变小。

71.多轴飞行器航拍中，果动效应或水波纹效应产生的原因是

A.高频振动传递到摄像机

B.低频振动传递到摄像机

C.摄像机无云台增稳

参考答案：A

解析：

对于选项A，多轴飞行器的高频振动传递到摄像机，会使摄像机传感器在曝光过程中产生相对位移，从而导致果动效应或水波纹效应。
选项B，低频振动一般不会直接导致这种高频的、类似果冻变形的效应。
选项C，摄像机无云台增稳主要会使画面整体抖动、不稳定，但不是产生抖动效应或水波纹效应的直接原因，云台增稳主要是稳定画面角度等，而不是针对这种因振动导致的传感器位移问题。

72.多旋翼飞机的遥控器一般有

A.4个及以上

B.2个通道

C.3个通道

参考答案：A

解析：

A选项“4个及以上”是正确的。因为多旋翼飞机要实现复杂的飞行动作，2个或3个通道无法满足其控制需求。例如，常见的四轴多旋翼无人机，至少需要油门（控制上升下降）、俯仰（控制前后）、横滚（控制左右）、偏航（控制旋转）这4个基本通道，在一些更复杂的多旋翼飞机或有额外功能（如相机角度控制等）时，通道数还会更多。而B选项2个通道、C选项3个通道都过少，不能完整实现多旋翼飞机的飞行控制。

73.下列哪种方式可以使多轴飞行器搭载的摄影装备拍摄角度实现全仰拍摄且不穿帮

A.多轴飞行器使用折叠式脚架

B.多轴飞行器搭载下沉式云台

C.多轴飞行器搭载前探式云台

参考答案：C

解析：

选项A，折叠式脚架主要是在收纳和展开方式上有特点，与拍摄角度的全仰及不穿帮关联不大。
选项B，下沉式云台在一些拍摄场景有作用，但一般难以实现全仰拍摄且保证不穿帮。
选项C，前探式云台的结构特点使其能够让摄影装备实现全仰拍摄，并且通过合理设计可以避免穿帮问题。

74.下列哪个因素对多轴航拍效果影响最大

A.风速

B.负载体积

C.负载类型

参考答案：A

解析：

对于选项A“风速”：风会直接影响多轴飞行器的稳定性。较大的风速可能导致飞行器晃动、偏移，从而使拍摄画面不稳定、模糊等，对航拍效果影响显著。
对于选项B“负载体积”：在一定范围内，只要飞行器能承载，负载体积本身不会直接对拍摄效果产生关键影响，它主要影响飞行器的载重分配等，而非拍摄画面质量等核心效果。
对于选项C“负载类型”：不同负载类型（如不同相机等）可能有一定影响，但相比之下，不如风速这种外部环境因素对拍摄时飞行器状态进而对画面效果的影响直接和关键。

75.多轴飞行器

A.有自转下滑能力

B.无自转下滑能力

C.有部分自转下滑能力

参考答案：B

解析：

多轴飞行器的升力完全依赖电机驱动螺旋桨旋转产生，当动力系统失效（如电机停转），无法像单旋翼直升机那样通过旋翼自转产生足够升力实现下滑，即无自转下滑能力，所以答案选B

76.多轴飞行器，“X"型布局和“+”型布局哪个操纵性更好

A.X型布局

B.+型布局

C.一样

参考答案：A

解析：

对于“+”模式：它的结构相对较为传统，在一些复杂的操纵动作响应上可能不如“X”模式灵活。
- 对于“X”模式：其独特的结构布局使得飞行器在各个方向上的动力分配更加均衡，在进行诸如快速转向、灵活调整姿态等操纵动作时，能够更迅速、精准地响应，所以操纵性更好。

77.电机KV1000，动力电池11.1V，电机每分钟转速

A.11100转

B.1000000转

C.1000转

参考答案：A

解析：

根据公式n=kvXu将数值代入计算 Kv=1000 u=11.1v