无人机任务规划

1._______主要是制定无人机飞行任务、完成无人机载荷数据的处理和应用，指挥/数据处理中心一般都是通过无人机
控制站等间接地实现对无人机的控制和数据接收。[1分]

A.指挥处理中心

B.无人机控制站

C.载荷控制站

参考答案：A

解析：

1指挥处理中心：负责制定飞行任务规划，处理和分析载荷数据，是整个系统的指挥中枢。虽然不直接控制无人机，但通过无人机控制站等设备间接实现控制和数据接收。
2无人机控制站：主要功能是直接操控无人机飞行，接收实时飞行数据。
3载荷控制站：专注于控制无人机搭载的特定载荷设备(如相机、传感器等)。根据题目描述，"制定任务"和"处理载荷数据"的核心职能属于指挥处理中心。

2.无人机______是指根据无人机需要完成的任务、无人机的数量以及携带任务载荷的类型，对无人机制定飞行路线并 进行任务分配。[1分]

A.航迹规划

B.任务规划

C.飞行规划

参考答案：B

解析：

1题目描述包含三个关键要素：需要完成的任务无人机数量任务载荷类型
2这些要素共同构成了"任务规划"的定义范畴
3"航迹规划"仅涉及具体飞行路径
4"飞行规划"概念过于宽泛

3.任务规划的主要目标是依据地形信息和执行任务环境条件信息，综合考虑无人机的性能、到达时间、耗能、威胁以  及飞行区域等约束条件，为无人机规划出一条或多条自______的 ______，保证无人机高效、圆满地完成飞行任务，并 安全返回基地。[1分]

A.起点到终点，最短路径

B.起飞点到着陆点，最佳路径

C.出发点到目标点，最优或次优航迹

参考答案：C

解析：

1、关键词解析：“自______的______”需体现起点和路径规划的双重含义。“高效、圆满完成任务并安全返回”暗示路径需综合多目标优化（如时间、能耗、安全性），而非单一“最短路径”。
2、选项对比：
A项“最短路径”过于单一，未涵盖耗能、威胁等多维约束。
B项“最佳路径”表述模糊，未明确是否为专业术语。
C项“最优或次优航迹”精准匹配无人机任务规划的实际目标（多目标权衡下的可行解），“出发点到目标点”也符合任务场景描述。
3、专业背景：无人机任务规划通常需在复杂约束下生成可行航迹（最优或次优解），而非绝对最短路径

4.无人机任务规划是实现______的有效途径，它在很大程度上决定了无人机执行任务的效率。[1分]

A.自主导航与飞行控制

B.飞行任务与载荷匹配

C.航迹规划与自主导航

参考答案：A

解析：

无人机任务规划的核心在于：
1、设计最优飞行路径（航迹规划）
2、实现自主导航能力
3、确保任务高效执行选项分析：
A自主导航与飞行控制 - 这是任务规划的核心目标
B飞行任务与载荷匹配 - 属于任务分配范畴
C航迹规划与自主导航 - 虽然相关但不如A全面

5.无人机任务规划需要实现的功能包括：______[1分]

A.自主导航功能，应急处理功能，航迹规划功能

B.任务分配功能，航迹规划功能，仿真演示功能

C.自主导航功能，自主起降功能，航迹规划功能

参考答案：B

解析：

1、任务分配功能：无人机需根据任务需求合理分配子任务（如多机协同）。
2、航迹规划功能：规划高效、安全的飞行路径，避开障碍物和禁飞区。
3、仿真演示功能：通过模拟验证任务规划的可行性，优化方案。
排除选项：A中的“应急处理”属于飞行控制范畴，非任务规划直接功能；C中的“自主起降”属于基础飞行能力，与任务规划无关。

6.无人机任务规划需要考虑的因素有：____，____，无人机物理限制，实时性要求[1分]

A.飞行环境限制，飞行任务要求

B.飞行任务范围，飞行安全限制

C.飞行安全限制，飞行任务要求

参考答案：A

解析：

无人机任务规划需综合考虑：
1、飞行环境限制（如气象、空域管制等外部条件）
2、飞行任务要求（如航迹精度、载荷需求等任务特性）
3、无人机自身物理限制（续航、载重等）
4、实时性要求（动态调整能力）
选项A完整涵盖前两大核心因素，与参考资料完全一致。

7.无人机物理限制对飞行航迹有以下限制： ______，最小航迹段长度，最低安全飞行高度。[1分]

A.最大转弯半径，最小俯仰角

B.最小转弯半径，最小俯仰角

C.最小转弯半径，最大俯仰角

参考答案：C

解析：

无人机在飞行过程中会受到多种物理限制，这些限制会影响其飞行航迹。具体来说：
1、最小转弯半径：无人机在转弯时需要保持一定的半径，过小的转弯半径可能导致无人机失控或损坏。
2、最大俯仰角：无人机的俯仰角（机头上下倾斜的角度）也有一定的限制，过大的俯仰角可能导致无人机失速或失控。3.最小航迹段长度：无人机在飞行过程中需要保持一定的航迹段长度，以确保飞行的稳定性和安全性。
4、最低安全飞行高度：无人机在飞行过程中需要保持一定的高度，以避免地面障碍物和确保飞行安全。
综合以上分析，无人机物理限制对飞行航迹的限制包括最小转弯半径和最大俯仰角。

8._____是指由于无人机飞行转弯形成的弧度将受到自身飞行性能限制，它限制无人机只能在特定的转弯半径范围内转 弯。[1分]

A.最大俯仰角

B.最大转弯半径

C.最小转弯半径

参考答案：C

解析：

1、最大俯仰角：指无人机机头向上或向下的最大倾斜角度，与转弯半径无关。
2、最大转弯半径：指无人机能够实现的最大转弯半径，但题目强调的是"限制"因素。
3、最小转弯半径：由于无人机自身性能(如速度、升力等)限制，存在一个无法突破的最小转弯半径，这正是题目描述的情况。

9.____限制了航迹在垂直平面内上升和下滑的最大角度。[1分]

A.最小转弯半径

B.最大俯仰角

C.最大转弯半径

参考答案：B

解析：无人机在垂直平面内的动作有上升和下滑两种，且与俯仰角有关

10.无人机具体执行的飞行任务主要包括到达时间和进入目标方向等，需满足如下要求： ______。[1分]

A.航迹距离约束，固定的目标进入方向

B.执行任务时间，进入目标位置

C.返航时间，接近目标的飞行姿态

参考答案：A

解析：

根据题目描述，无人机执行的飞行任务需要满足特定的要求。参考资料中明确指出正确答案是A选项，即“航迹距离约束，固定的目标进入方向”。这表示无人机在飞行过程中需要遵循一定的航迹距离限制，并且进入目标方向是固定的。

11.从实施时间上划分，任务规划可以分为______。[1分]

A.航迹规划和任务分配规划

B.航迹规划和数据链路规划

C.预先规划和实时规划

参考答案：C

解析：

任务规划按实施时间可分为：
1、预先规划：在任务执行前制定完整计划，适用于可预测环境。
2、实时规划：在任务执行中动态调整，适应突发情况。其他选项（航迹规划、任务分配规划等）属于规划内容而非时间分类。

12.就任务规划系统具备的功能而言，任务规划可包含航迹规划、任务分配规划、数据链路规划和系统保障与应急预案 规划等，其中___是任务规划的主体和核心。[1分]

A.航迹规划

B.任务分配规划

C.数据链路规划

参考答案：A

解析：

任务规划系统包含四大功能模块：
1、规划：确定无人机飞行路径，是任务执行的基础
2、任务分配规划：分配具体任务给不同无人机
3、数据链路规划：保障通信传输
4、系统保障与应急预案：处理异常情况其中航迹规划是核心，因为：直接决定任务执行效果影响其他规划模块的实施是任务成功的基础保障

13._____是在无人机执行任务前，由地面控制站制定的，主要是综合任务要求、地理环境和无人机任务载荷等因素进 行规划，其特点是约束和飞行环境给定，规划的主要目的是通过选用合适的算法谋求______飞行航迹。[1分]

A.实时规划，航程最短

B.预先规划，全局最优

C.航迹规划，航时最短

参考答案：B

解析：

1、题目描述的是在无人机执行任务前由地面控制站制定的规划，这符合"预先规划"的定义。
2、"实时规划"是在飞行过程中根据实时情况进行的动态调整，与题意不符。
3、规划目标是"通过选用合适的算法谋求最优飞行航迹"，"全局最优"比"航程最短"或"航时最短"更全面准确。
4、参考资料明确指出正确答案是"预先规划，全局最优"。

14._____是在无人机飞行过程中，根据实际的飞行情况和环境的变化制定出一条可分航迹，包括对预先规划的修改， 以及选择应急的方案，其特点是约束和飞行环境实时变化，任务规划系统需综合考量威胁、航程、约束等多种条件， 采用______生成飞行器的安全飞行航迹，任务规划系统需具备较强的信息处理能力并具有一定的辅助决策能力。[1分]

A.预先规划，最优航迹规划算法

B.航迹规划，最短航迹规划算法

C.实时规划，快速航迹规划算法

参考答案：C

解析：

1、第一空分析："预先规划"是飞行前制定的固定计划，不符合"实时变化"的特点"航迹规划"是通用概念，未突出实时性"实时规划"能根据环境变化动态调整航迹，符合题意
2、第二空分析："最优航迹规划算法"计算量大，不适合实时环境"最短航迹规划算法"侧重路径长度，未体现实时性"快速航迹规划算法"强调快速响应，适合实时变化环境

15.任务规划由______等组成。[1分]

A.任务接收、姿态控制、载荷分配、航迹规划、航迹调整和航迹评价

B.任务理解、环境评估、任务分配、航迹规划、航迹优化和航迹评价

C.任务分配、姿态控制、导航控制、航迹规划、航迹调整和航迹评价

参考答案：B

解析：

任务规划是一个系统的过程，主要包括以下几个步骤：
1、任务理解：明确任务的目标和要求。
2、环境评估：分析任务执行的环境条件。
3、任务分配：根据任务需求分配资源。
4、航迹规划：制定任务执行的路径。
5、航迹优化：对规划的航迹进行优化，以提高效率。
6、航迹评价：对航迹的执行效果进行评价。选项B准确地涵盖了这些步骤。

16.任务分配提供可用的无人机资源和着陆点的显示，辅助操作人员进行______[1分]

A.载荷规划、通信规划和目标分配

B.链路规划、返航规划和载荷分配

C.任务规划、返航规划和载荷分配

参考答案：A

解析：

任务分配系统的主要功能是为操作人员提供资源信息和辅助决策。根据参考资料，任务分配系统辅助操作人员进行的是载荷规划、通信规划和目标分配。这些功能直接关联无人机的任务执行核心环节。

17._____包括携带的传感器类型、摄像机类型和专用任务设备类型等，规划设备工作时间及工作模式，同时需要考虑 气象情况对设备的影响程度。[1分]

A.任务规划

B.载荷规划

C.任务分配

参考答案：B

解析：

任务规划通常是对整个任务的流程、步骤等进行规划。任务分配主要是对人员或资源进行任务的指派。而载荷规划是针对携带的各种设备，如传感器、摄像机、专用任务设备等，规划其工作时间、工作模式，并且要考虑气象等外部因素对设备的影响。所以符合题目描述的是载荷规划。

18._____包括在执行任务的过程中，需要根据环境情况的变化制定一些通信任务，调整与任务控制站之间的通信方式 等[1分]

A.链路规划

B.目标分配

C.通信规划

参考答案：C

解析：

1、链路规划：主要指预先设计通信链路参数（如频率、带宽等），不涉及动态调整。
2、目标分配：指将任务目标分配给不同执行单元，与通信方式无关。
3、通信规划：包含根据环境变化动态制定通信任务、调整通信方式等内容，完全符合题目描述。

19._____主要指执行任务过程中实现动作的时间点、方式和方法，设定机会航点的时间节点、飞行高度、航速、飞行 姿态以及配合载荷设备的工作状态与模式，当无人机到达该航点时实施航拍、盘旋等飞行任务。[1分]

A.任务分配

B.载荷规划

C.目标分配

参考答案：C

20.航迹优化是指航迹规划完成后，系统根据无人机飞行的_____对航迹进行优化处理，制定出适合无人机飞行的航 迹。[1分]

A.最大转弯半径和最小俯仰角

B.最小转弯半径和最大俯仰角

C.最大转弯半径和最大俯仰角

参考答案：B

解析：

1、航迹优化目的：在规划航迹基础上，根据无人机实际飞行能力调整航迹，使其更安全高效。
2、关键参数分析：最小转弯半径：决定无人机最小转向能力，数值越小机动性越强最大俯仰角：限制无人机最大爬升/下降角度，影响飞行姿态
3、优化原则：选择最小转弯半径(提高机动性)和最大俯仰角(保证飞行姿态可控)的组合，实现最优航迹。

21.无人机航迹规划需要综合应用______，以获得全面详细的无人机飞行现状以及环境信息，结合无人机自身技术指标 特点，按照一定的航迹规划方法，制定最优或次优路径[1分]

A.导航技术、地理信息技术以及远程感知技术

B.飞控技术、导航技术以及地理信息技术

C.导航技术、航迹优化算法以及地理信息技术

参考答案：A

解析：

1、导航技术：确定无人机当前位置和飞行方向
2、地理信息技术：获取地形、障碍物等环境信息
3、远程感知技术：实时感知飞行环境变化
这三项技术的综合应用才能全面掌握飞行现状和环境信息，从而制定最优或次优路径。飞控技术主要负责飞行控制，航迹优化算法是在已有信息基础上进行路径优化的技术，不是获取信息的技术手段。

22.航迹规划需要充分考虑____的选取、标绘，航线预先规划以及在线调整时机。[1分]

A.飞行航迹

B.地理位置

C.电子地图

参考答案：C

解析：

航迹规划是一个综合性的过程。飞行航迹是规划的结果而非规划时要考虑选取标绘的对象；地理位置过于宽泛，不够具体明确。而电子地图能提供详细的地理信息，航迹规划需要充分考虑电子地图的选取和标绘，以此为基础进行航线预先规划以及把握在线调整时机。

23._____在无人机任务规划中的作用是显示无人机的飞行位置、画出飞行航迹、标识规划点以及显示规划航迹等。[1分]

A.电子地图

B.地理位置

C.飞行航迹

参考答案：A

解析：

电子地图具有强大的可视化功能，它可以清晰地显示无人机的飞行位置，通过特定的算法和图形绘制功能能够画出飞行航迹，同时还可以对规划点进行标识，并且把规划好的航迹呈现出来。而地理位置只是一个位置的概念，无法起到这些作用；飞行航迹是无人机飞行后形成的轨迹，并非用于规划时执行这些功能的工具。

24.地面站电子地图显示的信息分为三个方面:一是______二是______三是其他辅助信息，如图元标注。[1分]

A.无人机位置和飞行航迹，无人机航迹规划信息

B.无人机地理坐标信息，无人机飞行姿态信息

C.无人机飞行姿态信息，无人机航迹规划信息

参考答案：A

解析：

地面站电子地图需要显示无人机的实时位置和飞行航迹，以便操作员了解无人机的当前状态和运动轨迹。此外，航迹规划信息也是重要的显示内容，它帮助操作员进行飞行路径的规划和调整。其他辅助信息如图元标注则提供额外的参考数据。

25.____是完成任务的一项重要的辅助性工作，细致规范的______将大幅度提高飞行安全性和任务完成质量。[1分]

A.场地标注

B.图元标注

C.警示标注

参考答案：B

解析：

1、题目描述强调"辅助性工作"对飞行安全和任务质量的影响
2、选项分析：

26._____主要包括起飞场地标注、着陆场地标注、应急场地标注，为操作员提供发射与回收以及应急迫降区域参考[1分]

A.场地标注

B.任务区域标注

C.警示标注

参考答案：A

解析：

场地标注是对特定场地进行标识。
任务区域标注侧重于任务执行区域的标记。
警示标注主要是起到提醒危险等作用。
而从题目描述来看，为操作员提供发射与回收以及应急迫降区域参考的是场地标注。

27.____主要用于飞行区域内重点目标的标注，如建筑物、禁飞区、人口密集区等易影响飞行安全的区域[1分]

A.场地标注

B.任务区域标注

C.警示标注

参考答案：C

解析：

警示标注主要用于飞行区域内重点目标的标注，如建筑物、禁飞区、人口密集区等易影响飞行安全的区域。
场地标注和任务区域标注则分别用于其他用途，不符合题目描述。

28._____无人机侦察监测区域应预先标注，主要包括任务区域范围、侦察监测对象等[1分]

A.场地标注

B.任务区域标注

C.警示标注

参考答案：B

解析：

无人机执行侦察监测任务前，需对任务区域进行明确标注，以确保飞行路径和监测目标清晰。

29.由于加载的电子地图与实际操作时的地理位置信息有偏差，需要在使用前对地图进行[1分]

A.标注

B.更新

C.校准

参考答案：C

解析：

电子地图在使用过程中，若发现与实际地理位置存在偏差，通常需要进行校准操作。校准是通过调整地图数据，使其与实际地理位置相匹配的过程。标注和更新虽然也是地图维护的手段，但在此情境下，校准是最直接且有效的解决方法。

30.地图校准时，在命令下拉菜单中选取______定位点作为校准点，并在对话框左侧输入这些定位点的实际地理位置信
息。[1分]

A.2 个

B.3 个

C.4 个

参考答案：B

解析：

在地图校准过程中，为了确保校准的精确性，通常需要在命令下拉菜单中选取至少3个定位点作为校准点。这是因为3个点可以确定一个平面，从而更准确地进行地图校准。在对话框左侧输入这些定位点的实际地理位置信息，以便系统进行校准计算。

31.校准地图时选取的校准点_____[1分]

A.不能在同一直线上

B.不能在同一纬度上

C.不能在同一经度上

参考答案：A

解析：

地图校准需要选取分布合理的校准点：
1、若校准点在同一直线上，会导致校准计算出现偏差，无法准确确定地图的空间关系
2、纬度或经度相同(选项B/C)虽然不是理想情况，但不会直接导致校准失败
3、最关键的是校准点不能共线(选项A)，这是保证校准精度的基本要求

32.航线规划一般分两步：首先是飞行前______，其次是飞行中______[1分]

A.预先规划，在线规划

B.预先规划，实时规划

C.预规划，重规划

参考答案：C

解析：

1、飞行前规划：预规划（Pre-planning）指在飞行前基于任务需求、环境数据等提前制定初始航线，属于静态规划。“预先规划”表述不够专业，通常航空领域使用“预规划”。
2、飞行中规划：重规划（Re-planning）指飞行中根据实时变化（如天气、障碍物）动态调整航线，强调对原计划的修正。“在线规划”或“实时规划”虽有一定相关性，但非标准术语。

33._____即根据既定任务，结合环境限制与飞行约束条件，从整体上制定最优参考路径并装订特殊任务。[1分]

A.在线规划

B.飞行中重规划

C.飞行前预规划

参考答案：C

解析：

1、飞行前预规划：指在飞行任务开始前，根据既定任务、环境限制和飞行约束条件，从整体上制定最优参考路径并装订特殊任务。这是一种预先的、全局性的规划。
2、在线规划：指在飞行过程中，根据实时获取的环境信息动态调整路径，但通常不涉及“从整体上制定最优参考路径”。3.飞行中重规划：指在飞行过程中，由于环境变化或任务调整，重新规划路径，属于局部动态调整。
题目描述明确提到“从整体上制定最优参考路径并装订特殊任务”，这与“飞行前预规划”的定义完全吻合。

34._____即根据飞行过程中遇到的突发状况，如地形、气象变化、未知限飞禁飞因素等，局部动态的调整飞行路径或 改变动作任务[1分]

A.在线规划

B.飞行中重规划

C.飞行前预规划

参考答案：B

解析：

在线规划：通常指在飞行前或飞行初期根据已有信息进行的路径规划，不强调实时动态调整。
飞行中重规划：指在飞行过程中遇到突发状况（如地形变化、气象突变等）时，实时动态调整飞行路径或任务，符合题目描述。
飞行前预规划：指在飞行前根据已知信息预先制定的固定路径或任务，无法应对飞行中的突发状况。题目明确提到“飞行过程中遇到的突发状况”和“局部动态调整”，因此正确答案是“飞行中重规划”。

35._____的内容包括出发地点、途经地点、目的地点的位置信息、飞行高度速度和需要到达的时间段。[1分]

A.航线规划

B.航迹规划

C.任务规划

参考答案：A

解析：

航线规划是指对飞行任务的整体路径进行设计，包括确定出发地点、途经地点、目的地点的位置信息，以及规定飞行高度、速度和需要到达的时间段。航迹规划更侧重于具体的飞行轨迹，而任务规划则包含更广泛的任务目标和要求。

36.__应具备的功能包括：标准飞行轨道生成功能，常规的飞行航线生成、管理功能[1分]

A.航线规划

B.航迹规划

C.任务规划

参考答案：A

解析：

航线规划主要负责飞行轨道和航线的生成与管理。
航迹规划侧重于飞行器实际飞行轨迹的规划。
任务规划则是对整个飞行任务的安排。
所以具备标准飞行轨道生成功能和常规飞行航线生成、管理功能的是航线规划。

37.任务规划时还要考虑______，即应急航线[1分][1分]

A.紧急迫降措施

B.安全返航措施

C.异常应急措施

参考答案：C

解析：

任务规划时需要考虑各种可能出现的异常情况，以确保任务的安全性和可靠性。
应急航线是指在任务执行过程中，遇到异常情况时所采取的应急措施。根据参考资料，应急航线即异常应急措施。

38.应急航线的主要目的是确保飞机安全返航，规划一条安全返航通道和 __ ，以及 _[1分]

A.安全着陆点，安全着陆策略

B.应急迫降点，航线转移策略

C.应急迫降点，安全返航策略

参考答案：B

解析：

应急航线的主要目的是确保飞机在遇到紧急情况时能够安全返航，其规划内容包括一条安全返航通道、应急迫降点以及航线转移策略。

39._____是指从航线上的任意点转入安全返航通道或从安全返航通道转向应急迫降点或机场。[1分]

A.安全着陆策略

B.航线转移策略

C.安全返航策略

参考答案：B

解析：

题目描述的是飞机在紧急情况下从航线上任意点转入安全返航通道，或从安全返航通道转向应急迫降点/机场的过程，这一动态调整航线的操作称为“航线转移策略”。

40._____是指综合考虑无人机系统本身的约束条件、目标任务需求和应急情况设定，合理设置地面站与无人机的配比 关系，科学部署工作地域内的各种无人机地面站，制定突发情况下的无人机工作方案。[1分]

A.系统保障与维护预案规划

B.系统保障与安全措施规划

C.系统保障与应急预案规划

参考答案：C

解析：

题目描述的内容包括：
1、综合考虑无人机系统的约束、任务需求和应急情况；
2、合理设置地面站与无人机的配比；
3、科学部署地面站；
4、制定突发情况下的工作方案。
这些都属于“系统保障与应急预案规划”的范畴，强调在正常和应急情况下的系统性规划。

41.可能需要处置的危机情况不包括：______[1分]

A.动力装置故障

B.任务设备故障

C.舵面故障

参考答案：B

解析：

题目问的是“可能需要处置的危机情况”，即对飞行安全构成直接威胁的紧急状况：

42.可能需要处置的紧急情况不包括：[1分]

A.飞控系统故障

B.上行通讯链路故障

C.控制站显示系统故障

参考答案：A

解析：

根据参考资料，正确答案是A. 飞控系统故障。这是因为飞控系统故障会直接影响飞行器的控制能力，属于最需要立即处置的紧急情况。而上行通讯链路故障和控制站显示系统故障虽然会影响操作，但不直接危及飞行安全。

43.可能需要执行的应急程序不包括：______[1分]

A.动力装置重启操作

B.备份系统切换操作

C.导航系统重启操作

参考答案：C

解析：

题目问的是“可能需要执行的应急程序”，即在紧急情况下为保障飞行安全而采取的关键操作。分析选项：

44.无人机飞行员在操纵飞机平飞时，遇到强烈的垂直上升气流时，为了防止过载超规定[1分]

A.加大油门迅速脱离

B.以最大上升率增大高度

C.适当减小飞行速度

参考答案：C

解析：

当无人机遇到强烈的垂直上升气流时，突然增加油门（A）或刻意增大上升率（B）可能导致过载（G力）超出机体限制，威胁结构安全。适当减小飞行速度（C）可降低机翼迎角和瞬时载荷，是防止过载超限的安全操作。

45.多轴飞行器的操作不包括[1分]

A.俯仰操纵

B.航向操纵

C.周期变距

参考答案：C

解析：

A、俯仰操纵 —— 多轴飞行器通过调整前后电机的转速差实现俯仰（前后倾斜）运动，属于基本操作。

46.多轴飞行器飞行时，使用哪种模式，飞行员压力最大[1分]

A.GPS 模式

B.增稳模式

C.手动模式

参考答案：C

解析：

多轴飞行器的操控模式对飞行员压力影响如下：

47.使用多旋翼飞行器，作业过程中，必须紧急返航的情况是[1分]

A.距离过远，高度过高，超出视线范围

B.监视器显示无人机电池电量过低

C.图传监视器有干扰不稳定

参考答案：B

解析：

在多旋翼飞行器作业中，以下情况需紧急返航：

48.多旋翼在前飞过程中必然会产生_______变化[1分]

A.偏航角

B.横滚角

C.俯仰角

参考答案：C

解析：

多旋翼飞行器在前飞时，需通过调整电机动力使机体前倾（即产生俯仰角），以将部分旋翼升力转化为前向推力。这是实现前飞的必然动作：

49.从机尾向机头方向看去，顺时针旋转螺旋桨飞机的扭距使飞机      ^[1分]

A.向下低头

B.向左滚转

C.向上抬头

参考答案：B

解析：

根据螺旋桨扭矩效应（牛顿第三定律）：
顺时针旋转的螺旋桨（从机尾向机头看）会产生一个反向扭矩，使飞机机身逆时针方向旋转（即向左滚转）。
这是固定翼/螺旋桨飞机的经典物理现象，需通过方向舵或副翼修正。

50.无人机系统中，起降操作手一般不参与哪个阶段控制：[1分]

A.起飞阶段

B.降落阶段

C.巡航阶段

参考答案：C

解析：

无人机操作手的职责分工通常如下：

51.无人机定高平飞时，驾驶员面对地面站界面：[1分]

A.切至自主控制模式，尽可放松休息

B.短暂休息，偶尔关注一下飞机状态

C.密切判断飞机的俯仰状态和有无坡度

参考答案：C

解析：

尽管无人机在定高平飞时具备一定的自主控制能力，驾驶员仍需：
持续监控飞行状态（如俯仰角、坡度），以防传感器故障或外界干扰（如突风）；
随时准备接管操作，应对突发情况（如避障、通讯中断）；
A、B选项的“放松”或“短暂休息”不符合安全操作规范，易导致响应延迟。

52.无人机定高平飞时，驾驶员面对地面站界面：[1分]

A.切至自主控制模式，尽可放松休息

B.短暂休息，偶尔关注一下飞机状态

C.不断检查空速、高度和航向指示

参考答案：C

解析：

无人机在定高平飞时，驾驶员必须：
持续监控关键参数（空速、高度、航向），确保飞行状态与计划一致；
随时准备干预，以应对突发情况（如风速变化、系统故障）；
A、B选项错误：放松或短暂休息会降低 situational awareness（态势感知），违反安全操作原则。

53.遥控无人机平飞转弯过程中：[1分]

A.注视地平仪，协调地向转弯方向压杆扭舵，形成一定坡度后，稳杆保持

B.注视地平仪，协调地向转弯反方向压杆扭舵，形成一定坡度后，稳杆保持

C.注视地平仪，向转弯方向压杆，同时反方向扭舵

参考答案：A

解析：

遥控无人机平飞转弯的正确操作流程为：
注视地平仪：判断飞机姿态（坡度是否适中）；
协调操纵：
向转弯方向压杆（副翼操纵，使飞机倾斜形成坡度）；
同时同向扭舵（方向舵辅助，抵消 adverse yaw（反向偏航），保持协调转弯）；
稳杆保持：达到目标坡度后，保持操纵量以稳定转弯。
错误选项分析：
B、反方向压杆/扭舵会导致非协调转弯，甚至螺旋失控；
C、反舵操作会加剧 adverse yaw，造成侧滑。

54.飞行操作手姿态遥控模式下操纵无人机下降，速度过大时，下列正确的操纵是：[1分]

A.适当减小带杆量，增大下滑角

B.适当减小带杆量，减小下滑角

C.适当增加带杆量，减小下滑角

参考答案：C

解析：

当无人机在姿态模式下下降速度过大时，需通过以下操作控制速度与下滑轨迹：
增加带杆量（拉杆）：增大迎角以提升升力，从而减小下降率；
减小下滑角：使飞行轨迹趋于平缓，避免高速接地风险。
错误选项分析：
A、减小带杆量会进一步降低升力，加剧速度过快问题；
B、减小带杆量虽可能短暂减小下滑角，但无法根本解决速度过大的问题。

55.飞行操作手操纵无人机坡度转弯时，同时操纵方向舵作用是：[1分]

A.进行协调转弯，可有效减小转弯半径并减少侧滑

B.进行协调转弯，可有效增大转弯半径并减少侧滑

C.进行协调转弯，可有效减小转弯半径并增大侧滑

参考答案：A

解析：

无人机坡度转弯时，方向舵的主要作用是协调转弯，具体表现为：
减小转弯半径：通过方向舵配合副翼（压杆）抵消反向偏航（Adverse Yaw），使飞机更高效转向；
减少侧滑：方向舵平衡离心力与升力的侧向分量，保持机头指向与飞行轨迹一致（协调转弯）。
错误选项分析：
B、增大转弯半径与方向舵作用矛盾（协调转弯旨在更高效转向）；
C、增大侧滑是操作失误的结果，非方向舵的正确用途。

56.无人机驾驶员操纵无人机下降到 10 米以下时，应重点关注的信息是：[1分]

A.飞机下降速度、姿态和空速

B.飞机剩余油量

C.飞机航行灯开闭状态

参考答案：A

解析：

无人机在10米以下低空下降时，驾驶员必须优先监控直接影响飞行安全的参数：
下降速度：防止接地速率过大导致坠毁；
姿态（俯仰、坡度）：确保机体稳定，避免触地前失控；
空速：防止失速或超速（尤其近地面时气流复杂）。
其他选项分析：

57.下列哪种卫星导航系统是由俄罗斯构建的：[1分]

A.GPS

B.格洛纳斯

C.伽利略

参考答案：B

解析：

格洛纳斯（GLONASS）：由俄罗斯研发和运营的全球卫星导航系统，与美国的GPS、欧盟的伽利略（Galileo）及中国的北斗（BeiDou）并列为全球四大卫星导航系统。
GPS：由美国国防部研制和控制1。
伽利略（Galileo）：由欧盟主导建设

58.下列哪种信息不是 GPS 发送的：[1分]

A.经纬度

B.高程

C.空速

参考答案：C

解析：

GPS（全球定位系统）提供的信息主要包括：

59.惯导（INS）的优点不包括下列哪一条：[1分]

A.无漂移

B.不受干扰

C.全天候

参考答案：A

解析：

惯性导航系统（INS）的核心特点及题目选项分析：
优点：

60.大型军用无人机最常用的导航方式是：[1分]

A.卫星导航

B.地形匹配导航

C.组合导航

参考答案：C

解析：

大型军用无人机的导航方式需兼顾精度与抗干扰能力，因此普遍采用组合导航（多系统融合）：

61.进行无人机飞行任务规划时下列哪一条不在考虑范围内：[1分]

A.禁飞区

B.险恶地形

C.飞机寿命

参考答案：C

解析：

无人机飞行任务规划的核心要素包括：

62.下列哪种规划是任务规划的主体核心：[1分]

A.任务分配规划

B.航迹规划

C.应急预案规划

参考答案：B

解析：

无人机任务规划的核心是航迹规划，原因如下：
航迹规划：确定无人机从起点到终点的最优飞行路径，需综合避障、禁飞区、燃油效率等因素，是任务执行的基础框架；

63.下正确的任务规划流程是：[1分]

A.接受任务-任务理解-环境评估-任务分配-航迹规划-航迹优化-生产计划

B.接受任务-任务理解-任务分配-环境评估-航迹规划-航迹优化-生产计划

C.接受任务-任务理解-任务分配-航迹规划-环境评估-航迹优化-生产计划

参考答案：A

解析：

无人机任务规划的标准流程为：
接受任务 → 任务理解（明确目标与约束）；
环境评估（分析禁飞区、地形、气象等）→ 任务分配（多机协同时分工作业）；
航迹规划（生成初始路径）→ 航迹优化（调整避障、能耗等）→ 生产计划（生成可执行文件）。
错误选项分析：
B/C：将“任务分配”置于“环境评估”或“航迹规划”之前，逻辑错误（需先评估环境再分配或规划）。

64.下列哪一项是飞行重规划要考虑的内容：[1分]

A.已知威胁区域

B.未知威胁区域

C.无人机自身约束条件

参考答案：B

解析：

飞行重规划（动态路径调整）的核心是应对突发或未知情况：

65.下列哪种控制方式不属于无人机仪表飞行：[1分]

A.自主控制

B.姿态遥控

C.舵面遥控

参考答案：C

解析：

本题考察无人机仪表飞行控制方式的分类理解。‌舵面遥控不属于无人机仪表飞行的控制方式‌，仪表飞行需依赖传感器反馈的飞行参数，而舵面遥控是直接手动操控舵面，属于目视飞行基础操作。

66.一下哪种情景容易引起飞行员产生飞机与实际位置偏高的错觉[1分][1分]

A.常规跑道

B.向上带斜坡的地形

C.向下带斜坡的地形

参考答案：B

解析：

飞行员产生飞机位置偏高的错觉通常由以下地形导致：

67.无人机任务规划是实现___的有效途径，他在很大程度上决定了无人机执行任务的效率。[1分]

A.自主导航与飞行控制

B.飞行任务与载荷匹配

C.航迹规划和自主导航

参考答案：A

解析：

无人机任务规划的核心作用是为无人机提供自主导航与飞行控制的基础，具体包括：
航迹生成：规划最优飞行路径，避开障碍物和禁飞区；
任务分配：协调多无人机协同作业，优化资源利用；
动态调整：根据实时环境数据（如天气、威胁）调整飞行策略。
其他选项分析：

68.当多旋翼飞行器地面站出现飞行器电压过低报警时，第一时刻采取的措施不包括[1分]

A.迅速将油门收到底

B.一键返航

C.控制姿态，逐渐降低高度，迫降至地面

参考答案：A

解析：

当多旋翼飞行器出现电压过低报警时，正确的应急措施包括：

69.研究飞机运动时选用的机体坐标，其[1分]

A.以飞机重心为原点，纵轴和横轴确定的平面为对称面

B.以全机焦点为原点，纵轴和立轴确定的平面为对称面

C.以飞机重心为原点，纵轴和立轴确定的平面为对称面

参考答案：C

解析：

在航空动力学中，机体坐标系的定义为：
原点：固定在飞机的重心（Center of Gravity, CG），便于分析力和力矩的平衡；
对称面：由纵轴（X轴，机头方向）和立轴（Z轴，垂直机身向上）确定的平面（即飞机的中线剖面）；
横轴（Y轴）：与纵轴、立轴正交，指向右翼方向。
错误选项分析：
A、横轴（Y轴）与纵轴（X轴）确定的是水平面，非对称面；
B、焦点（气动中心）是气动力分析点，非坐标系原点。

70.舵面遥控状态时，平飞中向后稍拉升降舵杆量，飞行器的迎角[1分]

A.增大

B.减小

C.不变

参考答案：A

解析：

在舵面遥控状态下操作升降舵时：
向后拉杆（带杆）：升降舵上偏，机尾下压，机头上仰，导致迎角（Angle of Attack）增大；
迎角增大后，升力增加（若速度足够），飞行器进入上升或保持高度状态。
错误选项分析：

71.常规布局飞机失速时[1分]

A.机翼向上的力和尾翼向下的力都降低

B.机翼向上的力和尾翼向下的力都增加

C.机翼向上的力和尾翼向下的恒都为零

参考答案：A

解析：

常规布局飞机失速时（迎角超过临界值），气动特性如下：
机翼升力：因气流分离急剧下降（失速核心现象）；
尾翼负升力（平尾通常产生向下的力以平衡俯仰力矩）：
由于机翼失速导致整体气流紊乱，尾翼效能同步降低；
若飞机进入深度失速（如尾旋），尾翼可能完全失效。
错误选项分析：
B、失速时气动力不可能增加；
C、力不会完全归零（除非完全失控）。

72.保持匀速飞行时，阻力与推力[1分]

A.相等

B.阻力大于推力

C.阻力小于推力

参考答案：A

解析：

根据牛顿第一定律（匀速直线运动的平衡条件）：
匀速飞行时，飞机所受合力为零，因此：
推力 = 阻力（前后方向平衡）；
升力 = 重力（垂直方向平衡）。
若推力≠阻力，飞机会加速或减速（如B/C选项所述，均破坏匀速状态）。

73.飞行的组织与实施包括[1分]

A.飞行预先准备．飞行直接准备．飞行实施和飞行讲评四个阶段

B.飞行直接准备．飞行实施和飞行讲评三个阶段

C.飞行预先准备．飞行准备和飞行实施三个阶段

参考答案：A

解析：

航空领域（包括无人机）的飞行任务标准化流程分为四个阶段：
飞行预先准备：任务规划、气象分析、设备检查等；
飞行直接准备：起飞前检查、通讯测试、空域确认等；
飞行实施：执行飞行任务并实时监控；
飞行讲评：任务总结、问题分析、改进措施。
错误选项分析：
B：缺少“预先准备”阶段（关键规划环节）；
C：合并“直接准备”与“预先准备”不严谨，且遗漏“讲评”阶段。

74.地面站显示系统告警信息主要包括：[1分]

A.视觉告警和触觉告警

B.触觉告警和听觉告警

C.视觉告警和听觉告警

参考答案：C

解析：

地面站显示系统的告警信息主要通过以下方式传达：
视觉告警：屏幕闪烁、颜色变化（如红色警报）、文字提示；
听觉告警：蜂鸣声、语音提示（如“低电量警告”）。
错误选项分析：
A/B中的触觉告警：多见于飞行器本体（如操纵杆振动反馈），非地面站常规告警方式。

≡ 本试卷共计74题，此处为结束标志。
≡ examcoo™