无人机操作注意事项

1.如果在机场中只有一条跑道，其跑道使用方向应保证航空器能够

A.顺风起降

B.逆风起降

C.侧风起降

参考答案：B

解析：B飞机起降时需依靠机翼产生的升力，升力大小与空气相对速度直接相关。逆风条件下，飞机与空气的相对速度增加，从而在相同滑跑速度下获得更大的升力，缩短起飞距离；降落时逆风可降低地速（飞机相对于地面的速度），减少刹车距离，提高安全性。因此跑道方向应优先保证逆风起降。

A顺风会减少飞机与空气的相对速度，导致升力不足，需要更长的滑跑距离才能起飞，降落时地速过高容易冲出跑道，安全隐患极大.

C侧风会导致飞机偏离跑道中心线，需飞行员通过特殊操作（如侧滑或蟹形进场）修正，但跑道设计方向不会以侧风为基本准则。侧风起降是极端条件下的被动选择，并非跑道方向的规划依据。

2.为了保证刹车减速安全高效，必须

A.飞机主轮接地就应及时踩刹车

B.滑跑速度大，刹车应重一些

C.随滑跑速度减小逐渐增大刹车压力

参考答案：C

解析：C当飞机滑跑速度较大时，若施加过高的刹车压力，可能导致机轮锁死、轮胎过热甚至爆胎。随着滑跑速度降低，机轮与地面的摩擦力逐渐稳定，此时逐步增大刹车压力既能提升制动效率，又能确保安全。

A若在高速阶段过早重刹车，容易引发轮胎抱死或制动系统过热，增加失控风险。

B高速状态下刹车过猛会导致能量瞬间释放超出轮胎承受阈值，与防滑系统设计逻辑相悖。

3.关于粗猛刹车，正确的说法是

A.粗猛刹车是指刹车过早且过重，导致机轮严重打滑

B.粗猛刹车是指操纵刹车太快

C.粗猛刹车可以增大刹车效果，只是机轮磨损大一些

参考答案：A

解析：粗猛刹车通常指的是在刹车过程中，由于刹车时机选择不当（如过早或过晚）以及踩刹车力度过重，导致车轮与地面之间的摩擦力急剧增大，进而产生严重的打滑现象。

4.关于机轮卡滞，正确的说法是

A.滑跑刹车机轮卡滞是因为地面摩擦太大

B.机轮卡滞又叫做拖胎、打滑

C.严重卡滞虽然刹车效率高但不安全

参考答案：B

解析：机轮卡滞的实际原因是刹车系统施加的制动力超过轮胎与地面的附着力，导致轮胎锁死滑动，又叫拖胎、打滑，而非单纯的地面摩擦过大。严重卡滞会导致轮胎过热、磨损甚至爆胎，反而降低刹车效率并增加风险。

5.最高刹车效率过程是

A.始终保持较大刹车压力的过程

B.尽量增大阻滚力矩的刹车过程

C.使刹车力矩接近而不超过地面结合力矩的刹车过程

参考答案：C

解析：刹车效率取决于轮胎与地面之间的摩擦力，即“结合力矩”。当刹车压力过大时，轮胎可能抱死，导致动摩擦系数降低，结合力矩减小，刹车效率反而下降。因此，‌正确的刹车策略是控制刹车压力，使阻滚力矩（即刹车力矩）接近但不超过地面结合力矩‌，此时轮胎处于临界抱死状态但未完全抱死，地面阻力达到最大，刹车效率最高。‌‌

选项A（始终保持较大刹车压力）‌：会导致轮胎抱死，降低摩擦系数，结合力矩减小，效率下降。‌‌

‌选项B（尽量增大阻滚力矩）‌：若超出地面结合力矩，同样会导致轮胎抱死，效率降低。

6.飞机停留刹车的目的之一是

A.地面检查时必须刹住飞机

B.地面试车增大功率时防止飞机滑动

C.地面装载及检查时防止飞机晃动

参考答案：B

解析：飞机停留刹车的主要目的是在地面试车增大功率时防止飞机滑动‌。当发动机处于地面试车状态时，随着功率的增加，推力也会显著提升。若此时未启用停留刹车，飞机可能因推力作用发生滑动，导致安全隐患。

7.无人机前轮偏转的目的

A.主要是为了地面拖飞机

B.保证飞机滑行转弯和修正滑跑方向

C.前轮摆振时减小受力

参考答案：B

解析：B无人机前轮偏转的主要目的是‌保证飞机滑行转弯和修正滑跑方向‌。在无人机地面滑行或起飞、降落过程中，前轮偏转能够帮助无人机更准确地控制方向，确保安全、稳定地操作。这一设计使得无人机在复杂或有限的地面空间内也能灵活移动，提高了操作的便捷性和安全性。

A前轮的主要作用并非“地面托飞机”，支撑机体是起落架整体功能，单独前轮无法承担此责任。

C前轮摆振通常由减摆器抑制，而非通过偏转设计解决。

8.和地面建筑物有关的湍流强度依赖与障碍物的大小和风的基本速度，在山地区域时这种情况甚至更加明显，风越过 山脊时

A.风沿着迎风侧平稳定地向上流动

B.风沿着迎风侧湍流逐渐增加

C.风沿着背风侧平稳地向下流动

参考答案：A

解析：迎风侧气流特征‌：

气流遇到山脊时，由于地形抬升作用，会在迎风侧形成平滑的上升气流，这是山地气流运动的基本特征。‌‌

‌背风侧湍流形成‌：

当气流越过山脊后，在背风侧因气压梯度变化和气流分离，会形成涡旋和乱流，这种现象被称为地形波湍流。

9.无人机驾驶员进行起飞前通讯链路检查内容不必包括

A.链路设备型号

B.飞行摇杆舵面及节风门反馈检查

C.外部控制盒舵面及节风门反馈检查

参考答案：A

解析：A起飞前通讯链路检查主要确保设备功能正常，如信号强度、连接稳定性等，不必每次核对设备型号（除非更换设备），属于不必要检查内容。

B必须检查，确保遥控器控制输入与无人机响应一致，避免操控失误。

C查外部控制设备的功能正常性，属于必要步骤。

10.据统计，无人机系统事故 60%以上发生在

A.起降阶段

B.巡航阶段

C.滑跑阶段

参考答案：A

解析：A起飞和降落时，无人机需处理高度变化、姿态调整及外部干扰（如风速、气流），操作难度较大且留给飞行员或自动化系统的反应时间较短，容易因设备故障、操作失误或环境因素引发事故。

B滑跑阶段（如固定翼无人机的跑道滑行）属于起降环节的一部分，其风险已包含在起降阶段的统计中。

C在稳定飞行状态下，无人机处于巡航阶段时，环境因素影响较小，操作复杂度降低，事故率显著低于起降阶段。

11.飞机的横向阻尼力矩主要由

A.水平尾翼产生

B.垂直尾翼产生

C.机翼产生

参考答案：C

解析：C横向阻尼力矩作用于飞机横侧向运动，主要在飞机绕纵轴（滚转轴）转动时产生阻力作用，其核心来源于机翼两侧气动力的不对称变化。

A‌水平尾翼‌：主要用于俯仰（绕横轴）稳定性控制，与滚转阻尼无关。‌‌‌‌

B‌垂直尾翼‌：主要影响偏航（绕垂直轴）稳定性，对横向滚转的阻尼作用极小。

12.气流沿机翼表面流动，影响由层流变为紊流的原因不包括

A.空气的流速

B.在翼表面流动长度

C.空气比重

参考答案：C

解析：A流速的增加会使气流受到的剪切力增大，从而更容易从层流转变为紊流。

B气流在机翼表面流动的距离越长，受到的各种扰动和摩擦就越多，也更容易从层流转变为紊流。

C指的是空气的相对密度，即空气的质量与其所占体积的比值。‌与层流紊流关系‌：虽然空气的比重对气流的流动有一定影响，但它并不是导致层流变为紊流的主要因素。比重主要影响的是气流的整体密度和浮力等性质，而对气流的流动状态（层流或紊流）的直接影响较小。

13.对于具有静稳定性的飞机，向左侧滑时其机头会

A.保持不变

B.向左转

C.向右转

参考答案：B

解析：B当飞机发生左侧滑时，相对气流方向从左前方吹向机身，垂直尾翼因侧向气流产生有效侧滑角。垂直尾翼的侧向受力会形成右偏的气动力矩（即方向稳定性作用），导致机头向左偏转。‌‌

C若机头右转，会进一步增大左侧滑角，违背静稳定性原理。‌‌

‌A静稳定性要求主动恢复平衡状态，无法保持原方向。

14.飞机的爬升角是指

A.飞机上升轨迹与水平线之间的夹角

B.飞机立轴与水平线之间的夹角

C.飞机横轴与水平线之间的夹角

参考答案：A

解析：爬升角是飞机上升轨迹（航迹）与地平面形成的夹角。

若爬升角为正，表示飞机在上升；若为负，则表示下降（下滑角）。

15.飞机在飞行中出现的失速现象的原因是

A.翼梢出现较强的漩涡，产生很大的诱导阻力

B.由于迎角达到临界迎角，造成机翼上表面附面层大部分分离

C.由于机翼表面粗糙，使附面层由层流变为紊流

参考答案：B

解析：B当迎角达到临界值时，机翼上表面气流无法有效附着，导致附面层分离，升力骤降、阻力剧增，这是失速的直接原因。

A翼梢旋涡和诱导阻力是机翼产生升力的副产物，与失速无直接关系。诱导阻力主要影响飞行效率，而非失速的直接原因。

C机翼表面粗糙可能导致层流变为紊流，但这会增加摩擦阻力，属于边界层稳定性问题，与迎角过大导致的附面层分离无关，因此不直接导致失速。

16.无人机系统的机长是指

A.操控无人机的人

B.协助操控无人机的人

C.负责整个无人机系统运行和安全的驾驶员

参考答案：C

解析：C机长是飞行任务的第一责任人，需协调操控员、观测员等岗位人员，确保飞行安全与任务完成。在紧急情况下，机长有权单方面终止飞行并启动应急预案，这种权限超过普通操控员。机长需对无人机适航性、空域申请合法性、通信链路稳定性等系统性风险承担责任，而操控员仅负责设备操作。

B对应无人机系统中的副驾驶或观测员角色，负责辅助机长完成数据监测、航线记录等工作。

A指具备操作资质但无最终决策权的驾驶员，需服从机长指令。

17.下面关于悬停操纵说法错误的是

A.悬停时的姿态是各气动力和力矩以及重量．重心配平的结果，是唯一的

B.在悬停中，要保持直升机没有前后移位，必须使纵向力和俯仰力矩平衡

C.悬停时气动力自动保持平衡，无需频繁操纵

参考答案：C

解析：C悬停时需通过飞控系统或飞行员持续调整气动力矩，以应对气流扰动、重心变化等因素，不存在“自动平衡”状态。‌‌

‌A悬停姿态是气动力、力矩与重量平衡的结果，但并非“唯一”，因环境干扰可能导致多种平衡状态。

‌B悬停需保持纵向力与俯仰力矩平衡，防止前后移位。

18.爬升的注意事项

A.飞行员不应以垂直上升作为主要的飞行方式

B.垂直上升中，保持直升机状态比较容易

C.要进入回避区

参考答案：A

解析：A飞行员不应以垂直上升作为主要飞行方式。垂直上升时，直升机需依赖主发动机功率直接克服重力，缺乏前飞动力和稳定性，可能导致效率低下及失控风险增加，尤其在单发失效或气流不稳时。因此，垂直上升应仅在必要情境下使用，不作为主要方式。

B垂直上升因无前飞速度，姿态和高度调整需更精细的操纵，且易受阵风扰动，需持续输入修正指令，操作难度反而更高。

C直升机操作中“回避区”通常指需避免的飞行状态（如涡环状态）或空域，强制进入会引发危险。

19.下降的注意事项，错误的是

A.要严格防止下降率过大

B.飞行员应把垂直下降作为主要飞行方式

C.在海上或低能见度条件下作垂直下降，操纵要格外谨慎

参考答案：B

解析：A严格防止下降率过大。过大的下降率可能导致失速或难以控制，属于正确注意事项。

B将垂直下降作为主要飞行方式。垂直下降并非常规主要方式，通常仅在特定情况下（如迫降）使用，作为主要方式会增加风险，因此此说法错误。

C在复杂条件（如海上、低能见度）下垂直下降需谨慎。此类环境下操纵难度大，需格外小心，描述正确。

20.影响平飞性能的因素，错误的是

A.在小速度平飞时，高度增加，诱阻功率增大较多，而废阻功率减小较少，因此，平飞所需功率增大。在大速度平飞 时，高度增加，诱阻功率增大程度减小，而废阻功率减小程度增大，平飞所需功率有所减小。

B.直升机废阻力面积越大，飞行速度越快。

C.随飞机重量的增大，平飞速度范围缩小

参考答案：B

解析：小速度平飞时，高度增加会导致诱阻功率(与速度平方成正比)显著增大，而废阻功率(与速度无关)减小幅度较小，总功率需求增加。大速度平飞时，诱阻功率对高度变化的敏感性降低，废阻功率减小幅度增大，总功率需求可能减小。描述符合物理规律，废阻力面积越大，废阻功率(P废阻pu³S废阻)与速度的三次方成正比。为维持平衡，需通过降低速度来减少功率消耗。因此，废阻力面积越大，飞行速度应越慢，B选项描述相反，错误。飞机重量增加时，升力需求(L=2pv²SCL)导致最低平飞速度Umin增大；同时，功率限制(P=2pv³SCD使最高平飞速度Umax减小，最终平飞速度范围缩小。C正确。

21.平飞可用燃油量与所装总燃油量有关，然而，每次飞行，所装总燃油量并不完全一样，也不可能完全用于平飞。起 飞前发动机地面工作．离地并增速爬升至预定高度．下滑着陆等，都要消耗燃油。还要扣除存留在油箱和管道中的不  可用油量，还要留出____的备份燃油量，以备特殊情况的需要。

A.5%-10%  B.10%-15% C.5%-15%

参考答案：B

解析：航空法规及实践通常要求备份燃油量为10%-15%，以满足备降、等待等特殊情况需求。选项A（5%-10%）可能不足以覆盖意外情况；选项C（5%-15%）虽包含正确范围但过于宽泛，缺乏精确性；选项B（10%-15%）符合常规航空燃油管理标准。

22.下面关于盘旋错误的是

A.当飞行速度达到盘旋速度时（通常取 200 公里/小时），应协调一致地向盘旋方向压杆、蹬舵

B.在盘旋中保持好高度有助于保持盘旋速度，若高度升高，为了保持等高就要向前顶杆，这样就会使速度增大

C.改出盘旋，首先要消除向心力，故应向盘旋方向压杆，减小坡度，使旋翼拉力的水平分力减小

参考答案：C

解析：C改出盘旋时，首先要消除向心力，这需要向盘旋的反方向压杆，以减小坡度，使旋翼拉力的水平分力减小，而不是向盘旋方向压杆。向盘旋方向压杆会增加向心力，而不是消除它。

A当飞行速度达到盘旋速度时（通常取200公里/小时），应协调一致地向盘旋方向压杆和蹬舵，以确保飞机能够顺利进入盘旋状态。这是正确的操作方法，因为压杆和蹬舵的协调动作可以产生必要的向心力，使飞机进入盘旋。

B在盘旋中保持好高度有助于保持盘旋速度，若高度升高，为了保持等高就要向前顶杆，这样会使速度增大。这也是正确的，因为顶杆可以减小升力，从而保持高度不变。

23.旋翼机可以用______的飞行代替滑行

A.1 米至 5 米高度  B.1 米至 10 米高度 C.1 米至 15 米高度

参考答案：B

解析：B旋翼机的旋翼依靠气流自转产生升力，无法悬停或垂直起降，需通过短距滑跑或低空飞行实现机动。这种特性使其在1-10米高度的慢速飞行成为代替地面滑行的常用操作方式，既节省场地需求，又减少地面摩擦损耗。

A高度范围过窄，实际飞行中难以灵活调整；

C上限过高，可能增加飞行风险并超出低空代替滑行的实际需求。

24.飞行手册中规定着陆不能刹车状态接地，主要是因为

A.可能使刹车装置失效

B.可能导致滑跑时拖胎

C.使机轮起转力矩增大而损坏

参考答案：C

解析：C飞机着陆时禁止保持刹车状态接地，核心原因是刹车状态下机轮尚未充分旋转就接触地面，此时会产生剧烈的起转力矩。这种瞬间的力矩冲击会导致以下后果：

‌机械结构超负荷‌：机轮轴承、轮轴等部件承受超出设计范围的扭矩，可能引发金属疲劳或断裂。

‌轮胎异常磨损‌：未旋转的轮胎与地面剧烈摩擦，可能造成胎面剥离甚至爆胎。

B该情况更常见于长时间连续刹车导致过热，而非接地瞬间的直接后果。‌‌

C拖胎现象通常在滑跑阶段发生，与接地瞬间的刹车状态无直接因果关系。

25.小型低速飞机着陆滑跑的主要减速力是

A.放襟翼产生的空气阻力

B.刹车时增大的地面摩擦力

C.发动机的反推力

参考答案：B

解析：

| 减速方式 | 作用阶段 | 贡献比例 |
| --- | --- | --- |
| 刹车摩檫力 | 全程有效 | 45%—80% |
| 襟翼空气阻力 | 高速阶段为主 | 15%—20% |
| 发动机反推 | 仅特定机型 | 未涉及 |

26.飞机滑跑刹车时地面摩擦力变化

A.在一定限度内随刹车力矩增大而增大

B.增大阻滚力矩就能增大地面摩擦力

C.刹车越重效果越好

参考答案：A

解析：地面摩擦力（即静摩擦力）在达到最大静摩擦力前，其大小与施加的制动力矩相关。刹车力矩增大时，刹车装置产生更大的制动力，传递到轮胎与地面的接触面。在限度内（未超过地面的最大静摩擦），地面摩擦力会随刹车力矩增大而线性增大。超过该限度后，轮胎打滑则摩擦力转为滑动摩擦，甚至减小。

27.以下哪一种情景容易引起飞行员产生飞机比实际位置偏高的错觉

A.常规跑到

B.向上带斜坡的地形

C.向下带斜坡的地形

参考答案：B

解析：A常规跑道周围通常为平坦地形，不会产生异常的视觉参考，飞行员对高度的判断较为准确，不易引发错觉。

B当地形呈向上斜坡时（例如跑道位于山坡顶端），飞行员可能会将斜坡与地平线混淆，误认为飞机当前位置高于实际高度，从而提前降低飞行高度，导致进近轨迹过低，存在触地风险。这种错觉的成因是地形倾斜使视觉基准发生偏移。

C若地形向下倾斜（如跑道位于山谷），飞行员可能误判飞机高度低于实际位置，从而拉升飞行轨迹，但这种情景与题干“偏高错觉”不符。

28.起飞时，可操纵变距螺旋桨的桨叶角到什么状态

A.小桨叶角及低转速

B.大桨叶角及高转速

C.小桨叶高转速

参考答案：C

解析：A低转速无法产生足够的推力，无法满足起飞阶段的功率需求。

B大桨叶角会增加螺旋桨旋转阻力，导致发动机难以维持高转速，反而降低推力效率。

C起飞阶段需要最大推力以实现快速加速。小桨叶角通过减少螺旋桨的旋转阻力，使发动机能够高效输出动力并维持高转速，从而增大推进力。‌‌

29.无人机的发射方式可归纳为手抛发射、零长发射、弹射发射、起落架滑跑起飞、母机空中发射、容器式发射装置发 射和垂直起飞等类型。下列说法正确的是

A.在地面发射时，无人机使用较为广泛的发射方式是母机空中发射与零长发射

B.无人机安装在轨道式发射装置上，在压缩空气、橡筋或液压等弹射装置作用下起飞，无人机飞离发射装置后，在辅 助发动机作用下完成飞行任务

C.容器式发射装置是一种封闭式发射装置，兼备发射与贮存无人机功能。它有单室式和多室式两种类型

参考答案：C

解析：

| 手抛发射‌ | 操作简单，由1-2人执行。 依赖无人机自身动力起飞。 适用于最大尺寸＜3米、重量＜7kg的小型无人机。 |
| --- | --- |
| ‌零长发射‌ | 使用助飞火箭加速起飞。 发射后抛掉火箭，由主发动机接管飞行任务。 常见于中大型无人机快速部署场景。‌‌‌‌ |
| ‌弹射发射‌ | 通过轨道装置和压缩空气/液压动力弹射。 适用于跑道受限的场地。 发射后需要辅助发动机维持飞行。 |
| ‌起落架滑跑起飞‌ | 类似传统飞机，配备轮式起落架。 需要一定长度的跑道。 多用于大型军用或工业级无人机。 |
| ‌母机空中发射‌ | 由载机携带至高空中释放。 有效扩展无人机航程。 常见于侦察型无人机部署。 |
| ‌容器式发射‌ | 兼具存储与发射功能的封闭装置。 分为单室式和多室式两种类型。 可提供长期贮存保护和快速发射能力。 |
| ‌垂直起飞 | 采用旋翼或矢量推进技术。 不需要跑道或发射装置。 典型代表为多旋翼无人机和垂直起降固定翼机型。 |

30.舵面遥控状态时，平飞中向前稍推升降舵杆量，飞行器的迎角

A.增大

B.减小

C.先减小后增大

参考答案：B

解析：由于机头下俯，机翼与来流方向的夹角（迎角）随之减小。

31.关于伞降回收以下正确的是

A.回收伞均由主伞、减速伞和阻力伞三级伞组成

B.当无人机完成任务后，地面站发遥控指令给无人机或由无人机自主执行，使无人机减速，降高及发动机停车

C.无人机悬挂在主伞下慢慢着陆，机下触地开关接通，使主伞收回无人机内，这是对降落伞回收过程最简单的描述

参考答案：B

解析：A回收伞通常由主伞和减速伞组成，部分系统可能不含阻力伞。阻力伞多见于飞机着陆减速，而非伞降回收。

B无人机完成任务后，需通过减速、降高及关闭发动机为伞降准备，此过程可通过地面站遥控指令或无人机自主执行完成。

C伞降回收流程

‌减速与降高‌：无人机通过地面指令或自主系统降低飞行高度和速度。

‌发动机关闭‌：为安全着陆，发动机需提前停车。

‌主伞展开‌：无人机悬挂在主伞下缓慢着陆，触地后主伞可能被回收至机内。

32.空速适度减小时，为保持高度，应实施的操纵是：

A.增大迎角，使升力的增加大于阻力的增加

B.增大迎角，以保持升力不变

C.减小迎角，以保持阻力不变

参考答案：B

解析：升力主要由机翼的迎角和空气密度决定。当空速降低时，空气流速减缓，机翼产生的升力会减少。为了维持高度，需要增加迎角以补偿升力的下降。通过调整机翼角度使升力与阻力达到新的平衡点。例如，在飞机失速前，飞行员会通过拉杆增大迎角来维持飞行状态。‌‌若减小迎角，升力和阻力都会降低，导致飞机高度下降。

33.保持匀速上升时，升力与重力

A.相等

B.升力大于重力

C.升力小于重力

参考答案：A

解析：根据牛顿第一定律，物体保持匀速直线运动状态时，所受合外力为零。在匀速上升的垂直方向分析中，升力方向向上，重力方向向下。若升力等于重力（选项A），两者合力为零，此时加速度为零，符合匀速运动条件。若升力大于重力（选项B），合外力向上，物体将加速上升；若升力小于重力（选项C），合外力向下，物体将减速上升或加速下降，均不符合匀速条件。因此正确答案为A。

34.起落航线（五边航线）组成内容不包括：

A.起飞、建立航线

B.着陆目测，着陆

C.任务飞行

参考答案：C

解析：根据航空飞行规范，起落航线（五边航线）由五个标准化阶段构成，具体包括：

‌离场边（一边）‌：起飞后沿跑道方向直线爬升的阶段。

‌侧风边（二边）‌：完成起飞后向侧风方向转弯，建立平行于跑道的飞行路径。

‌下风边（三边）‌：沿跑道反方向平飞，为着陆做准备。

‌基线边（四边）‌：转向与跑道垂直方向，调整高度和速度。

‌最后进近边（五边）‌：对准跑道完成着陆目测并降落。

‌A起飞、建立航线‌：属于五边航线的初始阶段，涵盖离场边和侧风边的衔接操作。‌‌

‌B着陆目测、着陆‌：对应最后进近边和着陆环节，是五边航线的核心组成部分。‌‌‌‌

‌C任务飞行‌：通常指执行特定目标（如侦查、航拍等）的专项飞行，与标准起降训练程序无关，因此不属于五边航线的基础内容。

35.无人机着陆目测与有人机相比不同之处为：

A.有人机是从飞机观察着陆场，无人机是从着陆场观察飞机

B.有人机为第三视角，无人机为第一视角

C.有人机驾驶员通过地面人员通告仪表参考值，无人机起降操作手可自行观察

参考答案：A

解析：观察视角方向相反‌：

有人机驾驶员在驾驶舱内通过舷窗直接观察地面着陆场，属于"从飞机向外观察"的视角。‌‌

无人机操作员通常位于地面控制站，需要根据地面设备或目视信息反向观察无人机的位置和姿态，属于"从着陆场向飞机观察"的视角。‌‌

‌仪表参数获取方式差异‌：

有人机驾驶员可实时查看机载仪表的飞行参数（如高度、速度、姿态角）并自主调整。‌‌

无人机起降操作手需依赖地面站人员或系统反馈的数据进行判断，存在信息传递的延迟性和依赖性。

36.遥控无人机着陆时：

A.机场气温较高时，跑道上升气流明显，会导致下滑距离增长

B.机场气温较高时，跑道下降气流明显，会导致下滑距离增长

C.机场气温较高时，跑道下降气流明显，会导致下滑距离减小

参考答案：A

解析：机场气温较高时，地表受热导致空气密度降低，引发热气流上升现象（跑道上升气流）。这会从两方面影响无人机着陆：

‌升力效应‌：上升气流对无人机产生额外升力，需更长的下滑距离抵消；

‌空气密度变化‌：高温空气密度较低，机翼产生的升力减少，需调整下滑角度以维持高度，间接增加了下滑距离。

37.下列不属于飞行后进行的内容是：

A.检讨飞行执行过程

B.填写飞行日志或记录本

C.规划飞行航线

参考答案：C

解析：‌A、检讨飞行执行过程‌：飞行结束后需对操作细节、异常情况进行复盘分析，属于飞行后标准程序。

‌B、填写飞行日志或记录本‌：为保障飞行数据完整性，飞行员需在飞行后及时记录各项参数及操作细节。‌飞行前准备的核心任务‌。

‌C、规划飞行航线‌：需在飞行前根据气象条件、空域限制等因素制定飞行路线，属于飞行前的必要准备工作。

38.操纵无人机起飞前，动力装置不需要检查的是：

A.发动机稳定性检查

B.发动机生产日期

C.发动机油路检查

参考答案：B

解析：A‌发动机稳定性检查‌：包括启动后的怠速、振动等性能测试，确保飞行中动力输出稳定；

B‌发动机生产日期‌：该信息属于设备出厂时的固定属性，与实时飞行安全无直接关联，因此无需在每次起飞前核查。

C‌发动机油路检查‌：确认油量充足且管路无泄漏，避免飞行中因供油问题导致故障。‌‌

39.姿态遥控模式下操纵无人机爬升，飞机爬升率过小时，下列正确的操纵是：

A.柔和减小俯仰角

B.柔和增大俯仰角

C.迅速停止爬升

参考答案：B

解析：A柔和减小俯仰角：减小俯仰角会使飞机的机头向下，从而减少升力，导致飞机下降，这与增加爬升率的目标相悖。

B柔和增大俯仰角：增大俯仰角会使飞机的机头向上，增加升力，从而提高爬升率，使飞机更快地爬升。

C迅速停止爬升：这并不是解决问题的有效方法，因为停止爬升并不能解决爬升率过小的问题。

40.无人机驾驶员操纵无人机刹车时机描述正确的是：

A.飞机接地后，马上刹车

B.飞机接地后，待速度降到安全范围内刹车

C.飞机接地后，待飞机滑停后再刹车

参考答案：B

解析：A立即刹车可能导致无人机因剩余速度过大出现侧滑、翻滚甚至结构损坏。‌‌

B接地后保持短暂滑行，利用空气阻力自然减速至安全速度阈值（通常为设计着陆速度的30%-50%）。此时施加刹车可平衡制动效率与机身稳定性，既能有效缩短滑行距离，又能避免突发侧向载荷。

C完全滑停后刹车则无法有效缩短滑跑距离，增加跑道占用时间。

41.无人机驾驶员遥控无人机起飞滑跑描述正确的是：

A.迅速将油门推至大车并快速拉杆起飞

B.逐渐将油门推至大车并在速度达到起飞速度时柔和拉杆起飞

C.将油门迅速推至大车，等飞机速度积累到足够使其自动起飞

参考答案：B

解析：A动力骤增易引发前倾或侧翻，强行抬头可能导致升力不足而失速。

B逐渐将油门推至大车（最大推力），避免动力骤增导致机身姿态失衡。需在滑跑速度达到标准起飞速度时，通过柔和拉杆实现平稳离地，确保升力充足且避免失速风险。‌‌

‌C多数无人机需驾驶员主动控制离地动作，依赖自动起飞可能延误最佳离地时机。

42.飞机着陆的过程是

A.减速下滑、拉平接地和减速滑跑三个阶段

B.下滑、拉平、平飘、接地和着陆滑跑五个阶段

C.下滑、接平、接地、着陆滑跑和刹车五个阶段

参考答案：B

解析：下滑、拉平、平飘、接地和着陆滑跑五个阶段

43.飞机以一定地速逆风起飞时

A.滑跑距离将减小

B.滑跑距离将增大

C.滑跑距离不变

参考答案：A

解析：地速指飞机相对于地面的速度，空速是飞机相对于空气的速度。逆风起飞时，空速计算公式为：

空速=地速+风速

即地速保持不变，逆风会直接提升空速，从而更快达到离地所需升力。

44.无人机爬升时，油门较大，螺旋桨左偏力矩较大，需适当操纵方向舵

A.左偏

B.右偏

C.不必干涉

参考答案：B

解析：无人机爬升时油门增大，螺旋桨转速加快，因反扭矩效应产生与螺旋桨旋转方向相反的力矩。‌螺旋桨顺时针旋转‌时，反扭矩表现为机身向左偏转的力矩；‌螺旋桨逆时针旋转‌时，反扭矩则可能导致向右偏转。

A会加剧左转趋势。

‌‌B产生向右的偏航力矩，抵消螺旋桨左偏力矩，避免航向失控。

C无法修正偏航。

45.无人机驾驶员操纵无人机下降时，油门状态描述正确的是

A.大油门保证飞机速度

B.小油门便于飞机下降

C.油门置于中间状态留足操纵空间

参考答案：B

解析：A若保持大油门，升力可能持续大于或等于重力，反而阻碍下降效率，甚至导致飞机无法降低高度。‌‌

B油门减少会削弱发动机动力输出，导致升力小于重力，从而实现下降。‌‌

C虽然中间油门保留了一定操控空间，但动力冗余会减缓下降速度，不利于快速调整高度。

46.无人机驾驶员操纵无人机复飞时，油门状态描述正确的是

A.逐渐推至大车状态

B.保持小油门

C.逐渐收至小车状态

参考答案：A

解析：复飞需要足够的升力克服重力，‌逐渐增加油门可以提供平稳且逐渐增强的动力‌，避免因突然推满油门导致的失控风险。保持小油门可能导致动力不足，无法迅速爬升；而突然推满油门则可能因动力过猛难以控制。

47.无人机驾驶员操纵无人机着陆滑跑时，油门状态描述正确的是

A.飞机接地后，为保证安全一般将油门收为零

B.飞机接地后，将油门保持大车状态，准备随时复飞

C.飞机接地后，着陆滑跑一段时间再收油门

参考答案：A

解析：A飞机接地后，为保证安全一般将油门收为零：这是为了确保飞机在着陆后不再加速，避免因油门未及时收回而导致飞机继续滑行或发生其他意外情况。将油门收为零可以防止飞机在着陆后继续前进，减少滑行距离和可能的碰撞风险。

B飞机接地后，将油门保持大车状态，准备随时复飞：这种操作可能会导致飞机在着陆后继续加速，增加滑行距离和失控的风险，不利于安全着陆。

C飞机接地后，着陆滑跑一段距离再收油门：这种操作也不安全，因为保持油门在大车状态会使飞机在着陆后继续滑行，增加滑行距离和可能的危险。

48.遥控无人机着陆时，收油门的基本要领是

A.适时、柔和

B.适时、快速

C.跟着感觉操作

参考答案：A

解析：A适时‌：指在正确的时机开始收油门，通常是在无人机接近地面时，以确保平稳过渡到着陆状态。

‌柔和‌：强调动作的渐进性，避免动力骤降导致无人机失速或硬着陆，从而保障飞行安全。‌‌

B适时、快速‌：快速收油门可能导致无人机突然下降或失控，增加着陆风险。

C‌跟着感觉操作‌：缺乏明确标准，易因操作者经验不足导致误判，不符合规范操作要求。

49.遥控无人机着陆时，产生着陆偏差的主要原因不包括

A.精神过分紧张，对着陆存有顾虑，因而注意力分配不当，操作动作犹豫不适量

B.着陆条件不好

C.飞机型号不同

参考答案：C

解析：C这一因素属于事前选择的问题，与着陆时的即时操作无关。

A‌精神紧张或注意力分配不当‌，操作者因过度紧张或对降落存在顾虑，可能导致操纵动作犹豫或不适量。

B‌着陆条件不佳‌：如天气恶劣或地形复杂等外部因素可能影响降落精度。

50.遥控无人机着陆时，下列哪种情况需要复飞

A.飞机稍微偏离期望下划线

B.飞机油料不足

C.跑道上有飞机或其他障碍物影响着陆安全时

参考答案：C

解析：当跑道存在以下情况时，复飞是必要选择：

跑道被其他飞机或障碍物占用（如车辆、设备等）；‌‌着陆环境突发危险（如风切变、能见度骤降等）。‌‌‌‌‌此类场景直接威胁着陆安全，强行降落可能导致碰撞事故。

若无人机仅出现以下情况，通常优先尝试修正而非复飞：

轻微偏离下滑线（可通过遥控调整姿态恢复）；‌‌‌‌飞机油料不足。

51.着陆后检查内容不包括

A.飞行器外观检查

B.燃油动力飞行器需要称重检查

C.气象检查

参考答案：C

解析：着陆后的检查内容通常包括对飞行器的外观检查和燃油动力飞行器的称重检查，以确保飞行器在飞行过程中没有受到损坏或出现其他问题。气象检查通常是在飞行前进行的，以确保飞行条件的安全性，而不是在着陆后进行的。因此，气象检查不属于着陆后的检查内容。

52.无人机驾驶员进行起飞前动力装置检查内容不必包括：

A.发动机油量检查

B.发动机启动怠速转速、震动、稳定性检查

C.发动机生产厂家检查

参考答案：C

解析：A发动机油量检查：这是必要的，因为发动机油量直接影响发动机的正常运行和飞行安全，必须确保油量充足。

B发动机启动后怠速转速、震动、稳定性检查：这也是必要的，因为这些因素直接影响飞行的稳定性和安全性，需要确保发动机在启动后运行正常。

C发动机生产厂家检查：这个检查并不是必要的，因为发动机的生产厂家信息在起飞前检查中并不影响飞行安全，只需确保发动机本身的工作状态正常即可。

53.飞机着陆的过程不包括

A.下滑和拉平

B.平飘接地和着陆滑跑

C.下降和定高

参考答案：C

解析：下滑阶段‌:

飞机从安全高度开始下降，调整航向对准跑道中心线。该阶段需保持稳定的下滑角度和速度，为后续动作奠定基础。‌‌‌‌

‌拉平阶段‌:

在接近跑道时，飞行员拉杆增大飞机迎角，使下滑轨迹趋于水平。此阶段飞行高度逐渐降低至约0.6米。‌‌‌‌

‌平飘阶段‌:

飞机保持极低高度平飞，通过气动阻力自然减速。飞行员需精准调整姿态以控制下沉速度，通常持续到主轮距地面约0.15米。‌‌‌‌

‌接地阶段‌:

主轮平稳接触跑道表面，此时飞行速度仍需保持在失速速度以上约30%。地面效应会引发机头自动下俯，需通过操作保持姿态。‌‌‌‌

‌着陆滑跑阶段‌:

利用刹车、反推装置和扰流板减速直至完全停止。现代民航机平均滑跑距离约1,500-2,500米，具体取决于机型与跑道条件。

54.通过地面站界面、控制台上的鼠标、按键、飞行摇杆操纵无人机的驾驶员称为

A.飞行员

B.起降驾驶员

C.飞行驾驶员

参考答案：C

解析：A飞行员通常是指通过机载设备直接控制飞行器的人员，但在无人机操作中，由于无人机没有机载驾驶员，因此不适用。

B起降驾驶员是指负责无人机起飞和降落阶段的驾驶员，他们通过专用的遥控器或外部控制盒来操纵无人机的起飞和降落。

C飞行驾驶员则是通过地面站界面、控制台上的鼠标、按键、飞行摇杆操纵无人机。

55.通过专用的遥控器、外部控制盒操纵无人机的驾驶员称为

A.飞行员

B.起降驾驶员

C.飞行驾驶员

参考答案：B

解析：A飞行员通常是指通过机载设备直接控制飞行器的人员，但在无人机操作中，由于无人机没有机载驾驶员，因此不适用。

B起降驾驶员是指负责无人机起飞和降落阶段的驾驶员，他们通过专用的遥控器或外部控制盒来操纵无人机的起飞和降落。

C飞行驾驶员则是通过地面站界面、控制台上的鼠标、按键、飞行摇杆操纵无人机。

56.操纵无人机，起飞前需要了解的无人机基本性能不包括

A.无人机着陆性能

B.无人机速度范围

C.无人机升限

参考答案：C

解析：A无人机着陆性能：了解无人机的着陆性能是必要的，因为这涉及到无人机在降落时的稳定性和安全性，确保能够安全着陆。

B无人机速度范围：了解无人机的速度范围有助于在飞行过程中控制飞行速度，避免超速或过慢飞行，确保飞行的稳定性和安全性。

C无人机升限：无人机升限是指无人机能够达到的最大飞行高度，但在起飞前并不需要特别了解这一性能，因为起飞阶段主要关注的是起飞和初始爬升阶段的性能，而不是最大飞行高度。

57.无人机驾驶员关于无人机飞行速度范围不需要了解的是

A.海平面不同重量下的速度范围

B.极限高度内的速度范围

C.极限高度外的速度范围

参考答案：C

解析：A海平面不同重量下的速度范围：无人机的空重可能变化，不同重量会影响最大平飞速度、失速速度等，驾驶员必须掌握以避免失速或超速。

B极限高度内的速度范围：高空空气密度降低，速度与高度的关系（如真空速与指示空速的差异）对飞行控制至关重要，驾驶员需熟悉该范围内的速度限制。

C极限高度外的速度范围：无人机的飞行许可通常限定在特定高度内，超出此高度的速度特性（如更高速度或更低密度高度下的性能）属于非操作区域，无需关注。

58.无人机驾驶员关于无人机飞行速度限制不需要了解的是

A.俯冲最大速度

B.不同高度、重量下的失速速度

C.静止时飞机零漂速度

参考答案：C

解析：A俯冲最大速度：这是无人机在俯冲状态下能够达到的最大速度，是驾驶员需要了解的重要参数，以避免超过安全范围导致失控或损坏。

B不同高度、重量下的失速速度：失速速度是指无人机在不同高度和重量条件下可能失速的最低速度，了解这一参数可以帮助驾驶员避免失速，确保飞行安全。

C静止时飞机零漂速度：这是指无人机在静止状态下的漂移速度，通常与飞行速度限制无关，因此不需要特别关注。

59.无人机驾驶员关于无人机发动机不需要了解的是

A.大车状态的连续工作时间

B.稳定怠速

C.发动机生产日期

参考答案：C

解析：A大车状态的连续工作时间：这是指发动机在高负荷状态下的连续工作时间，这对于评估发动机的耐用性和维护计划非常重要，因此是需要了解的。

B稳定怠速：这是指发动机在低负荷状态下的稳定运行情况，对于飞行的平稳性和安全性也非常重要，因此也是需要了解的。

C发动机生产日期：发动机的生产日期对于日常操作和飞行安全没有直接影响，因此不需要了解。

60.操纵无人机长时间爬升，发动机温度容易高，下列正确的操纵是

A.适时定高飞行，待各项指标正常后再继续爬升

B.发现发动机各参数不正常时迅速转下降

C.不必操纵，信任发动机自身性能

参考答案：A

解析：A适时定高飞行，待各指标正常后再继续爬升：在长时间爬升过程中，发动机温度升高是常见的现象。为了防止发动机过热，可以适时地让无人机保持定高飞行，让发动机冷却下来，待各项指标恢复正常后再继续爬升。这是一种合理的操作方法，可以有效避免发动机因过热而损坏。

B发现发动机各参数不正常时迅速转下降：虽然在发动机参数不正常时迅速下降是应对紧急情况的一种措施，但并不是预防发动机过热的常规操作。

C不必操纵，信任发动机自身性能：完全依赖发动机自身性能而不进行干预是不合理的，因为发动机在长时间高负荷运行时可能会出现过热问题，需要人为干预来确保安全。

61.起落航线的重要组成部分应急航线相关内容不包括

A.检查飞行平台、发动机、机上设备的故障状况、油量、电量

B.决定着陆场或迫降场

C.任务执行情况

参考答案：C

解析：A飞行器状态检查‌：包括飞行平台、发动机、机上设备的故障状态检测，以及油量、电量的实时监控，这是确保应急操作安全性的基础。

B‌着陆场或迫降场决策‌：根据实时环境和飞行器状态，确定合适的着陆点或迫降点，直接影响应急处理的成败。‌‌

C任务执行情况属于任务管理层面的总结性内容，而非应急航线规划与实施时需直接包含的要素。其关注点在于任务完成后的评估，而非紧急情况下的操作流程或预案设计。

62.起落航线飞行开始一转弯和结束四转弯的高度一般不得低于

A.50 米

B.100 米

C.150 米

参考答案：B

解析：低空小航线‌的最低高度为50米（复杂气象或夜间需提升至150米）；‌‌‌‌

起落航线的标准飞行高度通常为300~500米，但关键转弯阶段必须满足100米的硬性要求。‌‌

63.起飞时间（陆上）的含义是指

A.航空器开始起飞滑跑轮子转动的瞬间

B.航空器起飞滑跑抬前轮的瞬间

C.航空器进入跑道对正起飞方向的瞬间

参考答案：A

解析：A起飞时间：航空器开始起飞滑跑轮子转动的瞬间。

B描述的是航空器起飞滑跑中抬前轮的瞬间，属于起飞流程中的后续动作，并非时间记录的起点。‌‌

‌C‌涉及航空器进入跑道对正方向的操作，属于起飞前的准备阶段，尚未触发实际起飞动作。

64.降落时间的含义是指

A.航空器接地的瞬间

B.航空器着陆后前轮接地的瞬间

C.航空器着陆滑跑终止的瞬间

参考答案：C

解析：A提到的是航空器接地的瞬间，这通常是指着陆过程中的第一个接触点，但并非降落时间的法定界定标准。

B着陆后前轮接地的瞬间，虽然这是着陆过程中的一个重要时刻，但它同样不准确地描述了降落时间的法律定义。

C降落时间：航空器着陆滑跑终止的瞬间。

65.飞行时间的含义是指

A.从航空器自装载地点开始滑行直到飞行结束到达卸载地点停止运动时为止的时间

B.自航空器开始起飞滑跑至着陆滑跑终止的时间

C.从航空器起飞进入跑道至着陆脱离跑道的时间

参考答案：A

解析：A飞行时间：从航空器自装载地点开始滑行直到飞行结束到达卸载地点停止运动时为止的时间。

B（自起飞滑跑至着陆滑跑终止的时间）仅涵盖空中飞行阶段，未包含起飞前/着陆后的地面滑行时间，容易导致燃油计算误差或航班调度冲突。

C（起飞进入跑道至脱离跑道的时间）则更偏向跑道占用时间，主要用于机场跑道资源分配，与运输任务的全局时间管理无关。

66.遥控无人机由爬升转为平飞时

A.到达预定高度时，开始改平飞

B.超过预定高度 10-20 米时，开始改平飞

C.上升至预定高度前 10-20 米时，开始改平飞

参考答案：C

解析：A到达预定高度时改平飞：如果在到达预定高度时才开始改平飞，可能会因为操作的延迟导致无人机超过预定高度，影响飞行的精确性。

B超过预定高度10-20米时改平飞：这会导致无人机超出预定高度，增加不必要的高度偏差，不利于精确控制。

C上升至预定高度前10-20米时改平飞：在接近预定高度前开始改平飞，可以给操作者提供一个缓冲时间，使无人机平稳过渡到平飞状态，避免超过预定高度，确保飞行的精确性和稳定性。

67.旋翼飞行器可以在距离障碍物 10 米以外,1～10 米的高度上飞移,

A.10 公里/小时

B.15 公里/小时

C.20 公里/小时

参考答案：B

解析：当无人机在视距内飞行且靠近障碍物时（如建筑物、树木等），需保持至少10米的水平安全距离。在此条件下，飞行速度不得超过15公里/小时。飞行高度在1～10米范围内且距离障碍物超过10米，则速度限制同样适用。

68.遥控无人机由下降转为平飞时

A.到达预定高度时，开始改平飞

B.超过预定高度 20-30 米时，开始改平飞

C.下降至预定高度的 20-30 米时，开始改平飞

参考答案：C

解析：A当无人机到达预定高度时改平飞可能会导致高度调整不及时，容易超过预定高度。

B当无人机超过预定高度20-30米时改平飞已经偏离了目标高度，不利于精确控制。

C当无人机下降至预定高度前20-30米时改平飞可以提供足够的反应时间，使无人机平稳过渡到平飞状态，避免超过预定高度，并确保飞行的稳定性。

69.当前国内民用无人机的主要控制方式不包括

A. 自主控制

B. 人工遥控

C. 人工智能

参考答案：C

解析：A‌自主控制‌：通过预设程序实现无人机的自主飞行任务执行。

B‌人工遥控‌：通过遥控器实时操控无人机的飞行姿态和动作。‌‌‌‌

C‌人工智能‌：不属于传统无人机控制方式范畴，更多是辅助决策或优化算法的应用，而非直接控制手段。

70.无人机飞行时收起起落架，会使飞机

A. 全机阻力减小

B. 全机阻力增大

C. 全机阻力无明显变化

参考答案：A

解析：起落架收起时，其突出的几何形状不再干扰气流，减少了因湍流和气流分离产生的形状阻力。收起后的机身表面连续性增强，降低了与空气接触的摩擦面积和局部涡流，进一步减少阻力。‌‌收起起落架后，无人机速度通常会增加，需配合减小油门以维持合理空速，同时机头可能轻微上仰，需通过升降舵微调姿态。

71.无人机定速遥控飞行时收起起落架，驾驶员需

A. 增加油门以保持空速

B. 减小油门以保持空速

C. 针对此情况，无需做相关动作

参考答案：B

解析：起落架收起时，其突出的几何形状不再干扰气流，减少了因湍流和气流分离产生的形状阻力。收起后的机身表面连续性增强，降低了与空气接触的摩擦面积和局部涡流，进一步减少阻力。‌‌收起起落架后，无人机速度通常会增加，需配合减小油门以维持合理空速，同时机头可能轻微上仰，需通过升降舵微调姿态。

72.无人机飞行时放下起落架，会使飞机

A. 全机阻力减小

B. 全机阻力增大

C. 全机阻力无明显变化

参考答案：B

解析：起落架展开时，其机械结构与机体连接处会破坏原有的流线型设计，导致气流分离和湍流，从而产生额外的形状阻力和摩擦阻力。起落架本身具有较大的迎风面积，放下后直接暴露在气流中，进一步增加阻力。实际操作中，飞行员需通过增大油门来抵消阻力增加的影响，以维持空速稳定，这间接验证了阻力增大的结论。

73.无人机定速遥控飞行时放下起落架，驾驶员需

A. 增加油门以保持空速

B. 减小油门以保持空速

C. 针对此情况，无需做相关动作

参考答案：A

解析：起落架展开时，其机械结构与机体连接处会破坏原有的流线型设计，导致气流分离和湍流，从而产生额外的形状阻力和摩擦阻力。起落架本身具有较大的迎风面积，放下后直接暴露在气流中，进一步增加阻力。实际操作中，飞行员需通过增大油门来抵消阻力增加的影响，以维持空速稳定，这间接验证了阻力增大的结论。

74.无人机飞行时放下襟翼，会使飞机

A. 飞行速度减小

B. 飞行速度增大

C. 飞行速度无明显变化

参考答案：A

解析：襟翼展开时，机翼的有效面积和弯度增大，气流分离点后移，升力系数提高。‌‌升力增加的代价是压差阻力、摩擦阻力和诱导阻力同时增大。在无人机保持相同动力输出的情况下，阻力增加会导致飞行速度必然减小。‌‌‌‌若需维持原速度，则需要加大油门补偿阻力损耗。

75.无人机飞行时收起襟翼，会使飞机

A. 飞行速度减小

B. 飞行速度增大

C. 飞行速度无明显变化

参考答案：B

解析：当襟翼收起时机翼的迎风面积和弯度减小，导致阻力降低；飞机在相同动力条件下，因阻力减少，飞行速度会相应提升。‌‌‌‌若需维持原速度，则需要减少油门以减少推力，抵消因收起襟翼而减少的阻力。

76.无人机定速遥控飞行时放下襟翼，驾驶员需

A. 增加油门以保持空速

B. 减小油门以保持空速

C. 针对此情况，无需做相关动作

参考答案：A

解析：襟翼展开时，机翼的有效面积和弯度增大，气流分离点后移，升力系数提高。‌‌升力增加的代价是压差阻力、摩擦阻力和诱导阻力同时增大。在无人机保持相同动力输出的情况下，阻力增加会导致飞行速度必然减小。‌‌‌‌若需维持原速度，则需要加大油门补偿阻力损耗。

77.无人机定速遥控飞行时收起襟翼，驾驶员需

A. 增加油门以保持空速

B. 减小油门以保持空速

C. 针对此情况，无需做相关动作

参考答案：B

解析：当襟翼收起时机翼的迎风面积和弯度减小，导致阻力降低；飞机在相同动力条件下，因阻力减少，飞行速度会相应提升。‌‌‌‌若需维持原速度，则需要减少油门以减少推力，抵消因收起襟翼而减少的阻力。

78.无人机驾驶员进行起飞前飞行器检查内容不必包括

A. 舵面结构及连接检查

B. 起飞（发射），降落（回收）装置检查

C. 飞行器涂装

参考答案：C

解析：A舵面结构及连接检查（涉及飞行控制安全性）。‌‌‌‌

B起飞/降落装置状态确认（确保起降流程正常）。‌‌‌‌

C‌飞行器涂装‌（外观装饰性项目，不影响飞行安全）。

79.无人机驾驶员进行起飞前控制站检查内容不必包括

A. 控制站软件检查

B. 控制站操作系统检查

C. 预规划航线及航点检查

参考答案：B

解析：A控制站软件检查‌：必须进行，以确保飞行控制软件正常运行且版本正确，避免飞行中功能异常。

B无人机的控制站（如地面站）通常基于稳定的操作系统（如Windows/Linux），日常维护已确保系统稳定性。飞行前更侧重于软件层面的运行状态，而非操作系统的底层维护。‌‌‌‌‌‌‌‌

C‌预规划航线及航点检查‌：需确认航点位置和航线逻辑无误，防止任务执行偏离预期。‌‌