气象

1.大气的组成是由：

A.78%的氮气，21%的氧气以及 1%的其它气体组成

B.75%的氮气，24%的氧气以及 1%的其它气体组成

C.78%的氮气，20%的氧气以及 2%的其他气体组成

参考答案：A

解析：

氮气：约占78%，是生物体的基本成分。
氧气：约占21%，是人类和其他生物维持生命活动的必需物质，参与有机物的燃烧和分解。
氩气：约占0.93%。
二氧化碳：少量但重要，是植物光合作用的原料，并对地面有保温作用。
其他气体：如氢气、氖气、氦气、氪气、氙气、甲烷和臭氧等，总和不足0.1%。其中，臭氧能吸收太阳紫外线，保护生物免受过量辐射伤害。

2.大气是一种混合物，它由_组成

A.空气和水汽凝结物

B.空气和固体微粒

C.空气、水汽及液体或固体杂质

参考答案：C

解析：

对于选项A，只提到了空气和水汽凝结物，没有涵盖大气组成的全部。
对于选项B，提到空气和固体微粒，同样不全面。
对于选项C，空气是大气的主要部分，水汽以及液体或固体杂质也是大气组成的一部分，符合大气是混合物的组成描述。

3.18000英尺高度的大气重量仅仅是海平面的

A.三分之一

B.一半

C.四分之一

参考答案：B

解析：

根据大气物理知识，18000英尺高度的大气重量大约是海平面的一半，所以答案选B。

4.下面大气分层的主要依据哪个是正确的?

A.气层气压的垂直分布特点

B.气层气温的垂直分布特点

C.气层中风的垂直变化特点

参考答案：B

解析：

选项A：气压的垂直分布特点不是大气分层的主要依据。虽然大气中气压随高度有变化，但它不是用于划分大气层次的关键特征。
选项B：大气温度在垂直方向上的变化是大气分层的主要依据。根据气温垂直分布特点，大气可分为对流层（气温随高度增加而降低）、平流层（气温随高度增加而升高）、中间层（气温随高度增加而降低）、热层（气温随高度增加而升高）等。
选项C：风的垂直变化特点不能作为大气分层的主要依据。风是大气的水平运动，其垂直变化不是大气分层的核心依据。

5.从地球表面到外层空间，大气层依次是

A.对流层、平流层、中间层、电离层和散逸层

B.对流层、平流层、电离层、中间层和散逸层

C.对流层、中间层、平流层、电离层和散逸层

参考答案：A

解析：

对流层是最接近地球表面的一层大气。
- 平流层在对流层之上。
- 中间层又在平流层之上。
- 电离层（也可称为热层）接着中间层。
- 最外层是散逸层。
按照从地球表面到外层空间的顺序，依次是对流层、平流层、中间层、电离层和散逸层，所以答案是A选项

6.现代民航客机一般巡航的大气层是

A.对流层顶层，平流层底层

B.平流层顶层

C.对流层底层

参考答案：A

解析：

选项A：对流层顶层，平流层底层。
对流层天气现象复杂多变，不利于飞行安全。而平流层大气稳定，水汽、杂质含量极少，天气晴朗，能见度好，利于高空飞行。民航客机在对流层顶层和平流层底层巡航，既可以利用平流层稳定的气流条件，又能在一定程度上避免对流层强烈对流运动对飞行的影响。
选项B：平流层顶层距离地面过高，飞机在此高度巡航不经济且存在其他技术限制等问题，不符合民航客机一般巡航的实际情况。
选项C：对流层底层天气现象复杂（如云雨、大风等），不利于民航客机安全、稳定地巡航。

7.以下选项哪个不是对流层的主要特征。

A.气温随高度升高而升高

B.气温、湿度的水平分布很不均匀

C.空气具有强烈的垂直混合

参考答案：A

解析：

对流层是地球大气层靠近地面的一层。
- 由于地面是对流层大气的主要直接热源，离地面越远（高度越高），气温越低，即气温随高度升高而降低。
- 对流层中，气温、湿度受地表影响大，水平分布很不均匀。
- 对流层空气有强烈的垂直混合，因为下部热上部冷，容易产生对流运动。
- 然后分析各选项：
- 选项A说气温随高度升高而升高，这与对流层气温随高度变化的实际情况（随高度升高而降低）不符。
- 选项B，由于地表性质差异（如海陆分布、地形等），气温、湿度水平分布很不均匀，符合对流层特征。
- 选项C，因为下部热上部冷的温度结构，空气具有强烈的垂直混合，符合对流层特征。

8.对流层的空气运动受地形扰动和地表摩擦作用最大，气流混乱

A.上层

B.中层

C.下层

参考答案：C

解析：

分析选项A：上层距离地面远，受地形扰动和地表摩擦作用相对小，所以A选项错误。
分析选项B：中层也不是距离地面最近的，受地形扰动和地表摩擦作用不是最大的，B选项错误。
分析选项C：下层距离地面最近，空气运动受地形扰动和地表摩擦作用最大，气流混乱，C选项正确。

9.对流层中，按气流和天气现象分布的特9点，可分为下、中、上三个层次，代表对流层中层气流的具备趋势是:

A.气流紊乱流

B.气流相对平静

C.水汽含量很少

参考答案：B

解析：

选项A“气流紊乱流”更符合对流层下层部分受干扰区域的特点，不是中层普遍趋势；选项C“水汽含量很少”是关于水汽的描述，非气流趋势；选项B“气流相对平静”符合对流层中层气流趋势，所以答案是B。

10.对流层的高度，在地球中纬度约为

A.8公里

B.16公里

C.11公里

参考答案：C

解析：

对流层的高度因纬度而异。
- 在低纬度地区，对流层高度较高，约为17 - 18公里。
- 在高纬度地区，对流层高度较低，约为8 - 9公里。
- 而在中纬度地区，对流层高度约为11公里。所以这道题选C。

11.在对流层内，空气的温度

A.随高度的增加而降低

B.随高度的增加而升高

C.随高度增加保持不变

参考答案：A

解析：

选项A：因为对流层大气主要靠吸收地面长波辐射增温，高度越高，距热源（地面）越远，获得热量越少，所以气温随高度增加而降低，A选项正确。
选项B：若随高度增加气温升高，不符合对流层大气的热量来源及温度变化原理，B选项错误。
选项C：实际情况是有明显的温度变化，并非保持不变，C选项错误

12.在实际运用中，通常使用气温的垂直递减率单位为：

A.℃/1000m

B.℃/500m

C.℃/100m

参考答案：C

解析：

选项A：℃/1000m不是气温垂直递减率常用单位。
- 选项B：℃/500m也不是气温垂直递减率常用单位。
- 选项C：在实际运用中，气温垂直递减率单位通常为℃/100m，所以该选项正确。

13.对流层中的平均气温垂直递减率为：

A.0.65C/100m

B.6.5C/100m

C.0.5C/100m

参考答案：A

解析：

对流层中的平均气温垂直递减率为 0.65℃/100m，所以答案选A。

14.对流层因为空气有强烈的对流运动而得14名，它的底界为地面，上界高度随纬度.季节.天气等因素而变化。同一地区对流层上界高度：

A.冬季大于夏季

B.夏季大于冬季

C.冬季与夏季相同

参考答案：B

解析：

选项A：冬季空气对流运动弱，上界高度应小于夏季，所以A错误。
- 选项B：夏季空气对流运动强，上界高度大于冬季，B正确。
- 选项C：冬季和夏季空气对流运动强度不同，上界高度不同，C错误。

15.对流层有三个主要特征，哪个正确？

A.气温随高度不变

B.气温.湿度的水平分布均匀

C.空气具有强烈的垂直混合

参考答案：C

解析：

选项A：对流层气温随高度增加而降低，不是不变，A错误。
- 选项B：对流层气温、湿度水平分布不均匀，B错误。
- 选项C：空气具有强烈的垂直混合是对流层特征，C正确。所以答案选C。

16.对流层中，按气流和天气现象分布的特16点，可分为下.中.上三个层次，代表对流层气流的基本趋势是：

A.下层，气流混乱

B.中层，气流相对平稳

C.上层，水汽含量很少

参考答案：B

解析：

选项A：对流层下层，气流受地面影响较大，是有规则的对流和乱流并存，并非单纯的气流混乱，所以A选项错误。
- 选项B：中层气流受地面影响相对较小，气流相对平稳，B选项正确。
- 选项C：对流层上层，水汽含量极少，但这是关于水汽含量的描述，不是代表对流层气流的基本趋势，不符合题意，所以C选项错误。

17.下列叙述不属于平流层的特点

A.空气中的风向、风速不变

B.温度大体不变，平均在-56°C

C.空气上下对流激烈

参考答案：C

解析：

选项A：平流层空气以水平运动为主，风向、风速相对稳定，该选项属于平流层特点。
- 选项B：平流层温度大体不变，平均在 -56°C，该选项属于平流层特点。
- 选项C：空气上下对流激烈是对流层的特点，平流层空气以水平运动为主，该选项不属于平流层特点。

18.平流层对航空活动有利的方面是:

A.气流平稳.无恶劣天气.发动机推力增大

B.气温低.飞机载重量增加.飞机真空速增大

C.气流平稳.能见度好.空气阻力小

参考答案：C

解析：

对于选项A：平流层气流平稳、无恶劣天气是正确的，但发动机推力增大并不是平流层的特点带来的，发动机推力主要与发动机本身性能等因素有关，所以A选项错误。
- 对于选项B：平流层气温并不低（平流层中有臭氧层吸收紫外线，温度随高度升高而升高），且飞机载重量增加、真空速增大与平流层的主要特点关联不大，所以B选项错误。
- 对于选项C：平流层气流平稳（空气以水平运动为主），能见度好（水汽、杂质少），空气阻力小（空气稀薄），这些特点都对航空活动有利，所以C选项正确

19.下列叙述属于平流层的特点是:

A.空气中几乎没有水蒸气

B.空气没有上下对流

C.高度升高气温下降

参考答案：B

解析：

平流层的特点是空气以水平运动为主，垂直方向上的对流运动较弱（不是完全没有，但相比对流层，可近似认为空气没有上下对流）。
- 平流层中有臭氧层，臭氧吸收紫外线，使得平流层高度升高气温升高，而不是下降，所以C选项错误。
- 平流层不是几乎没有水蒸气，只是含量相对对流层少，A选项不准确。

20.平流层范围从对流层顶到大约55KM高20度上,空气热量的主要来源是臭氧吸收太阳紫外辐射，因此

A.平流层中气温随高度增高而增高

B.平流层中气温不随高度变化而变化

C.平流层中不含有水汽

参考答案：A

解析：

对于选项A，因为热量主要来自臭氧吸收太阳紫外辐射，高度越高，臭氧吸收的辐射越多，气温就会越高，符合热量来源与气温变化的逻辑。
- 选项B，若气温不随高度变化，与热量来源随高度（臭氧吸收辐射情况）变化不符。
- 选项C，题干中仅提及热量来源，未涉及水汽有无的推导依据，属于无关信息。

21.三大气象要素为:

A.气温、气压和空气湿度

B.气温、风和云

C.风、云和降水

参考答案：A

解析：

A选项“气温、气压和空气湿度”是三大气象要素。
B选项中“风”是空气的水平运动，“云”是大气中的水汽凝结现象，它们不是最核心的三大气象要素。
C选项“风”“云”“降水”（降水是水汽凝结降落的现象）都不属于三大气象要素的标准定义。所以答案选A。

22.大气系统热量的主要来源是吸收太阳辐射（短波)，下列说法哪个正确？

A.当太阳辐射通过大气层时，有44%被大气直接吸收

B.当太阳辐射通过大气层时，有34%被大气直接吸收

C.当太阳辐射通过大气层时，有24%被大气直接吸收

参考答案：C

解析：

对于选项A：“当太阳辐射通过大气层时，有44%被大气直接吸收”，根据所学知识，该比例不符合实际情况，所以A选项错误。
- 对于选项B：“当太阳辐射通过大气层时，有34%被大气直接吸收”，同样，此比例也不正确，B选项错误。
- 对于选项C：“当太阳辐射通过大气层时，有24%被大气直接吸收”，这是符合大气受热过程中大气对太阳短波辐射吸收比例的知识内容，所以C选项正确。

23.夜间温度降低，底层常常出现逆温，会使得：

A.早晨天气晴朗

B.早晨有雾和烟幕

C.早晨有大风

参考答案：B

解析：

选项A：早晨天气晴朗与逆温没有直接的因果关系。天气晴朗可能是多种因素造成，逆温不是直接导致早晨天气晴朗的原因。
- 选项B：由于逆温时空气层结稳定，水汽和杂质不易扩散。夜间温度降低，水汽易凝结，杂质也容易聚集，所以容易形成雾和烟幕。
- 选项C：大风的形成通常与气压梯度力等因素有关。逆温时空气层结稳定，不利于大风的形成。

24.气温、气压和空气湿度的变化都会对飞24机性能和仪表指示造成一定的影响，这种影响主要通过他们对空气密度的

A.空气密度与气压成正比，与气温也成正比

B.空气密度与气压成正比，与气温成反比

C.空气密度与气压成反比，与气温成正比

参考答案：B

解析：

这题考察的是空气密度与气压、气温之间的关系。根据理想气体状态方程（PV = nRT），可以推导出空气密度（ρ）与气压（P）和气温（T）的关系：
气压（P）：气压越高，空气分子被压缩得更紧密，因此空气密度越大。即空气密度与气压成正比。
气温（T）：气温越高，空气分子运动越剧烈，体积膨胀，导致密度减小。即空气密度与气温成反比
因此，正确答案是：B 空气密度与气压成正比，与气温成反比。

25.飞行高度应当根据计算

A.标准大气压条件下平均平面

B.标准大气压条件下假定海平面

C.实际大气压条件下假定海平面

参考答案：B

解析：

对于选项A“标准大气压条件下平均平面”，在飞行高度计算的标准概念中，并非以此为依据，所以可初步判断该选项不正确。
- 选项B“标准大气压条件下假定海平面”，根据飞行高度计算的标准规定，飞行高度是基于标准大气压条件下的假定海平面来计算的，该选项有较大可能性正确。
- 选项C“实际大气压条件下假定海平面”，实际大气压是多变的，不能作为统一的飞行高度计算标准，所以该选项不正确。

26.卫星云图可分为哪两类。

A.红外云图和可见光卫星云图

B.红外云图和色调强化卫星云图

C.色调强化卫星云图和可见光卫星云图

参考答案：A

解析：

选项A：红外云图是根据卫星上的红外探测器测量到的地球大气的红外辐射来绘制的，它能反映云顶和地表的温度；可见光卫星云图是利用卫星上的可见光探测器接收地球表面反射的太阳光来成像的。这是卫星云图常见的两种基本分类，所以该选项正确。
- 选项B：色调强化卫星云图并不是卫星云图的基本分类，它可能是对某种云图（如红外云图或可见光云图）进行后期处理的一种方式，而不是与红外云图并列的基本分类，所以该选项错误。
- 选项C：同理，色调强化卫星云图不是基本分类，不能与可见光卫星云图作为卫星云图的两类，所以该选项错误

27.以下哪种不是卫星云图种类？

A.红外卫星云图

B.可见光卫星云图

C.多光谱卫星云图

参考答案：C

解析：

A选项：红外卫星云图是常见的卫星云图种类。它利用卫星上的红外探测器测量地球大气和云顶的红外辐射，根据辐射强度来显示云的信息等，所以A选项不符合题意。
B选项：可见光卫星云图也是常见的卫星云图种类。它是利用卫星上的可见光探测器接收地面目标反射的太阳光辐射，从而获取云等目标信息，所以B选项不符合题意。
C选项：常见的卫星云图主要是红外卫星云图和可见光卫星云图，多光谱卫星云图并不是卫星云图的标准分类名称（一般是多光谱遥感等概念，和卫星云图分类不同），所以C选项符合题意。

28.在卫星云图上，红外云图的色调取决于:

A.目标反射太阳辐射的大小

B.目标的温度

C.目标的高低

参考答案：B

解析：

分析选项A，目标反射太阳辐射大小一般是可见光云图色调的影响因素之一，而非红外云图，所以A选项可排除。
- 看选项C，目标高低本身不是直接决定红外云图色调的关键因素。
- 而红外云图是根据卫星上的红外探测器测量地球表面和云顶发出的红外辐射（主要是10.5 - 12.5μm 波长的辐射）来成像的，物体温度不同，其辐射的红外能量不同，卫星接收的辐射信号不同，从而色调不同，所以重点考虑目标温度。

29.在卫星云图上，可见光云图的色调取决于：

A.目标反射太阳辐射的大小

B.目标的温度

C.目标的高低

参考答案：A

解析：

对于卫星云图中可见光云图色调的决定因素问题，需要回忆卫星云图相关知识。
- 可见光云图是利用云顶和地面对太阳光的反射辐射得到的，所以其色调与目标反射太阳辐射大小相关。
- 目标温度是红外云图色调的影响因素（红外云图是根据目标辐射的红外能量来成像，与温度有关）。
- 目标高低不是直接决定可见光云图色调的因素。

30.卫星云图上下列哪个不是卷状云特征?

A.在可见光云图上，卷云呈灰深灰色

B.在红外云图上，卷云顶温度很低，呈白色

C.无论可见光还是红外云图，卷云没有纤维结构

参考答案：C

解析：

选项A：在可见光云图上，卷云由于云层较薄等原因，确实常呈灰深灰色，该选项正确。
选项B：在红外云图上，卷云顶温度很低，根据红外云图的成像原理（温度低显示白色等），会呈白色，该选项正确。
选项C：实际上，无论在可见光还是红外云图，卷云是有纤维结构的，该选项错误。

31.卫星云图上下列哪个不是中云特征?

A.在卫星云图上，中云与天气系统相连，表现为大范围的带状.涡旋状逗点状

B.在可见光云图上，中云呈灰白色到白色，色调的差异判定云的厚度

C.在红外云图上，中云呈深灰色，介于高低云之间的色调

参考答案：C

解析：

选项A：中云常与天气系统相连，在卫星云图上可表现为大范围的带状、涡旋状、逗点状，该选项正确。
- 选项B：在可见光云图上，中云呈灰白色到白色，且可通过色调差异判定云的厚度，该选项正确。
- 选项C：在红外云图上，中云的色调不是深灰色。一般来说，中云的色调介于高云（色调白）和低云（色调黑或深灰）之间，是中等灰色，所以该选项错误

32.卫星云图上下列哪个不是积雨云特征?

A.在卫星图像上的积雨云常是几个雷暴单体的集合

B.无论可见光还是红外云图，积雨云的色调最白

C.积雨云的尺度相差不大。一般，初生的较小，成熟的较大

参考答案：C

解析：

对于选项A：积雨云在卫星图像上常由几个雷暴单体集合而成，这是积雨云在卫星云图上的常见特征，可通过对卫星云图知识的记忆来判断。
- 对于选项B：积雨云由于云层厚且高度高，在可见光云图（反射太阳光强）和红外云图（温度低，辐射能量少）上色调最白，这是积雨云的典型特征，依据卫星云图原理判断。
- 对于选项C：积雨云尺度相差很大，而不是相差不大。有的积雨云单体很小，有的超级单体积雨云尺度非常大，这与选项描述不符。

33.卫星云图上下列哪个不是层云（雾)特征?

A.在可见光云图上，层云（雾)表现为光滑均匀的云区

B.层云（雾）边界整齐清楚，与山脉河流.海岸线走向相一致

C.在红外云图上，层云色调较亮，与地面色调相差较大

参考答案：C

解析：

首先，回忆层云（雾）在卫星云图中的特征相关知识。
- 对于可见光云图，层云（雾）的特点是光滑均匀的云区，所以A选项是其特征。
- 层云（雾）受地形等影响，边界整齐清楚，且与山脉、河流、海岸线走向相一致，B选项是其特征。
- 而在红外云图上，层云（雾）的温度与地面温度相近，色调与地面色调相差不大，C选项不是其特征。

34.飞机的飞行性能主要受大气密度的影响，当实际大气密度大于标准大气密度

A.空气作用于飞机上的力要加大，发动机推力减小

B.空气作用于飞机上的力要减小，发动机推力增大

C.空气作用于飞机上的力要加大，发动机推力增大

参考答案：C

解析：

选项A：说发动机推力减小错误，大气密度大发动机推力应增大，所以A错误。
- 选项B：空气作用于飞机上的力要减小错误，大气密度大空气作用于飞机力应加大，所以B错误。
- 选项C：空气作用于飞机上的力要加大，发动机推力增大，符合上述分析，所以C正确。

35.一定质量的气体具有下列特性

A.温度不变时，压力与体积成正比

B.体积不变时，压力和温度成正比

C.压力不变时，体积和温度成反比

参考答案：B

解析：

PV=nrT P:压强V:体积nr:常数T：温度

36.不属于影响飞机机体腐蚀的大气因素是

A.空气的相对湿度

B.空气压力

C.空气的温差

参考答案：B

解析：

选项A：空气的相对湿度**：是指空气中实际水汽压与同温度下饱和水汽压的百分比，它反映的是空气接近饱和的程度，与题目所问的概念（推测可能是影响气压相关现象的要素）不太符合。
- 选项B：空气压力**：即气压，它是作用在单位面积上的大气压力，在很多气象相关的情境中是重要的考量因素。
- 选项C：空气的温差**：是指一段时间内最高温度与最低温度的差值，主要体现温度的变化幅度，与题目所问的概念关联不大。

37.对起飞降落安全性造成不利影响的是

A.稳定的逆风场

B.跑道上的微冲气流

C.稳定的上升气流

参考答案：B

解析：

选项A：稳定的逆风场，逆风有助于飞机起飞和降落时获得更大的升力，对起飞降落安全性是有利的。
- 选项B：跑道上的微冲气流，微冲气流是一种局部性的强下沉气流，会使飞机突然降低高度，对起飞降落安全性造成不利影响。
- 选项C：稳定的上升气流，上升气流可以为飞机提供一定的升力辅助，对起飞降落安全性是有利的。

38.对空气密度下列说法正确的是

A.空气密度正比于压力和绝对温度

B.空气密度正比于压力，反比于绝对温度

C.空气密度反比与压力，正比于绝对温度

参考答案：B

解析：

P=pRT P：压强p:密度R：常数T：绝对温度

39.形成海陆风的对流性环流的原因是因为：

A.从水面吹向陆地的空气较暖，密度小， 导致空气上升

B.陆地吸收和散发热量比水面快

C.从水面吹向陆地的空气冷，密度大，使空气上升

参考答案：B

解析：

选项：从水面吹向陆地的风是海风，此时陆地升温快，空气上升，海面空气来补充，海风是相对较冷的空气（因为水的比热容大，升温慢），不是较暖的空气，该选项错误。
选项B：陆地的比热容比水面小，所以吸收和散发热量比水面快。白天陆地升温快，空气上升，海面冷空气来补充形成海风；夜晚陆地降温快，空气下沉，陆地冷空气流向海面形成陆风，该选项正确。
选项C：空气上升是因为受热，而不是因为空气冷。从水面吹向陆地的空气相对较冷，会使陆地空气上升是因为陆地本身受热，不是因为海面来的空气冷导致上升，该选项错误。

40.地表和潮湿物体表面的水分蒸发进入大气就形成了大气中的水汽。大气中的水汽含量平均约占整个大气体积的0%～5%左右，并随着高度的增加而逐渐：

A.增加

B.不变

C.减少

参考答案：C

解析：

首先理解水汽的来源，是地表和潮湿物体表面水分蒸发进入大气。
- 然后考虑高度对水汽含量的影响因素：
- 随着高度增加，气温通常会降低。
- 水汽遇冷容易凝结（例如形成云、雨等）。
- 而且高空大气相对稀薄，容纳水汽的能力也相对较弱。

41.在标准大气中，海平面上的气温和气压值是：

A.15C.1000hPa

B.0C.760mmHg

C.15C.1013.25hPa

参考答案：C

解析：

明确海平面上气温和气压的标准值。在标准大气中，海平面气温 To=15℃，海平面气压P0=1013.25hpa（也可以换算为 760mmHg，但选项中 0℃不符合海平面气温标准值）

42.气压一定时，气温露点的高低可以表示：

A.空气的饱和程度

B.空气中的水汽含量

C.空气含水汽的能力

参考答案：B

解析：

首先明确露点的概念：露点是在空气中水汽含量不变， 气压一定下，使空气冷却达到饱和时的温度。
- 分析选项A：空气的饱和程度一般用相对湿度来表示，相对湿度是空气中实际水汽压与同温度下饱和水汽压的百分比，并非露点，所以A选项错误。
- 分析选项B：根据露点的定义，气压一定时，气温露点的高低反映了空气中水汽含量的多少。水汽含量越高，露点温度越高；水汽含量越低，露点温度越低，所以B选项正确。
- 分析选项C：空气含水汽的能力主要与温度有关，温度越高，空气含水汽能力越强，这与露点概念不同，所以C选项错误。

43.气象上把气温垂直递减率等于零（即y =0）的气层称为：

A.逆温层

B.等温层

C.不稳定气层

参考答案：B

解析：

对于选项A“逆温层”，其气温垂直递减率r＜0，即气温随高度增加而升高。
- 选项B“等温层”，根据定义，其气温垂直递减率r=0，也就是气温不随高度变化。
- 选项C“不稳定气层”，一般是根据气温垂直递减率与干绝热递减率等的关系来判断气层稳定性，它不是特指r=0的情况。

44.温度对飞机的升限有影响，关于升限，下列何种叙述是正确的

A.气温升高，大型飞机的升限要升高

B.气温变化对喷气式飞机的升限没有影响

C.气温升高，所有飞机的升限都要减小

参考答案：C

解析：

升限：是指航空器所能达到的最大平飞高度当温度升高时密度就会变小从而影响发动机的进气量，发动机的进气量减小推力也会减小

45.当气温高于标准大气温度时，飞机的载重量要：

A.增加

B.减小

C.保持不变

参考答案：B

解析：

温度高，密度小，飞行性能变差，载重量变小

46.大气压力的降低对飞机性能有显著的影响。在较高的高度，伴随着降低的大气压力：

A.起飞和着陆距离会增加，爬升率会减小

B.起飞和着陆距离会增加，爬升率也会增加

C.起飞和着陆距离会减小，爬升率也会减小

参考答案：A

解析：

气压降低，密度随之降低～飞行性能变差飞机起飞、着陆滑跑距离增加，爬升率减小

47.飞机按气压式高度表指示的一定高度飞行，在飞向低压区时，飞机的实际高度

A.保持不变

B.逐渐升高

C.逐渐降低

参考答案：C

解析：

气压式高度表基于标准气压与实际气压差值显示高度。飞向低压区时，高度表拨正值（对应标准气压差值计算的基准）不变，仪表高度不变，但实际气压降低，实际高度与周围实际气压对应，所以实际高度逐渐降低，答案选C

48.飞机在比标准大气冷的空气中飞行时，气压高度表所示高度将比实际飞行高度：

A.相同

B.低

C.高

参考答案：C

解析：

气压高度表是基于标准大气条件（特定的温度、气压等）来设计的。当实际空气比标准大气冷时，空气密度会相对较大。在相同的气压条件下（因为气压高度表是根据气压来指示高度），由于冷空气密度大，气压随高度降低的速率会比标准大气（温度正常）时更快。

49.大气对流运动是由于地球表面受热不均引起的。空气受热膨胀上升，受冷则下沉，进而产生了强烈而比较有规则的升降运动。温度越高，大气对流运动越明显。因此对流效果最明显的是：

A.北半球

B.赤道地区

C.南半球

参考答案：B

解析：

赤道地区：纬度低，获得的太阳辐射多，气温高。
- 北半球和南半球：范围过大，其中包含不同纬度地区，整体温度不如赤道地区高（赤道地区是地球上相对温度较高且较稳定的区域）

50.地球自转产生的地球自转偏向力对风向产生影响，下列哪个是正确的？

A.北半球，地球自转偏向力使得气流向东偏转

B.北半球，地球自转偏向力使得气流向西偏转

C.北半球，地球自转偏向力使得气流先向东再向西偏转

参考答案：A

解析：

地球自转偏向力的规律是：在北半球，气流会向右偏转；在南半球，气流会向左偏转。这里需要明确东和西的方向与左右偏转的关系。对于北半球，假设气流初始方向是由南向北（这是一种常见的分析假设方向），根据“北半球向右偏”的规律，从地图方向上看（上北下南左西右东），向右就是向东偏转。所以选项A正确。
- 选项B说向西偏转，不符合北半球向右（东）偏的规律。
- 选项C说先向东再向西偏转，也不符合地球自转偏向力是持续使气流向右（东）偏转的原理。

51.地球自转偏向力使得气流向右偏转，因此在北纬30度到赤道之间产生哪个方向的信风？

A.东南方向

B.东北方向

C.西南方向

参考答案：B

解析：

选项A：东南方向，是南半球低纬度（南纬0 - 30°）的信风方向（南半球地转偏向力向左，空气从副热带高气压带（南纬30°）流向赤道低气压带（赤道），向左偏转为东南信风），A错误。
- 选项B：如上述分析，北半球北纬30°到赤道之间，空气从副热带高气压带流向赤道低气压带，受向右地转偏向力影响，形成东北信风，B正确。
- 选项C：西南方向，一般是南半球中纬度（盛行西风，从副热带高气压带流向副极地低气压带，向左偏转为西南风）或北半球气压带风带季节移动时（如南亚夏季风，东南信风北移越过赤道，受北半球地转偏向力向右偏转为西南风）的风向，C错误。

52.在地表的风向稍微不同于地表之上几千英尺高度的风向的原因是：

A.当地地形影响气压

B.地面有较强的地转偏向力

C.风和地面之间的摩擦作用

参考答案：C

解析：

选项A：当地地形影响气压，这主要影响的是局部气压分布，并非是地表和高空风向不同的直接原因。
- 选项B：地转偏向力的大小与纬度有关，与高度并无直接关系，且地面和高空的地转偏向力性质是一样的，该选项错误。
- 选项C：近地面风受到水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的共同作用，而高空风主要受水平气压梯度力和地转偏向力影响（摩擦力可忽略不计）。由于地面摩擦力的存在，使得近地面（地表）风向与高空（地表之上几千英尺高度）风向有所不同。

53.使原来静止的空气产生垂直运动的作用力，称为：

A.对流冲击力

B.气动作用力

C.热力作用力

参考答案：A

解析：

选项A：对流冲击力，在气象学中，对流是空气垂直运动的一种重要形式，对流冲击力能够使原本静止的空气产生垂直运动，该选项符合题意。
选项B：气动作用力，通常指空气流动时产生的力，更侧重于空气流动（包括水平和垂直等多种方向）时的综合作用，并非专门针对使静止空气产生垂直运动，概念范围较宽泛，不太准确。
选项C：热力作用力，强调的是由于温度差异等热力因素引起的力，虽然热力因素可能会间接导致空气运动，但不是直接描述使静止空气产生垂直运动的作用力这一概念。

54.白天，在太阳辐射作用下，山岩地.沙地.城市地区比水面.草地.林区.农村升温快，其上空气受热后温度高于周围空气，因而体积膨胀，密度减小，使浮力大于重力而产生上升运动.这种现象会引起

A.压差作用力

B.温差作用力

C.热力对流冲击力

参考答案：C

解析：

A选项压差作用力：通常是由于压力差导致的力，题干重点强调的是因受热产生的上升运动，并非单纯压力差，所以A选项不太符合。
B选项温差作用力：表述比较宽泛，没有准确体现出这种因受热产生空气上升运动（热力对流相关）的本质。
C选项热力对流冲击力：题干中描述山岩地等升温快，空气受热上升，这是典型的热力对流现象，这种上升运动产生的力可以理解为热力对流冲击力。

55.下列哪种属于动力对流冲击力:

A.山坡迎风面对空气的抬升

B.气流辐合辐散时造成的空气水平运动

C.气温变化造成的空气抬升或下降

参考答案：A

解析：

选项A：山坡迎风面对空气的抬升，这是地形对空气的机械抬升作用，属于动力原因导致的空气垂直运动，符合动力对流冲击力的概念。
选项B：气流辐合辐散时造成的空气水平运动，重点是水平运动，而不是垂直运动（对流是垂直运动），所以不符合。
选项C：气温变化造成的空气抬升或下降，这是热力原因（气温差异导致密度差异）引起的空气垂直运动，属于热力对流，不是动力对流。

56.在温暖的天气飞行在较低高度，有时会遇上湍流空气，这是由于:

A.很可能在路面和荒地上空发生上升气流

B.在类似成片树林的广阔植被区域发生上升气流^

C.在大片水体区域发生上升气流

参考答案：A

解析：

路面和荒地：比热容相对较小，在温暖天气下，吸收太阳辐射后升温快，空气受热膨胀上升，易形成上升气流，进而可能导致湍流。
- 成片树林：植被有蒸腾作用等，其对气流的影响相对较为稳定，一般不会像路面和荒地那样因快速升温产生强烈上升气流。
- 大片水体：比热容大，升温慢，空气不易因水体快速升温而产生强烈上升气流。

57.接近地面的对流气流会影响驾驶员操控的能力，下列说法哪种正确?

A.在最后进近时，来自全无植被的地形的下降气流有时会产生下沉效应，导致飞过预期的着陆点

B.在一大片水体或者稠密植被的区域之上进近会趋于产生一个下沉效应，导致着陆在不到预期的着陆点

C.在一大片水体或者稠密植被的区域之上进近会趋于会产生漂浮效应，导致飞过预期的着陆点

参考答案：B

解析：

热力对流冲击力的表现大片水域地区白天升温慢，上空的气体遇冷下沉，飞机飞过这片区域会遇上突发的下沉气流

58.下列说法正确的是：

A.因为空气总是寻找低压区域，所以气流会从高压区域向低压的区域流动^

B.因为空气总是寻找高压区域，所以气流会从低压区域向高压的区域流动^

C.是风产生了压力，所以风的尽头压力高

参考答案：A

解析：

对于选项A：根据气压相关知识，空气具有从高压区域向低压区域流动的特性，这是因为存在气压差，空气会“寻找”低压区域，从而形成气流的流动。
对于选项B：空气不是寻找高压区域，其流动方向是从高压到低压，该选项说法违背基本原理。
对于选项C：是压力差产生了风，而不是风产生压力，因果关系颠倒。

59.地面风具有明显变化的主要原因是:

A.气压的变化

B.摩擦力的变化

C.乱流强度的变化

参考答案：A

解析：

选项A，气压的变化会直接影响气压梯度力，进而使地面风发生明显变化。而摩擦力在一定下垫面状况下相对稳定，乱流强度变化并非地面风明显变化的主因。所以答案选A。

60.地面的地形和大的建筑物会:

A.汇聚风的流向

B.产生会快速改变方向和速度的阵风

C.产生稳定方向和速度的阵风

参考答案：B

解析：

首先分析选项A：地面地形和大建筑物一般不会起到汇聚风流向的作用，因为它们的形状和分布较为复杂，更多是干扰风的流动。
- 接着看选项B：由于地面地形（如山丘、峡谷等）和大建筑物（如高楼大厦）的存在，风在经过时会受到阻挡、摩擦等作用。当风遇到障碍物时，会改变原来较为平稳的流动状态，从而产生快速改变方向和速度的阵风。例如，在城市中，高楼之间的风常常突然改变方向和速度。
- 再看选项C：“稳定方向和速度的阵风”表述矛盾，阵风本身就是不稳定的，而地面地形和大建筑物的干扰更不会使阵风稳定。

61.和地面建筑物有关的湍流强度依赖于障碍物的大小和风的基本速度，在山地区域时这种情况甚至更加明显。风越过山脊时：

A.风沿着迎风侧平稳地向上流动

B.风沿着迎风侧湍流逐渐增加

C.风沿着背风侧平稳地向下流动

参考答案：A

解析：

对于选项A：根据风越过山脊的流动特性，风沿着迎风侧是平稳地向上流动的。因为迎风侧相对来说，气流受到的阻碍相对较为规则，在没有特别复杂地形突变等情况下，会平稳向上。
- 对于选项B：迎风侧一般不是湍流逐渐增加，湍流更多与障碍物后的不规则流动等有关，迎风侧相对平稳，所以该选项错误。
- 对于选项C：风沿着背风侧由于受到山脊阻挡等影响，气流会变得紊乱，而不是平稳地向下流动，所以该选项错误。

62.风吹来时，那种局地风向不断改变，风速一阵大一阵小的现象称为：

A.风的阵性

B.风切变

C.风向不定

参考答案：A

解析：

分析选项A：风的阵性是指风的速度忽大忽小，风向有阵性变化的现象，与题目中“局地风向不断改变，风速一阵大一阵小”的描述相符。
分析选项B：风切变是指风速和（或）风向在空中水平或垂直距离上的变化，重点在于“变化”，并非强调“一阵大一阵小”和“风向不断改变”的阵性特点。
分析选项C：风向不定主要侧重于风向的不稳定，没有突出风速“一阵大一阵小”的特征。

63.大气稳定度指整层空气的稳定程度，有时也称大气垂直稳定度。以哪种运动来

A.以大气的气温垂直加速度运动来判定

B.以大气的气温垂直速度运动来判定

C.以大气的气压垂直速度运动来判定

参考答案：A

解析：

选项A：大气稳定度是根据大气的气温垂直加速度运动来判定。当气块受到垂直方向扰动后，大气层结（温度和湿度的垂直分布）使它具有返回或远离原来平衡位置的趋势和程度，这涉及到加速度的概念。
选项B：气温垂直速度运动不能准确判定大气稳定度。速度只是运动的一个方面，稳定度更关注的是在受到扰动后的加速趋势，而非单纯速度。
选项C：大气的气压垂直速度运动与大气稳定度的判定没有直接的核心关联，大气稳定度主要基于气温垂直方向的加速度相关特性。

64.大气中某一高度的一团空气，如受到某种外力的作用后，产生向上或向下运动时，称为稳定状态的是：

A.移动后，加速向上或向下运动

B.移动后逐渐减速，并有返回原来高度的趋势

C.外力作用消失后，以匀速持续运动

参考答案：B

解析：

对于选项A，移动后加速向上或向下运动，这表明空气团受到外力作用后，在没有外力持续施加的情况下，运动状态还在加剧，不符合稳定状态的特征，因为稳定状态应该是有保持原有状态或回到原有状态的趋势，而不是进一步远离。
对于选项B，移动后逐渐减速，并有返回原来高度的趋势，这意味着当空气团受到外力作用产生运动后，自身有一种“力量”使其运动减缓并趋向回到原来位置，符合稳定状态的定义，即具有保持或恢复初始状态的特性。
对于选项C，外力作用消失后以匀速持续运动，这是一种平衡状态（根据牛顿第一定律，物体在不受外力或合外力为零时做匀速直线运动或静止），但不是稳定状态，稳定状态强调的是受到扰动（外力作用使其移动）后有返回原来状态的趋势，而不是单纯的匀速运动。

65.气温高低，如何影响飞机滑跑距离?

A.气温高时，空气密度小，飞机增速慢，飞机的离地速度增大，起飞滑跑距离要长

B.气温低时，空气密度小，飞机增速快，飞机升力减小，起飞滑跑距离要长

C.气温高时，空气密度大，飞机增速快，飞机升力增大，起飞滑跑距离要短

参考答案：A

解析：

对于选项A：根据物理知识，气温高时，空气受热膨胀，空气密度会变小。飞机的动力与空气相互作用，空气密度小，飞机增速会慢。同时，飞机离地需要达到一定的升力，升力公式与空气密度等有关，空气密度小，要达到相同升力，离地速度会增大，这就导致起飞滑跑距离要长，该选项逻辑合理。
对于选项B：气温低时，空气密度是大的（不是小），因为空气遇冷收缩，密度增大。所以该选项中“气温低时，空气密度小”描述错误。
对于选项C：气温高时空气密度大的说法错误，如前面所说气温高空气密度小。

66.气温对飞机平飞的最大速度的影响为:

A.气温低时，空气密度大，飞机发动机的推力增大，平飞最大速度增加

B.气温低时，空气密度大，空气的阻力增加，平飞最大速度减小

C.气温高时，空气密度小，空气的阻力减小，平飞最大速度增加

参考答案：A

解析：

选项A：气温低时，根据理想气体状态方程P=pRT,P为压强，p为密度，R为常数，T为温度，在压强等条件一定时，温度T降低，空气密度p增大。飞机发动机推力与空气密度有关，空气密度大，发动机吸入的空气质量多，推力增大。而平飞最大速度时，推力要克服阻力，推力增大有利于平飞最大速度增加，该选项正确。
选项B：虽然气温低时空气密度大，但飞机平飞最大速度主要取决于推力与阻力的平衡关系。 此时推力增大的影响超过阻力增加（阻力与速度等多种因素有关，且在推力增大的情况下），平飞最大速度是增加而不是减小，该选项**错误**。
选项C： 气温高时，空气密度小，空气阻力理论上会减小。 但是飞机发动机推力也会因为吸入空气质量少而减小，且推力减小的影响超过阻力减小的影响，平飞最大速度是减小而不是增加，该选项错误

67.相对湿度，是指:

A.空气中水汽含量与饱和水汽含量的百分比

B.空气中水汽压与饱和水汽压的百分比

C.空气中水分占空气总量的百分比

参考答案：B

解析：

分析选项A：水汽含量与饱和水汽含量的百分比这种表述不准确，因为相对湿度是基于水汽压而非水汽含量（水汽含量概念较宽泛，没有明确是质量还是体积等含量）。
分析选项B：根据气象学中相对湿度的定义，相对湿度是空气中水汽压与同一温度下饱和水汽压的百分比，这是准确的定义。
分析选项C：空气中水分占空气总量的百分比，没有明确是质量百分比还是体积百分比等，且不是相对湿度的定义表述。

68.露点温度指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下，冷却到饱和时的温度。形象地说，就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。下述哪个正确？

A.当空气中水汽已达到饱和时，气温与露点温度相同

B.当水汽未达到饱和时，气温一定低于露点温度

C.在100%的相对湿度时，周围环境的温度高于露点温度

参考答案：A

解析：

对于选项A：根据露点温度定义，当空气中水汽达到饱和时，此时冷却到的温度就是露点温度，所以气温与露点温度相同。
对于选项B：当水汽未达到饱和时，气温应该高于露点温度（因为要冷却到露点温度才饱和），而不是低于，所以该选项错误。
对于选项C：在100%的相对湿度时，空气水汽达到饱和，此时周围环境温度应等于露点温度，而不是高于，所以该选项错误。

69.空气中容纳水汽的数量随气温变化，气温越高，则:

A.可以容纳的水汽就越少

B.可以容纳的水汽就越多

C.当空气不能再容纳更多的水汽时，温度就会变化

参考答案：B

解析：

对于选项A：根据所学知识，气温越高，空气容纳水汽的能力不是越少，所以A选项错误。
对于选项B：气温越高，空气分子运动越活跃，能容纳的水汽就越多，B选项符合气象原理。
对于选项C：当空气不能再容纳更多水汽（达到饱和）时，温度变化不是必然由“不能容纳更多水汽”这个状态直接导致的，因果关系表述不准确，C选项错误。

70.飞机外表面的冰霜雪等：

A.会引起飞机操纵效能增加

B.会出现指令仰角变化和滚转

C.会使外表面变得粗糙，增加阻力，减少升力

参考答案：C

解析：

对于选项A，飞机外表面的冰霜雪会对飞机性能产生不利影响，而不是使操纵效能增加，所以A选项错误。
对于选项B，指令仰角变化和滚转不是飞机外表面冰霜雪直接导致的典型现象，所以B选项错误。
对于选项C，从空气动力学角度，冰霜雪会破坏飞机外表面的光滑度，使外表面变粗糙，根据阻力和升力的相关原理，粗糙表面会增加空气阻力，同时扰乱气流，减少升力，C选项符合原理。

71.雾通常发生在接近地面的空气温度冷却到空气的露点时，是从地表开始:

A.50 英尺内的云

B.80 英尺内的云

C.100 英尺内的云

参考答案：A

解析：

根据气象学定义，雾是从地表开始 50 英尺内的云，所以答案选 A。

72.根据国际民航组织的规定，云满天时的云量为：

A.12

B.8

C.10

参考答案：B

解析：

根据国际民航组织规定，云满天时云量为8，所以答案选B

73.不属于云对安全飞行产生不利影响的原因是

A.影响正常的目测

B.温度低造成机翼表面结冰

C.增加阻力

参考答案：C

解析：

选项A：云会使能见度降低，影响正常的目测，这对飞行安全有不利影响。
选项B：云中有过冷水滴等，在温度低时可能造成机翼表面结冰，影响飞行安全。
选项C：阻力主要与飞机的外形、飞行速度、空气密度等因素有关，云本身一般不会直接增加阻力。

74.机场上空高度较低的云会直接影响飞机的起降。其中，危害最大的云是:

A.对流云

B.卷状云

C.层状云

参考答案：A

解析：

对流云：通常是由于空气强烈对流运动形成，云体垂直发展旺盛，常伴有雷暴、大风、降水等剧烈天气现象。在这种云中飞行，飞机可能会遭遇强烈的颠簸、积冰、雷电等危险，对飞行安全危害极大。
卷状云：一般出现在高空，云体较薄，由冰晶组成，通常不会对飞机起降造成直接的严重危害。
层状云：云体较为均匀，通常是大范围稳定天气系统产生的，一般不会像对流云那样带来剧烈的天气变化和危险天气现象。

75.气团是指气象要素(主要指温度，湿度和大气静力稳定度)在水平分布上比较均匀的大范围空气团。下列不正确的是:

A.水平范围大

B.垂直范围大

C.水平温度梯度大

参考答案：C

解析：

选项A：根据气团“大范围空气团”的描述，可知水平范围大是气团的特点，该选项正确。
- 选项B：气团作为一个较大规模的空气团，垂直范围也较大，该选项正确。
- 选项C：因为气团气象要素在水平分布上比较均匀，所以水平温度梯度应该小，而不是大，该选项错误。

76.一般而言，气团的垂直高度可达几公里到十几公里，常常从地面伸展到对流层顶。水平范围为：

A.几十公里到几千公里

B.几十公里到几百公里

C.几公里到几百公里

参考答案：A

解析：

对于选项A：根据气团的相关知识，气团水平范围通常是几十公里到几千公里，该选项符合气团水平范围的描述。
对于选项B：几十公里到几百公里范围相对较窄，不符合气团水平范围的实际情况。
对于选项C：几公里到几百公里，起始范围“几公里”过小，不符合气团水平范围的定义。

77.气团的分类方法主要有三种，下述哪种正确？

A.冷气团和干气团

B.暖气团和湿气团

C.北冰洋气团，极地气团，热带气团，赤道气团

参考答案：C

解析：

热力分类法将气团分为冷气团和暖气团；地理分类法是根据气团形成的源地来分类。 选项A和B中“干气团”“湿气团”不是主要的分类依据。 选项C是按照气团形成的源地（地理分类法），分为北冰洋气团、极地气团、热带气团、赤道气团，这是气团分类方法中的一种（地理分类法），符合题目中所说的分类方法之一（题目说主要有三种，这里考查其中一种正确的分类表述）。

78.下面关于气团的叙述哪一个正确？

A.我国地域广大，能形成各种气团

B.气团离开源地，其性质将会发生变化

C.气团只形成于极地和大洋地区

参考答案：B

解析：

对于选项A：我国虽然地域广大，但由于特殊的地理位置和地形等因素，不能形成各种气团，比如一些典型的海洋气团等在我国形成条件有限。
对于选项B：气团离开源地后，会与沿途的下垫面（如不同的地形、地表性质等）相互作用，并且受到沿途大气环流等因素影响，其温度、湿度等性质将会发生变化。
对于选项C：气团不仅仅形成于极地和大洋地区，在中纬度等其他地区也可以形成气团，只要具备大范围性质比较均一的下垫面等形成条件。

79.离开源地移至与源地性质不同的下垫面时，气团的物理属性逐渐发生变化，这个过程称为气团的变性。一般说来

A.冷气团移到暖的地区变性快，而暖的气团移到冷的地区变性慢

B.冷气团移到暖的地区变性慢，而暖的气团移到冷的地区变性快

C.暖气团移到暖的地区，冷气团移到冷的地区不变性

参考答案：A

解析：

对于冷气团移到暖地区：暖地区温度高，与冷气团温差大，热量交换等物理过程活跃，会使冷气团物理属性快速改变，即变性快。
- 对于暖气团移到冷地区：冷地区温度低，暖气团与冷下垫面存在温差，但相对而言，暖气团在冷地区的热量等交换过程没有冷气团在暖地区那么剧烈，变性慢。

80.锋是三度空间的天气系统。锋的宽度同气团宽度相比显得很狭窄，因而常把锋区看成一个几何面，称为锋面。下面描述错误的是

A.锋面与地面的交线称为锋线

B.锋面和锋线统称为锋

C.凡伸到对流层中上层者，称为层流锋

参考答案：C

解析：

选项A：锋面与地面的交线称为锋线，该说法正确。
选项B：锋面和锋线统称为锋，该说法正确。
选项C：在气象学中，伸到对流层中上层者，称为高空锋，而不是层流锋，该说法错误。

81.关于锋面，下列哪种描述正确

A.锋面就是不同方向的风交汇的界面

B.锋面就是温度.湿度等物理性质不同的两种气团的交界面

C.锋面就是风场与地面的交线，也简称为锋

参考答案：B

解析：

对于选项A，不同方向风交汇的界面不一定就是锋面，风只是空气的水平运动，锋面的形成涉及多种气象要素。
- 对于选项B，根据锋面的定义，锋面是温度、湿度等物理性质不同的两种气团的交界面，这是锋面的核心特征。
- 对于选项C，锋是锋面与地面的交线，而不是锋面是风场与地面的交线，概念混淆

82.在锋面经过机场时，要特别注意的是：

A.可能出现高度极低的风切变

B.可能出现风沙天气

C.雨层云中的连续性小雨

参考答案：A

解析：

对于选项A，锋面附近由于冷暖空气的交汇，气流运动复杂。在锋面经过机场时，特别是低空急流等情况，很容易出现高度极低的风切变。风切变对飞机的起飞和降落危害极大，因为它会突然改变飞机的空速，影响飞机的升力等。
选项B，风沙天气一般与冷锋在干旱、半干旱地区且地表植被稀少等特定条件下相关，不是锋面经过机场时普遍要特别注意的典型现象。
选项C，雨层云中的连续性小雨虽然可能在锋面天气系统中出现，但它对飞行的影响相对风切变来说，不是在锋面经过机场时最需要“特别注意”的，风切变的突发性和对飞行安全的严重威胁性更为关键。

83.暖锋是指：

A.锋面在移动过程中，暖空气推动锋面向冷气团一侧移动的锋

B.一侧气团温度明显高于另一侧气团温度的锋

C.温度较高与温度较低的两个气团交汇时，温度高的一侧

参考答案：A

解析：

选项A：锋面在移动过程中，暖空气推动锋面向冷气团一侧移动的锋。这符合暖锋的定义，因为暖锋就是暖空气主动向冷空气移动而形成的锋面。
选项B：一侧气团温度明显高于另一侧气团温度的锋。只强调了温度差异，没有体现出暖空气主动移动的特点，不能准确描述暖锋。
选项C：温度较高与温度较低的两个气团交汇时，温度高的一侧。这只是描述了气团交汇时温度高的一侧，没有涉及锋面的移动和暖锋的本质特征。

84.冷锋是指：

A.冷气团主动向暖气团移动形成的锋称为冷锋

B.一侧气团温度明显低于另一侧气团温度的锋

C.温度较高与温度较低的两个气团交汇时，温度低的一侧

参考答案：A

解析：

对于选项A，回忆冷锋的定义，即冷气团主动向暖气团移动形成的锋，看其是否准确。
- 分析选项B，仅说一侧气团温度明显低于另一侧气团温度的锋，没有体现气团的主动移动，不符合冷锋定义的关键要素。
- 研究选项C，描述的是两个气团交汇时温度低的一侧，没有明确是冷气团主动移动形成锋，也不准确。

85.快速移动的冷锋受实际锋面后远处的强烈压力系统推动，在快速移动的冷锋之后:

A.可能出现乌云密布的天空和下雨

B.天空通常很快放晴

C.阵风减缓和温度升高

参考答案：B

解析：

对于选项A，乌云密布和下雨一般是冷锋过境时的天气现象，而不是过境后。
- 选项B，冷锋过境后，冷气团占据原来暖气团的位置，气压升高，气温和湿度骤降，天空通常很快放晴，符合冷锋过境后的天气特点。
- 选项C，冷锋过境后，气温是降低的，而不是升高，阵风也不会马上减缓（冷锋过境时可能有较强阵风）。

86.向逼近的冷锋飞行：

A.云层从低空分散逐渐向高空分散变化，大气压力不断

B.云层从高空汇聚逐渐向低空分散变化，大气压力不断升高

C.云层从高空分散逐渐向低空分散变化，大气压力不断下降

参考答案：C

解析：

选项A：云层从低空分散逐渐向高空分散变化不符合冷锋逼近时的云层变化特点，且大气压力不断升高也不对，冷锋逼近时大气压力是下降的，所以A错误。
选项B：云层从高空汇聚逐渐向低空分散变化不符合实际，大气压力不断升高也错误，B错误。
选项C：云层从高空分散逐渐向低空分散变化，符合冷锋逼近时云层受冷空气影响的变化；大气压力不断下降，也符合冷锋逼近时的气压变化特点，C正确。

87.暖锋和冷锋在特性上是非常不同的：

A.冷锋以 10~25 英里每小时速度移动

B.暖锋以 20~35 英里每小时速度移动

C.暖锋产生差的能见度和下雨，冷锋产生突发的阵风，紊流

参考答案：C

解析：

对于选项A：冷锋移动速度一般是15 - 30英里每小时，所以A选项“冷锋以10 - 25英里每小时速度移动”错误。
对于选项B：暖锋移动速度一般是10 - 25英里每小时，所以B选项“暖锋以20 - 35英里每小时速度移动”错误。
对于选项C：暖锋由于暖气团沿冷气团爬升相对缓慢，会产生差的能见度和下雨等天气；冷锋移动速度相对快，冷空气快速插入暖气团下方，会产生突发的阵风、紊流等现象，C选项正确。

88.当来自北方的冷气团和来自南方的暖气团，两者势均力敌.强度相当时，它们的交锋区很少移动，这种锋面称为：

A.静止锋

B.交错锋

C.融合锋

参考答案：A

解析：

A选项“静止锋”：其定义就是冷暖气团势力相当，使锋面来回摆动（可近似理解为很少移动）的锋面，与题目描述的特征相符。
B选项“交错锋”：在常见的气象学锋面类型概念中，并没有“交错锋”这一标准术语，属于干扰项。
C选项“融合锋”：同样，在气象学关于锋面的正规分类和概念里，不存在“融合锋”这种说法，也是干扰项。

89.热雷暴的形成原因是

A.地面水汽蒸发

B.地面受热不均

C.冷空气冲击暖空气而形成上升运动

参考答案：B

解析：

选项A“地面水汽蒸发”，水汽蒸发只是形成云等的一个因素，单独的地面水汽蒸发不是热雷暴形成的直接关键原因。
选项B“地面受热不均”，地面受热不均会使暖湿空气上升，在上升过程中水汽凝结，形成积雨云等，进而可能产生热雷暴。
选项C“冷空气冲击暖空气而形成上升运动”，这更符合冷锋雷暴等的形成原因，而非热雷暴。热雷暴主要是由于地面自身受热情况差异导致。

90.形成雷暴的基本条件是：

A.充足的水汽和上升运动

B.充足的水汽.不稳定的大气和上升运动

C.浓积云，充足的水汽和锋区

参考答案：B

解析：

选项A只提到充足水汽和上升运动，缺少不稳定大气这一关键条件。雷暴形成需要大气处于不稳定状态，这样水汽上升过程中才容易发生剧烈的对流等变化。
选项B包含充足水汽（雷暴中会有大量水汽凝结等过程）、不稳定大气（为能量释放和剧烈对流提供条件）和上升运动（促使水汽向上输送形成云等，进而发展为雷暴）。
选项C中浓积云是雷暴发展过程中的一种云的形态，不是形成雷暴的基本条件；锋区也不是普遍的基本条件，雷暴可以在非锋区等多种情况下形成。

91.雷暴是由强烈的积雨云产生的，形成强烈的积雨云需要三个条件：_

A.深厚而明显的不稳定气层、剧烈的温差、足够的冲击力

B.深厚而明显的不稳定气层、充沛的水汽、足够的冲击力

C.强大的风力、充沛的水汽、足够的冲击力

参考答案：B

解析：

对于选项A，“剧烈的温差”不是形成强烈积雨云的必要条件，积雨云形成更关键的是水汽等因素，所以A选项错误。
选项B，深厚而明显的不稳定气层为积雨云发展提供能量和环境；充沛的水汽是形成云（包括积雨云）的物质基础；足够的冲击力（抬升力等）促使空气上升形成积雨云，该选项符合条件。
选项C，“强大的风力”不是形成强烈积雨云的核心条件，所以C选项错误。

92.在处于雷暴区边缘的机场起飞或着陆时，要特别注意的危险天气是：

A.低空风切变

B.冰雹和暴雨

C.积冰和雷击

参考答案：A

解析：

选项A：雷暴云是产生风切变的重要天气系统，在雷暴区边缘，气流受雷暴影响复杂多变，容易出现低空风切变。低空风切变会在短时间内改变飞机的空速和升力，对起飞和着陆阶段的飞机危害极大，因为这两个阶段飞机高度低、调整时间短。
选项B：冰雹和暴雨一般在雷暴云体强烈发展的中心区域更为典型和强烈，在雷暴区边缘，其强度通常不如中心区域，不是在雷暴区边缘起飞或着陆时最“特别要注意”的。
选项C：积冰主要与气温、过冷水滴等条件相关，雷击虽然雷暴可能伴随，但相比之下，低空风切变在雷暴区边缘对起飞着陆的影响更为直接和关键。

93.雷暴处于发展阶段时：

A.地面气压持续下降

B.地面气压持续上升

C.地面气压保持不变

参考答案：A

解析：

A选项：在雷暴的发展阶段，由于暖湿空气不断上升，空气柱质量减少，根据气压形成原理（单位面积上空气柱的重量），地面气压会持续下降，该选项正确。
B选项：雷暴发展阶段不是地面气压持续上升，上升阶段一般在成熟阶段后期等其他情况，该选项错误。
C选项：雷暴发展阶段有空气上升等动态变化，地面气压不会保持不变，该选项错误

94.雷暴到达成熟阶段以后，随着积雨云中迅速下沉的冷空气到达地面后，风向突转，风力迅速增大，阵风风速常在：

A.10m/s

B.20m/s

C.30m/s

参考答案：B

解析：

根据气象学中雷暴相关知识，雷暴到达成熟阶段后，积雨云中迅速下沉的冷空气到达地面，风向突转、风力迅速增大，阵风风速常在 20m/s，所以答案选 B 。

95.一般雷暴单体的生命史根据垂直气流状况可分为三个阶段：

A.积云阶段、成熟阶段、消散阶段

B.积云阶段、成风阶段、雷雨阶段

C.升温阶段、降雨阶段、消散阶段

参考答案：A

解析：

A选项：积云阶段，此时主要是上升气流，云体不断发展；成熟阶段，上升气流和下沉气流同时存在，会有降水、雷电等现象；消散阶段，下沉气流占据主导，雷暴逐渐减弱消散，符合雷暴单体生命史根据垂直气流状况的阶段划分。
B选项：“成风阶段”“雷雨阶段”不是雷暴单体生命史根据垂直气流状况划分的标准阶段名称，该选项错误。
C选项：“温升阶段”与垂直气流状况划分雷暴单体生命史阶段的依据无关，该选项错误。

96.在雷暴的生存周期中，哪一阶段的特征使云中充满下降气流？

A.积云阶段

B.成熟阶段

C.消散阶段

参考答案：C

解析：

积云阶段：主要是上升气流，云体不断发展。
成熟阶段：上升气流和下降气流同时存在。
消散阶段：随着上升气流减弱，主要是下降气流，云中充满下降气流，使得云体逐渐消散。

97.雷暴对飞机产生很大危害，下列危害不确切的是：

A.雷击和冰雹袭击

B.风切变和湍流

C.数据链中断

参考答案：C

解析：

对于选项A，雷暴天气中存在雷电现象，且可能伴随冰雹，这对飞机的机身等部位会造成直接的物理损害，所以雷击和冰雹袭击是雷暴对飞机的危害。
对于选项B，雷暴会引发风的剧烈变化，包括风切变（风向或风速的突然改变）以及湍流（空气的不规则流动），这些会严重影响飞机的飞行姿态和操控性，属于雷暴对飞机的危害。
对于选项C，数据链中断通常不是雷暴天气直接导致的典型危害。雷暴主要是通过气象相关因素（如电、风、降水等）对飞机产生影响，而数据链中断可能由多种其他因素（如设备故障、电磁干扰源等，这里雷暴不是直接的、普遍被认知的导致数据链中断的原因）引起。

98.飞机结冰是指飞机机体表面某些部位聚集冰层的现象，飞机积冰主要分为三

A.冰、雾凇、霜

B.明冰、毛冰、白冰

C.坚冰、松冰、霜冰

参考答案：A

解析：

选项A：冰、雾凇、霜是飞机积冰的主要类型。
选项B：明冰、毛冰、白冰不是飞机积冰的标准分类。
选项C：坚冰、松冰、霜冰也不符合飞机积冰的常见分类表述。

99.下面关于飞机积冰的叙述哪一个正确？

A.高云由于高度高温度低，大多由冰晶构成，不容易形成飞机积冰

B.中云温度低于0C，云层较厚，水滴含量大，积冰最严重

C.低云云高低于2000米，温度高，不含过冷水滴，所以一般不出现飞机积冰

参考答案：B

解析：

对于选项A：高云虽高度高、温度低且多由冰晶构成，但不能绝对地说不容易形成飞机积冰，存在特殊情况可能会有积冰。
- 对于选项B：中云温度低于0℃，云层较厚且水滴含量大，这种条件确实有利于飞机积冰，且积冰可能较严重。
- 对于选项C：低云云高低于2000米，但不能说温度一定高且不含过冷水滴，实际上低云也可能出现飞机积冰。

100.在下述各类飞机积冰中，对飞行影响最大的是:

A.雾凇和毛冰

B.明冰和毛冰

C.毛冰和霜

参考答案：B

解析：

明冰：是由较大的过冷水滴迅速冻结形成，透明、坚实、不易清除，对飞机气动外形破坏大，增加飞机重量。
毛冰：是由大小不等的过冷水滴和冰粒同时快速冻结而成，表面粗糙，能使飞机表面流线型明显恶化，阻力增大，升力减小。
雾凇：是由微小的过冷水滴在飞机表面慢慢冻结而成，结构松散，对飞行性能影响相对较小。
霜：是水汽在飞机表面凝华而成，通常较薄，对飞行影响较小。

101.飞机积冰的产生，主要是由于云中存在:

A.大小不等的水滴

B.雪花和冰晶

C.过冷水滴

参考答案：C

解析：

选项A：大小不等的水滴，在一般情况下不一定会导致飞机积冰，因为水滴是否冻结取决于温度等条件，该项不符合飞机积冰产生的主要原因。
选项B：雪花和冰晶本身是固态，不是飞机积冰产生的主要因素（飞机积冰主要是液态水的冻结相关），所以该项错误。
选项C：过冷水滴，它处于液态但温度低于0℃，当遇到飞机等物体时，会迅速冻结，是飞机积冰产生的主要原因，该项正确。

102.积冰的形状主要取决于冰的种类，飞行速度和气流绕过飞行器的不同部位的情况。积冰的形状一般分为：

A.槽状冰.楔形冰和混合冰

B.状冰.凹状冰和混合冰

C.圆形冰.方形冰和混合冰

参考答案：A

解析：

选项A：槽状冰、楔形冰和混合冰是飞行器积冰形状的常见分类，符合相关知识定义。
选项B：凸状冰、凹状冰不是飞行器积冰形状的标准分类表述。
选项C：圆形冰、方形冰与飞行器积冰形状的实际分类毫无关联。

103.积冰强度可分为：

A.霜、雾松和冰

B.轻度、中度和重度

C.微弱、弱、中度和强

参考答案：B

解析：

选项A：霜、雾凇和冰是不同的积冰形式，并非积冰强度的分类，所以A选项错误。
- 选项B：在航空领域，积冰强度通常分为轻度、中度和重度，B选项符合积冰强度分类的标准定义。
- 选项C：微弱、弱、中度和强这种表述不符合积冰强度分类的常规说法，C选项错误。

104.关于飞机积冰，下列正确的是：

A.飞机积冰一般发生在-1 ~-15C的温度范围内

B.在-2~-10C温度范围内遭遇积冰的次数最多

C.强烈的积冰主要发生在-4~-8C的温度范围内

参考答案：B

解析：

选项A：飞机积冰一般发生在 -1 ～ -15℃的温度范围内。实际上，飞机积冰温度范围更广，此说法不准确，所以A选项错误。
选项B：在 -2 ～ -10℃温度范围内遭遇积冰的次数最多。这是符合飞机积冰相关知识的，所以B选项正确。
选项C：强烈的积冰主要发生在 -4 ～ -8℃的温度范围内。实际上强烈积冰温度范围并非如此，此说法错误，所以C选项错误

105.飞行高度不同，飞机积冰频率也不同，以下正确的是:

A.冬季在3000 米以下各高度上飞行时，积冰几乎占56%

B.冬季在3000 米以上各高度上飞行时，积冰几乎占56%

C.在6000 米以上高度上飞行时，积冰占56%

参考答案：A

解析：

选项A：冬季在3000米以下各高度上飞行时，积冰几乎占56%。根据飞机积冰相关知识，此说法正确。
选项B：冬季在3000米以上各高度飞行时积冰几乎占56%，与所学的3000米以下积冰占比情况不符，所以该选项错误。
选项C：在6000米以上高度飞行时积冰占56%，不符合飞机积冰频率与高度关系的知识内容，该选项错误。

106.当机翼和尾翼积冰时，下列不正确的描述是：

A.翼型失真（变形）

B.导致摩擦阻力减少

C.压差阻力都增大

参考答案：B

解析：

积冰会使翼型失真（变形），这会改变机翼的空气动力学形状，A选项描述正确。
- 积冰会破坏机翼表面的光滑度，导致摩擦阻力增大，而不是减少。
- 翼型失真会使气流分离提前，导致压差阻力增大，C选项描述正确

107.进气管道结冰将导致危险后果，下列描述不正确的是

A.使进气速度场分布不均匀和使气流发生局部分离，引起压气机叶片的振动

B.冰屑脱离，进入压气机，而造成压气机的机械损伤

C.结冰堵塞进气道，使得进入压气机的气流明显减少，导致发动机富油停车

参考答案：C

解析：

对于选项A：根据空气动力学原理，进气速度场分布不均匀和气流局部分离会对压气机叶片产生异常作用力，从而可能引起振动，从原理上分析该选项合理。
对于选项B：冰屑脱离后，在高速气流作用下进入压气机，由于压气机内部精密的机械结构，冰屑会对其造成机械损伤，这符合机械运行中的碰撞损伤原理。
对于选项C：需要分析进气道堵塞与发动机停车类型的关系。发动机富油停车是指燃油过多、空气过少的情况。而进气道堵塞，进入压气机气流明显减少，此时燃油相对空气的比例是燃油过多（因为空气少了），但实际发动机在这种进气量严重不足时，是贫油停车（空气极少，燃油也无法良好燃烧维持），所以该选项原理错误。

108.在飞行中遇到飞机积冰时，驾驶员应注意：

A.及时有力地修正飞行姿态的偏差，尽快脱离积冰区

B.调整飞机马力，严格保持飞行高度和速度，尽快脱离积冰区

C.柔和操纵飞机，保持飞行高度和平飞姿态，尽快脱离积冰区

参考答案：C

解析：

选项A：及时有力地修正飞行姿态偏差，在积冰情况下，飞机气动性能改变，有力修正可能导致飞机状态急剧变化，不利于安全脱离积冰区。
选项B：调整飞机马力严格保持飞行高度和速度。积冰会影响飞机性能，严格保持高度和速度这种操作不够灵活，且只强调马力、高度和速度，未提及姿态保持的合理性。
选项C：柔和操纵飞机，保持飞行高度和平飞姿态，尽快脱离积冰区。积冰时飞机操纵性变差，柔和操纵可避免飞机状态过度波动，保持平飞姿态和高度是较为合理的操作，同时尽快脱离积冰区是关键。

109.能见度，是反映大气透明度的一个指标，测量大气能见度的错误方法：

A.用望远镜目测

B.使用大气透射仪

C.使用激光能见度自动测量仪

参考答案：A

解析：

选项A：用望远镜目测。望远镜只是起到放大远处物体的作用，它并不能准确测量大气能见度，因为大气能见度的测量需要科学的仪器和方法来量化，而不是简单的目测（即使借助望远镜）。
选项B：使用大气透射仪。大气透射仪是专门用于测量大气透射率等相关参数，进而可以推算大气能见度的仪器，是合理的测量方法。
选项C：使用激光能见度自动测量仪。这种仪器利用激光技术，通过测量激光在大气中的传播特性等，能够自动测量大气能见度，是科学的测量方法。

110.气象学中，能见度用气象光学视程表示。气象光学视程是指：

A.白炽灯发出色温为3000K 的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的 10%所通过的路径长度

B.白炽灯发出色温为 2700K 的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的 5%所通过的路径长度

C.白炽灯发出色温为 2500K 的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的 5%所通过的路径长度a

参考答案：B

解析：

选项A：色温3000K以及削弱至初始值10%均不符合气象光学视程的定义，所以A选项错误。
选项B：白炽灯发出色温为2700K的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的5%所通过的路径长度，符合气象光学视程的定义，所以B选项正确。
选项C：色温2500K不符合气象光学视程定义中的色温要求，所以C选项错误。

111.下述何种天气现象是稳定大气的特征?

A.能见度极好

B.能见度较差

C.有阵性降水

参考答案：B

解析：

大气稳定时，空气垂直运动不剧烈。
- 对于能见度，大气稳定时，水汽和杂质不易扩散，会使能见度较差；而大气不稳定时，空气对流强烈，有利于水汽和杂质扩散，能见度会较好。
- 阵性降水通常是在大气不稳定，有强烈对流运动时产生的，因为不稳定大气中水汽容易快速上升冷却凝结形成降水，且对流运动的阵性特点会导致阵性降水。

112.最小能见度是指:

A.能看到最近的物体距离

B.能见度因方向而异时，其中最小的能见距离

C.能见度因方向而异时，垂直和水平能见度最小的距离

参考答案：B

解析：

对选项A，它描述的是能看到最近物体距离，这与最小能见度概念不同，最小能见度强调的是因方向不同时的一种情况，而非单纯最近物体距离。
对选项B，根据最小能见度定义，当能见度因方向而异时，其中最小的能见距离就是最小能见度，该选项符合定义。
对选项C，定义中未提及垂直和水平，只是说因方向而异时最小的那个，并非特指垂直和水平方向。

113.国际上对以下哪些能见度定义是正确的?

A.烟雾的能见度定义为不足1km

B.薄雾的能见度为1km~3km

C.霾的能见度为3km ~ 5km

参考答案：A

解析：

选项A：国际上通常定义烟雾的能见度不足1km，该选项正确。
选项B：薄雾的能见度一般是大于1km小于2km，而不是1km - 3km，该选项错误。
选项C：霾的能见度通常小于10km，并没有严格定义为3km - 5km，该选项错误。

114.山地对风的影响，以下描述错误的是：

A.山体本身的障碍影响，使气流被阻滞不前

B.一般山顶和峡谷风口的风速增大

C.一般山底和峡谷风口的风速增大

参考答案：C

解析：

对于选项A：山体本身作为障碍物，会对气流产生阻滞作用，这是符合物理原理和自然现象的。
对于选项B：山顶地势开阔，峡谷风口由于“狭管效应”（空气流经狭窄地形时流速增大），风速通常会增大。
对于选项C：山底地形相对闭塞，风速一般不会增大，而不是像选项说的风速增大。

115.在山区飞行时应当注意，最强的乱流出现在：

A.山谷中间

B.山的迎风坡

C.山的背风坡

参考答案：A

解析：

首先需要了解山区不同位置气流的特点。 山谷中间，由于地形相对封闭，气流容易在此处产生强烈的扰动和混乱。
山的迎风坡，气流是相对较为规则地沿山坡上升。
山的背风坡，虽然也会有气流变化，但相比山谷中间，乱流强度通常较弱。

116.当在山谷.山脊或山区作低空飞行时，在什么时候最容易碰到乱流造成的危险？

A.在山的背风面顺风飞行

B.在山的背风面逆风飞行

C.在山的迎风面逆风飞行

参考答案：B

解析：

对于选项A，在山的背风面顺风飞行，顺风会使飞机相对气流速度减小，但是背风面本身气流可能较为复杂，不过相比之下不是最危险的情况。
对于选项B，在山的背风面逆风飞行，逆风会使飞机相对气流速度增大，同时背风面由于山体阻挡，气流会产生剧烈的扰动和乱流，这种情况下飞机遭遇乱流危险的可能性大增。
对于选项C，在山的迎风面逆风飞行，迎风面气流相对较为稳定（相对于背风面），虽然逆风，但乱流程度不如背风面。

117.在山地背风波中的下降气流中飞行时，除造成飞机掉高度外，还可造成严重危害的情况是:

A.气压式高度表读数高于实际高度

B.空速表误差增大

C.地速减小

参考答案：A

解析：

A选项正确。因为在山地背风波的下降气流中，气压变化使得气压式高度表读数高于实际高度，这会给飞行员造成高度判断失误等严重危害（飞机实际在掉高度，表却显示较高高度，可能导致撞地等危险）。B选项空速表误差增大不是此情境下的主要严重危害；C选项地速减小也不是这种情况下的关键严重危害情况。

118.下面关于山谷风的叙述正确的是

A.白天风由山谷吹向山坡

B.山谷风是由于海陆差异而形成的热力环流

C.气流越山而过，称为山风

参考答案：A

解析：

对于选项A： 白天，山坡比同高度的山谷升温快，空气膨胀上升，气压降低，山谷的空气沿山坡上升，形成谷风，即风由山谷吹向山坡，该选项有正确的可能性。
对于选项B： 山谷风是由于山坡和山谷受热不均而形成的热力环流，海陆风才是由于海陆差异形成的热力环流，所以该选项错误。
对于选项C： 山风是夜晚山坡比同高度山谷降温快，空气收缩下沉，沿山坡流向山谷形成的，而不是气流越山而过形成的，该选项错误。

119.在山谷飞行时，应该采取的措施是：

A.靠近背风坡飞行

B.靠近迎风坡飞行

C.飞出山口马上转弯

参考答案：B

解析：

在山谷飞行时，靠近迎风坡飞行（选项B）是较为合理的措施。因为迎风坡空气上升，气流相对稳定，有利于飞行安全；背风坡可能存在下降气流等不稳定情况（排除A）；飞出山口马上转弯不符合安全飞行原则（排除C）。

120.气象上的风向是指：

A.风的去向

B.风的来向

C.气压梯度力的方向

参考答案：B

解析：

选项A：风的去向不是气象上所定义的风向，所以该选项错误。
选项B：在气象学中，风向明确规定是风的来向，例如风从东方吹来就是东风，该选项正确。
选项C：气压梯度力的方向是促使大气由高气压区流向低气压区的力的方向，它是形成风的一个因素，但不是风向本身，所以该选项错误。

121.机场上常用风向袋来估计风速，当风向袋吹平时，风速已达:

A.5～6米/秒

B.6~10 米/秒

C.10~12 米/秒

参考答案：B

解析：

根据气象学中关于机场风向袋与风速关系的知识，当风向袋吹平时，风速已达6～10米/秒，所以答案选B

122.机场上吹东风时，飞机起飞着陆的最好方向应是：

A.由西向东

B.由东向西

C.由北向南

参考答案：A

解析：

飞机起飞和着陆时，逆风起降可以增加升力或阻力。
东风是从东边吹向西边的风。
当飞机由西向东起降时，对于飞机来说就是逆风（因为风从东往西吹，飞机往东飞，相对飞机而言是逆风），能更好地满足起降要求。

123.发生在低层的风切变严重影响航空器的起降，将发生在这一气层中的风切变称为低空风切变。低空风切变距地面一般约：

A.300米

B.600米

C.800米

参考答案：B

解析：

选项A：300米，不符合低空风切变距地面的一般距离标准。
选项B：600米，根据航空知识中对低空风切变的定义，低空风切变距地面一般约600米，该选项正确。
选项C：800米，超出了低空风切变距地面的一般距离范围。

124.风切变气流常从高空急速下冲，向下倾泻的巨型水龙头，当飞机进入该区

A.先遇强逆风，后遇到猛烈的下沉气流，随后又是强顺风

B.先遇强顺风，后遇猛烈的上升气流，随后又是强逆风

C.先遇强逆风，后遇猛烈的上升气流，随后又是强顺风

参考答案：A

解析：

选项A：先遇强逆风，后遇到猛烈的下沉气流，随后又是强顺风。符合风切变气流（如雷暴气流等）中飞机遭遇气流的顺序。
选项B：先遇强顺风不符合飞机刚进入风切变气流（从高空急速下冲）时的气流情况，应该先遇逆风，所以B错误。
选项C：中间是猛烈的上升气流错误，风切变气流（如微暴气流是下冲气流），所以C错误。

125.在下述何种情况下容易碰到风切变：

A.逆温层附近或靠近雷暴时

B.当风速大于 65 千米/小时

C.有高气压时

参考答案：A

解析：

对于选项A，逆温层附近大气稳定度发生变化，气流容易出现紊乱；雷暴是强烈的天气系统，其周围的气流运动复杂，容易产生风切变。
选项B，风速大于65千米/小时本身并不直接等同于风切变，风切变强调的是风在空间上的变化（包括速度和方向），而不是单纯的风速大小。
选项C，高气压控制下通常是较为稳定的天气状况，一般不容易出现风切变这种复杂的气流变化现象。

126.低空风切变主要的形成原因是什么

A.雷暴、低空急流和锋面活动

B.气流经过特定环境时产生锋

C.具体原因还不是特别明了

参考答案：A

解析：

选项A：雷暴会产生强烈的下沉气流等，低空急流会带来风速风向的剧烈变化，锋面活动也会导致气象要素的突变，这些都是低空风切变常见的形成因素。
选项B：“气流经过特定环境时产生锋”这种表述不准确，且没有直接说明与低空风切变主要成因的关系。
选项C：低空风切变的主要形成原因是有明确研究和认知的，不是“还不是特别明了”。

127.关于风切变出现的地方，下述说法正确的是：

A.仅在雷暴中出现

B.在气压和温度急剧下降的地方出现

C.在大气中任何高度上存在风向或风速变化的地方

参考答案：C

解析：

选项A：风切变不“仅在雷暴中出现”，有很多其他气象条件也可能产生风切变，所以A错误。
选项B：气压和温度急剧下降的地方不一定就会出现风切变，风切变关键是风（风向、风速）的变化，B错误。
选项C：符合风切变的定义，只要在大气中任何高度上存在风向或风速变化的地方就可能有风切变，C正确

128.飞机在着陆时遇到顺风切变，会出现下述何种现象？

A.飞机空速突然增大，升力增加，飞机抬升

B.飞机高度下降，空速增大，超过正常着陆点着陆

C.飞机空速突然减小，升力减小，飞机将掉至正常下滑线以下

参考答案：C

解析：

对于选项A：顺风切变会使空速减小而不是增大，所以A错误。
对于选项B：顺风切变空速是减小的，不是增大，所以B错误。
对于选项C：如上述分析，飞机空速突然减小，升力减小，飞机将掉至正常下滑线以下，C正确。

129.飞机在着陆时突然遇到逆风切变，会出现下述何种现象？

A.飞机空速突然增大，升力增加，飞机上仰并上升到下滑线之上

B.飞机高度下降，空速减小，未到正常着陆点即提前着陆

C.飞机空速突然减小，升力减小，飞机将掉至正常下滑线以下

参考答案：A

解析：

然后分析升力公式 L =1/2pv方SCL 是空气密度，v是空速，S是机翼面积，CL 是升力系数），当逆风切变时，空速v会突然增大。
- 空速增大，根据升力公式，升力 L增加。升力增加会使飞机上仰并上升到下滑线之上。
- 对于选项B，逆风切变空速是增大而不是减小，所以B错误。
- 对于选项C，同理空速不是减小，升力不是减小，所以C错误。

130.能够产生一定影响的低空风切变的天气背景主要有三类：

A.大风天气、强降雨天气、寒冷天气

B.强对流天气、锋面天气、辐射逆温型的低空急流天气

C.山地气流、昼夜交替天气、春夏之交天气

参考答案：B

解析：

选项A：寒冷天气本身一般不是直接产生有一定影响的低空风切变的主要天气背景，该选项错误。
选项B：
强对流天气：如雷暴等，其强烈的垂直和水平气流运动容易产生风切变。
锋面天气：冷暖气团交汇，气流变化复杂，会形成风切变。
辐射逆温型的低空急流天气：逆温层附近气流特性改变，低空急流也会导致风切变。所以该选项正确。
选项C：昼夜交替天气、春夏之交天气不是产生有一定影响的低空风切变的典型主要天气背景，该选项错误。

131.在高海拔、寒冷、空气稀薄地区，飞行负载不变，飞行状态会：

A.功率损耗增大，飞行时间减少

B.最大起飞重量增加

C.飞行时间变长

参考答案：A

解析：

空气稀薄会使发动机进气量减少，为维持飞行负载，发动机需更努力工作，功率损耗增大。
功率损耗增大意味着单位时间能耗增加，在电池等能源一定的情况下，飞行时间会减少。
对于最大起飞重量，高海拔空气稀薄，升力会受影响，一般最大起飞重量不会增加；飞行时间由于功率损耗大，不会变长。

132.目视判断风切变的方法，以下不正确的是：

A.雷暴冷性外流气流的尘卷风（云）

B.卷积云带来的降雨

C.雷暴云体下垂的雨幡

参考答案：B

解析：

对于选项A：雷暴冷性外流气流的尘卷风（云），雷暴天气常常伴随着强烈的气流变化，这种冷性外流气流形成的尘卷风（云）是风切变可能出现的一种目视迹象。
对于选项B：卷积云本身一般不会直接带来与风切变有明显关联的降雨特征来指示风切变，它的出现和降雨与风切变的目视判断关系不大。
对于选项C：雷暴云体下垂的雨幡，雨幡的出现往往意味着云体下方气流的不稳定，是风切变可能存在的目视线索。

133.风切变的仪表判断法，以下不正确的是:

A.空速表指示的非理性变化

B.俯仰角指示快速变化

C.发动机转速和地速快速变化

参考答案：C

解析：

选项A：风切变会影响气流，进而使空速表指示出现非理性变化，该选项正确。
选项B：风切变可能导致飞机姿态改变，俯仰角指示快速变化是可能出现的情况，该选项正确。
选项C：发动机转速主要与发动机自身工况、油门等因素相关，风切变一般不会直接导致发动机转速快速变化（地速可能因风的变化有一定改变，但发动机转速不是风切变仪表判断的典型特征），所以该选项错误。

134.根据地面天气图上分析的等压线，我们能决定出：

A.降水区域

B.气压梯度

C.槽线位置

参考答案：B

解析：

对于选项A，降水区域的确定不仅仅取决于等压线，还与水汽含量、大气的垂直运动（如上升运动）、天气系统的类型（如锋面、气旋等的具体性质）等多种因素有关，仅通过等压线不能直接决定降水区域。
- 对于选项B，气压梯度的计算公式，在地面天气图上，根据等压线的分布（等压线的疏密程度反映了气压变化的快慢，等压线数值的差异）可以计算出气压梯度。
- 对于选项C，槽线位置虽然与气压系统（如低压槽）有关，但仅仅通过等压线不能准确、唯一地确定槽线位置，还需要结合风向、天气现象等其他要素综合判断。

135.地面天气图上填写的气压是:

A.本站气压

B.海平面气压

C.场面气压

参考答案：B

解析：

本站气压：是指气象站观测时当地的实际气压。
海平面气压：是将本站气压经过高度订正后得到的气压值，用于绘制地面天气图，方便在不同海拔的站点间进行比较和分析天气系统。
场面气压：是指机场跑道所在高度的气压。

136.从什么资料上可以预先了解到航线高度的风、云、气温及颠簸、积冰等情况

A.等压面预告图

B.重要天气预告图

C.航路天气预告图

参考答案：C

解析：

选项A：等压面预告图主要反映的是某一等压面的高度、温度、风等气象要素的分布情况，重点在于等压面相关信息，并非专门针对航线的综合天气情况，所以A选项不符合。
选项B：重要天气预告图主要是对一些重要天气现象（如暴雨、大风等）的分布范围等进行预告，相对比较宏观和概括，对于航线高度的具体气象要素（如气温等）及颠簸、积冰等情况的针对性不如航路天气预告图，所以B选项不太准确。
选项C：航路天气预告图，其名称就表明是针对航路（航线）的，会包含航线高度的风、云、气温以及颠簸、积冰等与飞行航线密切相关的详细天气情况，符合题目需求，所以C选项正确。

137.天气预报可分为哪些，以下不正确的是?

A.天气形势预报

B.气象要素预报

C.大风降温预报

参考答案：C

解析：

天气预报分类中，A选项天气形势预报和B选项气象要素预报是常见的分类方式。而C选项大风降温预报不属于与之并列的分类，它是气象要素变化的一种具体情形。所以答案选C。

138.国际标准大气的定义是什么?

A.海平面附近常温常压下空气的密度1.225kg / m3

B.海平面附近常温常压下空气的密度1.225kg / m

C.地表层附近常温常压下空气的密度1.225kg / m3

参考答案：A

解析：

选项A：海平面附近常温常压下空气的密度1.225kg/m3，符合国际标准大气的定义。
选项B：密度单位kg/m错误，体积的国际单位是m3，不是m，所以该选项错误。
选项C：“地表层附近”表述不准确，国际标准大气规定的是海平面附近，所以该选项错误。

139.影响地面效应的因素不包括

A.地表环境

B.下滑速度和风

C.高度

参考答案：B

解析：

选项A：地表环境（如平坦度、粗糙程度等）会影响地面附近的气流情况，进而影响地面效应。
选项B：下滑速度和风主要影响飞机的下滑轨迹、升力等，但它们不是直接影响地面效应本身特性的因素（地面效应主要与飞机和地面的相对位置、地面状况等有关）。
选项C：高度明显影响地面效应，高度越低地面效应越显著。

140.地面效应对飞行性能的影响不包括

A.在保持拉力不变的条件下所需功率减小

B.直升机有地效悬停升限小于无地效悬停升限

C.在保持功率不变的条件下拉力要增加

参考答案：B

解析：

对于选项A，分析在拉力不变时，地面效应如何使功率减小。
对于选项B，理解直升机有地效悬停和无地效悬停升限的关系。
对于选项C，探讨功率不变时拉力的变化情况。

141.和地面建筑物有关的湍流强度依赖于这会影响任何飞机的起飞和着陆性能，也会引发非常严重的危险。

A.障碍物的多少和风的基本速度

B.障碍物的大小和风的基本方向

C.障碍物的大小和风的基本速度

参考答案：C

解析：

选项A：障碍物的多少不是直接影响湍流强度的关键因素，风的基本速度是影响因素之一，所以A选项错误。
选项B：风的基本方向对湍流强度影响相对较小，不是主要依赖因素，所以B选项错误。
选项C：障碍物的大小会影响气流紊乱程度，风的基本速度越大，越容易引发更强的湍流，这两个因素是和地面建筑物有关的湍流强度的依赖因素，所以C选项正确。

142.___定义为：在跑道中线，航空器上的飞行员能看到跑道面上的标志或跑道边界灯中线灯的距离。

A.跑道视宽

B.跑道视程

C.跑道视距

参考答案：B

解析：

对于选项A“跑道视宽”，重点在“视宽”，是指飞行员能看清跑道两侧边缘或跑道标志的距离范围，与题目中“看到跑道面上标志或跑道边界灯中线灯的距离”的表述不符。
选项B“跑道视程”，其定义就是在跑道中线，航空器上的飞行员能看到跑道面上的标志或跑道边界灯中线灯的距离，与题目描述一致。
选项C“跑道视距”，通常指在跑道上某一点，沿跑道方向能看到的距离，概念与题目所给定义不同。

143.流管中空气的动压

A.仅与空气密度成正比

B.与空气速度和空气密度成正比

C.与空气速度平方和空气密度成正比

参考答案：C

解析：

q =1/2pv2，其中p是空气密度，v是空气速度。
- 然后分析公式中各物理量的关系：从公式可以看出，动压q与空气密度p成正比，与空气速度v的平方成正比。

144.垂直爬升时升限为海拔1000米的多旋144翼飞行器，如果在10km/h的前飞中爬升，其升限

A.将降低

B.将升高

C.将保持不变

参考答案：B

解析：

航空器在规定条件下靠本身动力上升能够达到的最高飞行高度。升限分为静升限和动升限，静升限是指航空器垂直速度和水平速度都等于零时悬停的最高高度；动升限是指航空器向前爬升所能到的最高高度。一般动升限会比静升限高，因为航空器爬升时受到的阻力要比垂直上升时小举例：体力一样的情况下去爬山，你是爬斜坡更省力坚持的更久还是垂直爬上去更省力坚持的更久呢？

145.假设其他条件不变，空气湿度大

A.空气密度大，起飞滑跑距离长

B.空气密度小，起飞滑跑距离长

C.空气密度大，起飞滑跑距离短

参考答案：B

解析：

湿度与空气密度的关系： 湿空气中，水蒸气分子（H₂O）的分子量（18）小于干燥空气中氮气（N₂，28）和氧气（O₂，32）的分子量。因此，湿空气的实际密度比干燥空气小。 结论：湿度大 → 空气密度小。
空气密度与起飞性能的关系：
空气密度小会导致发动机推力减小（氧气含量降低，燃烧效率下降）和机翼升力减小（空气分子数量减少）。 为了达到足够的升力，飞机需要更长的滑跑距离来加速至起飞速度。 结论：空气密度小 → 起飞滑跑距离长。
选项分析：
A：错误。湿度大时空气密度应减小，且滑跑距离应增长。
B：正确。湿度大 → 空气密度小 → 滑跑距离长。
C：错误。空气密度大与湿度大的条件矛盾。

146.多旋翼飞行器在没有发生机械结构改变的前提下，如发生漂移，不能直线飞行时，不需关注的是

A.GPS定位

B.指南针校准

C.调整重心位置

参考答案：C

解析：

GPS定位：GPS可提供位置信息，若GPS定位不准确，可能导致飞行器漂移，所以需要关注，A选项不符合要求。
指南针校准：指南针用于感知方向，若指南针受干扰等未校准好，会使飞行器方向判断出错，出现漂移等问题，需要校准，B选项不符合要求。
调整重心位置：题目明确说明在没有发生机械结构改变的前提下，此时重心位置一般不会变化，且不是导致这种漂移（非机械结构问题导致的漂移）的原因，不需要关注，C选项符合要求。

147.空气在作水平运动时，是什么力阻止了空气直接从高压区流向低压区

A.惯性离心力

B.地转偏向力

C.摩擦力

参考答案：B

解析：

惯性离心力：是物体在做曲线运动时产生的，方向背离曲率中心，主要在空气做曲线运动时起作用，不是阻止空气直接从高压区流向低压区的主要力。
地转偏向力：由于地球自转产生，它会使水平运动的物体（包括空气）发生偏转。在空气水平运动中，当空气开始从高压区向低压区流动（受水平气压梯度力驱动）时，地转偏向力会使其逐渐偏离原本的运动方向（即直接从高压区流向低压区的方向）。
摩擦力：主要影响风速和近地面空气的运动方向等，但不是阻止空气直接从高压区流向低压区的关键力。

148.一般来讲，多旋翼飞行器在地面风速大于级时作业，会对飞行器安全和拍摄稳定有影响

A.2级

B.4级

C.6级

参考答案：B

解析：

选项A：2级风相对较小，一般不会对多旋翼飞行器安全和拍摄稳定产生明显影响，所以A选项错误。
选项B：根据多旋翼飞行器作业的相关知识和实际经验，4级风及以上时，风力会对飞行器的姿态控制、飞行稳定性等产生影响，进而影响飞行器安全和拍摄稳定，所以B选项正确。
选项C：6级风影响更大，但题目问的是“大于___级时”开始有影响，4级就已经开始有影响了，6级不是起始影响等级，所以C选项错误。

149.当空气在管道中流动时，同伯努利定理可知

A.凡是流速大的地方，压强就大

B.凡是流速小的地方，压强就小

C.凡是流速大的地方，压强就小

参考答案：C

解析：

流速大的地方，压强小；流速小的地方，压强大。

150.流体的伯努利定理

A.适用于不可压缩的理想气体

B.适用于黏性的理想气体

C.适用于不可压缩的粘性流体

参考答案：A

解析：

对于流体，理想气体（理想流体）是指无黏性的流体。
分析每个选项：
选项A：不可压缩的理想气体（理想流体）符合伯努利定理推导时对流体的假设（无黏性、不可压缩等，虽然定理本身不局限于气体，液体也适用，但从选项表述看，在给定选项中是合理的）。
选项B：黏性与理想气体（理想流体无黏性）概念相悖，所以该选项错误。
选项C：粘性流体不符合伯努利定理推导时对流体无黏性的假设，所以该选项错误。

151.飞机上产生的摩擦阻力与大气的哪种物理性质有关

A.可压缩性

B.粘性

C.温度

参考答案：B

解析：

可压缩性主要与大气在压力变化下体积改变相关，和摩擦阻力的直接产生关联不大。
粘性是指流体（大气可看作流体）抵抗剪切变形的性质，正是由于大气的黏性，在飞机表面与大气层之间以及大气层内部相对运动时产生摩擦阻力。
温度是大气的热属性，它不是摩擦阻力产生的直接相关物理性质。

152.大气是一种混合物，它由（）组成

A.空气和水气凝合物

B.空气和固体微粒

C.空气、水汽及液体或固体杂质

参考答案：C

解析：

选项A：只提到空气和水气凝合物，没有涵盖大气中可能存在的液体或固体杂质（除了水气凝合物外的其他杂质情况），表述不全面。
选项B：提到空气和固体微粒，忽略了水汽以及液体杂质等其他成分，不完整。
选项C：空气是大气的基础成分，水汽是重要组成部分，同时大气中还存在液体或固体杂质（如尘埃等），该选项完整准确地描述了大气的组成。

153.严重危害飞行安全的冰雹，通常与下列何种云有联系

A.普通雷暴云

B.强烈雷暴云

C.堡状高积云

参考答案：B

解析：

普通雷暴云：其对流和能量相对较弱，一般难以形成对飞行安全有严重危害的冰雹。
强烈雷暴云：具有强烈的对流运动，云中上升和下沉气流强烈且复杂，具备形成大冰雹的条件，大冰雹会严重危害飞行安全。
堡状高积云：通常是由于较强的上升气流突破稳定层所致，但它的发展程度和对流强度一般不足以产生严重危害飞行安全的冰雹。

154.绝对温度的零度是

A.-273°F

B.-273K

C.-273°C

参考答案：C

解析：

绝对零度的定义：
绝对零度是理论上的最低温度，所有热运动停止的状态。
在热力学温标（开尔文温标，K）中，绝对零度为 0K。
在摄氏温标（℃）中，绝对零度对应 -273.15℃（通常简化为-273℃）。
单位辨析：
开尔文（K）：绝对温标，0K 是绝对零度，273K 无物理意义（开尔文温标无负值）。
摄氏度（℃）：-273℃ 是绝对零度的摄氏表示。
华氏度（°F）：绝对零度约为 -459.67°F，-273°F 是错误数值。
选项分析：
A、-273°F：错误。绝对零度的华氏度表示不正确。
B、-273K：错误。开尔文温标不可能为负值。
C、 -273℃：正确。绝对零度的摄氏温标表示。

155.气体的压力P、密度ρ、温度T三者之155间的变化关系是（R为理想气体常数)

A.T=PRp

B.P=Rρ/T

C.P=RρT

参考答案：C

156.在温度不变的情况下，空气的密度与压力的关系

A.与压力成正比

B.与压力成反比

C.与压力无关

参考答案：A

解析：

理想气体状态方程pV=nRT V为体积 n为物质的量 R为常数 T为温度

157.当气温高于标准大气温时，飞机的载重要：

A.增加

B.减小

C.保持不变

参考答案：B

解析：

当气温高于标准大气温时，空气密度减小。根据飞机升力公式 L =1/2pv方SCL，升力与空气密度成正比，升力会减小。飞机要维持飞行，在自身重量不变时，载重就需减小，所以答案选 B

158.在大气层内，大气密度

A.在同温层内随高度增加保持不变

B.随高度增加而增加

C.随高度增加减小

参考答案：C

解析：

选项A：同温层（平流层）内大气密度并非随高度增加保持不变，实际上是随高度增加而减小的，所以A错误。
选项B：如果大气密度随高度增加而增加，这不符合实际情况，因为越高空气越稀薄，所以B错误。
选项C：由于高度增加，地球引力对大气分子的束缚减弱，大气分子分布更稀疏，大气密度随高度增加而减小，C正确。

159.流体的粘性与温度之间的关系是

A.液体的黏性随温度的升高而增大

B.气体的黏性随温度的升高而增大

C.液体的粘性与温度无关

参考答案：B

解析：

对于液体，其黏性主要是由于分子间的内聚力。当温度升高时，分子间距离增大，内聚力减小，所以液体黏性随温度升高而减小。
对于气体，其黏性主要是由于分子的热运动和分子间的碰撞。温度升高，分子热运动加剧，分子间碰撞更频繁，所以气体黏性随温度升高而增大。
然后依次分析每个选项：
选项A：液体黏性随温度升高而增大，与上述液体黏性随温度变化的机理不符，所以A错误。
选项B：气体黏性随温度升高而增大，符合气体黏性随温度变化的机理，所以B正确。
选项C：液体黏性与温度无关，这与实际情况中液体黏性随温度变化（减小）相矛盾，所以C错误。

160.空气动力学概念中，空气的物理性质主要包括

A.空气的黏性

B.空气的压缩性

C.空气的黏性和压缩性

参考答案：C

解析：

对于选项A，只提到空气的黏性，没有涵盖空气的压缩性，不全面。
对于选项B，只提到空气的压缩性，没有涵盖空气的黏性，不全面。
对于选项C，同时包含了空气的黏性和压缩性，符合空气动力学中对空气物理性质的定义。

161.下列不是影响空气黏性的因素是

A.空气的流动位置

B.气流的流速

C.空气的黏性系数

参考答案：A

解析：

选项A“空气的流动位置”，在很多与空气流动相关的情境中（比如飞机机翼升力原理等，不同位置空气流动情况不同会产生不同效果），它是一个关键因素。
- 选项B“气流的流速”，虽然流速是空气流动的一个属性，但单独流速不一定能全面解释（如果题目考查的是类似伯努利原理在具体场景中，可能还需要结合位置等因素，这里不太能确定它是唯一关键）。
- 选项C“空气的黏性系数”，这是空气本身的一种性质参数，在一些复杂流体计算中会用到，但相比之下，不是直接关于“流动”相关现象（从常规这类题目角度推测）最直接的因素。

162.在大气层内，大气压强

A.随高度增加而增加

B.随高度增加而减小

C.在同温层内随高度增加保持不变

参考答案：B

解析：

随着高度增加，大气的密度会逐渐减小。因为大气压强从本质上可以理解为大气重力产生的压力，高度越高，上方的大气柱越短，大气的质量越小，重力也就越小，对下方产生的压强（即大气压强）就越小。
分析选项A，若大气压强随高度增加而增加，这与大气密度随高度增加而减小（导致重力减小）的实际情况不符，所以A错误。
分析选项C，同温层内大气也是有密度变化的（随高度增加密度减小），所以大气压强不会保持不变，C错误。

163.一定体积的容器中，空气压力

A.与空气密度和空气温度的乘积成正比

B.与空气密度和空气温度的乘积成反比

C.与空气密度和空气绝对温度的乘积成正比

参考答案：C

164.对飞机安全性影响性最大的阵风是

A.上下垂直于飞行方向的阵风

B.左右垂直于飞行方向的阵风

C.沿着飞行方向的阵风

参考答案：A

解析：

对于上下垂直与飞行方向的阵风，它会直接影响飞机的升力。飞机的升力主要与机翼上下表面的压力差有关，上下垂直阵风会使相对气流速度和攻角发生较大变化，从而对升力产生显著影响。如果升力突然大幅变化，可能导致飞机失速（升力不足）或过载（升力过大超出飞机结构承受能力）等严重影响飞行安全的情况。
左右垂直与飞行方向的阵风，主要影响飞机的横向稳定性和操纵性，比如可能使飞机产生侧滑等，但一般不像上下垂直阵风对升力影响那么关键。
沿着飞行方向的阵风，主要影响飞机的空速（相对气流速度），但飞机本身在飞行过程中对空速的调整有一定的适应范围和方式，其影响相对上下垂直阵风来说较小。

165.下述物理量中，反映大气水汽饱和的量是

A.饱和水汽压

B.相对湿度

C.露点温度

参考答案：B

解析：

相对湿度表示水汽和饱和水汽的摩尔分数之比，是生活中常用来描述空气湿度的量。它的值可显示空气的饱和度有多高，相对湿度为100%的空气是饱和空气。若在一定的温度和压强下，湿空气与水面或冰面之间能保持一种动态平衡的状态，即空气中进入水中的水分子和水中出来的水分子一样多，则此时湿空气的水汽压称为饱和水汽压，湿空气称为饱和空气。相对度：表示水汽和饱和水汽的摩尔分数之比，是生活中常用来描述空气湿度的量。它的值可显示空气的饱和度有多高。

166.在重要天气预告图上用黑色的断线围起来的区域，表示有

A.晴天积云

B.晴空颠簸

C.西风急流

参考答案：B

解析：

对于选项A“晴天积云”，回忆相关气象知识，其在重要天气预告图中的标识方式与黑色断线无关。
对于选项B“晴空颠簸”，根据所学气象知识，明确其在重要天气预告图上是用黑色断线围起来表示的。
对于选项C“西风急流”，同样回忆其在预告图中的标识特征，可知不是黑色断线。

167.在高海拔、寒冷、空气稀薄地区，飞行负载不变，飞行状态会

A.功率损耗增大，飞行时间减少

B.最大起飞重量增加

C.飞行时间变长

参考答案：A

解析：

A选项：在高海拔、寒冷、空气稀薄地区，空气稀薄导致发动机功率损耗增大。因为飞行负载不变（可理解为单位时间能耗相对稳定，总能量有限），功率损耗大就会使飞行时间减少，该选项正确。
B选项：高海拔空气稀薄，根据升力原理（升力与空气密度等相关），升力会变小，所以最大起飞重量会降低而不是增加，该选项错误。
C选项：如前面分析，功率损耗增大，在一定能量储备下，飞行时间会减少而不是变长，该选项错误。

168.影响空气的粘性力的主要因素是

A.空气清洁度

B.空气湿度

C.相对湿度

参考答案：B

解析：

选项A：空气清洁度主要涉及空气中杂质等的含量情况，与空气粘性力的产生和大小没有直接关联。
选项B：空气湿度会影响空气分子间的相互作用等，对空气粘性力有重要影响。
选项C：相对湿度是空气湿度的一种表示方式，它从属于湿度这个范畴，不是最直接表述影响因素的概念。

169.夜间温度降低，低层常常出现逆温，会使得：

A.早晨天气晴朗

B.早晨有雾和烟幕

C.早晨有大风

参考答案：B

解析：

对于选项A，早晨天气晴朗与逆温没有直接的因果关系。晴朗天气可能是其他气象条件导致，逆温本身并不直接决定早晨天气晴朗。
对于选项B，夜间温度降低出现逆温时，空气层结稳定（逆温阻碍空气垂直运动）。近地面水汽和杂质（如烟雾等）不易扩散，当水汽凝结等条件满足时，就容易形成雾和烟幕。
对于选项C，大风通常需要较大的气压梯度力等条件来驱动空气的水平运动。逆温使得空气层结稳定，不利于大风的形成（大风是空气的强烈水平运动，逆温抑制空气垂直运动，但对水平运动也没有促进作用）。

170.“露点”这一名词的意义是

A.在这个温度下，凝结的水汽与蒸发的水汽相等

B.空气一定会降低到这个温度并达到饱和

C.水汽开始蒸发的温度

参考答案：A

解析：

选项A：在露点温度下，凝结的水汽与蒸发的水汽相等，这符合露点时水汽动态平衡的特点。
选项B：说空气“一定会”降低到这个温度并达到饱和，表述太绝对。空气有可能通过其他方式（如增加水汽含量）达到饱和，而不是一定会降温到露点。
选项C：水汽开始蒸发的温度不是露点的定义，露点是水汽凝结相关的概念。

171.气象台观测的风向是180，飞机起飞着陆时的最佳方向是

A.由北朝南

B.由南朝北

C.由西向东

参考答案：A

解析：

首先明确风向的定义：风向是指风吹来的方向。气象台观测的风向180°，在方位上表示正南方向，即风是从正南方向吹来的。
然后根据飞机起飞着陆的原理：飞机逆风起飞着陆更有利于获得升力、缩短滑跑距离和操控性。所以飞机起飞着陆方向应与风向相反。

172.对流层大气热量的直接来源主要是（）

A.水汽吸收太阳辐射

B.空气吸收地面辐射

C.臭氧吸收太阳紫外线辐射

参考答案：B

解析：

选项A：水汽对太阳辐射吸收较少，不是对流层大气热量的直接主要来源，A错误。
选项B：对流层大气中的水汽、二氧化碳等吸收地面辐射，使大气增温，空气吸收地面辐射是对流层大气热量的直接主要来源，B正确。
选项C：臭氧吸收太阳紫外线辐射主要发生在平流层，不是对流层大气热量的直接来源，C错误。

173.气温升高，飞机起飞着陆时的滑跑距离要（)

A.保持不变

B.缩短

C.增长

参考答案：C

解析：

因为气温升高时空气密度减小，飞机获得相同升力需要更高速度，所以滑跑距离增长，答案选 C。

174.为了使在航线上飞行的飞机都有相同的零点高度，应该按(）来调整高度表

A.本站气压

B.标准海平面气压

C.修正海平面气压

参考答案：B

解析：

本站气压：是指观测地点当时的气压，不同地点的本站气压不同，不能保证航线上飞机有相同零点高度。
标准海平面气压：标准海平面气压是一个固定值1013.2hPa，当飞机按照标准海平面气压调整高度表时，在航线上飞行的飞机相对标准海平面的高度是一致的，这样就有了相同的零点高度参考。
修正海平面气压：是将本站气压按标准大气条件修正到海平面的气压，不同地区修正海平面气压可能不同，无法保证航线上飞机零点高度相同

175.下列物理量中，反映大气潮湿程度的物理量是

A.饱和水汽压

B.相对湿度

C.露点

参考答案：B

解析：

饱和水汽压：指一定温度下，空气中的水汽达到饱和时的水汽压强。它主要与温度有关，是一个固定温度下的理论值，不是直接反映大气潮湿程度的量。
相对湿度：是空气中实际水汽压与同温度下饱和水汽压的百分比。它能直观地体现出大气中水汽含量接近饱和的程度，从而反映大气的潮湿程度。例如，相对湿度高，说明大气中水汽含量相对较多，比较潮湿；相对湿度低，则说明大气比较干燥。
露点：是指在固定气压之下，空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度。它是一个温度值，虽然与大气湿度有关，但不是直接反映潮湿程度的量，而是通过温度来间接关联湿度情况。
B选项相对湿度是反映大气潮湿程度的物理量。

176.西北风可以表示为

A.135°或SE

B.200°或NW

C.315°或NW

参考答案：C

解析：

北N 0/360° 南S 180° 西W 270° 东E 90°

177.机场上吹西风时，飞机起飞着陆的最好方向是

A.由西向东

B.由东向西

C.由北朝南

参考答案：B

解析：

飞机起飞和着陆时，逆风起降可以增加升力或阻力，使飞机的离地速度或着陆速度减小。西风是从西边吹向东边的风，那么飞机逆风起飞着陆的方向应该是由东向西，这样风相对飞机的速度更大，能更好地满足起飞和着陆的空气动力学要求。

178.形成风的原动力是（）

A.水平地转偏向力

B.地球的旋转运动

C.水平气压梯度力

参考答案：C

解析：

首先明确风的形成原理：风是由于空气的水平运动产生的。
然后分析各个选项：
水平地转偏向力：它是由于地球自转而产生的，其作用是使水平运动的物体（如空气）发生偏转，不是形成风的原动力，而是改变风的方向。
地球的旋转运动：地球旋转运动产生了地转偏向力等，不是直接形成风的原动力。
水平气压梯度力：只要水平面上存在气压差异，就会产生水平气压梯度力，它会促使空气由高压区流向低压区，从而形成风，是形成风的原动力。

179.在北半球6000米的高度由高压区飞向低压区，航线上应吹（）

A.顺风

B.右侧风

C.左侧风

参考答案：C

解析：

本题主要考查北半球自由大气中风向与气压场的关系。通过地转风（自由大气中风的近似）“背风而立，高压在右，低压在左”的规律，可判断出从高压区飞向低压区时吹左侧风，答案选C。

180.在北半球与低压区有关的空气环流是（）

A.向内、向上和沿逆时针方向

B.向外、向上和沿顺时针方向

C.向外、向下和沿顺时针方向

参考答案：A

解析：

选项A：“向内、向上和沿逆时针方向”，符合北半球低压区（气旋）水平方向空气向内逆时针辐合，垂直方向空气向上运动的特征。
选项B：“向外”不符合低压区空气辐合（向内）的特点，“顺时针”也不符合北半球气旋水平气流方向（北半球气旋是逆时针），所以该选项错误。
选项C：“向外”“向下”都不符合低压区（气旋）空气流动特征（向内、向上），“顺时针”也错误，所以该选项错误。

181.在北半球摩擦层中，低压区的风向为（）

A.逆时针向外旋转

B.逆时针向内旋转

C.顺时针向内旋转

参考答案：B

解析：

首先明确在北半球，地转偏向力向右。对于低压区（气旋），空气是从四周向中心辐合（向内）。
再考虑地转偏向力的影响，使得气流向右偏转，从而形成逆时针旋转（从上空俯视）的运动。
选项A：逆时针向外旋转不符合低压区空气辐合（向内）的特点，所以A错误。
选项B：在北半球摩擦层中，低压区空气从四周向中心辐合（向内），受地转偏向力（向右）影响，气流呈逆时针旋转，B正确。
选项C：顺时针向内旋转不符合北半球地转偏向力（向右）导致的旋转方向，C错误。

182.在北半球，一个飞行员作一次由西向东的长途飞行，在下面何种情况下，他将有可能碰到（）因气压系统而形成的顺风（）

A.在高压系统和低压系统南侧

B.在高压系统南侧和低压系统北侧

C.在高压系统北侧和低压系统南侧

参考答案：C

解析：

选项A：高压系统南侧风向是东风（高压系统空气顺时针辐散，南侧空气自东向西流动），不符合顺风（由西向东）要求；低压系统南侧风向是东风（低压系统空气逆时针辐合，南侧空气自东向西流动），不符合要求，所以A选项错误。
选项B：高压系统南侧风向是东风（原因同上），不符合；低压系统北侧风向是东风（低压系统空气逆时针辐合，北侧空气自东向西流动），不符合，所以B选项错误。
选项C：高压系统北侧风向是西风（高压系统空气顺时针辐散，北侧空气自西向东流动）；低压系统南侧风向是西风（低压系统空气逆时针辐合，南侧空气自西向东流动），符合飞行员由西向东飞行碰到顺风的要求，所以C选项正确。

183.在北半球，一个飞行员作由东向西的长途飞行，在下面何种情况下，他将有可能碰到因气压系统而形成的顺风（）

A.在高压系统和低压系统北侧

B.在高压系统北侧和低压系统南侧

C.在高压系统南侧和低压系统北侧

参考答案：C

解析：

首先明确在北半球，风的形成与气压系统的关系。风是由高压吹向低压，并且受地转偏向力影响（北半球向右偏）。
对于高压系统：空气从高压中心向外辐散，在高压系统南侧，风会从东向西吹（因为高压中心空气向外，受地转偏向力右偏后形成东风，即由东向西）。
对于低压系统：空气向低压中心辐合，在低压系统北侧，风也会从东向西吹（空气向低压中心辐合，受地转偏向力右偏后形成东风，即由东向西）。

184.下面关于山谷风的叙述正确的是（）

A.白天风由山谷吹向山坡

B.山谷风是由于海陆差异而形成的热力环流

C.气流越山而过，称为山风

参考答案：A

解析：

选项A：白天，山坡升温快，空气上升，山谷空气补充，风由山谷吹向山坡，该选项正确。
选项B：山谷风是山坡与山谷受热差异形成，不是海陆差异，该选项错误。
选项C：山风是夜晚山坡冷空气下沉形成，不是气流越山而过，该选项错误。

185.形成海陆风的原因是

A.从水面吹向陆地的空气较暖，密度小，导致空气上升

B.陆地吸收和散发热量比水面快

C.从水面吹向陆地的空气受地形抬升产生上升运动

参考答案：B

解析：

对于选项A：从水面吹向陆地的空气较暖这种说法错误，因为白天陆地升温快，陆地空气较暖上升，风从海洋吹向陆地（海风）；夜晚陆地降温快，海洋空气相对较暖上升，风从陆地吹向海洋（陆风），所以该选项不符合。
对于选项B：陆地比热容比水面小，吸收和散发热量比水面快。白天陆地升温快，空气受热膨胀上升，近地面形成低压，海洋相对形成高压，风从海洋吹向陆地；夜晚陆地降温快，空气冷却收缩下沉，近地面形成高压，海洋相对形成低压，风从陆地吹向海洋，这是海陆风形成的根本原因。
对于选项C：海陆风的形成主要是由于海陆热力性质差异（陆地和海洋吸收、散发热量速度不同），而不是地形抬升，所以该选项错误。

186.与逆温层相联系的大气候特征是（）

A.稳定的空气层

B.不稳定的空气层

C.高度升高温度降低

参考答案：A

解析：

首先明确逆温层的概念：一般情况下，大气温度随着高度增加而降低，但在某些天气条件下，会出现气温随高度增加而升高的现象，这一空气层就是逆温层。
然后分析大气稳定性：当出现逆温层时，空气上热下冷，这种结构抑制了空气的垂直对流运动。因为如果空气要上升，上升的空气温度会比周围（上方）空气温度低，浮力小，难以上升；同理，下沉也会受到抑制。所以这样的空气层是稳定的。
接着看选项C：“高度升高温度降低”这是正常大气温度变化情况，而不是逆温层的特征。
选项A“稳定的空气层”符合逆温层的大气特征；选项B“不稳定的空气层”与逆温层实际特征相反；选项C描述的是正常大气情况。所以答案是A。

187.关于逆温层，下述何种说法正确（）

A.逆温层中空气密度小，有利于大型飞机飞行

B.逆温层是稳定气层，其下能见度通常较差

C.逆温层中温度随高度升高而降低

参考答案：B

解析：

一般情况下，大气温度随着高度增加而降低，但在某些天气条件下，会出现大气温度随高度增加而升高的现象，这就是逆温层。
然后分析各选项：
选项A：逆温层空气密度并非小，且大型飞机飞行有利因素并非基于逆温层空气密度，此说法错误。
选项B：逆温层是稳定气层，由于其稳定，污染物不易扩散，在其下通常能见度较差，该说法正确。
选项C：逆温层中温度随高度升高而升高，不是降低，此说法错误。

188.飞机在雨层云上飞行，飞行员发现在浓密的云层有向上突起的云塔，顶部伸展到9000米以上的高空，被强劲的空中风吹的像马鬃似的倒向一边，他可以定，在层状云中一定有

A.积雨云

B.高积云

C.伪卷云

参考答案：A

解析：

首先分析积雨云的特点：积雨云是对流云发展的极盛阶段，云体浓厚庞大，垂直发展极盛，常伴有强烈的对流活动，云顶可伸展到很高的高度（如9000米以上），并且在高空强风作用下，云顶会被吹成砧状（类似题目中“像马鬃似地倒向一边”的描述）。
接着看高积云：高积云一般呈扁圆形、瓦块状、鱼鳞片或水波状的密集云条，个体分明，通常在2000 - 5000米左右的高度，不会有如此强烈的垂直发展和云塔形态。
再看伪卷云：伪卷云是积雨云消散后残留的云砧部分，它本身不是在层状云中新生的具有向上突起云塔等积雨云发展特征的云。

189.下列何种性质描述了气团的特征（）

A.能形成结构不同的云

B.能覆盖大片地区，温度和湿度等特征性相对均匀

C.气团内部各地天气差异很大

参考答案：B

解析：

选项A：能形成结构不同的云，这并不是气团本身的特征，云的形成受多种因素影响，不能作为气团的典型特征来描述。
选项B：根据气团的定义，气团是在水平方向上温度、湿度等物理性质比较均匀，垂直方向上物理性质也很相似的大范围空气团，所以该选项符合气团特征。
选项C：气团内部各地天气差异很大不符合气团的特点，气团内部物理性质相对均匀，天气状况也相对较为一致。

190.下列何种情况说明了飞机从一种气团斡旋进入了另一种气团

A.飞过山区时碰上了扰动气流

B.穿过了高空急流

C.在短时间内温度和风向都有明显变化

参考答案：C

解析：

选项A：飞过山区时碰上扰动气流，这主要是地形对气流的影响，与气团变化关系不大。
选项B：穿过高空急流，高空急流是指风速在水平和垂直方向特别大的区域，它本身不是气团变化的标志。
选项C：气团内部温度、湿度、风向等气象要素相对均匀，当飞机从一种气团进入另一种气团时，由于不同气团的特性差异，会在短时间内出现温度和风向等明显变化。

191.气团变性的主要原因是

A.太阳辐射的变化

B.天气系统的移动

C.下垫面性质发生了变化

参考答案：C

解析：

选项A：太阳辐射的变化对大气有影响，但它不是气团变性的主要原因。气团变性主要是气团本身性质的改变，太阳辐射变化是一个较为宏观的背景因素，并非直接导致气团变性的关键。
选项B：天气系统的移动与气团变性没有直接的因果关系。天气系统是由气团等因素相互作用形成的，它的移动不是气团变性的主要原因。
选项C：气团形成后，当它离开源地，移到性质不同的下垫面上时，通过与下垫面之间的热量和水汽交换，气团的物理属性会发生变化，这是气团变性的主要原因。

192.下述何种情况说明飞机是在气团内部飞行

A.飞行了很长时间下面仍然是广阔的海洋

B.飞行了很长时间气象条件变化不大

C.飞行中穿过了层状云系

参考答案：B

解析：

选项A：下面是广阔海洋，这与气团内部飞行的判断依据（气象条件）无关，海洋只是下垫面，不能说明气象条件情况。
选项B：飞行很长时间气象条件变化不大，符合气团水平和垂直方向物理性质均匀，气象条件相对稳定的特点。
选项C：穿过层状云系，层状云系可能出现在多种天气系统中，比如锋面附近也可能有层状云系，不能说明是在气团内部飞行。

193.移经暖地表的冷气团具有下述何种特征

A.积状云，乱流和能见度好

B.层状云气流平稳和低能见度

C.毛毛雨和雾

参考答案：A

解析：

对于选项A：冷气团移经暖地表，底层空气被加热，会形成不稳定层结，容易产生积状云；同时，不稳定层结会导致乱流；而且暖地表附近水汽不易大量聚集形成低能见度的雾等，所以能见度好，该选项有一定合理性。
对于选项B：层状云一般是在稳定层结（如暖气团移经冷地表等情况）下形成，气流平稳也是相对稳定层结的特征，不符合冷气团移经暖地表的不稳定情况，所以该选项不太可能。
对于选项C：毛毛雨和雾更多与水汽凝结且空气相对稳定（如近地面水汽充沛且层结较稳定等情况）有关，不符合冷气团移经暖地表的不稳定、底层被加热的情况。

194.在夏季暖气团不稳定时，在冷锋的层状云系中可产生

A.层状云

B.锋面雾

C.积雨云

参考答案：C

解析：

层状云：通常是在较为稳定的大气条件下，由大范围的系统性上升运动形成，如暖锋、准静止锋等带来的云系。
锋面雾：是在锋面活动过程中，由于水汽凝结等原因在贴近地面层形成的雾，不是云。
积雨云：是由于空气强烈的对流运动（如暖湿不稳定空气上升）形成，当夏季暖气团不稳定时，在冷锋的层状云系中，可能会有局部的强烈对流，从而产生积雨云。

195.在锋面两侧，下面何种气象要素的差异最大（）

A.风速

B.气压

C.气温

参考答案：C

解析：

对于风速：锋面两侧风速可能有变化，但不是差异最大的要素。
对于气压：锋面两侧气压有一定变化，但通常不是最显著的差异。
对于气温：锋面是冷暖气团的交界面，暖气团一侧气温相对较高，冷气团一侧气温相对较低，气温差异较为明显。

196.在夏季暖气团不稳定时，在暖锋的层状云系中可产生（）

A.积雨云

B.锋面雾

C.高积云

参考答案：A

解析：

积雨云是由于空气强烈的对流运动形成，当暖气团不稳定时，暖锋的层状云系中会有强烈上升运动，具备积雨云形成的动力条件。
锋面雾是在锋面活动中，由于水汽凝结在锋面附近形成的雾，不是云。
高积云通常是由于中云高度的气流波动等较为稳定的条件形成，一般不是在暖气团不稳定且暖锋层状云系中产生

197.在卫星云图上，表现为白色、光滑，边缘整齐的云是（）

A.积云群

B.中云

C.积雨云

参考答案：C

解析：

首先需要了解不同类型云在卫星云图上的特征。
积云群：在卫星云图上，积云群通常表现为块状，白色程度和光滑度等特征与积雨云有所不同。
中云：中云在卫星云图上的颜色、光滑度和边缘整齐度等特征与题目所描述的有差异。
积雨云：积雨云由于其强烈的对流活动和深厚的云体结构，在卫星云图上表现为白色、光滑且边缘整齐。

198.在红外云图上，积雨云团的色调表现为（）

A.灰白色

B.浅灰色

C.浓白色

参考答案：C

解析：

首先要了解红外云图的原理：红外云图是根据卫星接收的云顶辐射的红外辐射来成像的。云顶高度越高，温度越低，辐射的红外辐射就越少，在红外云图上色调就越白。
然后分析积雨云的特点：积雨云发展旺盛，云顶高度很高，云顶温度很低。

199.在可见光云图上，积雨云团的色调表现为（）

A.灰白色

B.浅灰色

C.浓白色

参考答案：C

解析：

首先回忆可见光云图的原理：它是利用云顶反射太阳辐射来成像。
然后分析积雨云的特点：积雨云发展旺盛，云顶高度高（可达对流层顶甚至更高），云顶冰晶含量多且粒子大，对太阳辐射反射能力强。
再看各选项：
灰白色（A选项）：一般是中云（如高层云等）的色调表现，中云高度适中，反射能力不如积雨云强。
浅灰色（B选项）：多为低云（如层积云等）的色调，低云相对较薄或水滴粒径小等因素导致反射太阳辐射能力较弱。
浓白色（C选项）：符合积雨云因云顶高、冰晶多且反射强而呈现的色调。

200.在可见光云图上，下面何种天气系统呈现出螺旋状云系（）

A.活跃的冷锋

B.成熟的气旋

C.高空槽

参考答案：B

解析：

首先分析选项A，活跃的冷锋，其云系特征一般不是螺旋状。
接着看选项B，成熟的气旋，由于气旋是中心气压低，四周气流向中心辐合上升，这种气流运动特点使得在可见光云图上容易呈现出螺旋状云系。
再看选项C，高空槽，它有其自身特定的云系表现，通常并非螺旋状

201.雷暴在积云阶段所具有的特征（）

A.云中充满上升气流

B.频繁的闪电

C.升降气流并存

参考答案：A

解析：

选项A：积云阶段，空气受热上升，形成上升气流，这是积云发展的动力，该选项符合积云阶段特征。
选项B：频繁闪电一般出现在雷暴的成熟阶段，积云阶段还未发展到产生大量电荷分离导致频繁闪电的程度。
选项C：升降气流并存是雷暴成熟阶段的特征，积云阶段主要是上升气流。

202.地球表面两点之间大圆航线的特点是

A.各点航线角相等

B.航线距离最短

C.航线距离最长

参考答案：B

解析：

首先明确大圆航线的相关概念。大圆是指通过球心的平面与球面交线所形成的圆。
对于选项A，等角航线（恒向线）才是各点航线角相等，而大圆航线不是，所以A选项错误。
对于选项B和C，根据球面上两点间距离的知识，球面上两点间的最短距离是大圆劣弧的长度，所以大圆航线距离最短，B选项正确，C选项错误。

203.地球上两点之间的航线建立最短的是指（）

A.两点之间的直线长度

B.两点之间的等角线长度

C.两点之间大圆的弧长

参考答案：C

解析：

首先明确地球的形状近似球体。
对于选项A：在地球表面两点之间不能直接是直线（因为地球是立体的球体，不是平面），所以A选项不符合实际情况。
对于选项B：等角线是指与所有经线相交成相同角度的线，它不是最短航线。
对于选项C：根据球面几何知识，地球上两点之间的最短航线是两点之间大圆的弧长。大圆是指过球心的平面与球面的交线。

204.1:50万航图，图上1厘米相当于地面长

A.0.5公里

B.50公里

C.5公里

参考答案：C

解析：

1:500000，图上一厘米代表实际距离500000厘米也就是五千米

205.某跑道长度2公里，画到1:10万地图上的长度是

A.2厘米

B.4厘米

C.6厘米

参考答案：A

解析：

1公里=1000米，1米=100厘米，2公里=200000厘米。比例为1:10万，即1:100000，图上距离=实际距离✖比例尺，图上距离=200000✖1/100000=2厘米

206.北极的纬度是

A.北纬180°

B.北纬90°

C.北纬0。

参考答案：B

解析：

纬度数值在0-90°之间，A纬度最大90，C北纬0°是赤道纬度，不是北极的纬度

207.1海里相当于多少公里

A.1.85公里

B.1.15公里

C.1.61公里

参考答案：A

208.100米等于多少英尺

A.300英尺

B.305英尺

C.328英尺

参考答案：C

解析：

1米约等于3.28英尺

209.全球划分为多少个时区，每个时区经纬度为多少度

A.12个 30°

B.24个15°

C.18个20°

参考答案：B

解析：

全球共划分为24个时区。因为地球自转一周是360°，一天24小时，所以每个时区跨经度360÷24=15。
选项A中12个时区不符合实际划分，30°也错误；选项C中18个时区和20°同样不符合全球时区划分规则。所以答案是B。

210.世界时(UTC)是指

A.英国伦敦的地方时

B.零时区的区时

C.12时区的区时

参考答案：B

211.飞行高度是指

A.飞机飞行的高度

B.飞机到某一基准面的垂直距离

C.飞机到机场平面的垂直距离

参考答案：B

解析：

首先明确飞行高度的定义概念。飞行高度不是一个简单的绝对高度描述，而是相对概念。
分析选项A，“飞机飞行的高度”这种表述太笼统，没有体现出高度的相对性定义本质。
看选项C，“飞机到机场平面的垂直距离”，机场平面只是众多基准面中的一种特殊情况，不能涵盖飞行高度的普遍定义。
而选项B，“飞机到某一基准面的垂直距离”，符合飞行高度是相对基准面的垂直距离这一准确概念。

212.气压高度表通过测量大气的什么参数来反映飞行高度

A.大气密度

B.大气压力

C.大气温度

参考答案：B

解析：

分析选项A，大气密度虽然也随高度变化，但不是气压高度表直接测量反映高度的参数。
分析选项C，大气温度同样随高度变化，但也不是气压高度表用于反映飞行高度的直接测量参数。

213.气压式高度表的校正QNH，高度表指示

A.海面气压

B.修正海平面气压高度

C.场压高度

参考答案：B

解析：

首先需要明确气压式高度表不同拨正值所代表的含义。
对于QNH（修正海平面气压），它是指将观测地点的气压值按照标准大气条件修正到海平面的气压值。
当气压式高度表拨正QNH时，高度表测量的是飞机相对于修正海平面的垂直距离，也就是修正海平面气压高度。
而海面气压（A选项）表述不准确，场压高度（C选项）是拨正QFE（场面气压）时高度表的指示。

214.气压高度表的拨正值QFE含义为

A.场面气压

B.场面气压高度

C.海平面气压

参考答案：A

解析：

A选项：场面气压是指航空器着陆区域最高点的气压，QFE的定义就是场面气压，所以A选项正确。
B选项：场面气压高度是基于场面气压计算出的高度，并非QFE本身的含义，所以B选项错误。
C选项：海平面气压是将各地的气压统一订正到海平面上的值，用QNH表示，不是QFE，所以C选项错误。

215.飞行高度层的基准面是

A.机场平面

B.平均海平面

C.1013hPa气压平面

参考答案：C

解析：

选项A机场平面，机场平面只是机场所在地的一个局部平面，不能作为整个飞行高度层的基准面，因为不同机场平面高度不同，无法统一规范飞行高度层。
选项B平均海平面，虽然在一些高度测量中有应用（如海拔），但飞行高度层有其特定的气压基准。
选项C 1013hPa气压平面，在航空领域，飞行高度层是以标准大气压（1013hPa）对应的气压平面为基准来划分的，这样可以在不同的地理位置（气压会有变化）统一飞行高度层的标准，保障空中交通秩序和飞行安全。

216.如果空气的实际温度低于标准温度，气压式高度表指示2000米，则实际高度

A.低于2000米

B.高于2000米

C.等于2000米

参考答案：A

解析：

气压式高度表是基于标准大气条件（标准温度、标准气压等）来标定的。
当实际温度低于标准温度时，空气密度会比标准大气条件下的空气密度大。
在相同的气压差值下（高度表是通过测量气压差来反映高度的），密度大的空气，其高度变化量相对较小。也就是说，高度表指示的高度（是基于标准大气条件计算的）会比实际高度偏高。

217.60米大约相当于多少英尺

A.200英尺

B.180英尺

C.220英尺

参考答案：A

解析：

1米约为3.28英尺

218.在同一航向、风向风速条件下，真空速增大，则

A.地速增大，偏流增大

B.地速增大，偏流减小

C.地速增大，偏流不变

参考答案：B

解析：

分析选项A：偏流增大不符合偏流角公式推导结果，所以A错误。
分析选项B：地速增大（根据矢量合成），偏流减小（根据偏流角公式），B正确。
分析选项C：偏流不变错误，因为偏流角公式中真空速变化会影响偏流，C错误。

219.若航向、空速、风向不变，当风速增大时

A.偏流增大，地速在顺侧风时增大

B.偏流增大，地速增大

C.偏流减小，地速减小

参考答案：A

解析：

偏流是指飞机相对空气运动的方向（航向）与相对地面运动的方向（航迹）之间的夹角。风速越大，在风向不变的情况下，风对飞机横向的影响越大，所以偏流会增大。
选项A：“偏流增大，地速在顺侧风时增大”符合上述分析。
选项B：只说地速增大，没有考虑到逆侧风时地速可能减小，不准确。
选项C：偏流应该是增大而不是减小，地速在顺侧风时增大，该选项错误。

220.若航向、空速、风向不变，当风速减小时

A.偏流减小，地速在顺侧风时增大

B.偏流减小，地速不变

C.偏流减小，地速在逆侧风时增大

参考答案：C

221.地图比例尺有哪三种表示形式

A.数字、文字、分式

B.数字、文字、图解

C.数字、分式、图解

参考答案：B

解析：

选项A：分式其实是数字式的一种表现形式，并非独立的一种表示形式，所以A错误。
选项B：数字、文字、图解（线段式）是地图比例尺的三种正确表示形式，B正确。
选项C：同理，分式不是独立的表示形式，C错误。

222.地图三要素指的是

A.地图比例尺、地图符号、地图投影

B.地图比例尺、地图符号、图例

C.地图符号、图例、地图投影

参考答案：B

解析：

地图比例尺：表示图上距离与实际距离的比，用于衡量地图的缩放程度。
地图符号：地图上用来表示地理事物的各种符号，是地图的语言。
图例：地图上表示地理事物的符号及其说明，是解读地图符号的工具。
而地图投影是将地球表面的曲面转换为平面的数学方法，不属于地图三要素。

223.地图存在的三种失真是

A.角度、长度、体积

B.角度、面积、体积

C.角度、长度、面积

参考答案：C

解析：

角度失真：在投影过程中，使得地球上两条线之间的夹角在地图上不能保持原来的角度大小。
长度失真：地球表面上的线段长度在投影到地图平面后发生改变。
面积失真：地球表面上一定区域的面积在投影后与实际面积不相等。
而体积在地图投影失真中一般不涉及，因为地图主要是二维平面的展示，重点关注平面上的角度、长度和面积关系。

224.没有角度失真的航图叫作

A.等距投影图

B.等角投影图

C.等积投影图

参考答案：B

解析：

分析选项A：等距投影图主要是在距离表示上有特定规则，不是针对角度失真问题，所以A选项不符合。
分析选项B：等角投影图的定义就是确保角度不变，满足题目中“没有角度失真”的描述，B选项正确。
分析选项C：等积投影图关注的是面积的保持，和角度失真没有联系，C选项不正确。

225.卫星云图上下列那个不是卷状云的特征

A.在可见光云图上，卷云呈灰-深灰色

B.在红外线云图上卷云顶温度很低，呈白色

C.无论可见光卫星云图还是红外线云图，卷云都没有纤维结构

参考答案：C

解析：

选项A：在可见光云图上，卷云确实常呈灰 - 深灰色，该选项符合卷云特征。
选项B：卷云高度高，云顶温度很低，在红外线云图上因温度低（红外线云图白色表示低温）呈白色，该选项符合卷云特征。
选项C：实际上，卷云在卫星云图（包括可见光和红外线云图）上是具有纤维结构的，该选项不符合卷云特征。

226.气压一定时，气温露点的高低可以表示

A.空气的饱和程度

B.空气中的水汽含量

C.空气中凝结核的含量

参考答案：B

解析：

选项A：表示空气饱和程度的是相对湿度等概念，而非露点，所以A错误。
选项B：气压一定时， 空气中水汽含量越高， 露点温度越高；水汽含量越低，露点温度越低，所以露点高低可以表示空气中的水汽含量，B正确。
选项C：露点与空气中凝结核含量没有直接关系，C错误。

227.伯努利方程的使用条件是

A.只要是理想的不可压缩流体

B.只要是理想的不可压缩流体与外界无能量交换的流体

C.必须是理想的不可压缩流体且与外界无能量交换的流体

参考答案：C

解析：

理想流体（即无黏性的流体）是前提，因为黏性会导致能量损失等复杂情况。
不可压缩流体，这样密度可视为常数，简化方程。
与外界无能量交换，这是方程推导时的能量守恒条件限制。然后依次分析每个选项：
选项A只提到理想不可压缩流体，缺少与外界无能量交换条件，不全面。
选项B表述不准确，不是“只要”，而是“必须”同时满足这些条件。
选项C准确描述了伯努利方程的使用条件。

228.遥控无人机着陆时，收油门延迟，动作减慢

A.顺风较大

B.逆风较大

C.无风

参考答案：B

解析：

首先分析逆风对无人机着陆的影响：逆风会使无人机相对地面的空速增加，地速减小。在着陆时，由于逆风的作用，无人机受到向后的风力，其实际前进速度（地速）较慢，但空速（相对空气的速度）较大。当收油门时，因为逆风的存在，无人机不会迅速下降高度和减速，所以动作会减慢，需要延迟收油门。
接着看顺风情况：顺风会使无人机地速增加，空速减小。着陆时顺风，无人机前进速度快，收油门时会较快下降高度和减速，不会出现收油门延迟、动作减慢的情况。
最后看无风情况：无风时无人机的空速和地速一致，收油门时的反应正常，不会有延迟且动作减慢的现象。

229.不属于飞机机体腐蚀的大气因素是

A.空气相对湿度

B.空气压力

C.空气温差

参考答案：B

解析：

对于选项A，空气相对湿度会影响金属表面的水汽附着，湿度较高时，水汽易在金属表面形成水膜，为腐蚀反应提供电解质环境，与腐蚀密切相关。
对于选项B，空气压力本身对飞机机体腐蚀的直接影响较小，不是导致腐蚀的常见大气因素。
对于选项C，空气温差会引起热胀冷缩，可能导致金属表面防护层（如涂层）的损坏，进而使金属基体暴露在腐蚀环境中，与腐蚀有关。

230.风切变气流从高空急速下冲，飞机进入该区域

A.先遇强逆风，后遇下沉气流，随后强顺风

B.先遇强顺风，后遇上升气流，随后强顺风

C.先遇强逆风，后遇上升气流，随后强顺风

参考答案：A

解析：

首先理解风切变气流的特点。风切变是一种大气现象，当风切变气流从高空急速下冲时，飞机进入该区域的气流变化是有一定规律的。
飞机首先进入的是风切变气流的前沿部分，此时相对飞机来说是强逆风（因为气流向下冲，飞机向前飞，相当于逆风）。
接着进入中间部分，是下沉气流（气流整体向下冲）。
最后进入后沿部分，相对飞机是强顺风（飞机向前飞，气流向下冲的后续，从相对运动角度看是顺风）。

231.引起风切变的地理环境因素

A.山地地形多少

B.山地地形大小

C.其他

参考答案：B

解析：

风切变是指大气中不同两点之间的风速或风向的剧烈变化。山地地形对风的影响较为复杂，山地地形的大小（包括山脉的长度、宽度、高度等因素）会显著影响气流的流动，从而更容易引发风切变。而山地地形多少（单纯数量多少）相对来说不是直接关键因素，“其他”选项过于笼统。

232.和地面建筑物有关的湍流强度依赖于这会影响任何飞机的起飞和着陆性能，也会引发非常严重的危险。

A.障碍物的多少和风的基本速度

B.障碍物的大小和风的基本方向

C.障碍物的大小和风的基本速度

参考答案：C

解析：

分析选项A：障碍物多少对湍流强度有一定影响，但风的基本速度相比风的基本方向，对湍流强度的影响更直接相关，所以A选项不完全准确。
分析选项B：障碍物大小影响湍流强度，然而风的基本方向对湍流强度的影响不如风的基本速度关键，B选项也不正确。
分析选项C：障碍物大小会改变气流状态从而影响湍流强度，风的基本速度越大，越容易引发强烈湍流，该选项符合航空知识中关于此内容的描述。

233.地球自转产生的地球自转偏向力对风向产生影响，下列哪个是正确的

A.北半球，地球自转偏向力使得气流向右偏转

B.北半球，地球自转偏向力使得气流先向右再向左转

C.北半球，地球自转偏向力使得气流向左偏转

参考答案：A

解析：

选项A：符合北半球地球自转偏向力使气流向右偏转的规律，正确。
选项B：地球自转偏向力在北半球是一直使气流向右偏转，不是先向右再向左转，错误。
选项C：在北半球是向右偏转，不是向左偏转（向左偏转是南半球的规律），错误。

234.32华氏度是0摄氏度，那么59华氏度是多少摄氏度

A.0摄氏度

B.15摄氏度

C.27摄氏度

参考答案：B

解析：

华氏度与摄氏度转换公式为C=5/9(F-32)，C表示摄氏度，F表示华氏度，

235.哪一类作业的气象无人机在控制成本的情况下，允许单次使用不回收

A.强对流云直接探测

B.旱涝灾害评估

C.人工催化播撒降雨

参考答案：A

解析：

A选项“强对流云直接探测”的气象无人机，由于强对流云内部气象条件复杂、破坏力强，无人机进入后很可能遭受不可逆的损坏，回收面临极大困难且成本高昂。在控制成本的考量下，允许单次使用不回收。而B选项旱涝灾害评估往往需要持续监测等多次作业；C选项人工催化播撒降雨也通常需要多次实施播撒等操作来保障效果，都不符合单次使用不回收的情形。所以答案是A。

236.某个风力标志箭头长的像“F”，并且两个横杠一样长，代表

A.3级风

B.4级风

C.2级风

参考答案：B

解析：

首先，回忆风力标志与风级的对应知识：在风力标志表示中，像“F”且两个横杠一样长的标志代表4级风。
然后，看选项：A选项3级风的标志不是这样的；C选项2级风的标志也不符合；B选项4级风符合题目中描述的风力标志特征。

237.气象台发布的风向标有SE，为

A.西南风

B.东南风

C.西北风

参考答案：B

解析：

北N 南S 西W 东E

238.风向(风的来向）270度，航向90度，这时无人机在

A.侧风飞行

B.逆风飞行

C.顺风飞行

参考答案：C

解析：

首先明确风向（风的来向）和航向的概念。风向270度，即风从西方吹来（一般以0度为北方，顺时针旋转确定方向，90度为东方，180度为南方，270度为西方）；航向90度，即无人机向东方飞行。
然后判断风与飞行方向的关系。风从西方吹来，无人机向东方飞行，风的方向与飞行方向相同，这种情况就是顺风飞行。

239.发生在低层的风切变严重影响航空器的起降，将发生在这一气层中的风切变称为低空风切变。低空风切变距地面一般为

A.小于1000米

B.小于100米

C.小于500米

参考答案：C

解析：

选项A“小于1000米”，范围过大，不符合低空风切变的定义范围。
选项B“小于100米”，范围过小，不是低空风切变距地面的一般高度。
选项C“小于500米”，符合低空风切变距地面一般小于500米的定义。

240.哪种对地拍摄或成像的无人机任务设备基本不会受到云层与雾霾的影响

A.可见光CCD

B.红外摄像机

C.合成孔径雷达

参考答案：C

解析：

对于可见光CCD：它是基于对可见光的感应成像。云层和雾霾会对可见光有遮挡、散射等作用，从而严重影响其对地拍摄或成像效果。
对于红外摄像机：虽然红外线相比可见光在穿透一些薄云层等方面有一定优势，但在面对较厚云层和严重雾霾时，其成像效果仍会受到影响。因为红外线也会在一定程度上被大气中的颗粒物等散射、吸收。
对于合成孔径雷达：它是主动式微波成像设备。微波具有很强的穿透能力，几乎不受云层、雾霾等天气条件的影响，可以全天时、全天候对地拍摄或成像。

241.气温的变化，会严重影响电动无人机的哪项性能

A.续航性能

B.载荷性能

C.速度性能

参考答案：A

解析：

对于续航性能，电动无人机依靠电池供电，气温变化会影响电池的活性和放电效率。例如，低温下电池化学反应变慢，放电能力下降，导致续航时间缩短；高温可能影响电池稳定性和寿命，同样影响续航。
载荷性能主要与无人机的结构设计、动力系统最大承载能力等有关，气温对其直接影响较小。
速度性能主要取决于无人机的动力系统设计（如电机功率、螺旋桨设计等）、空气动力学设计等，气温不是影响其的关键因素。

242.手抛电动固定翼民用无人机，一般在几级风以上就难以自驾飞行

A.2级

B.6级

C.4级

参考答案：C

243.四级风风速大约是：

A.3.4m/s-5.4m/s

B.5.5m/s-7.9m/s

C.8.0m/s-10.7m/s

参考答案：B

244.电机在夏季和冬季巡航时间长哪一个

A.夏季

B.冬季

C.一样长

参考答案：A

解析：

本题考查对电机巡航时间与季节关系的理解。需要考虑季节变化对电机工作环境的影响，进而分析对巡航时间的作用。一般来说，冬季气温低，电池活性会降低（如果电机是电池供电），而夏季相对更有利于电池发挥性能（在合理温度范围内），从而影响巡航时间。

245.下面关于雾说法不正确的是

A.雾是悬浮于地面的水汽冷却凝结而成

B.笼罩城乡的雾气不会含污染物

C.雾散之后是晴天

参考答案：B

解析：

分析选项A：根据雾的形成原理，雾确实是悬浮于地面的水汽冷却凝结而成，该选项说法正确。
分析选项B：在实际情况中，城乡环境存在各种污染物，雾气形成过程中会吸附这些污染物，所以“笼罩城乡的雾气不会含有污染物”这一说法错误。
分析选项C：一般情况下，雾散之后大气能见度提高，多为晴天，该选项说法有一定合理性。

246.同一架飞机在中午和傍晚进行两次GPS高度200米的巡航飞行

A.中午气压高度高

B.傍晚气压高度高

C.一样高

D.以上均有可能

参考答案：A

解析：

首先明确气压高度的概念：气压高度是根据气压与高度的关系来确定的高度。
然后考虑温度对气压的影响：一般情况下，中午气温较高，空气受热膨胀上升，近地面气压相对较低；傍晚气温相对中午有所下降，空气收缩下沉，近地面气压相对较高。
再根据气压高度表的原理：气压高度表是通过测量大气压力来指示高度的。当气压降低时（如中午相对较低的近地面气压，因为飞机巡航高度的气压与近地面气压有一定关联，可近似认为中午飞机所在高度的气压相对傍晚低），气压高度表指示的高度会偏高。

247.下面关于雾说法不正确的是

A.雾会影响无人机的起降手动操作

B.大雾会影响无人机的航线自主飞行

C.大雾会影响无人机航拍任务设备效果

参考答案：B

解析：

选项A：雾会降低能见度，而无人机起降手动操作时，操作人员需要观察无人机状态等，低能见度会影响操作，该说法合理。
选项B：无人机航线自主飞行主要依靠预设的航线程序、导航系统（如GPS等），大雾天气下，导航系统本身工作原理（如卫星信号等）不受大雾直接影响（不考虑极端恶劣天气对电子设备其他间接影响等特殊情况，从常规知识角度），所以大雾一般不会影响航线自主飞行，该说法错误。
选项C：大雾会使空气中水汽等增多，影响拍摄画面的清晰度等效果，会影响航拍任务设备效果，该说法合理。

248.下述哪类民用无人机动力系统的运转不需要大气中的氧气

A.二冲程活塞式汽油机

B.涡轮喷气发动机

C.外转子无刷电动机

参考答案：C

解析：

对于二冲程活塞式汽油机，它是通过汽油燃烧产生动力，燃烧过程需要氧气。
涡轮喷气发动机是靠燃料（如航空煤油等）燃烧，与空气混合燃烧产生推力，燃烧需要氧气。
外转子无刷电动机是将电能转化为机械能，其运转过程不涉及燃烧反应，不需要大气中的氧气。

249.在风中全马力飞行的固定翼民用无人机

A.顺风飞行时地速较大

B.逆风飞行时地速较大

C.顺风逆风地速相同

参考答案：A

解析：

因为顺风飞行时，地速 = 空速 + 风速；逆风飞行时，地速 = 空速 - 风速，且全马力飞行时空速不变。所以顺风飞行时地速较大，答案选A。

250.能见度不好的天气，一般风力

A.较强

B.较弱

C.混乱

参考答案：B

解析：

选项A：较强风力不利于低能见度天气（如雾、霾）的形成，因为强风会吹散水汽和污染物，所以A选项错误。
选项B：较弱风力时，空气流动缓慢，有利于水汽凝结（如雾）以及污染物积聚（如霾），从而形成能见度不好的天气，B选项正确。
选项C：混乱的风力不符合低能见度天气形成时相对稳定的气象条件，C选项错误。

251.如果民用固定翼无人机在机翼上有一层霜

A.那么他的失速速度会减小

B.那么他的失速速度会增加

C.那么他的失速速度增加或减小不确定

参考答案：B

解析：

首先要明确失速速度的概念，失速速度是指飞机在特定条件下，机翼上的升力不足以维持飞行，导致飞机开始失速的速度。
当民用固定翼无人机机翼上有一层霜时，霜会破坏机翼表面的空气动力学特性。
霜的存在会使机翼表面变得粗糙，增加空气流动的阻力和紊流，这会降低机翼产生升力的效率。
为了在这种情况下获得足够的升力来维持飞行，飞机就需要更高的速度，所以失速速度会增加。

252.同一架民用无人机于冬季与夏季在同一块飞行场地地面检测，哪一种高度会变化？

A.GPS高度

B.气压高度

C.本场相对高度

参考答案：B

解析：

GPS高度：是基于全球定位系统确定的海拔高度，它是一个相对固定的地理坐标高度值，与季节变化无关。
气压高度：是根据大气压力来测量的高度。由于冬季和夏季的大气状况（如温度、气压等）不同，大气压力会发生变化。根据气压高度的测量原理（气压随高度和大气条件变化），季节变化会使气压改变，从而影响气压高度的测量值。
本场相对高度：是指无人机相对于本场（即当前飞行场地）地面的高度。在同一块飞行场地，本场相对高度的基准是固定的场地地面，与季节没有直接关系。

253.飞行场当地气温的变化，主要会影响以下哪种无人机的传感器

A.磁罗盘

B.速率陀螺

C.气压高度计

参考答案：C

解析：

因为气压高度计的测量原理与气压相关，而气温变化会影响气压，磁罗盘和速率陀螺的工作原理基本不受气温影响，所以答案是C。

254.一般我们说的4级风，风速为：

A.5.5-7.9m/s

B.8.0-10.7 m/s

C.10.8-13.8 m/s.

参考答案：A

255.哪种气流对无人机的长航时飞行有利？

A.稳定的逆风

B.稳定的上升气流

C.稳定的下降气流

参考答案：B

解析：

A选项稳定的逆风：逆风会增加无人机飞行的阻力，使得无人机需要消耗更多的能量来克服阻力前进，不利于长航时飞行。
B选项稳定的上升气流：上升气流可以为无人机提供一定的升力支持。无人机在这种气流中，自身动力系统不需要完全克服重力来维持飞行高度，从而能够节省能量，有利于长航时飞行。
C选项稳定的下降气流：下降气流会使无人机有下降的趋势，无人机需要消耗更多能量来维持高度，不利于长航时飞行。