系统组成及介绍

1.无人机系统飞行器平台主要使用的是______空气的动力驱动的航空器

A.轻于

B.重于

C.等于

参考答案：B

解析：

航空器按与空气密度关系分为轻于空气（如气球）和重于空气（如飞机）。
题目明确是“动力驱动的航空器”，飞机等重于空气的航空器靠动力飞行，轻于空气的航空器主要靠浮力。所以天空系统飞行器平台主要使用重于空气的动力驱动航空器。

2.多轴飞行器难以完成那种工作

A.测绘

B.直播

C.超远距离监控

参考答案：C

解析：

1、测绘：多轴飞行器配备高清相机和测绘设备，可高效完成地形测绘任务。
2、直播：通过实时图传技术，多轴飞行器广泛应用于活动直播等领域。
3、超远距离监控：受通信距离（如Wi-Fi/4G覆盖范围）、电池续航时间（通常20～40分钟）和信号稳定性限制，难以持续稳定地完成超远距离监控。

3.下列属于现今多轴飞行器典型应用的是

A.高空长航时侦查

B.航拍，电影取景

C.侦打一体化

参考答案：B

解析：

高空长航时侦查和侦打一体化：通常由固定翼无人机或专业侦察机完成，多轴飞行器续航时间较短，不适合高空长航时侦察。

4.多轴飞行器都有哪些用途  ①急救灾，②军用侦察，③警用监视，④娱乐，⑤广电行业

A.①④⑤

B.②③④

C.①②③④⑤

参考答案：C

解析：

多轴飞行器具有多种用途：
① 应急救灾：可用于灾区勘察、物资投送等。
② 军用侦察：用于军事侦察任务。
③ 警用监视：辅助警方进行监视和侦察。
④ 娱乐：如航拍摄影、飞行表演等。
⑤ 广电行业：用于影视拍摄等。
综上所述，多轴飞行器的用途涵盖了①②③④⑤所有选项。

5.无人的发动机采用重力供油系统但装有增压泵，主要是为了

A.减少油箱的剩余燃油

B.保证大速度巡航的用油

C.保证爬升、下降及其他特殊情况下的正常供油

参考答案：C

解析：

1、重力供油系统的局限性：重力供油依靠燃油自身重力流动，当飞机处于爬升、下降或机动飞行状态时，燃油可能因重力不足而无法正常流向发动机。
2、增压泵的作用：增压泵通过机械加压方式强制供油，弥补重力供油的不足，确保在特殊飞行状态下（如爬升、下降）发动机仍能获得稳定的燃油供应。
3、选项分析：
A（减少油箱剩余燃油）：与供油系统设计目的无关。
B（保证大速度巡航用油）：巡航阶段重力供油通常足够，无需增压泵辅助。
C（保证特殊情况下正常供油）：直接对应增压泵的核心功能。

6.无人机燃油箱通气目的之一是

A.通气增大供油流量

B.保证向发动机正常供油

C.通气减小供油流量

参考答案：B

解析：

无人机燃油箱通气的主要目的包括：
1、平衡油箱内外气压，防止因气压差导致供油不畅
2、确保发动机能够持续稳定地获得燃油供应
3、避免油箱因负压变形或损坏
选项分析：
A、通气增大供油流量 - 错误，通气不直接影响流量大小
B、保证向发动机正常供油 - 正确，这是通气的主要目的
C、通气减小供油流量 - 错误，通气不会减小流量

7.无人机使用中特别强调防止油箱通气管堵塞，主要因为其堵塞时

A.影响燃油气化

B.无法加油

C.影响空中供油

参考答案：A

解析：

油箱通气管的主要功能是平衡油箱内外的气压，确保燃油能够顺利流动和汽化。当通气管堵塞时，油箱内部气压无法平衡，导致燃油气化受阻。这会影响燃油的正常供应，尤其是对燃油汽化过程的影响最为直接和显著。虽然堵塞也可能间接影响空中供油，但最直接和主要的原因是影响燃油汽化。

8.无人机地面加油时，必须在场的人员之一是

A.无人机飞行员

B.地面消防员

C.手拿传呼机的指挥员

参考答案：B

解析：

根据航空安全规定，无人机地面加油属于危险作业，必须配备专业安全人员。各选项分析：A. 无人机飞行员：主要负责飞行操作，非加油必须人员

9.飞机地面加油前必须检查飞机搭地线是否接地，主要是

A.使飞机用电设备接地

B.防止放电起火

C.防止加油时遭雷击

参考答案：B

解析：

飞机在地面加油前，必须检查搭地线是否接地。这是因为飞机在飞行和地面操作过程中会产生静电，如果不及时释放，静电积累可能导致放电火花，从而引发燃油起火。搭地线接地可以有效导走静电，防止放电起火。

10.每天飞行结束后,应将燃油油箱加满油,其目的是

A.尽量减少水汽进入油箱,避免燃油污染

B.便于第二天尽快飞行

C.防汽化器式活塞发动机在何时容易出现汽化器回火现象

参考答案：A

解析：

A选项正确。加满油箱可减少油箱内空气体积，降低水汽凝结可能性，避免燃油污染。
B选项不准确。虽然加满油可能便于飞行，但这不是主要目的。
C选项错误。与汽化器回火现象无直接关联。

11.活塞发动机在何时容易出现汽化器回火现象？

A.热发动启动时

B.油门收得过猛

C.寒冷天气第一次启动时

参考答案：C

解析：

汽化器回火是指火焰从进气系统反向燃烧的现象。
A热发动启动时发动机温度较高，燃油雾化较好；
B油门收的过猛一般不会直接导致汽化器回火。
C在寒冷天气第一次启动时，发动机温度低，燃油雾化不良，混合气易在汽化器内提前燃烧，从而导致回火。

12.在下列参数中,影响涡桨发动机工作寿命的主要是

A.发动机的排气温度

B.发动机滑油温度

C.发动机转速

参考答案：A

解析：

A、排气温度：反应燃烧室和涡轮的工作温度，过高会导致材料热疲劳和加速老化，直接影响发动机寿命。

13.无人机系统中电源和______两者组合统称为供电系统

A.用电设备

B.配电设备

C.供电线路

参考答案：B

解析：

无人机供电系统由电源和配电设备组成：
电源：提供电能
配电设备：负责电能的分配和管理
用电设备和供电线路是供电系统的组成部分，但不直接与电源组合构成供电系统。

14.无人机电气系统一般包括______3 个部分

A.电源、电缆、接插件

B.电源、配电系统、用电设备

C.电源、供电系统、用电设备

参考答案：B

解析：

选项A中的"电缆、接插件"属于连接部件，不是独立功能系统
选项B的"配电系统"指电能分配管理部分，与"电源""用电设备"构成完整体系
选项C的"供电系统"表述不准确，实际应指"配电系统"
正确答案为B选项

15.电动动力系统主要由动力电机，动力电源和_______组成

A.电池

B.调速系统

C.无刷电机

参考答案：B

解析：

1、动力电机：负责将电能转化为机械能，驱动设备运行。
2、动力电源：提供电能，通常为电池或其他储能装置。
3、调速系统：控制电机的转速和输出功率，是电动动力系统的核心控制部分。
选项分析：

16._____两者组合统称为供电系统

A.电缆和配电

B.电源和电缆

C.电源和配电

参考答案：C

解析：

1、供电系统定义：指将电能从电源输送到用电设备的完整系统。
2、关键组成：电源：产生或引入电能（如发电机、电网）。配电：分配电能至终端设备（含电缆、开关等）。
3、排除法：
A选项"电缆和配电"：电缆属于配电的子部分，不能与配电并列。
B选项"电源和电缆"：电缆仅为传输媒介，不构成系统核心。
C选项正确

17._____的功能是向无人机各用电系统或设备提供满足预定设计要求的电能

A.配电系统

B.电源

C.供电系统

参考答案：C

解析：

1、电源：指电能的产生装置，如电池，负责产生电能
2、配电系统：负责电能的分配和传输
3、供电系统：是电源和配电系统的综合体，负责完整地提供电能根据无人机系统设计要求，需要的是能够完整提供电能的系统，因此是供电系统。

18.多轴飞行器动力装置多为电动系统的最主要原因是

A.电动系统尺寸较小且较为廉价

B.电动系统形式简单且电机速度响应快

C.电动系统干净且不依赖传统生物燃料

参考答案：B

解析：

多轴飞行器选择电动系统的主要原因包括：
1、电动系统形式简单，维护方便。
2、电机速度响应快，能快速调整飞行状态。
3、电动系统干净，无污染，不依赖传统生物燃料。
综合来看，电动系统形式简单且电机速度响应快是其最主要的原因。

19.电调上最粗的红线和黑线用来连接

A.动力电池

B.电动机

C.机载遥控接收机

参考答案：A

解析：

1、电调功能：电调用于调节电动机的转速，需接收控制信号并分配电能。
2、粗线作用：最粗的红线和黑线承载大电流，用于供电。
3、连接对象：
动力电池（A）：提供高电压大电流，与粗线匹配。
电动机（B）：虽需大电流，但通常由电调中细线连接（控制信号线较细）.
机载遥控接收（C）：仅接收控制信号，电流极小，无需粗线。参考资料明确答案为动力电池。

20.从应用上说，涡桨发动机适用于

A.中低空、低速短距/垂直起降无人机

B.高空长航时无人机/无人战斗机

C.中高空长航时无人机

参考答案：C

解析：

1、涡桨发动机特点：功率大、燃油效率高，适合长时间巡航；螺旋桨推进效率在中低速时更优，但高空性能受限。
2、选项分析：

21.关于多轴飞行器机桨与电机匹配描述错误的是

A.大螺旋桨用低 KV 电机

B.大螺旋桨要用高 KV 电机

C.小螺旋桨要用高 KV 电机

参考答案：B

解析：

1、大螺旋桨用低KV电机（A选项）：正确。大螺旋桨需要更大的扭矩来驱动，低KV电机能提供更大的扭矩但转速较低，适合大螺旋桨。
2、大螺旋桨要用高KV电机（B选项）：错误。高KV电机转速高但扭矩小，无法有效驱动大螺旋桨，会导致电机过载或飞行性能下降。
3、小螺旋桨要用高KV电机（C选项）：正确。小螺旋桨需要的扭矩较小，高KV电机能提供更高的转速，适合小螺旋桨。

22.某多轴电机有 2208 字样，意思是指

A.该电机最大承受 22V 电压，最小承受 8V 电压

B.该电机定子高度为 22 毫米

C.该电机定子直径为 22 毫米

参考答案：C

解析：

2208 字样中：前两位数字 "22" 表示定子直径为 22 毫米后两位数字 "08" 表示定子高度为 8 毫米
选项分析：A、错误，2208 不表示电压承受范围；B、错误，2208 中的 22 表示直径而非高度；C、正确，2208 中的 22 表示定子直径为 22 毫米

23.某多轴电机标有 3810 字样，意思是指

A.该电机最大承受 38V 电压，最小承受 10V

B.该电机定子直径为 38 毫米

C.该电机定子高度为 38 毫米

参考答案：B

解析：

多轴电机型号3810中，前两位数字38表示定子直径为38毫米，后两位数字10表示定子高度为10毫米。
因此，选项B正确，选项C错误。选项A关于电压的描述与型号无关。

24.关于多轴飞行器使用的动力电机 KV 值描述正确的是

A.外加 1V 电压对应的每分钟负载转速

B.外加 1V 电压对应的每分钟空载转速

C.额定电压值时电机每分钟空载转速

参考答案：B

解析：

KV值（Voltage Constant）是电机的一个重要参数，表示外加1V电压时电机每分钟的空载转速。
具体来说：
A选项：描述的是负载转速，不符合KV值的定义。
B选项：描述的是外加1V电压对应的每分钟空载转速，符合KV值的定义。
C选项：描述的是额定电压值时的空载转速，不符合KV值的定义。

25.某多轴电机标有 500KV 字样，意义是指

A.对应每 V 电压，电机提供 500000 转转速

B.电机最大耐压 500KV

C.对应每 V 电压，电机提供 500 转转速

参考答案：C

解析：

1、KV值的定义：KV值表示电机在每伏特电压下能达到的空载转速（单位：转/分钟）
2、计算关系：若电机标称500KV，则表示：每1V电压对应500转/分钟10V电压对应5000转/分钟以此类推
3、选项分析：
A选项错误：500KV不是500000转（单位错误）
B选项错误：KV值与耐压无关
C选项正确：符合KV值的定义

26.某多轴电机标有 1000KV 字样，意义是指

A.对应每 V 电压，电机提供 1000000 转转速

B.对应每 V 电压，电机提供 1000 转转速

C.电机最大耐压 1000KV

参考答案：B

解析：

KV值是电机的一个重要参数，表示每伏特电压下电机的空载转速。
具体来说：1000KV表示：在1V电压下，电机的空载转速为1000转/分钟。因此，对应每V电压，电机提供1000转转速。
选项A的1000000转明显过大，不符合实际；
选项C将KV值误解为耐压值，也是错误的。

27.多轴飞行器动力系统主要使用

A.无刷电机

B.有刷电机

C.四冲程发动机

参考答案：A

解析：

多轴飞行器对动力系统要求严苛，需满足轻量化、高效率和长寿命需求。
无刷电机凭借其高效能转换、低噪音及长使用寿命，成为理想选择。相比之下，有刷电机因电刷磨损问题，寿命较短；
四冲程发动机则体积大、重量重，不适合无人机应用。

28.多旋翼飞行器动力系统主要使用

A.步进电机

B.内转子电机

C.外转子电机

参考答案：C

解析：

多旋翼飞行器需要高扭矩、低转速的动力输出，以实现稳定的飞行。
步进电机通常用于精确控制位置，不适合高扭矩需求。
内转子电机虽然常见，但在多旋翼飞行器中不如外转子电机高效。
外转子电机具有高扭矩、低转速的特点，非常适合多旋翼飞行器的动力需求。

29.于多轴使用的无刷电机与有刷电机，下列说法正确的是

A.有刷电机驱动交流电

B.无刷电机驱动交流电

C.无刷电机驱动直流电

参考答案：B

解析：

1、有刷电机：有刷电机通过电刷和换向器将直流电转换为机械能，因此有刷电机驱动直流电。
2、无刷电机：无刷电机通过电子换向器将直流电转换为交流电来驱动电机，因此无刷电机驱动交流电。

30.无刷电机与有刷电机的区别

A.无刷电机效率较高

B.有刷电机效率较高

C.两类电机效率差不多

参考答案：A

解析：

1、无刷电机特点：采用电子换向（霍尔传感器控制），无电刷和换向器磨损。减少了机械摩擦和能量损耗，效率可达80%-90%。
2、有刷电机特点：依赖机械电刷和换向器换向，存在接触电阻和摩擦损耗。效率通常为60%-80%，且寿命较短。
3、结论：无刷电机因结构优势，效率显著高于有刷电机。

31.电子调速器英文缩写是

A.BEC

B.ESC

C.MCS

参考答案：B

解析：

电子调速器（Electronic Speed Controller）的英文缩写是ESC。
A选项BEC（Battery Eliminator Circuit）是电池消除电路的缩写，用于为接收机和伺服器提供电源。
C选项MCS（Multiple Control System）是多控制系统的缩写，与电子调速器无关。

32.多轴飞行器使用的电调一般为

A.双向电调

B.有刷电调

C.无刷电调

参考答案：C

解析：

多轴飞行器一般使用无刷电机，因为无刷电机具有更高的效率、更长的寿命和更轻的重量。无刷电调（电子调速器）是专门为无刷电机设计的，能够精确控制电机的转速和方向。双向电调主要用于需要正反转的应用，而有刷电调则用于有刷电机，这两种电调不适用于多轴飞行器。

33.经测试，某多轴飞行器稳定飞行时，动力电池持续输出的电流为 5A，该多轴可选用

A.5A 电调

B.10A 电调

C.30A 电调

参考答案：B

解析：

1、题目核心：根据飞行器稳定飞行时的持续电流（5A），选择合适额定电流的电调。
2、选型原则：电调额定电流需 ≥ 实际工作电流（5A）。为避免过热或损坏，需预留安全余量（通常建议至少2倍）。
3、选项分析：
A（5A）：等于工作电流，无余量，不安全。
B（10A）：为工作电流的2倍，符合安全要求。
C（30A）：远超需求，虽安全但成本过高。

34.某多轴电调上有 BEC 5V 的字样，意思是指

A.电调需要从较粗的红线与黑线输入 5V 的电压

B.电调能从较粗的红线与黑线向外输出 5V 的电压

C.电调能从较细的红线与黑线向外输出 5V 的电压

参考答案：C

解析：

1、BEC 5V表示电调具有5V电池消除器电路功能
2、电调的主电源(较粗红线和黑线)用于驱动电机
3、BEC输出的5V电压是通过较细的红线与黑线向外提供的
4、这个5V电源通常用于给飞控、接收机等设备供电✍️
正确答案是C. 电调能从较细的红线与黑线向外输出5V的电压

35.某多轴飞行器电调上标有 15A 字样，意思是指

A.电调所能承受的稳定工作电流是 15A

B.电调所能承受的最大瞬间电流是 15A

C.电调所能承受的最小工作电流是 15A

参考答案：A

解析：

1、电调标注的"15A"是核心参数：
A选项：稳定工作电流指电调能长时间持续工作的电流上限，符合行业标准标注方式。B选项：最大瞬间电流通常远高于标注值（可达2-3倍），且不会直接标注在产品上。
C选项：最小工作电流无实际意义，电调没有"最小工作电流"的概念。
行业规范：电调参数标注均采用稳定工作电流值，这是选择电调时的关键指标。

36.遥控器设置电调，需要

A.断开电机

B.接上电机

C.断开动力电源

参考答案：C

解析：

设置电调时若电机连接动力电源，可能因信号干扰导致电机突然转动，存在安全隐患。因此必须断开动力电源（C选项），这是最安全的操作方式。断开电机（A选项）不够彻底，接上电机（B选项）则完全错误。

37.电调和电机一般通过 3 根单色线连接，如任意调换 2 根与电机的连接顺序，会出现

A.该电机停转

B.该电机出现过热并烧毁

C.该电机反向运转

参考答案：C

解析：

电调和电机通过3根线连接构成三相电路。任意调换2根连接线会改变相序：
1、相序改变会导致电机旋转方向反转
2、不会导致电机停转或烧毁
3、这是三相电机的基本特性

38.多轴无人机，电调上较细的白红黑 3 色排线，也叫杜邦线，用来接

A.电机

B.机载遥控接收机

C.飞控

参考答案：C

解析：

1、电调的作用：电调（电子调速器）用于控制电机转速，接收飞控信号并驱动电机。
2、杜邦线的功能：细白红黑3色排线（杜邦线）主要用于信号传输，而非大电流供电。电机需要大电流供电，通常使用粗线直接连接电调。杜邦线更可能连接飞控（传递控制信号）或接收机（传递遥控信号）。
3、排除法：
A（电机）：错误，电机连接粗线。
B（机载遥控接收机）：部分电调可能通过杜邦线连接接收机，但更常见的是直接连接飞控。
C（飞控）：正确，杜邦线通常用于电调与飞控之间的信号通信（如PWM信号）。

39.多轴飞行器使用的锂聚合物动力电池，其单体标称电压为_____

A.1.2V

B.11.1V

C.3.7V

参考答案：C

解析：

1、锂聚合物电池(Li-Po)是多轴飞行器常用电源
2、其单体电池的标准标称电压为3.7V
3、选项分析：

40.对于多旋翼飞行器动力电源充电，以下哪种充电方法是错误的？

A.聚合物锂电池单体充电至 4.6V 满电

B.聚合物锂电池单体充电至 4.2V 满电

C.磷酸铁锂电池单体充电至 3.6V 满电

参考答案：A

解析：

聚合物锂电池的标准满电电压为4.2V，充电至4.6V会过充，可能导致电池损坏或安全风险。磷酸铁锂电池的标准满电电压为3.6V左右，充电至该电压是正确的。因此，选项A的充电方法是错误的。

41.某多轴飞行器动力电池标有 11.1V，它是

A.6S 锂电池

B.11.1S 锂电池

C.3S 锂电池

参考答案：C

解析：

1、已知动力电池标称电压为11.1V
2、每节锂电池标准电压为3.7V
3、计算S数：11.1V ÷ 3.7V ≈ 3
4、因此这是3S锂电池选项分析：
A、6S锂电池电压应为22.2V(6×3.7V)，错误
B、11.1S锂电池不符合常规命名，且电压过高，错误
C、 3S锂电池电压11.1V(3×3.7V)，正确

42.某多旋翼飞行器动力电池标有 22.2V，它是

A.6s 锂电池

B.22.2s 锂电池

C.3s 锂电池

参考答案：A

解析：

1、锂电池单体电压通常为3.7V。
2、总电压=单体电压×s数。
3、计算各选项的总电压：
A选项：6s × 3.7V = 22.2V（匹配题目电压）
B选项：22.2s × 3.7V ≈ 82.14V（远高于22.2V）
C选项：3s × 3.7V = 11.1V（低于22.2V）4.只有A选项的总电压与题目一致。

43.以下哪种动力电池在没有充分放电的前提下不能够以大电流充电

A.铅酸蓄电池

B.镍镉电池

C.锂聚合物电池

参考答案：B

解析：

1、铅酸蓄电池：无记忆效应，允许浅充浅放，可直接大电流充电。
2、镍镉电池：存在记忆效应，未充分放电时大电流充电会加剧容量损失，需避免。
3、锂聚合物电池：无记忆效应，但需控制充电电流以防过热，与放电状态关系不大。关键点：镍镉电池的特性决定了其需充分放电后再充电。✍️

44.多轴飞行器一般使用的电池是

A.聚合物电池

B.铅酸电池

C.银锌电池

参考答案：A

解析：

聚合物电池具有能量密度高、重量轻、可定制形状等优点，非常适合对重量和续航有严格要求的多轴飞行器。
铅酸电池能量密度低、重量大，不适合多轴飞行器。
银锌电池成本高、寿命短，也不是多轴飞行器的主流选择。

45.同样容量不同类型的电池，最轻的是

A.铅酸蓄电池

B.碱性电池

C.聚合物锂电池

参考答案：C

解析：

铅酸蓄电池：由于其内部含有大量的铅和硫酸，重量较大。
碱性电池：虽然比铅酸蓄电池轻，但相比聚合物锂电池仍较重。
聚合物锂电池：采用轻质材料，结构紧凑，在相同容量下重量最轻。

46.同样重量不同类型的电池，容量最大的是

A.锂聚合物电池

B.镍镉电池

C.镍氢电池

参考答案：A

解析：

1、锂聚合物电池（锂电池）：能量密度最高，相同重量下可存储最多电量
2、镍氢电池：能量密度中等，容量约为锂电池的60%～80%
3、镍镉电池：能量密度最低，容量最小且存在记忆效应根据电池技术特性，
锂电池在相同重量下具有最大容量。

47.某多轴动力电池容量为 6000mAh 表示

A.理论上，以 6A 电流放电，可放电 1 小时

B.理论上，以 60A 电流放电，可放电 1 小时

C.理论上，以 6000A 电流放电，可放电 1 小时

参考答案：A

解析：

1、6000mAh = 6000 × 0.001A × 1h = 6A·h
2、电池容量6A·h表示：以6A电流放电可持续1小时（6A×1h=6A·h），或以1A电流放电可持续6小时（1A×6h=6A·h）。3.选项A（6A电流放电1小时）完全匹配计算结果。

48.以下哪种动力电池放电电流最大

A.2Ah,30C

B.30000mAh,5C

C.20000mAh,5C

参考答案：B

解析：

1、统一单位：
A选项：2Ah = 2000mAh
B选项：30000mAh（无需转换）
C选项：20000mAh（无需转换）
2、计算放电电流：
A选项：2Ah × 30C = 60A
B选项：30000mAh × 5C = 30Ah × 5C = 150A
C选项：20000mAh × 5C = 20Ah × 5C = 100A

49.6S 电池平衡线有几根

A.6

B.7

C.12

参考答案：B

解析：

6S电池表示有6个电芯串联。为了监测和平衡每个电芯的电压，需要为每个电芯提供一根平衡线，再加上一根公共线，因此平衡线的总数为7根。

50.一般锂聚合电池上都有 2 组线，一组是输出线（粗，红黑各一根），一组是单节锂电池引出线（细，与 S 数有 关），用以监视平衡充电时的电压。下列说法正确的是

A.6S 电池有 5 根红色引线，1 根黑色引出线

B.6S 电池有 7 根引出线

C.6S 电池有 6 根引出线

参考答案：B

解析：

1、锂聚合物电池.的“S数”表示串联电池节数（如6S=6节串联）。
2、平衡充电时，每节电池需1根引出线监测电压，因此6S电池需要6根引出线（对应6节电池）+1根总负极线=7根引出线。
3、选项A错误：红色/黑色引线描述混淆，且数量不对（应为7根）
4、选项C错误：遗漏总负极线，实际应为7根。

51.多轴飞行器上的电信号传播顺序一般是

A.飞控—接收机—电机—电调

B.接收机—飞控—电调—电机

C.飞控—电调—接收机—电机

参考答案：B

解析：

多轴飞行器的电信号传播顺序为：
1、接收机首先接收来自遥控器的信号
2、接收机将信号传递给飞控(飞行控制器)
3、飞控处理信号后输出控制指令给电调(电子调速器)
4、电调根据指令控制电机的转速因此正确顺序是：接收机→飞控→电调→电机

52.无人机在增稳飞行控制模式下，飞控子系统__________控制

A.参与

B.不参与

C.不确定

参考答案：A

解析：

在增稳飞行控制模式下，飞控子系统的主要作用是辅助飞行员保持飞行器的稳定性。因此，飞控子系统会参与控制，但不会完全接管飞行控制权。这种模式下，飞控子系统会通过调整飞行器的姿态和动力来减少飞行员的操作负担，确保飞行稳定。

53.多轴飞行器的飞控是指_______

A.机载导航飞控系统

B.机载遥控接收机

C.机载任务系统

参考答案：A

解析：

1、选项A：机载导航飞控系统飞控系统（Flight Control System）是多轴飞行器的核心，负责姿态控制、导航计算和稳定飞行，是题目描述的正确答案。
2、选项B：机载遥控接收机用于接收地面遥控信号，属于通信模块，不直接参与飞行控制。
3、选项C：机载任务系统任务系统（如相机、传感器）负责执行特定任务，与飞行控制无关。

54.目前多旋翼飞行器飞控市场上的 APM 飞控的特点是

A.可以应用于各种特种飞行器

B.基于 ANDROID 开发

C.配有地面站软件，代码开源

参考答案：C

解析：

APM飞控是开源飞控系统。
A选项，APM飞控虽应用广泛，但不能说可应用于各种特种飞行器，表述过于绝对。
B选项，APM飞控不是基于ANDROID开发。
C选项，APM飞控配有地面站软件，且代码开源，这是其显著特点。

55.目前多轴飞行器飞控市场上的 KK 飞控具有的优点是

A.功能强大，可实现全自主飞行

B.价格便宜，硬件结构简单

C.配有地面站软件，代码开源

参考答案：B

解析：

1、选项A：功能强大、全自主飞行是高级飞控（如Pixhawk）的特点，KK飞控不具备此功能。
2、选项B：KK飞控以价格低廉、硬件结构简单为核心优势，适合预算有限的用户。
3、选项C：配有地面站软件和开源代码是部分现代飞控的特性，但KK飞控并非以此为主要卖点。综上，KK飞控的主要优点是价格便宜且硬件结构简单。

56.属于无人机飞控子系统功能的是

A.无人机姿态稳定与控制

B.无人机任务设备管理与控制

C.信息收集与传递

参考答案：A

解析：

1、选项A：无人机姿态稳定与控制是飞控子系统的核心功能，直接影响飞行稳定性。
2、选项B：任务设备管理与控制属于任务载荷系统的职责，而非飞控子系统。
3、选项C：信息收集与传递通常由通信或感知系统完成，不属于飞控范畴。

57.以下不是导航飞控系统的组成部分的是

A.传感器

B.电台

C.执行机构

参考答案：B

解析：

1、传感器：用于采集飞行器姿态、位置等数据，是导航飞控系统的核心输入部件。
2、电台：主要用于无线通信（如遥控信号传输），属于辅助设备，非飞控系统直接组成部分。
3、执行机构：根据飞控指令控制飞行器动作（如舵机、电机），是系统输出端的关键部件。

58.____是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务、返场回收等整个飞行过程的核心系统，对无人机实现全权控制与管 理，因此该子系统之于无人机相当于驾驶员之于有人机，是无人机执行任务的关键。

A.飞控计算机

B.飞控子系统

C.导航子系统

参考答案：B

解析：

根据题目描述，该系统需要负责无人机从起飞到返场回收的全过程控制与管理。
飞控子系统（B）正是无人机的核心控制系统，负责飞行姿态、轨迹控制等关键功能。飞控计算机（A）是飞控子系统的组成部分，
导航子系统（C）主要负责定位与路径规划，不涵盖全权控制功能。

59.飞控子系统必须具备的功能为：______

A.无人机姿态稳定与控制，无人机飞行管理，应急控制

B.无人机飞行管理，与导航子系统协调完成航迹控制，信息收集与传递

C.无人机起飞与着陆控制，无人机飞行管理，信息收集与传递

参考答案：A

解析：

1、选项A：姿态稳定与控制：飞控的核心功能，确保无人机平稳飞行。飞行管理：规划飞行任务，如高度、速度等参数控制。应急控制：故障时执行保护措施（如自动返航）。完全符合飞控子系统的必备功能。
2、选项B：航迹控制通常由导航子系统主导，飞控负责执行而非协调。信息收集与传递属于通信或感知子系统职责。非飞控核心功能。
3、选项C：起飞与着陆控制可能依赖飞控，但非所有无人机均由飞控直接管理（如手动起降）。同样包含非核心功能（信息传递）。不全面。

60.飞控子系统可以不具备如下功能：______

A.姿态稳定与控制

B.导航与制导控制

C.任务分配与航迹规划

参考答案：C

解析：

飞控子系统的主要功能包括：
1、姿态稳定与控制：保持飞行器的稳定姿态。
2、导航与制导控制：控制飞行器的飞行路径和方向。
任务分配与航迹规划通常由任务管理系统或地面控制站负责，不属于飞控子系统的基本功能。✍️
总结选择C. 任务分配与航迹规划。

61.属于无人机飞控子系统功能的是

A.无人机姿态稳定与控制

B.导航控制

C.任务信息收集与传递

参考答案：A

解析：

1、选项A：无人机姿态稳定与控制是飞控子系统的核心功能，通过传感器和算法保持飞行姿态稳定。
2、选项B：导航控制也属于飞控子系统，负责路径规划和位置保持。
3、选项C：任务信息收集与传递属于任务载荷系统（如相机、通信设备），不属于飞控子系统。✍️
总结正确答案为 A和B（题目参考资料标注答案为1，可能对应A选项，但实际飞控功能包含A和B）。严格按参考资料答案：A（无人机姿态稳定与控制）。（注：若为多选题，A和B均正确；若为单选题，优先选A）

62.以下属于导航飞控系统组成部分的是

A.传感器

B.发动机

C.重心

参考答案：A

解析：

1、传感器（A）：是导航飞控系统的关键组成部分，用于实时测量飞行器的姿态、速度、位置等参数（如陀螺仪、加速度计、磁力计等），为控制系统提供数据输入。
2、发动机（B）：属于动力系统，负责提供飞行所需的推力，但不属于飞控系统的直接组成部分。飞控系统通过控制信号调节发动机输出，但发动机本身并非飞控硬件。
3、重心（C）：是飞行器的物理属性，影响飞行稳定性，但属于被动参数而非主动控制组件。飞控系统通过传感器感知重心变化的影响，但重心本身不是系统部件。

63.不属于无人机飞控子系统所需信息的是

A.经/纬度

B.姿态角

C.空速

参考答案：A

解析：

1、飞控子系统核心功能：负责无人机的姿态稳定与控制，需实时获取姿态角（俯仰/滚转/偏航）和空速等飞行状态参数。
2、经/纬度属性：属于定位信息，由导航子系统（如GPS模块）提供，主要用于航线规划和位置追踪，非飞控直接控制所需。
3、选项对比：B（姿态角）和C（空速）是飞控维持稳定飞行的关键输入；A（经/纬度）与导航定位相关，非飞控子系统直接需求。

64.不应属于无人机飞控计算机任务范畴的是?

A.数据中继

B.姿态稳定与控制

C.自主飞行控制

参考答案：A

解析：

1、姿态稳定与控制（B）：飞控计算机的核心功能之一，通过传感器数据实时调整无人机姿态。
2、自主飞行控制（C）：飞控计算机根据预设航线或算法实现自主飞行决策。
3、数据中继（A）：属于通信系统任务，用于传输数据至地面站或其他设备，非飞控计算机直接职责。

65.多轴飞行器飞控板上一般会安装

A.1 个角速率陀螺

B.3 个角速率陀螺

C.6 个角速率陀螺

参考答案：B

解析：

1、多轴飞行器的运动轴：多轴飞行器（如四轴、六轴等）通常需要控制3个基本运动轴——俯仰（Pitch）、横滚（Roll）和偏航（Yaw）。
2、角速率陀螺的作用：角速率陀螺用于测量飞行器绕各轴的旋转速率，是飞控系统实现姿态稳定的关键传感器。
3、陀螺仪数量：由于需要同时测量3个轴向的角速度，飞控板上一般会安装3个角速率陀螺，分别对应俯仰、横滚和偏航轴。

66.多旋翼飞行器上的链路天线应尽量______飞控和 GPS 天线安装

A.贴合

B.靠近

C.远离

参考答案：C

解析：

多旋翼飞行器的链路天线用于通信，飞控和GPS天线分别用于飞行控制和定位。如果链路天线与飞控和GPS天线过于靠近，可能会产生电磁干扰，影响飞行器的正常工作。因此，为了减少干扰，链路天线应尽量远离飞控和GPS天线。

67.大多多轴飞行器自主飞行过程利用______实现高度感知

A.气压高度计

B.GPS

C.超声波高度计

参考答案：A

解析：

多轴飞行器在自主飞行过程中需要精确感知高度：
1、气压高度计：通过测量大气压力变化来计算高度，是飞行器最常用的高度感知设备，精度高且响应快
2、GPS：主要用于定位和速度测量，高度数据精度较低且更新频率有限
3、超声波高度计：测量范围有限(通常<5m)，主要用于低空飞行或着陆阶段

68.活塞发动机在慢车状态下工作时间过长，易带来的主要危害是

A.电嘴挂油积炭

B.滑油消耗量过大

C.汽缸头温度过高

参考答案：A

解析：

活塞发动机在慢车状态下，发动机的转速较低，燃油燃烧不完全，容易导致电嘴挂油积炭。滑油消耗量主要与发动机的工作负荷和温度有关，慢车状态下滑油消耗量不会显著增加。汽缸头温度在慢车状态下通常较低，不会过高。

69.二冲程活塞汽油发动机应使用何种润滑油

A.2T 机油

B.4T 机油

C.汽车机油

参考答案：A

解析：

二冲程发动机特点：润滑油需与汽油混合后燃烧（润滑方式特殊）。必须使用专为二冲程设计的"2T机油"，否则会导致积炭或发动机损坏。
选项分析：A、 2T机油：正确选项，专为二冲程发动机设计。
B、4T机油：用于四冲程发动机（润滑系统独立），不可混用。
C、汽车机油：通常指四冲程机油，不适用。

70.目前主流的民用无人机所采用的动力系统通常为活塞式发动机和------两种。

A.涡喷发动机

B.涡扇发动机

C.电动机

参考答案：C

解析：

民用无人机动力系统主要分为两类：
1、活塞式发动机：适用于较大载重或长时间飞行的无人机
2、电动机：具有重量轻、噪声小、维护简单等优点，是目前消费级和部分工业级无人机的主流选择
3、涡喷发动机和涡扇发动机主要用于高速飞行器，不适用于大多数民用无人机。

71.活塞发动机系统常采用的增压技术主要是用来？

A.提高功率

B.减少废气量

C.增加转速

参考答案：A

解析：

1、增压技术原理：通过增压器(如涡轮增压器)压缩进气，提高气缸内的空气密度。
2、主要效果：更多空气进入气缸→可燃烧更多燃油→释放更多能量→提高功率(A正确)对废气量影响有限(B错误)
转速提升主要靠调速系统，非增压直接作用(C错误)

72.无人机通过控制舵面_____和发动机节风门来实现无人机控制

A.伺服执行机构

B.操纵杆

C.脚蹬

参考答案：A

解析：

1、无人机控制系统组成：
伺服执行机构：负责接收控制信号并驱动舵面和发动机节风门
飞控计算机：计算控制指令
传感器：提供飞行状态数据
各选项分析：A、伺服执行机构：直接执行控制指令，是正确
B、操纵杆：是人工控制设备，不适用于自动控制
C、脚蹬：主要用于无人机的方向控制

73.无人机搭载任务设备重量主要受_____限制

A.飞机自重

B.飞机载重能力

C.飞机最大起飞能力

参考答案：B

解析：

1、飞机自重(A)：.指无人机本身的重量，不直接影响可搭载设备的重量限制
2、飞机载重能力(B)：这是指无人机设计时规定的可承载最大额外重量，直接决定任务设备重量上限
3、飞机最大起飞能力(C)：包含飞机自重+载重+燃料等总重量限制，不是直接决定任务设备重量的因素
根据无人机设计原理，任务设备重量主要受飞机载重能力(B)限制。

74.无人机配平的主要考虑是_____沿纵轴的前后位置

A.气动焦点

B.发动机

C.重心

参考答案：C

解析：

1、气动焦点：是空气动力作用的虚拟点，影响飞行姿态但非配平直接调整对象。
2、发动机：提供推力，其位置可能影响重心，但配平时直接调整的是重心而非发动机本身。
3、重心：是无人机各部件重量的合力作用点，沿纵轴的前后位置直接影响俯仰平衡，需通过配平调整（如调整电池或载荷位置）。

75.无人机计算装载重量和重心的方法主要有：计算法．图表法和_____

A.试凑法

B.查表法

C.约取法

参考答案：B

解析：

无人机计算装载重量和重心通常采用以下三种方法：
1、计算法：通过数学公式精确计算
2、图表法：利用预先绘制的图表快速确定
3、查表法：通过查阅标准数据表格确定试凑法和约取法不是专业领域常用的标准方法。

76.计算无人机装载重量和重心的方法不包括：______

A.计算法

B.坐标法

C.查表法

参考答案：B

解析：

计算法：通过数学公式直接计算重量和重心位置，是基础且常用的方法。
坐标法：通常用于确定位置坐标，而非直接计算重量和重心，属于非常规方法。
查表法：通过预先编制的表格查询数据，是辅助计算的方法。
根据无人机领域专业知识，坐标法不属于计算重量和重心的常规方法。

77.无人机地面站系统不包括

A.机载电台

B.无人机控制站

C.载荷控制站

参考答案：A

解析：

无人机地面站系统主要包括：
1、无人机控制站：用于控制无人机的飞行和任务执行。
2、载荷控制站：用于控制无人机搭载的各类载荷设备。
3、机载电台是安装在无人机上的通信设备，用于与地面站进行通信，因此不属于地面站系统。

78.无人机地面站显示系统应能显示_____信息

A.无人机飞行员状态

B.飞机状态及链路．载荷状态

C.飞行空域信息

参考答案：B

解析：

无人机地面站显示系统的主要功能是：
1、显示飞机状态（如高度、速度、位置等）
2、显示通信链路状态（如信号强度、连接状态等）
3、显示载荷状态（如相机、传感器等工作状态）
选项分析：
A、无人机飞行员状态 - 地面站主要关注飞机本身状态，而非飞行员生理状态
B、飞机状态及链路，载荷状态 - 这是地面站的核心显示内容
C、飞行空域信息 - 虽然重要，但不是地面站必须实时显示的主要信息

79.地面站地图航迹显示系统可为无人机驾驶员提供飞机_____等信息

A.飞行姿态

B.位置

C.飞控状态

参考答案：B

解析：

地面站地图航迹显示系统主要用于显示无人机的实时位置信息，帮助驾驶员掌握飞机的当前位置。飞行姿态和飞控状态通常由其他系统或仪表提供。

80.无人机系统通讯链路主要包括：指挥与控制（C．&C．），感知和规避（S&A．）_____三种

A.空中交通管制（ATC）

B.视频通信

C.通信中继

参考答案：A

解析：

无人机系统通讯链路主要包括三种：
指挥与控制（C.&C.），感知和规避（S&A.），以及空中交通管制（ATC）。
视频通信和通信中继虽然也是通讯方式，但不属于无人机系统通讯链路的主要组成部分。

81.目前世界上无人机的频谱使用主要集中在 UHF．L 和_____波段

A.C.

B.VHF

C.任意

参考答案：A

解析：

1、C波段：频率范围4-8GHz，具有较高带宽和较好抗干扰能力，是无人机通信常用频段。2.VHF波段：频率范围30-300MHz，主要用于广播和航空通信，带宽较低，不适合高速数据传输。3.任意波段：不符合实际，无人机通信需遵循国际频谱分配规定。

82._____航空器平台结构通常包括机翼、机身、尾翼和起落架等

A.单旋翼

B.多旋翼

C.固定翼

参考答案：C

解析：

固定翼航空器的平台结构通常包括机翼、机身、尾翼和起落架等基本部件。机翼用于产生升力，机身用于装载人员和货物，尾翼用于稳定和控制飞行方向，起落架用于起飞和降落。单旋翼和多旋翼航空器则主要依靠旋翼产生升力，其结构与固定翼航空器有显著区别。

83.为了克服“旋翼 ”旋转产生的反作用______，常见的做法是用另一个小型旋翼，即尾桨，在机身尾部产生抵消反向 运动的力矩。

A.力

B.力矩

C.扭矩

参考答案：C

解析：

1、旋翼旋转时会产生反作用效应：会产生反作用力（线性力）更重要的是会产生反作用扭矩（旋转力）
2、尾桨的作用：尾桨产生反向力矩来抵消主旋翼的反作用扭矩这是直升机保持方向稳定的关键机制
3、选项分析：
A、 力：不完全准确，主要问题是扭矩
B、 力矩：正确但不够精确
C、扭矩：最准确的专业术语

84.______功能通常包括指挥调度、任务规划、操作控制、显示记录等功能

A.数据链路分系统

B.无人机地面站系统

C.飞控与导航系统

参考答案：B

解析：

1、数据链路分系统（A）：主要负责无人机与地面站之间的通信传输，不涉及任务规划等高级功能。
2、无人机地面站系统（B）：是地面控制中心，专门负责：指挥调度整个飞行任务制定飞行任务规划实时操作控制无人机显示飞行数据和记录飞行日志
3、飞控与导航系统（C）：主要负责飞行姿态控制和导航定位，不涉及任务规划等地面控制功能。

85._____主要是制定无人机飞行任务、完成无人机载荷数据的处理和应用，指挥中心/数据处理中心一般都是通过无人 机控制站等间接地实现对无人机的控制和数据接收。

A.指挥处理中心

B.无人机控制站

C.载荷控制站

参考答案：A

解析：

根据无人机系统的工作原理：
1、指挥处理中心：负责制定飞行任务，处理和分析载荷数据，通过无人机控制站间接控制无人机。
2、无人机控制站：直接与无人机通信，执行飞行控制指令。
3、载荷控制站：专门负责载荷设备的操作和控制。
题目描述的功能完全符合指挥处理中心的定义。

86.______主要是由飞行操纵、任务载荷控制、数据链路控制和通信指挥等组成，可完成对无人机机载任务载荷等的操 纵控制。

A.指挥处理中心

B.无人机控制站

C.载荷控制站

参考答案：B

解析：

1、指挥处理中心：主要负责任务规划、数据处理等高层决策功能，不直接控制飞行和载荷。
2、无人机控制站：集成飞行操纵、任务载荷控制、数据链路控制等功能，是直接操控无人机的核心系统。
3、载荷控制站：专门负责任务载荷的操作，不涉及飞行控制等综合功能。
题干描述的功能组合完全符合无人机控制站的定义。

87._____与无人机控制站的功能类似，但只能控制无人机的机载任务设备，不能进行无人机的飞行控制。

A.指挥处理中心

B.无人机控制站

C.载荷控制站

参考答案：C

解析：

指挥处理中心：通常负责任务规划和数据综合处理，不直接控制设备或飞行。
无人机控制站：负责无人机的全面控制，包括飞行控制和任务设备控制。
载荷控制站：专门用于控制无人机的机载任务设备（如摄像头、传感器等），但无法直接控制飞行。
根据题目描述，载荷控制站的功能最符合“只能控制任务设备，不能控制飞行”的要求。

88.地面控制站飞行参数综合显示的内容包括：______

A.飞行与导航信息、数据链状态信息、设备状态信息、指令信息

B.导航信息显示、航迹绘制显示以及地理信息的显示

C.告警信息、地图航迹显示信息

参考答案：A

解析：

地面控制站飞行参数综合显示包含多方面重要信息。飞行与导航信息能反映飞行状态和位置等；数据链状态信息可了解数据传输状况；设备状态信息有助于掌握设备工作情况；指令信息则明确操作指令相关内容。
而选项 B 主要侧重于显示方面，
选项 C 不够全面。✍️
结答案选 A，即飞行与导航信息、数据链状态信息、设备状态信息、指令信息。

89.指令信息不包括：______

A.发送代码

B.发送状态

C.接收状态

参考答案：A

解析：

指令信息通常包括以下内容：
发送状态：指示指令是否已发送。
接收状态：指示指令是否已被接收。
发送代码是具体的指令内容或编码，不属于指令信息的组成部分。

90.飞行控制是指采用______对无人机在空中整个飞行过程的控制

A.遥感方式

B.遥测方式

C.遥控方式

参考答案：C

解析：

1、遥感方式：通过传感器被动接收目标信息（如卫星遥感），无法主动控制无人机。
2、遥测方式：单向传输无人机状态数据（如速度、高度），无控制指令下发功能。
3、遥控方式：通过无线通信实时发送控制指令并接收反馈，是飞行控制的核心技术。

91.下列哪项是飞行控制的方式之一______

A.陀螺控制

B.指令控制

C.载荷控制

参考答案：B

解析：

1、陀螺控制：主要用于姿态稳定，不是主要飞行控制方式
2、指令控制：是飞行控制的核心方式，通过指令控制飞行器运动
3、载荷控制：主要针对载荷管理，不属于飞行控制方式

92.无人机控制站飞行摇杆常用操作方式是：

A.姿态遥控

B.舵面遥控

C.自主控制

参考答案：A

解析：

无人机控制站的飞行摇杆常用操作方式主要有三种：
1、姿态遥控：通过摇杆直接控制无人机的姿态（如俯仰、滚转、偏航），是最常用的操作方式。
2、舵面遥控：通过摇杆控制无人机的舵面角度，间接控制飞行姿态，较少使用。
3、自主控制：无人机按照预设程序自主飞行，无需手动操作摇杆。

93.无人机飞行摇杆常规操作方式是：

A.姿态遥控和舵面遥控

B.自主控制

C.人工修正

参考答案：A

解析：

A、姿态遥控和舵面遥控：姿态遥控是通过摇杆直接控制无人机的飞行姿态（如俯仰、滚转、偏航），舵面遥控则通过控制舵面角度实现飞行控制，属于最基础的直接操作方式。
B、自主控制：指无人机通过预设程序或算法自主飞行，无需人工实时干预，不属于常规摇杆操作方式。
C、人工修正：通常是在自主飞行或半自主飞行模式下，人工对飞行状态进行微调，不是常规的主要操作方式。
根据无人机操作常识，常规摇杆操作以直接控制姿态为主，因此选A。

94.（地面站）电子地图图元标注不包含下列哪种信息：

A.场地标注

B.警示标注

C.地形标注

参考答案：C

解析：

电子地图图元标注通常包含：
场地标注（A）：标记特定区域或场地信息，如机场、起降点等。
警示标志（B）：标注危险区域或需要注意的地点，如禁飞区、障碍物等。
地形标注（C）：标注地形特征（如山脉、河流），但地面站电子地图更侧重功能性和人为信息，而非自然地形。

95.指挥控制与______是无人机地面站的主要功能

A.导航

B.任务规划

C.飞行视角显示

参考答案：B

解析：

无人机地面站的主要功能包括：
1、指挥控制：对无人机进行实时操控和指令下达
2、任务规划：预先设定飞行路线、任务目标等导航功能主要由无人机自身的导航系统完成，飞行视角显示是辅助监控功能。

96.导航子系统的功能是向无人机提供相对于所选定的参考坐标系的____引导无人机沿指定航线安全、准时、准确地飞 行。

A.位置、速度、飞行姿态

B.高度、速度、飞行姿态

C.俯仰、滚转、偏航

参考答案：A

解析：

导航子系统的主要功能是为无人机提供导航信息，确保其能沿预定航线飞行。这需要提供无人机的位置信息以确定其在空间中的确切地点，速度信息以控制飞行快慢，以及飞行姿态信息以调整飞行方向和角度。高度信息虽然重要，但不如位置信息全面；俯仰、滚转、偏航是飞行姿态的具体表现，不全面。

97.活塞发动机过热容易出现在下列哪种过程中

A.长时间爬升

B.巡航

C.下降

参考答案：A

解析：

1、长时间爬升：爬升时发动机需维持高功率输出，进气量相对不足，冷却效率下降，易导致过热。
2、巡航：巡航阶段发动机处于稳定功率状态，冷却系统效率较高，过热风险较低。
3、下降：下降时发动机负荷降低，甚至可能关闭节流阀，冷却效果更好，几乎不会过热。

98.校准地图时选取的标准点______

A.不能在同一直线上

B.不能在同一纬度上

C.不能在同一经度上

参考答案：A

解析：

地图校准需要选取分布合理的标准点：
1、若标准点在同一直线上（A选项），会导致校准维度单一，无法准确确定地图的平面位置关系
2、纬度相同（B选项）或经度相同（C选项）的点仍可提供有效的二维校准基准
3、最佳实践是选取空间分布分散的点，避免线性排列

99.图元标注主要包括以下三方面信息

A.坐标标注，航向标注，载荷任务标注

B.场地标注，警示标志，任务区域标注

C.航程标注，航时标注，任务类型标注

参考答案：B

解析：

正确答案为 B。
1、场地标注：标注操作或任务的地理范围（如起飞点、禁飞区）。
2、警示标志：标记危险区域或注意事项（如高压线、障碍物）。
3、任务区域标注：明确任务执行的具体范围（如拍摄区域、搜索范围）。
其他选项（A的“载荷任务”、C的“航程航时”）属于任务参数而非基础图元标注。

100.无人机系统地面站不包括______

A.机载电台

B.无人机控制站

C.载荷控制站

参考答案：A

解析：

无人机系统地面站主要包括：
1、无人机控制站：用于控制无人机的飞行。
2、载荷控制站：用于控制无人机的任务设备（如摄像头、传感器等）。
3、机载电台：安装在无人机上，用于与地面站通信，属于无人机的一部分，不属于地面站。
因此，机载电台不属于地面站。

101.以下不是多旋翼飞行器优点的是

A.结构简单

B.成本低廉

C.气动效率高

参考答案：C

解析：

多旋翼飞行器的优点包括：
结构简单：多旋翼飞行器的机械结构相对简单，易于制造和维护。
成本低廉：由于结构简单，制造成本相对较低。
然而，多旋翼飞行器的气动效率较低，因为其旋翼在飞行过程中会产生较大的阻力，导致能量消耗较大。

102.某多旋翼飞行器螺旋桨标有“CW”字样，表面该螺旋桨

A.俯视多旋翼飞行器顺时针旋翼

B.俯视多旋翼飞行器逆时针旋翼

C.该螺旋桨为“CW”牌

参考答案：A

解析：

多旋翼飞行器领域，“CW”是常见标识。从俯视多旋翼飞行器的角度看，标有“CW”字样的螺旋桨是按照顺时针方向旋转的。
选项B逆时针旋转不符合“CW”含义；
选项C将“CW”简单理解为品牌，不符合专业常识。

103.6 轴飞行器某个电机发生故障时，应对做出类似停止工作的电机应是电机

A.俯视顺时针方向下一个

B.对角

C.俯视逆时针方向下一个

参考答案：B

解析：

多轴飞行器（如6轴飞行器）在设计上通常采用对称布局，以确保飞行的稳定性和平衡性。当一个电机发生故障停止工作时，为了保持飞行器的平衡，通常需要停止对角的电机。这是因为对角电机的旋转方向和作用力可以相互抵消，从而减少因单个电机故障导致的飞行器失衡。

104.某螺旋桨是正桨，是指

A.从多轴飞行器下方观看，该螺旋桨逆时针旋转

B.从多轴飞行器上方观看，该螺旋桨顺时针旋转

C.从多轴飞行器上方观看，该螺旋桨逆时针旋转

参考答案：C

解析：

根据航空领域的定义，
正桨是指从多轴飞行器上方观察，螺旋桨逆时针旋转。
反桨则是从多轴飞行器上方观察，螺旋桨顺时针旋转。
因此，选项C描述的是正桨的定义。

105.悬停状态下，多旋翼飞行器单个旋翼形成

A.正椎体

B.平面

C.倒椎体

参考答案：C

解析：

在悬停状态下，多旋翼飞行器的单个旋翼旋转时，气流从旋翼上方高速向下流动，下方气流相对静止，形成一个气压差。这种气流分布使得旋翼上方的气流形成一个倒置的锥形区域，即倒椎体。

106.八轴飞行器安装有

A.8 个顺时针旋转螺旋桨

B.2 个顺时针旋转螺旋桨，4 个逆时针旋转螺旋桨

C.4 个顺时针旋转螺旋桨，4 个逆时针旋转螺旋桨

参考答案：C

解析：

八轴飞行器为了保持平衡：
1、需要对称配置正反方向旋转的螺旋桨
2、如果全部顺时针或逆时针旋转，会产生巨大不平衡力矩
3、最合理的配置是正反桨数量相等
4、因此4个顺时针+4个逆时针是最稳定方案

107.X 模式 6 轴飞行器从悬停转换到向左平移，哪两个轴需要减速？

A.后方两轴

B.左侧两轴

C.右侧两轴

参考答案：B

解析：

1、X模式6轴飞行器的布局为前后左右各两轴交叉排列
2、向左平移需要产生向左的力矩
3、减速左侧两轴会使飞行器左侧升力减小
4、左右升力不平衡产生向左的偏航力矩
5、从而实现向左平移的运动

108.X 模式 4 轴飞行器，左前方的旋翼一般多为

A.俯视顺时针旋转

B.俯视逆时针旋转

C.左视逆时针旋转

参考答案：A

解析：

1、X模式4轴飞行器的旋翼布局特点是：对角线上的两个旋翼旋转方向相同相邻旋翼旋转方向相反
2、俯视视角下：前方右侧和后方左侧旋翼同向旋转前方左侧和后方右侧旋翼同向旋转
3、根据标准配置：通常设定为对角旋翼顺时针旋转因此左前方旋翼应为俯视顺时针旋转

109.在升高与下降过程中，无人直升机与多旋翼飞行器表述正确的是

A.无人直升机主要改变旋翼总距，多旋翼飞行器主要改变旋翼转速

B.无人直升机主要改变旋翼转速，多旋翼飞行器主要改变旋翼总距

C.无人直升机主要改变旋翼转速，多旋翼飞行器主要改变旋翼转速

参考答案：A

解析：

1、无人直升机的升力控制：通过改变旋翼总距（桨叶角度）来调节升力大小这种方式可以实现垂直起降和悬停
2、多旋翼飞行器的升力控制：通过改变各个旋翼的转速来调节升力每个旋翼独立控制转速实现飞行姿态调整
3、选项分析：A选项正确描述了两者的区别
B选项将两者的控制方式颠倒了
C选项错误地认为两者都主要改变转速

110.无人驾驶航空器系统必要的组成部分是

A.飞行器平台、控制站

B.飞行器平台、控制站、通讯链路

C.飞行器平台、通讯链路

参考答案：B

解析：

无人驾驶航空器系统由以下必要部分组成：
1、飞行器平台：执行飞行任务的主体
2、控制站：用于操控和监控飞行器
3、通讯链路：连接飞行器与控制站的通信通道这三个部分缺一不可，共同构成完整的无人驾驶航空器系统。

111.一般不用来给无人提供高度信息的传感器是

A.温度传感器、大气湿度传感器

B.GPS、气压计

C.无线电高度表、超声波传感器

参考答案：A

解析：

GPS：通过卫星定位提供海拔高度信息。
气压计：通过大气压力变化计算高度。
无线电高度表：通过发射无线电波并接收反射信号测量高度。
超声波传感器：通过声波反射测量近距离高度。
温度传感器和大气湿度传感器：主要用于环境参数监测，不直接测量高度。

112.轻小型无人机常用定距螺旋桨的尺寸通常用 X*Y 来表示，其中Y 代表

A.桨径

B.叶片数量

C.螺距

参考答案：C

解析：

在轻小型无人机领域，定距螺旋桨的尺寸常用X*Y格式表示。其中X代表桨径，即螺旋桨旋转形成的圆的直径；Y代表螺距，即螺旋桨旋转一周前进的理论距离。叶片数量通常不在此标注中体现。

113.关于无人机 GPS 天线与遥控接收机天线说法错误的是

A.地面遥控发射机遥控信号（一般为 90 度布置的两个小鞭状天线）

B.GPS 卫星位置信号（一般为顶端蘑菇头）

C.GPS 天线一般为定向天线，位于机体下方

参考答案：C

解析：

1、选项A描述正确：地面遥控发射机通常采用90度布置的两个小鞭状天线，以实现全向信号覆盖。
2、选项B描述正确：GPS天线一般为顶端蘑菇头形状，这种设计有利于接收来自卫星的信号。
3、选项C描述错误：GPS天线通常为全向天线而非定向天线，且一般安装在机体顶部而非下方，以保证最佳卫星信号接收效果

114.外转子电机规格 2208；9T；KV1000 分别代表什么含义

A.定子线圈的直径 22 毫米，定子线圈的高度 8 毫米，每伏特电压能达到的每分钟转速为 1000 转

B.定子线圈的直径 22 英寸，定子线圈的高度 8 英寸，每伏特电压能达到的每分钟转速为 1000 转

C.定子线圈的直径 22 英寸，定子线圈的高度 8 英寸，每分钟转速为 1000 转

参考答案：A

解析：

1、"2208"规格：前两位"22"表示定子线圈直径为22毫米后两位"08"表示定子线圈高度为8毫米
2、"KV1000"参数：表示每伏特电压能达到的每分钟转速为1000转这是电机的重要性能参数
3、单位说明：电机规格通常使用毫米作为单位英寸单位不符合行业惯例

115.部分活塞发动机中，电子燃油喷射控制系统安装在 t>

A.排气系统

B.点火系统

C.进气系统

参考答案：C

解析：

1、排气系统：排气系统的主要功能是将燃烧后的废气排出发动机，与燃油喷射无关。
2、点火系统：点火系统负责在适当的时间点燃混合气体，不涉及燃油的喷射。
3、进气系统：进气系统负责将空气引入气缸，电子燃油喷射控制系统通常安装在此处，以便在空气进入气缸前将燃油喷射到进气歧管或气缸内，实现精确的燃油控制。因此，电子燃油喷射控制系统应安装在进气系统中。

116.以下地面链路天线哪一种是定向天线

A.八木天线

B.三叶草天线

C.鞭状天线

参考答案：A

解析：

1、八木天线：是一种定向天线，常用于需要高方向性和增益的场景，如无线通信、电视接收等。
2、三叶草天线：是一种全向天线，辐射能量均匀分布在各个方向，常用于需要全方位覆盖的场景。
3、鞭状天线：也是一种全向天线，常用于移动通信设备，如手机、对讲机等。

117.无线电视距内通讯的无人机多数机载安装 __    ，需要进行无线电超视距通讯的无人机一般采用自跟踪抛物面 卫通天线

A.蘑菇头天线

B.全向天线

C.定向天线

参考答案：B

解析：

无线电视距内通讯需要天线覆盖范围广，全向天线能够在各个方向上均匀辐射信号，适合视距内通讯。而超视距通讯需要更强的定向性，自跟踪抛物面天线具有强定向性，适合超视距通讯。蘑菇头天线通常用于短距离通讯，定向天线虽然定向性强，但不如全向天线适合视距内通讯。

118._____传感器是飞行控制系统的基本传感器之一，用以改善系统的阻尼特性、提高稳定性_

A.空速

B.角速率

C.迎角、侧滑角

参考答案：B

解析：

飞行控制系统需要多种传感器来获取飞行状态信息。其中：
空速传感器主要用于测量飞机的空速，对飞行控制有重要作用，但不是直接改善阻尼特性的主要传感器。
角速率传感器用于测量飞机的旋转速率（如俯仰、滚转和偏航速率），能够直接反馈飞机的动态变化，从而改善系统的阻尼特性和提高稳定性。
迎角、侧滑角传感器用于测量飞机的迎角和侧滑角，主要用于飞行姿态控制，但对阻尼特性的改善作用不如角速率传感器直接。
因此，角速率传感器是飞行控制系统中用于改善阻尼特性和提高稳定性的基本传感器之一。

119.根据无人机行业习惯，通常定义右旋前进的螺旋桨为

A.正桨

B.拉桨

C.反桨

参考答案：A

解析：

1、正桨（A选项）：在无人机行业中，右旋前进的螺旋桨被定义为“正桨”。这是行业通用的命名规则。
2、拉桨（B选项）：通常指螺旋桨通过拉力推动无人机前进，但并非对旋转方向的定义。
3、反桨（C选项）：与正桨相反，指左旋前进的螺旋桨。
根据行业标准，右旋前进的螺旋桨属于“正桨”。

120.多轴飞行器航空摄影中， 日出日落拍摄时，摄像机白平衡调整应调整为_______以拍出正常白平衡画面

A.高色温值

B.低色温值

C.闪光灯模式

参考答案：B

解析：

1、日出日落的光线特点：日出日落时，阳光斜射，光线穿过大气层的路径较长，蓝光被散射较多，剩余光线偏红，色温较低（约2000-3500K）。
2、白平衡的作用：白平衡用于校正不同色温下的色彩偏差，使白色物体在不同光线下仍呈现白色。
3、调整方法：当环境色温较低时，需将摄像机的白平衡设置为更低的色温值（即“暖色调”模式），以补偿环境光的偏红现象，使画面色彩还原正常。

121.多轴飞行任务中，触发失控返航时，应如何打断飞控当前任务，取回手动控制权

A.GPS 手动模式切换

B.云台状态切换

C.航向锁定切换

参考答案：A

解析：

A选项：GPS手动模式切换可直接夺回控制权，中断返航程序，是标准应急操作。
B选项：云台状态切换仅影响拍摄角度，与飞行控制无关。
C选项：航向锁定切换仅改变飞行方向锁定状态，无法中断返航。

122.以多轴航拍飞行器为例，是否轴数越多载重能力越大

A.是

B.不是

C.不一定

参考答案：C

解析：

多轴航拍飞行器的载重能力不仅取决于轴数，还与电机功率、电池性能、螺旋桨效率等因素密切相关。轴数增加可能带来更稳定的飞行，但不一定直接提升载重能力。因此，轴数越多载重能力越大的说法并不准确。

123.多轴航拍中往往需要使用相机的位移补偿功能，导致使用此功能的原因是

A.飞行器的速度

B.风速

C.飞行器姿态不稳

参考答案：A

解析：

相机位移补偿是指通过控制飞行器的运动，在相机已有位移的情况下，使相机保持稳定。这样可以避免因飞行器运动导致的画面抖动和模糊不清的情况，提高拍摄的清晰度和稳定性。

飞行器的姿态不稳通过云台进行补偿；飞行器的运动过程产生位移，需要相机位移补偿，因此选择 A。

124.对于多轴航拍飞行器云台说法正确的是

A.云台保证无人机在云层上飞行的安全

B.云台是航拍设备的增稳和操纵装置

C.云台的效果和传统舵机一样

参考答案：B

解析：

A选项：云台保证无人机在云层上飞行的安全。这个说法不正确，云台的主要功能不是保证飞行安全，而是稳定航拍设备。
B选项：云台是航拍设备的增稳和操纵装置。这个说法正确，云台通过电机和控制系统，保持航拍设备的稳定，确保拍摄画面的清晰和稳定。
C选项：云台的效果和传统舵机一样。这个说法不正确，云台和传统舵机的功能和应用场景不同，云台主要用于航拍设备的稳定，而舵机多用于机械控制。

125.使用多轴飞行器，拍摄夜景时，应

A.降低飞行速度，保证正常曝光

B.降低飞行高度，保证正常曝光

C.与白天没有明显区别

参考答案：A

解析：

在拍摄夜景时，由于光线不足，相机需要更长的曝光时间来捕捉足够的光线。降低飞行速度可以增加相机的曝光时间，从而保证照片的正常曝光。
降低飞行高度虽然可能增加光线，但不如降低飞行速度效果明显。
与白天没有明显区别是不正确的，因为夜景和白天的光线条件差异很大。

126.使用多轴飞行器，航拍过程中，为了保证画面明暗稳定，相机尽量设定为

A.光圈固定

B.快门固定

C.ISO 固定

参考答案：C

解析：

1、光圈固定(A)：控制进光量大小，但改变光圈会影响景深，且环境光线变化时光圈固定可能导致曝光不稳定。
2、快门固定(B)：控制曝光时间，但环境光线变化时快门固定可能导致过曝或欠曝。
3、ISO固定(C)：控制传感器感光度，固定ISO配合自动调整光圈/快门能保持曝光稳定，是航拍保证明暗稳定的最佳选择。

127.使用多轴飞行器航拍过程中，温度对摄像机的影响描述正确的是？

A.在温差较大的环境中拍摄要注意镜头的结雾

B.在温差较高的环境拍摄摄像机电池使用时间短

C.在温度较低的环境拍摄摄像机电池使用时间长

参考答案：A

解析：

1、选项A：温差大会导致镜头内外温度差异显著，水蒸气易在镜头表面凝结成雾，这是摄影中的常见问题。
2、选项B：高温环境会加速电池化学反应，反而可能缩短电池寿命，但题目表述为"使用时间短"不够准确。
3、选项C：低温会使电池化学反应速率降低，导致电池容量下降，使用时间会缩短而非延长。

128.视距外运行使用自主模式的无人机，出现无人机失控的情况，机长应该执行相应的预案，包括：①无人机应急回 收程序;  ②对于接入无人机云的用户，应在系统内上报相关情况;③对于未接入无人机云的用户，联系相关空管服务 部门的程序，上报遵照以上程序的相关责任人名单。

A.①②③

B.②③

C.①③

参考答案：A

解析：

1、无人机应急回收程序（①）：失控时首要执行，最大限度保障安全。
2、接入无人机云的用户（②）：需通过系统上报情况，便于追踪管理。
3、未接入无人机云的用户（③）：需直接联系空管部门，人工上报责任人名单。
根据参考资料，三个步骤均为必须执行的预案内容。

129.当无人机在空中失去控制，坠落时砸伤交警，此时应该怎么做？

A.出国

B.向交警队报告

C.向当地派出所报告

参考答案：C

解析：

当无人机在空中失去控制并砸伤交警时，这是一个涉及公共安全和法律责任的事故。正确的处理方式应包括：
1、立即报告相关执法部门，以便进行事故调查和处理。
2、出国（选项A）显然不是合理的应对措施，逃避责任是不可取的。
3、向交警队报告（选项B）虽然看似合理，但交警队主要负责交通管理，而此类事故可能涉及更广泛的法律问题。
4、向当地派出所报告（选项C）是最合适的，因为派出所可以协调多方面的资源进行事故处理，并确保法律程序的正确执行。总结选择C. 向当地派出所报告。

130.多轴飞行器飞行时，使用哪种模式，飞行前向和主控记录的某一时刻机头朝向一致（）

A.GPS 模式

B.返航点锁定

C.航向锁定

参考答案：C

解析：

GPS模式主要用于定位和导航，不直接控制机头朝向与记录一致。
返航点锁定是让飞行器回到设定的返航点，也不确保飞行前向和记录机头朝向一致。
航向锁定模式会使飞行器按照记录的某一时刻机头朝向进行飞行，保证飞行方向和主控记录的某一时刻机头朝向一致。

131.当多轴无人机左转弯时，为了能拍出较清晰的照片（相机在同一设置情况下），相机云台应该（）

A.向左旋转

B.向右旋转

C.保持不动

参考答案：B

解析：

1、多轴无人机左转弯时，机身会向“左倾”斜。
2、相机固定在云台上，若云台不调整，拍摄画面会随机身倾斜而偏移。
3、为保持拍摄画面稳定清晰，云台需向右旋转以抵消机身的“左倾”。
4、因此正确操作是让云台向右旋转。

132.下面哪些是有记忆效应的电池

A.Lipo

B.NiMH

C.LiFe

参考答案：B

解析：

1、Lipo（锂聚合物电池）：无记忆效应，可随充随放。
2、NiMH（镍氢电池）：有轻微记忆效应，需定期完全放电维护。
3、LiFe（磷酸铁锂电池）：无记忆效应，循环寿命长。

133.旋翼左平移，横轴或者纵轴哪边电机加速减速

A.横轴的左边减速，右边加速

B.纵轴的左边减速，右边加速

C.横轴的左边加速，右边减速

参考答案：B

解析：

旋翼飞行器在左平移时，为了保持平衡和稳定，纵轴的电机需要进行相应的调整。具体来说，纵轴的左边电机需要减速，右边电机需要加速，以产生一个向左的力矩，使飞行器向左平移。

134.不适合作为无人机机体材料的是

A.碳纤维

B.玻璃纤维

C.工程塑料

参考答案：C

解析：

1、碳纤维：轻质、高强度、耐疲劳，是无人机常用材料，适合用作机体材料。
2、玻璃纤维：强度较高，但重量较大，耐候性一般，可作为备选材料，但不是最理想选择。
3、工程塑料：重量轻，但强度和耐高温性能较差，不适合承受无人机飞行中的高应力环境。
答案总结最不适合作为无人机机体材料的是 C. 工程塑料，因其强度和耐高温性能不足。

135.固定翼飞行器上，用于控制滚转的气动舵面是

A.襟翼

B.方向舵

C.副翼

参考答案：C

解析：

固定翼飞行器的气动舵面各有不同功能：
襟翼：主要用于增加机翼的升力，通常在起飞和降落时使用。
方向舵：位于垂直尾翼，用于控制飞行器的偏航（左右转向）。
副翼：位于机翼后缘，用于控制飞行器的滚转（左右倾斜）。因此，控制滚转的气动舵面是副翼。

136.民用无人机常使用的小松 G260 是（  ）发动机

A.二冲程汽油

B.四冲程汽油

C.四冲程柴油

参考答案：A

解析：

选项分析：
A、二冲程汽油：结构简单、重量轻，适合无人机对动力的轻量化需求。
B、四冲程汽油：效率更高但结构复杂，无人机较少采用。
C、四冲程柴油：笨重且点火方式不适合无人机。

137.无人机使用的电池类型中记忆效应最强的是

A.Lipo

B.NiMh

C.NiCd

参考答案：C

解析：

1、Lipo（锂聚合物电池）：几乎无记忆效应，可随充随放，适合无人机使用。
2、NiMh（镍氢电池）：有轻微记忆效应，但比镍镉电池弱。
3、NiCd（镍镉电池）：记忆效应最强，长期不完全放电会导致容量下降。
因此，记忆效应最强的是NiCd电池。

138.二冲程与四冲程发动机相比的主要优点

A.耗油率

B.重量轻

C.功率重量比高

参考答案：C

解析：

二冲程发动机的工作循环包括进气、压缩、做功和排气四个过程，但它在两个行程内完成，因此做功频率更高。这使得二冲程发动机在相同排量下能产生更高的功率，从而具有更高的功率重量比。相比之下，四冲程发动机虽然效率更高、排放更清洁，但在功率重量比上不如二冲程发动机。

139.大多多轴无人机自主飞行过程中利用___实现速度感知

A.GPS

B.空速管

C.惯导

参考答案：A

解析：

在多轴无人机的自主飞行过程中，速度感知是一个重要的功能。GPS（全球定位系统）可以通过卫星信号提供无人机的位置和速度信息，是实现速度感知的常用方法。空速管主要用于测量飞机相对于空气的速度，通常用于固定翼飞机。惯导（惯性导航系统）通过测量加速度和角速度来计算位置和速度，但在长时间飞行中可能会产生累积误差。

140.活塞式发动机中，CDI 系统属于 ( ) 的一部分

A.进气系统

B.排气系统

C.点火系统

参考答案：C

解析：

1、CDI系统功能：通过电容器储存能量并瞬间释放高压电，产生电火花点燃气缸内混合气体
2、系统归属：点火系统负责燃料燃烧的触发，而进气/排气系统分别管理气流进出，与点火无关。
3、排除法：A（进气）、B（排气）均与电火花无关，直接锁定C选项。

141.二冲程汽油发动机中，燃料箱加注的是

A.润滑油

B.汽油

C.汽油与润滑油的混合物

参考答案：C

解析：

1、二冲程发动机工作原理：二冲程发动机没有独立的润滑系统，润滑油需与汽油预先混合后加入燃料箱。混合燃料在燃烧过程中同时提供动力和润滑作用。
2、选项分析：A（润滑油）：错误。纯润滑油无法作为燃料燃烧。
B（汽油）：错误。未添加润滑油的汽油会导致发动机磨损。
C（汽油与润滑油的混合物）：正确。符合二冲程发动机的设计要求。

142.目前民用无人机多用到的舵机属于哪种伺服执行机构类型

A.电动伺服执行机构

B.电液伺服执行机构

C.气动伺服执行机构

参考答案：A

解析：

1、电动伺服执行机构：以电动机为动力源，通过电信号控制转角或位移，具有体积小、响应快、控制精度高的特点，非常适合民用无人机对重量和响应速度的要求。
2、电液伺服执行机构：依赖液压系统，虽输出力大但体积笨重、维护复杂，多用于大型工业设备或军用领域，民用无人机极少采用。
3、气动伺服执行机构：以压缩空气为动力，存在响应延迟和气压稳定性问题，且需额外气源装置，不适用于无人机轻量化设计。
结论：民用无人机舵机普遍选用电动伺服执行机构。

143.导航子系统功能是向无人机提供____信息，引导无人机沿指定航线安全.准时.准确地飞行。

A.角速度

B.角加速度

C.高度.速度.位置

参考答案：C

解析：

1、选项A（角速度）：角速度反映物体旋转快慢，虽与飞行姿态控制相关，但并非导航子系统的主要输出信息。
2、选项B（角加速度）：角加速度描述角速度变化率，属于姿态动力学参数，同样非导航核心功能。
3、选项C（高度、速度、位置）：这三项是导航子系统的关键输出：高度：确保无人机在安全飞行高度。速度：维持航线所需的飞行速率。位置：实时定位以修正航线偏差。

144.位置传感器用于感受无人机的位置，是飞行轨迹控制的必要前提。 ( ) 是典型的位置传感器。

A.角速率传感器

B.加速度传感器

C.GPS 卫星导航接收机

参考答案：C

解析：

1、角速率传感器：用于测量无人机的旋转速率，属于姿态传感器，不能直接获取位置信息。
2、加速度传感器：用于测量无人机的加速度，通过积分可间接估算位置，但存在累积误差，不是典型的位置传感器。
3、GPS卫星导航接收机：通过接收卫星信号直接获取无人机的经纬度位置信息，是典型的位置传感器。

145.无人机地面站显示系统应能显示____信息

A.飞行器状态及链路.载荷状态

B.飞行空域信息

C.无人机飞行员状态

参考答案：A

解析：

1、选项A：飞行器状态（如高度、速度）、链路（通信质量）和载荷状态（如相机工作状态）是地面站的核心显示内容，直接影响飞行操作。
2、选项B：飞行空域信息通常由导航系统或规划软件提供，非地面站显示系统的直接功能。
3、选项C：无人机飞行员状态（如生理指标）与地面站无关，属于飞行员自身监测范畴。根据无人机系统设计原则，地面站需优先保障飞行器实时数据监控，故选A。

146.电调是多旋翼无人机最重要的部件之一，不属于飞行器电调功能的是：

A.变压供电

B.电机调速

C.实时电机反转

参考答案：C

解析：

1、选项A：飞行器状态（如高度、速度）、链路（通信质量）和载荷状态（如相机工作状态）是地面站的核心显示内容，直接影响飞行操作。
2、选项B：飞行空域信息通常由导航系统或规划软件提供，非地面站显示系统的直接功能。
3、选项C：无人机飞行员状态（如生理指标）与地面站无关，属于飞行员自身监测范畴。根据无人机系统设计原则，地面站需优先保障飞行器实时数据监控，故选A。

147.不属于多旋翼悬停平衡的是

A.俯仰平衡

B.升力平衡

C.诱导阻力平衡

参考答案：C

解析：

多旋翼飞行器在悬停时需要维持以下平衡：
俯仰平衡：保持飞行器前后方向的平衡。
升力平衡：保持飞行器垂直方向的平衡，确保飞行器不会上升或下降。
诱导阻力平衡：诱导阻力是升力产生的副作用，通常不作为悬停平衡的直接考虑因素。因此，诱导阻力平衡不属于多旋翼悬停平衡的范畴。

148.哪些是无人机的飞行模式：

A.指令控制

B.陀螺控制

C.载荷控制

参考答案：A

解析：

无人机的飞行模式通常包括：指令控制：通过遥控器或地面站发送指令控制无人机飞行。陀螺控制：利用陀螺仪稳定无人机姿态，属于飞行控制的一部分。载荷控制：通常指对无人机搭载设备的控制，不属于飞行模式。因此，指令控制和陀螺控制属于无人机的飞行模式，而载荷控制不属于。