综合问答

1.请选择出哪一个功能选项，在手动遥控飞行时，可以改变各通道的操作灵敏度？[1分]

A.微调比例

B.行程比例

C.通道速度

参考答案：B

解析：

行程比例 ：​​
这个功能直接改变操纵杆输入信号与舵机输出行程之间的比例关系。
例如，当设置为 50% 时，操纵杆打到最大行程位置，舵机只会移动到最大行程的 50%。这相当于减小了操纵杆的“有效行程”。
结果：操控变得更加柔和、迟钝。同样的杆量，舵面偏转角度变小了，飞机姿态变化也更缓慢，灵敏度降低。
反之，设置为 120% 时，杆量相同，舵面偏转更大，飞机反应更快，灵敏度提高。
因此，​行程比例是用来调整通道灵敏度的主要功能。
微调比例：​​
这不是用来改变灵敏度的。
微调功能是在中立点附近提供一个微小的、持续的偏移量，用于修正飞机微小的姿态偏差（如轻微的左偏航、低头）。
它改变了指令的零点，但不改变输入杆量到输出舵量之间的比例关系（即灵敏度）​。调整微调不会让飞机在打杆时反应更快或更慢。
通道速度：​​
这个功能改变的是舵机从当前位置移动到目标位置所需的时间​（即舵机的运动速度）。
设置低速时，舵面偏转会变慢，飞机姿态变化看起来“柔和”了，但这种柔和是迟滞带来的效果，并不是改变了输入杆量到舵面最终偏转角度的比例关系。
杆量打到头，舵面最终还是会移动到最大偏转角度（由“行程比例”决定），只是它移动过去所花的时间变长了。
所以，​通道速度控制的是响应时间/阻尼感，而不是操作灵敏度本身。灵敏度（舵量比例）不变。

2.用于起降的遥控器中 THR、ELE 通道分别控制多旋翼无人机的什么运动？[1分]

A.THR（上升、下降）ELE（前后、俯仰）

B.THR（前后、俯仰）ELE（上升、下降）

C.THR（上升、前后）ELE（下降、俯仰）

参考答案：A

解析：

Thrttle (THR)：控制电机的总体功率，从而控制无人机的上升和下降。增加油门使无人机上升，减少油门使无人机下降。
Elevatr (ELE)：控制俯仰运动，即无人机前后倾斜。向前推操纵杆使无人机向前飞行，向后拉使无人机向后飞行。

3.用于起降的遥控器中 AIL、RUD 通道分别控制多旋翼无人机的什么运动？[1分]

A.AIL（左、右移动）RUD（左、右水平旋转）

B.AIL（左、右水平旋转）RUD（左、右移动）

C.AIL（前、后移动）RUD（上、下移动）

参考答案：A

解析：

Ailern (AIL)：控制横滚运动，即无人机左右倾斜。向左或向右推操纵杆使无人机向左或向右飞行。
Rudder (RUD)：控制偏航运动，即无人机的旋转，左右转向。

4.用于起降的遥控器菜单中 FAIL SAFE 是什么功能设定？[1分]

A.模式转换

B.模型选择

C.失控保护

参考答案：C

解析：
失控保护的作用：
当无人机与遥控器之间的信号丢失（如超出控制距离、信号干扰或遥控器断电）时，FAIL SAFE功能会自动触发预设的安全操作，避免无人机因失控引发事故。

5.遥控器 SUB TRIM 代表什么意思？[1分]

A.舵量微调

B.中立微调

C.油门微调

参考答案：B

解析：

SUB TRIM 的功能是精确校准通道中立位置

6.聚合物锂电池长时间储存单片电压是多少？[1分]

A.4.2V

B.3.8V

C.3.7V

参考答案：B

解析：

聚合物锂电池长时间储存的最佳单片电压为3.8V至3.9V。在这个电压范围内储存可以有效避免电池气胀现象，并保持电池的性能。

7.以 6S 5000mAh 20C（3C）锂电池为例，最大放电电流是多少？[1分]

A.30A

B.15A

C.100A

参考答案：C

解析：

电池容量：5000mAh（即 5Ah）放电倍率（C 数）：题目中 “20C (3C)” 通常表示最大放电倍率为 20C（括号内 3C 为正常安全放电电流为，此处以 “最大” 为核心）计算公式：最大放电电流 = 电池容量（Ah）× 最大放电倍率（C）代入计算：5Ah × 20C = 100A

8.下列哪种电池的能量密度最大？[1分]

A.锂聚合物电池

B.镍氢电池

C.铅酸电池

参考答案：A

解析：

铅酸电池：能量密度较低，其结构中包含铅等重金属，重量较大，能量存储相对有限。镍氢电池：能量密度中等，性能较铅酸电池更优。锂聚合物电池：属于锂电池的一种，能量密度较高，部分高性能型号可达更高。其采用聚合物电解质，结构更灵活，能量存储效率显著优于前两者。通过对比可知，锂聚合物电池的能量密度最大。

9.现有两组 10000mah/6S/15C 的电池，将两组电池并联后使用 1C 充电，充满电后电池组的电压是多少？[1分]

A.25.2V

B.22.2V

C.11.1V

参考答案：A

解析：

电池的串联特性（S 数）：
题目中 “6S” 表示每组电池由 6 节锂电池串联组成。单节锂电池充满电后的标准电压为 4.2V，因此单组 6S 电池充满电的电压为：
6节 × 4.2V / 节 = 25.2V。
并联电路的电压特性：
电池并联时，总电压与单组电池的电压相等，仅容量和放电电流会叠加（本题中并联不影响电压）。因此，两组 6S 电池并联后，充满电的电压仍等于单组 6S 电池的满电电压。结论：并联后电池组充满电的电压为 25.2V。

10.6S1P/10000mah/20C 电池，当两块电池并联，最大放电电流多少安？[1分]

A.200A

B.120A

C.400A

参考答案：C

解析：

要计算两块电池并联后的最大放电电流，需分步分析：
单块电池的最大放电电流：电池容量为 10000mAh，即 10Ah。放电倍率为 20C。单块电池最大放电电流 = 容量（Ah）× 放电倍率（C）= 10Ah × 20C = 200A。并联电路的放电电流特性：
电池并联时，总最大放电电流为各单组电池最大放电电流之和（电压不变，电流叠加）。
因此，两块相同电池并联后的最大放电电流 = 200A × 2 = 400A。

11.10000mah/6S/15C 的电池充电，设置安全电流多少安？[1分]

A.150A

B.10A

C.60A

参考答案：B

解析：

要确定电池的安全充电电流，需明确以下关键信息：
电池容量与充电倍率的关系：
电池的安全充电电流通常以 “C 数” 为基准，常见的锂电池标准充电倍率为 1C（部分电池支持更高倍率，但题目未特殊说明时，默认按 1C 计算）。电池容量为 10000mAh，即 10Ah。1C 充电电流 = 电池容量（Ah）× 1C = 10Ah × 1 = 10A。其他参数的影响：“6S” 表示串联节数，影响电压但不直接决定充电电流。15C” 是放电倍率，与充电电流无关（充电和放电倍率是独立参数）。因此，该电池的安全充电电流为 10A。

12.成品 Lipo 6S 1P 12000mah30C 电池，请问该电池的单片电芯容量为多少 mah？[1分]

A.12000mah

B.72000mah

C.24000mah

参考答案：A

解析：

要确定单片电芯的容量，需明确电池的串并联标识含义：“6S1P” 的含义：“6S” 表示电池由 6 节电芯串联（Series）组成；“1P” 表示每串电芯为1 节并联（Parallel），即每串只有 1 节电芯。
串联与容量的关系：
串联（S 数）影响电压，不改变总容量；并联（P 数）影响总容量，单节电芯容量不变。
该电池为 “1P”，说明总容量（12000mAh）等于单片电芯的容量（因仅 1 节电芯并联）。

13.成品 Lipo6S1P 10000mah 25C（3C）电池，请问该电池可设定的最大充电电流为多少A？[1分]

A.20A

B.30A

C.40A

参考答案：B

解析：

6S1P 表示6个电芯串联，1个电芯并联。
10000mAh 是电池的容量（10Ah）。
（3C）是指当前电池最大充电电流是电池容量的3倍。

电池容量10000mah=10Ah，即按10A电流放电1小时。

最大充电电流=额定电池容量×最大充电倍率=10Ah×3倍=30A

14.成品 Upo6S 1P 12000mah 30C 电池，请问该电池的单片电芯容量为多少 mah？该组电池电压在几 V 的状态下可长时间保存？[1分]

A.12000mah 22.8V-23.4V

B.12000mah 22.2V-25.2V

C.12000mah21.6V-22.8V

参考答案：A

解析：

单片电芯容量判断：
型号中 “1P” 表示电池为 1 串并联结构（即 1 片电芯直接连接），总容量为 12000mAh。由于并联电芯容量直接相加，1P 结构意味着单片电芯容量与总容量一致，即12000mAh。
长期保存电压判断：
型号中 “6S” 表示电池为 6 串串联结构，每片锂电池的标称电压为 3.7V，满电电压为 4.2V，放电截止电压为 3.0V。
长期保存的最佳电压通常为单片 3.8-3.9V（平衡电池活性与容量损耗），对应 6 串电池的总电压为：
6×3.8V=22.8V，6×3.9V=23.4V，即保存电压范围为22.8V-23.4V。

15.下列无人机部件中，电调杜邦线接什么？[1分]

A.接收机

B.飞控

C.电机

参考答案：B

解析：

电调的杜邦线主要用于传递控制信号，其连接对象是飞控。飞控作为无人机的 “大脑”，会向电调发送控制指令（如油门、转向等信号），电调再根据这些指令调节电机的转速。

16.标有 60A 的电调中，选用多大的电池合适？ T[1分]

A.大于 60A

B.等于 60A

C.小于 60A

参考答案：A

解析：

在标有60A的电调中，建议选择的电池放电电流应大于60A，以确保电调能够发挥最佳性能。通常，适合的电池选择为3S至4S、2200mAh至3000mAh、25C至35C的锂聚合物电池。

17.电调的作用不包括哪些？[1分]

A.改变电机转速

B.直流电变交流电

C.改变电流大小

参考答案：C

解析：

电调（电子调速器）是无人机动力系统的关键部件，其核心功能包括：
改变电机转速：通过接收飞控信号调节输出给电机的电力，实现转速控制（A 属于其作用）。
直流电变交流电：无人机电机多为无刷电机，需要交流电驱动，电调负责将电池的直流电转换为三相交流电（B 属于其作用）。
而改变电流大小并非电调的独立作用，电调调节电流是为了改变电机转速，电流大小是随转速需求动态变化的结果，而非其直接功能目标。

18.常用电调线的数量不包括？[1分]

A.8 根

B.7 根

C.6 根

参考答案：C

解析：

电调的接线包括输入线、输出线和信号线（杜邦线）

输入线：2根；

输出线：有刷2根、无刷3根；

信号线：3根

因此常用电调线为7-8根（有刷7根，无刷8根）

19.电调最粗的两根硅胶线连接什么？[1分]

A.电池

B.电机

C.飞控

参考答案：A

解析：

电调的线路中，不同线材的功能和连接对象不同：
最粗的硅胶线通常是电源线，负责传输大电流，连接的是电池，为电调及整个动力系统供电。
连接电机的是 3 根较粗的相线（传输三相交流电），但数量为 3 根，并非 “两根”。
连接飞控的是细杜邦线（信号传输），而非粗硅胶线。

20.标有 4S-6S 的电调，最大允许多大电压？[1分]

A.22.2V

B.25.2V

C.44.4V

参考答案：B

解析：

“4S” 表示 4 节电芯串联，满电电压为 4×4.2V=16.8V；
6S” 表示 6 节电芯串联，满电电压为 6×4.2V=25.2V。
电调标注的 “4S-6S” 意味着它支持 4 节到 6 节电芯串联的电池，其最大允许电压对应最高规格（6S）的满电电压，即 25.2V。

21.无人机 ESC 部件（标称：输入电压为 12.6-25.2、持续电流为 120A），以下两组电池 6S 10000mah 10C 和 12S 16000mah 15C，哪一组适用？[1分]

A.12S 16000mah 15C

B.6S 10000mah 10C

C.都适用

参考答案：B

解析：

输入电压匹配
电调标称输入电压为 12.6V - 25.2V。
锂电池每节电芯满电电压为 4.2V，“6S” 表示 6 节电芯串联，总满电电压为 6×4.2V=25.2V，符合电调电压范围；
“12S” 表示 12 节电芯串联，总满电电压为 12×4.2V=50.4V，远超电调最大电压 25.2V，不匹配。
持续电流匹配电池持续放电电流 = 容量（Ah）× 放电倍率（C）。
6S 10000mAh 10C 电池：10000mAh=10Ah，持续放电电流 = 10Ah×10C=100A，小于电调持续电流 120A，满足需求；
12S 电池因电压不匹配，无需考虑电流。综上，只有 6S 电池适用。

22.目前常用无人机使用什么类型的电机？[1分]

A.外转子三相交流无刷同步电机

B.外转子三相交流无刷异步电机

C.内转子直流有刷电机

参考答案：A

解析：

目前常用的无人机（尤其是多旋翼无人机）对电机的效率、功率、寿命和可靠性要求较高，其电机类型特点如下：外转子三相交流无刷同步电机：外转子设计能提供更大扭矩，无刷结构减少磨损、延长寿命，三相交流驱动适配电调的电流转换，同步特性保证转速稳定，是无人机的主流选择（A符合）。
外转子三相交流无刷异步电机（B）在无人机中极少使用，因其效率和控制精度不足。
内转子直流有刷电机（C）存在电刷磨损快、效率低等问题，仅用于低端或玩具级无人机，非“常用”类型。

23.保持油门持续爬升，电机功率会增加还是减小？[1分]

A.增大

B.不变

C.减小

参考答案：B

解析：

题目关键点是 “保持油门”，因此电机功率保持不变。

电动飞机电机输出功率受电池影响，与受高度影响的空气密度无关。

如果考题改为油动飞机，则与电动飞机不同。

飞行高度上升，空气稀薄，进气量减少，燃烧不充分，发动机功率下降。

24.外转子电机和内转子电机，在相同电压，相同电流下那个转速高？[1分]

A.外转子电机

B.内转子电机

C.一样大

参考答案：B

解析：

内转子电机的转子直径较小，通常比外转子电机的转子直径小。由于转子直径小，内转子电机在相同电压和电流下可能会具有更高的转速。这是因为较小的转子质量需要较小的力矩来加速，因此在相同条件下可能会旋转得更快。

扩展知识：

内转子电机:定子直径<定子高度，筒式电机 转速高，扭矩小，配小桨径大螺距的桨

外转子电机:定子直径>定子高度，盘式电机 转速低，扭矩大，配大桨径小螺距的桨

25.一般情况下，无人机使用的电机 5022、4025 哪个电机的 KV 值大些？[1分]

A.5022

B.4025

C.一样快

参考答案：B

解析：

要判断电机型号 5022 和 4025 的 KV 值大小，需先了解电机型号的含义：无人机电机型号通常以 “XXYY” 表示，前两位 “XX” 代表定子直径（mm），后两位 “YY” 代表定子高度（mm）。
KV 值是电机的重要参数，指每增加 1V 电压时电机空载转速的增加值，其与电机尺寸存在一定关联：定子尺寸越小（直径和高度更小），电机通常更倾向于高 KV 设计（侧重高转速）；反之，大尺寸电机更侧重低 KV、大扭矩。
5022 电机：定子直径 50mm，高度 22mm，尺寸较大；
4025 电机：定子直径 40mm，高度 25mm，直径更小（整体尺寸更紧凑）。
因此，在一般情况下，4025 电机的 KV 值更大。

26.汽油机随着高度的增加，功率会增加还是减小？[1分]

A.增大

B.不变

C.减小

参考答案：C

解析：

汽油机的工作依赖空气与燃油的混合燃烧，燃烧效率与进气量密切相关。随着高度增加，大气压力降低，空气密度减小，单位体积内氧气含量减少。此时，进入汽油机的空气量不足，导致燃油无法充分燃烧，发动机输出的功率随之下降。
因此，汽油机的功率会随高度增加而减小。

27.有这么三种规格的电机，（1）3s30000mah400KV，（2）4s20000mah600KV，（3）6s 10000mah 800KV，请问哪个电机的转速最高（不带桨）[1分]

A.第（1）种

B.第（2）种

C.第（3）种

参考答案：C

解析：

电机的空载转速 = KV 值 × 工作电压。
规格（1）：3S 电池（电压约 11.1V），KV=400，转速 = 400×11.1=4440 转 / 分；
规格（2）：4S 电池（电压约 14.8V），KV=600，转速 = 600×14.8=8880 转 / 分；
规格（3）：6S 电池（电压约 22.2V），KV=800，转速 = 800×22.2=17760 转 / 分。
对比可知，第（3）种电机的转速最高。

28.CW1545 螺旋桨与 CCW14X6 螺旋桨，请问哪支螺旋桨螺距大？[1分]

A.CW1545

B.CCW14×6

C.一样大

参考答案：B

解析：

螺旋桨型号通常以 “XX×YY” 表示，其中 “×” 后的数字代表螺距（单位：英寸），与旋转方向（CW 为顺时针，CCW 为逆时针）和直径（× 前的数字）无关。
CW1545：型号中未明确标注 “×”，但根据行业惯例，后两位 “45” 实际应为 “4.5”（可能省略小数点），即螺距为 4.5 英寸；
CCW14×6：明确标注螺距为 6 英寸。
对比可知，CCW14×6 的螺距更大。

29.所使用的多旋翼无人机，其所使用的是定距螺旋桨还是变距螺旋桨？[1分]

A.变距螺旋桨

B.定距螺旋桨

C.有定距螺旋桨也有变距螺旋桨

参考答案：B

解析：

定距螺旋桨：桨叶角度固定，无法通过改变桨距来调节拉力，通常通过调整电机转速来控制拉力大小，结构简单、重量轻、成本低，适合小型多旋翼无人机的稳定飞行需求。
变距螺旋桨：桨叶角度可调节，能通过改变桨距直接调整拉力，多用于需要复杂动力控制的大型航空器（如直升机），但结构复杂、重量大，不符合多旋翼无人机追求轻便、高效的设计理念。
多旋翼无人机（如常见的四旋翼、六旋翼）普遍采用定距螺旋桨，通过不同电机的转速差实现姿态和位置控制。

30.请选择出以下哪一只螺旋桨升力最大？[1分]

A.18×7（两叶螺旋桨）

B.16×4.5（三叶螺旋桨）

C.15×4（四叶螺旋桨）

参考答案：A

解析：

直径、螺距和叶片数量，其中直径对升力的影响最为显著（更大的直径能推动更多空气，产生更大升力），其次是螺距（螺距越大，单位时间内推送的空气量越多），叶片数量的影响相对较小（在相同直径和螺距下，多叶桨升力略高，但增幅有限）。

31.多旋翼飞机如何实现左转弯，螺旋桨转速如何变化？[1分]

A.（顶视）顺时针减速、逆时针加速

B.（顶视）顺时针加速、逆时针加速

C.（顶视）顺时针加速、逆时针减速

参考答案：C

解析：

多旋翼无人机左转弯（顶视视角）的实现依赖于螺旋桨转速的差异化调整，核心是利用反扭矩的不平衡产生转向力矩：
多旋翼通常采用顺时针（CW）和逆时针（CCW）螺旋桨交替布置，以平衡各自的反扭矩。当需要向左转弯时，需打破这种平衡：顺时针旋转的螺旋桨加速（反扭矩增大），逆时针旋转的螺旋桨减速（反扭矩减小），两者的反扭矩差会推动机身向左转动。

32.能否使用高 KV 的电机带动远大于适配桨大小的桨[1分]

A.能

B.不能

C.无所谓

参考答案：B

解析：

高 KV 电机的特点是转速高、扭矩相对较小，适合搭配小直径、小螺距的螺旋桨（负载较轻）。若带动远大于适配尺寸的桨，会导致：
负载急剧增大，电机需输出远超设计范围的扭矩，可能因过载烧毁；
电机无法达到设计转速，效率大幅下降，甚至出现 “堵转”（完全无法转动）。
因此，高 KV 电机不能带动远大于适配尺寸的螺旋桨，需遵循负载匹配原则。

33.高海拔地区选用什么样的桨叶效率最高？[1分]

A.二叶桨

B.三叶桨

C.多叶桨

参考答案：A

解析：

高海拔空气稀薄：螺旋桨需要推动更多空气才能产生足够升力，此时桨叶面积和对空气的 “抓取能力” 至关重要。不同叶数的特点：二叶桨：结构简单，桨叶宽大，在稀薄空气中能更高效地 “切割” 和推动空气，减少因叶数过多导致的气流干扰，能量损失小；
三叶 / 多叶桨：叶数多会增加空气阻力和叶片间的气流干扰，在空气稀薄时，这种干扰导致的效率损失更明显，反而不如二叶桨高效。
高海拔地区，二叶桨因气流干扰小、推动空气的效率更高，是最优选择。

34.现有螺旋桨 1845、1555 和电机 5035、4012 请写出最优化的组合方式？[1分]

A.1845 和 4012 1555 和 4012

B.1845 和 5035 1555 和 4012

C.1845 和 4012 1555 和 5035

参考答案：B

解析：

要确定螺旋桨与电机的最优组合，需遵循电机功率与螺旋桨负载匹配的原则：大尺寸螺旋桨（桨叶直径和螺距更大）需要更大功率的电机驱动，否则会因负载过重导致效率低下甚至损坏；小尺寸螺旋桨则适配功率较小的电机，以避免动力浪费。
螺旋桨 1845：数字前两位 “18” 代表直径 18 英寸，后两位 “55” 代表螺距 5.5 英寸，属于大尺寸螺旋桨，需要大功率电机驱动。
螺旋桨 1555：直径 15 英寸，螺距 5.5 英寸，属于小尺寸螺旋桨，适配小功率电机。
电机 5035：属于大功率电机（型号数字越大，通常功率和扭矩越大），适合驱动大尺寸螺旋桨。
电机 4012：属于小功率电机，适合驱动小尺寸螺旋桨。
因此，最优组合为：1845 搭配 5035，1555 搭配 4012。

35.电台、接收机、调速器、电池、GPS、电机（多旋翼无人机以下哪个组设备连接是正确的）？[1分]

A.调速-电机-GPS-接收机

B.接收机-调速器-电池-电台

C.电池-调速器-电机

参考答案：C

解析：

要判断多旋翼无人机设备的正确连接，需依据能量与信号传递逻辑：
能量流：电池提供电力，依次输送给需要供电的设备（如调速器、电机等）。
信号流：接收机接收遥控信号，传递给调速器，再由调速器控制电机运转；GPS、电台等属于独立或与接收机 / 飞控连接的设备，不直接参与电机的基础动力链
分析选项：

36.请将多旋翼无人机以下部件正确用线连接：IMU、ESC、起落架、电机、螺旋桨[1分]

A.ESC－IMU－螺旋桨，其余不连

B.IMU－ESC－螺旋桨，其余不连

C.ESC－电机－螺旋桨，其余不连

参考答案：C

解析：

IMU（惯性测量单元）：用于检测无人机姿态，属于传感器，通常与飞控连接，不直接与 ESC（电子调速器）或螺旋桨相连。
ESC（电子调速器）：接收控制信号并调节电机转速，其输出端需直接连接电机，为电机提供动力并控制运转。
电机与螺旋桨：螺旋桨通过物理结构（如螺丝）直接安装在电机轴上，由电机驱动旋转。
起落架：是支撑结构，通过机械方式固定在机身，无需电线连接。
分析选项：

37.请将固定翼无人机以下部件正确用线连接：发动机.IMU、起落架、螺旋奖、水平尾翼[1分]

A.IMU--发动机

B.发动机一螺旋桨

C.起落架一水平尾翼

参考答案：B

解析：

IMU（惯性测量单元）：是姿态传感器，通常与飞控系统连接，不直接与发动机通过电线连接，A 选项错误。
发动机与螺旋桨：螺旋桨需直接安装在发动机输出轴上，通过机械或硬性连接传递动力，是核心动力部件的直接关联，B 选项正确。
起落架与水平尾翼：两者均为机身结构部件，起落架用于支撑，水平尾翼用于控制俯仰，彼此无直接连接，C 选项错误。

38.自动驾驶仪中的陀螺是用来测量哪些物理量的？[1分]

A.飞机角速度或飞机姿态

B.飞机角速率或飞机姿态角

C.飞机角速度或飞机姿态角

参考答案：C

解析：

角速度：描述物体转动的快慢，单位为弧度 / 秒，是矢量（含方向和大小）。
角速率：与角速度本质相同，均指转动速度，只是表述习惯不同（工程中常通用）。
姿态角：包括俯仰角、横滚角、航向角，描述物体在空间中的姿态，需通过角速度积分或与其他传感器（如加速度计）结合计算得出，陀螺本身不直接测量姿态角。
自动驾驶仪中的陀螺（如光纤陀螺、MEMS 陀螺）核心功能是测量物体绕各轴的转动角速度（角速率），通过积分可间接获取姿态变化，但并非直接测量姿态角。分析选项：

39.飞控上的 GPS/COMPSS 模块不能给无人机提供哪些数据？[1分]

A.方向

B.位置

C.加速度

参考答案：C

解析：

GPS 模块：主要提供无人机的位置信息（经纬度、海拔）和运动状态相关的速度信息。Compass（指南针）：用于测量方向（航向角），辅助确定无人机的朝向。

40.飞控中的气压高度传感器经过修正参数以后所获得的高度数据是？[1分]

A.相对高度

B.绝对高度

C.真实高度

参考答案：A

解析：

要明确气压高度传感器修正后的高度数据类型，需理解不同高度的定义及气压传感器的工作原理：
绝对高度：指相对于海平面的高度，需结合海平面气压参数修正，但气压传感器受实时气压变化影响，难以直接获取精确的绝对高度。
真实高度：指相对于地面的实际高度，需结合地形数据，气压传感器无法直接测量。
相对高度：通常指相对于起飞点或某个基准面的高度。气压高度传感器通过测量大气压力变化计算高度，经基准点气压参数（如起飞时的气压）修正后，可准确反映相对于该基准面的高度，即相对高度。

41.每到一个新地方必须校准什么传感器？[1分]

A.GPS

B.气压计

C.地磁传感器

参考答案：C

解析：

GPS：主要受卫星信号遮挡影响，无需因地理位置变化专门校准，只需搜星定位即可。
气压计：测量大气压力计算高度，环境气压变化时可通过地面基准自动修正，无需频繁校准。
地磁传感器（指南针）：用于测量航向，易受当地磁场（如建筑物、金属物体）干扰，不同地点的磁场环境差异可能导致测量偏差，因此每到新地方必须校准，以确保航向准确。

42.地面站链路属于什么链路？[1分]

A.上行

B.下行

C.上下行

参考答案：C

解析：

上行链路：指从地面站向无人机发送指令（如控制信号、任务规划等）的传输路径。
下行链路：指从无人机向地面站传回数据（如位置、姿态、传感器信息、图像等）的传输路径。
地面站与无人机的通信是双向的：既需要通过上行链路发送控制指令，也需要通过下行链路接收无人机的状态数据。因此，地面站链路同时包含上行和下行传输。

43.地面站中无线电波长越长，绕射能力越？[1分]

A.强

B.弱

C.没变化

参考答案：A

解析：

绕射能力指电磁波绕过障碍物继续传播的能力。波长越长，电磁波的波动性越显著，遇到障碍物时更容易发生绕射现象；反之，波长越短（如微波），绕射能力较弱，更易受障碍物遮挡影响。
因此，无线电波长越长，绕射能力越强。

44.地面站中无线电频率越小，穿透能力越？[1分]

A.强

B.弱

C.没变化

参考答案：B

解析：

要判断无线电频率与穿透能力的关系，需结合电磁波的频率特性：
无线电的频率与波长成反比（频率越小，波长越长）。一般来说，波长较长（频率较小）的无线电波，其能量分布更分散，穿透障碍物（如墙壁、树木等）时衰减相对较慢，穿透能力更强；而频率较大（波长较短）的无线电波，能量更集中，但容易被障碍物吸收或反射，穿透能力较弱。
因此，无线电频率越小，穿透能力越强。

45.定向型天线的优点？[1分]

A.覆盖范围广

B.辐射距离远

C.绕射能力强

参考答案：B

解析：

定向型天线：能量集中向特定方向辐射，而非向四周扩散，因此在其指向的方向上信号强度更高，能够实现更远距离的通信。
选项 A “覆盖范围广” 是全向型天线的特点（信号向各个方向辐射），定向天线覆盖范围较窄，故 A 错误。
选项 B “辐射距离远”：由于定向天线能量集中，相同功率下，其在指向方向上的辐射距离远超全向天线，这是其核心优点，故 B 正确。
选项 C “绕射能力强” 与天线类型无关，主要取决于无线电波长，故 C 错误。

46.下列属于定向天线的是？[1分]

A.各长度鞭状天线

B.蘑菇头天线

C.八木

参考答案：C

解析：

各长度鞭状天线：属于全向天线，能在水平方向 360° 均匀辐射信号，常见于收音机、对讲机等设备。
蘑菇头天线：通常为全向天线，因其外形类似蘑菇而得名，广泛应用于 WiFi 路由器等需要全方位覆盖信号的场景。
八木天线：又称八木 - 宇田天线，是典型的定向天线。它由一个有源振子和多个无源振子（反射器和引向器）组成，具有较强的方向性，能集中能量向特定方向发射或接收信号，常用于电视信号接收、对讲机等需要远距离定向通信的场景。

47.各长度鞭状天线架设方式必须和通讯方向？[1分]

A.垂直

B.平行

C.相同方向

参考答案：A

解析：

鞭状天线属于垂直极化天线，其辐射的电磁波极化方向与天线本身走向一致。为了实现最佳的信号接收与发射效果，天线的架设方向需与通讯方向（即电磁波传播的主方向）保持平行，这样能最大限度地减少极化损耗，提高通讯质量。

48.飞行中地面站显示滚转角度为零，目视飞机有明显的坡度，不太可能原因是什么？[1分]

A.飞控故障

B.上行链路中断

C.传感器故障

参考答案：B

解析：

地面站显示的滚转角度数值错误可能原因：

1、飞控、传感器故障

2、下行链路中断(飞机数据不再更新)

3、飞控非平行于机身安装

49.在自主飞行过程中，遥控器油门的位置应处于[1分]

A.最大位置

B.中间略上

C.最小位置

参考答案：B

解析：

在无人机自主飞行模式下，飞控系统会自动控制油门以维持设定的高度和飞行状态。此时遥控器油门的合理位置为中间略上，原因如下：
若处于A. 最大位置，可能导致飞控在需要降低油门时无调节余量，引发高度失控。
若处于C. 最小位置，飞控在需要增加升力时无法有效调节，可能造成掉高风险。
选择中间略上位置，能为飞控系统的自动调节保留足够的上下余量，确保其可根据飞行状态（如风速变化、姿态调整）灵活调整油门，保障飞行稳定性。

50.以下哪种多旋翼机架是"H”型？[1分]

A.“悟 ”

B.“经纬 M600”

C.“MAVIC”

参考答案：A

51.多旋翼飞行器为什么一般相对的桨旋转方向是不一样的[1分]

A.效率更高

B.产生更大升力

C.抵消反扭矩

参考答案：C

解析:彼此反向是为了抵消反扭矩，稳定平衡

52.多旋翼有几个自由度？滚转运动是绕哪个轴转？[1分]

A.6 个，横轴

B.6 个，纵轴

C.3 个，横轴

参考答案：B

解析:多旋翼无人机有6个自由度，滚转运动是绕纵轴转。这意味着在进行滚转运动时，飞机的机头和机尾会围绕纵轴进行旋转

53.多轴飞行器飞行平台由哪些设备组成？[1分]

A.飞控、电调、电机、螺旋桨、机架、接收机

B.飞控、电调、电机、螺旋桨、机架、倾斜盘

C.飞控、电调、电机、螺旋桨、机架、遥控器

参考答案：A

解析：飞控, 电调, 电机, 螺旋桨, 机架, 接收机 解析: 多轴飞行器的飞行平台通常由飞控（飞行控制器）、电调（电子调速器）、电机、螺旋桨、机架（机身结构）、接收机（遥控器接收模块）等设备组成。这些组件共同协作，实现飞行器的稳定飞行和操控

54.多旋翼飞行器上各种天线设备布置有什么要求？[1分]

A.GPS 接收天线安装在机腹

B.数传天线布置于机腹

C.数传天线、图传天线尽量靠近布置

参考答案：B

解析：数传天线布置与机腹 解析: 数传天线的布置位置应当尽量靠近飞行器的机腹，以确保信号的稳定传输。由于飞行器的上部容易受到旋转桨的干扰，布置在机腹可以减少信号干扰，提高通信质量

55.电动多旋翼的螺旋桨可以做的尽量大，从而可以用最少的旋翼数实现大载荷，是否正确？[1分]

A.正确

B.不正确

C.不一定

参考答案：C

解析：不完全正确,一定起飞重量以下的多旋翼是成立的，但大尺寸多旋翼如果桨叶过大，转动惯量将过大，电机调速响应慢，飞行稳定性就会降低。这时就得像直升机一样使用变距控制才能有足够的控制响应速度

56.多旋翼拥有三轴布局的形式，这种布局形式中间轴多了一个舵机，这个舵机的作用是什么？[1分]

A.抵消反扭矩

B.收起起落架

C.改变旋翼螺距

参考答案：A

解析：这个舵机的作用就是为了抵消另外两个轴产生的反扭矩，从而实现机身平衡

57.多旋翼无人机自动驾驶状态下，安全下降速率应该是哪一个？[1分]

A.2 米/秒

B.5 米/秒

C.8 米/秒

参考答案：A

解析：2米/秒的下降速率相对较慢，有助于保持无人机的稳定性，避免因下降速度过快而引发的失控或其他安全问题

58.旋翼飞行器从悬停到高速前飞的增速过程中，需用功率是如何变化的？[1分]

A.—直增大

B.—直减小

C.先减小后增大

参考答案：C

解析：

悬停阶段：需用功率主要用于克服重力，此时诱导功率（产生升力的功率）占比较大，总体功率较高。
低速前飞阶段：随着前飞速度增加，相对气流使旋翼升力分布更合理，诱导功率显著降低。虽然机身废阻力开始增大，但诱导功率的减小幅度更大，因此需用功率逐渐减小。
高速前飞阶段：当速度继续升高，机身废阻力随速度平方关系快速增大，废阻力功率的增加幅度超过诱导功率的减小幅度，需用功率转而增大。
综上，需用功率的变化是先减小后增大。

59.倾斜盘是 CCPM 的直升机，当飞机往后飞时，多少个舵机在动？[1分]

A.3 个

B.2 个

C.1 个

参考答案：A

解析：

在采用 CCPM（周期集体混合控制）系统的直升机中，倾斜盘的运动由多个舵机协同驱动，通过改变倾斜盘的倾斜角度和高度来实现姿态控制。
当直升机需要往后飞时，本质是通过倾斜盘向后倾斜，使旋翼产生向后的拉力分量。在 CCPM 系统中，倾斜盘的任何单一方向倾斜（包括向后）都需要至少 3 个舵机共同调整各自的推杆长度，以精确控制倾斜盘的姿态。这是因为 CCPM 系统的舵机分工是协同作用而非单独负责某个方向，单个舵机无法完成倾斜盘的定向倾斜，必须多个舵机配合动作。

60.常规布局直升机尾桨的主要作用不包括？[1分]

A.抵消反扭矩

B.改变航向

C.减少噪声

参考答案：C

解析：

尾桨的功能包括： 1.平衡旋翼的反扭距（实现方向平衡） 2.通过改变尾桨推力（或拉力）实现航向控制 3.旋转的尾桨相当于一个安定面，对直升机航向起到稳定作用 4.有的直升机尾桨向上偏转，能提供一定的升力

61.共轴式直升机是通过改变什么来改变航向？[1分]

A.上下旋翼转速

B.上下旋翼桨距

C.倾斜盘倾斜方向

参考答案：B

解析：

共轴式直升机的航向控制原理与常规单旋翼带尾桨直升机不同，其核心是通过调整上下旋翼的受力平衡来实现航向改变。具体分析如下：
选项 A（上下旋翼转速）：共轴式直升机的上下旋翼反向旋转，正常飞行时转速相同，以平衡反扭矩。当需要改变航向时，通过调整上下旋翼的转速差，使两侧反扭矩不再平衡。例如，增加上旋翼转速、降低下旋翼转速，上旋翼产生的反扭矩大于下旋翼，机身会向与上旋翼旋转方向相反的方向偏转，从而改变航向。这是共轴式直升机航向控制的典型方式。
选项 B（上下旋翼桨距）：改变桨距主要影响旋翼的升力大小，用于控制直升机的升降或姿态（如俯仰、横滚），而非直接改变航向。
选项 C（倾斜盘倾斜方向）：倾斜盘倾斜方向主要控制旋翼升力的方向，实现直升机的俯仰或横滚运动，与航向控制无关。

62.典型的无人直升机由哪几部分组成？[1分]

A.旋翼系统，传动系统，发动机，尾桨系统

B.旋翼系统，传动系统，发动机，尾翼

C.旋翼系统，传动系统，发动机，副翼

参考答案：A

解析：

题目 B、C 中的 “尾桨翼”、“副翼” 只是部件，和 “旋翼系统”、“传动系统”、“尾桨系统” 不是一个概念维度。

63.直升机的重心位置处于机体的哪个部位[1分]

A.直升机的主轴后处

B.直升机的主轴前处

C.直升机的发动机处

参考答案：B

解析：
在直升机的设计中，重心位置的合理布置对飞行稳定性和操控性至关重要。通常情况下，直升机的重心需要与主轴（旋翼轴）保持合理的相对位置，以确保旋翼产生的升力能够有效平衡机身重量，并便于通过操纵系统调整飞行姿态。
从选项来看：
若重心位于主轴后处（选项 A），可能导致直升机在悬停或飞行时出现低头趋势，需要额外的操纵力矩来平衡，增加操控难度。
若重心位于发动机处（选项 C），由于发动机只是机身的一个部件，其位置不一定与整体重心匹配，会破坏机身的平衡。
直升机的重心通常设计在主轴前处（选项 B），这样可以利用旋翼的拉力形成一定的力矩平衡，增强飞行稳定性，同时便于通过改变旋翼拉力的方向来实现俯仰等姿态调整。

64.直升机旋翼头有几种结构形式？[1分]

A.铰接式旋翼星形柔性桨毂旋翼

B.无铰式旋翼万向接头式旋翼

C.以上都是

参考答案：C

解析：
直升机旋翼头（桨毂）是连接旋翼与机身的关键部件，其结构形式直接影响直升机的机动性、稳定性和维护性能。常见的旋翼头结构形式包括：
铰接式旋翼：通过水平铰、垂直铰和轴向铰等机械铰链连接桨叶与桨毂，允许桨叶在挥舞、摆振和变距方向灵活运动，是早期直升机广泛采用的形式。
星形柔性桨毂旋翼：采用柔性元件（如橡胶轴承、复合材料组件）替代部分机械铰链，减少了运动部件，结构更紧凑，维护更简便。
无铰式旋翼：取消了水平铰和垂直铰，桨叶的挥舞和摆振运动通过桨毂或桨叶根部的弹性变形实现，结构强度高，响应速度快。
万向接头式旋翼：通过万向节结构实现桨叶的变距和运动传递，在某些特定型号直升机中应用。

65.以下不属于直升机的是[1分]

A.四旋翼飞行器

B.倾转旋翼机

C.共轴直升机

参考答案：B

解析：

要判断某类飞行器是否属于直升机，需结合直升机的核心定义：以旋翼作为主要升力和推进装置，通过旋翼的旋转产生升力，并依靠旋翼的变距等操纵实现飞行姿态控制的航空器。

66.单旋翼带尾桨直升机典型尾桨构造[1分]

A.“无轴承 ”式

B.多叶铰接式多叶万向接头式

C.以上都是

参考答案：C

解析：

要判断单旋翼带尾桨直升机的典型尾桨构造，需结合尾桨的功能（平衡旋翼扭矩、控制航向）和常见结构形式：
“无轴承” 式尾桨：采用柔性元件或复合材料结构替代传统机械轴承，通过桨叶根部的弹性变形实现变距和运动，结构紧凑、维护简便，是现代直升机尾桨的常见形式之一。
多叶铰接式尾桨：通过铰链连接桨叶与桨毂，允许桨叶在挥舞、摆振方向运动，适应尾桨旋转时的受力变化，在传统直升机中广泛应用。多叶万向接头式尾桨：通过万向节结构传递运动和变距控制，可实现桨叶的灵活调整，也是尾桨的有效构造形式之一。

67.一般情况下，要增加直升机最大负载，最合适的办法是[1分]

A.增加转速，增大桨距

B.增加转速，减小桨距

C.减小转速，增大桨距

参考答案：B

解析：
要增加直升机的最大负载，核心是提升旋翼产生的升力，而升力与旋翼转速、桨距（桨叶迎角）密切相关，需结合两者的合理匹配分析：
升力公式基础：旋翼升力与旋翼转速的平方、桨叶面积、空气密度及桨距（迎角）相关。在一定范围内，转速提高或桨距增大均可提升升力，但需考虑安全性和效率。
选项 A（增加转速，增大桨距）：转速增加会使旋翼离心力和气动载荷显著上升，可能超出结构强度极限；同时桨距过大会导致桨叶气流分离，产生失速风险，反而降低升力效率，不合理。
选项 B（增加转速，减小桨距）：减小桨距会降低单位面积升力，即使转速增加，升力提升效果有限，且高转速仍存在结构过载问题，并非最优选择。
选项 C（减小转速，增大桨距）：在合理范围内减小转速可降低结构载荷，同时增大桨距能有效提升桨叶迎角以增加升力，两者配合可在保证安全性的前提下最大化升力输出，更适合增加最大负载。

68.现在常见的直升机中，平衡周期变距，克服挥舞的部件是[1分]

A.电子陀螺仪

B.机械陀螺仪

C.副翼

参考答案：A

解析：
要明确平衡周期变距、克服挥舞的部件，需先理解直升机旋翼的基本运动原理：周期变距会使旋翼在旋转过程中产生不对称升力，导致桨叶出现挥舞运动（上下摆动），而直升机需要通过特定部件平衡这种运动以保证稳定性。
选项 A（电子陀螺仪）：主要用于测量直升机的姿态（如俯仰、横滚角度），提供电子信号用于飞行控制系统的姿态稳定，不直接参与机械层面的挥舞平衡。
选项 B（机械陀螺仪）：在传统直升机操纵系统中，机械陀螺仪（或与旋翼联动的机械结构，如挥舞铰、稳定杆等）可通过机械反馈机制感知桨叶挥舞，并产生反向力矩平衡周期变距引起的不对称升力，从而抑制挥舞运动，是平衡周期变距、克服挥舞的关键机械部件。
选项 C（副翼）：副翼是固定翼飞机的操纵面，用于控制横滚，直升机没有副翼，其横滚和俯仰控制通过旋翼周期变距实现，因此该选项不符合。

69.倾斜盘是 CCPM 的直升机有几个舵机[1分]

A.6 个

B.5 个

C.4 个

参考答案：C

解析：
要解析：这个问题，需先明确CCPM（Cycle Collective Pitch Mixing，周期与总距混合控制） 的核心特点：通过多个舵机协同控制倾斜盘的运动，同时实现总距控制和周期变距控制，简化了传统直升机的操纵结构。
在采用 CCPM 控制的直升机中，倾斜盘需要实现上下移动（总距调整）和倾斜（周期变距调整）。为稳定驱动倾斜盘完成这些动作，常见的 CCPM 直升机通常配备 3 个或 4 个舵机，通过多舵机联动确保倾斜盘运动的精准性和可靠性。

70.多旋翼无人机在使用地面站超视距飞行中，数传下行链路故障中断，该如何处理？[1分]

A.继续飞行、会自动连接

B.暂停飞行、尝试重新连接、点击原地悬停

C.暂停飞行、尝试重新连接、点击一键返航

参考答案：C

解析：

在多旋翼无人机超视距飞行中，数传下行链路故障会导致地面站与无人机的通信中断，无法实时获取飞行数据或发送控制指令，此时需优先确保无人机安全。
选项 A（继续飞行、会自动连接）存在极大风险，通信中断期间无人机状态未知，盲目继续飞行可能导致失控、坠机等事故。
选项 B（暂停飞行、尝试重新连接、点击原地悬停）中，“原地悬停” 需依赖实时通信发送指令，而下行链路故障可能伴随上行控制指令失效，悬停指令未必能被执行，无法保障安全。
选项 C（暂停飞行、尝试重新连接、点击一键返航）是更合理的处理方式：首先暂停操作避免误指令，尝试重新连接恢复通信；若连接失败，“一键返航” 功能通常预设了自主返航逻辑，可在通信中断时触发无人机返回起飞点，最大限度降低风险。

71.无人直升机遥控状态下动力失效最恰当的处理？[1分]

A.势能换动能，打负总距，使旋翼高速下降，在离地面数米高度时，将总距变最大，迅速制止快速下沉，缓慢着陆

B.无法安全降落，让其坠落在人员稀少的地方

C.开启降落伞

参考答案：A

解析：
在无人直升机遥控状态下遭遇动力失效时，核心处理原则是利用旋翼的气动特性实现可控降落，最大限度减少损失。
选项 A：通过 “势能换动能”，打负总距使旋翼在下降过程中保持高速旋转（利用气流驱动旋翼维持转速，即 “风车状态”），在接近地面时将总距推至最大，利用旋翼瞬间产生的升力缓冲下沉速度，实现缓慢着陆。这是直升机动力失效后的标准应急操纵方法，符合气动原理和安全操作规范。
选项 B：认为 “无法安全降落” 并放任坠落在人员稀少区域，忽略了直升机可通过气动操纵实现可控降落的可能性，属于消极处理方式，会增加设备损坏风险。
选项 C：无人直升机通常未配备降落伞，且旋翼结构会干扰降落伞展开，此方法不适用。

72.直升机飞行过程中，若尾旋翼失效，飞机将[1分]

A.继续保持原来飞行姿态

B.自旋

C.自旋几圏后恢复到原来飞行姿态

参考答案：B

解析：
要理解尾旋翼失效对直升机的影响，需先明确尾旋翼的核心功能：平衡主旋翼旋转产生的反扭矩。主旋翼旋转时会对机身产生相反方向的扭矩，若无尾旋翼的拉力平衡，机身会沿主旋翼旋转的反方向旋转。
选项 A（继续保持原来飞行姿态）错误，因为反扭矩失去平衡后，机身无法维持稳定姿态。选项 B（自旋）正确，尾旋翼失效后，机身会在反扭矩作用下持续旋转，即 “自旋” 状态，这是尾旋翼失效后的典型现象。
选项 C（自旋几圈后恢复到原来飞行姿态）错误，自旋一旦发生，若无额外干预（如特殊操纵或备份系统），机身无法自行恢复平衡，会持续旋转直至失控或着陆。

73.多旋翼无人机在使用地面站超视距飞行中，数传上行链路故障中断，该如何处理？[1分]

A.检查上行链路设备恢复通信

B.继续飞行、会自动连接

C.暂停飞行、尝试重新连接、点击一键返航

参考答案：A

解析：
在多旋翼无人机超视距飞行中，数传上行链路负责地面站向无人机发送控制指令，其故障中断意味着地面指令无法传递给无人机。此时的核心处理原则是优先确保无人机安全，并尝试恢复通信。
选项 B（继续飞行、会自动连接）错误，上行链路中断后无法发送控制指令，无人机可能按预设模式飞行（如悬停），但盲目 “继续飞行” 缺乏控制，存在失控风险。
选项 C（暂停飞行、尝试重新连接、点击一键返航）中，“点击一键返航” 依赖上行链路发送指令，而此时上行链路已中断，指令无法被无人机接收，操作无效。
选项 A（检查上行链路设备恢复通信）是最合理的处理方式：首先停止无效操作，重点检查上行链路设备（如遥控器、数传模块），尝试排除故障恢复通信，这是解决问题的根本措施。只有通信恢复后，才能进一步通过指令控制无人机。

74.多旋翼遥控状态下动力失效最合适处理方法？[1分]

A.利用旋翼旋转安全降落

B.有伞开伞

C.坠落在任意地方

参考答案：B

解析：
在多旋翼无人机遥控状态下遭遇动力失效时，需根据其结构特性选择最安全的处理方式：
选项 A（利用旋翼旋转安全降落）不合理。多旋翼的升力完全依赖电机驱动旋翼旋转，动力失效后旋翼会因失去动力迅速停止旋转，无法像直升机那样通过旋翼气动特性实现可控滑翔，因此 “利用旋翼旋转降落” 不具备可行性。
选项 B（有伞开伞）是最合适的方法。现代多旋翼无人机通常配备应急降落伞系统，在动力失效时，开启降落伞可利用空气阻力减缓下降速度，大幅降低坠机风险，是针对多旋翼动力失效的有效应急措施。
选项 C（坠落在任意地方）错误，这会导致设备损坏，若坠落在人员或财产密集区域还可能引发安全事故，不符合安全操作原则。

75.使用遥控器遥控飞行时，如果无人机反应时断时续或无反应，不可能的原因是[1分]

A.遥控器电力不足

B.磁场干扰

C.动力电池电量不够

参考答案：C

解析：
要判断无人机反应时断时续或无反应的原因，需分析各选项对遥控通信的影响：
选项 A（遥控器电力不足）：遥控器电力不足会导致发射信号不稳定或中断，直接造成无人机接收指令时断时续，是常见原因之一。
选项 B（磁场干扰）：强磁场（如高压线、电磁设备附近）会干扰遥控器与无人机之间的无线电通信，导致信号丢失或延迟，可能引发无人机反应异常，属于可能的原因。
选项 C（动力电池电量不够）：动力电池负责为无人机的电机、飞控等设备供电，电量不足主要影响无人机的动力输出或飞行时间，可能导致掉高、失控坠落等，但不会直接导致遥控器与无人机之间的通信时断时续或无反应（通信由遥控器和无人机的数传 / 遥控模块负责，与动力电池电量无直接关联）。

76.执行飞行任务前，对无人机的检查准备工作包括哪些？①检查电池电量；②飞行器外观检查，各机载设备零部件外观及连接，螺旋桨是否安装正确；③检查遥控器与地面站，遥控器各开关位置是否正确，遥杆位置是够正确，地面站 电量是否充足，软件是否完备，地面设备连接是否可靠。④开机顺序是否正确：控制站—遥控器—无人机⑤遥控器开机，所选模型是否正确，飞行模式是否正确[1分]

A.①②③④⑤

B.②③④⑤

C.①②③④

参考答案：A

解析：
执行飞行任务前的检查准备工作是确保无人机安全飞行的关键，需全面覆盖设备状态、通信连接和操作设置等方面。对各选项的分析如下：
①检查电池电量：包括无人机动力电池和遥控器电池，避免飞行中因电量不足导致失控，是必要检查项。
②飞行器外观及部件检查：确认螺旋桨安装正确、设备连接牢固，可排除机械故障隐患，属于核心检查内容。
③遥控器与地面站检查：验证开关位置、摇杆状态、地面站电量和软件连接，确保通信和控制链路正常，必不可少。
④开机顺序检查：正确的开机顺序（控制站→遥控器→无人机）可避免设备初始化冲突，保障通信正常建立，需严格执行。
⑤遥控器模型和飞行模式确认：确保遥控器所选模型与无人机匹配、飞行模式符合任务需求，直接影响操控有效性，必须检查。

77.飞行器检查时，多旋翼电机产生震动，在排除电机本身故障后，检查动力电路。我们应检查电调的输入端连接还是输出端连接[1分]

A.输入端

B.输出端

C.不用检查

参考答案：B

解析：
在多旋翼飞行器中，电机与电调的连接是动力传输的关键环节。当电机产生震动且已排除电机本身故障后，需重点检查动力电路的连接可靠性：
电调的输入端：连接的是动力电池，主要负责接收电源，其接触不良通常会导致整体供电不稳定（如断电、重启），而非电机针对性震动。
电调的输出端：直接连接电机，负责将直流电转换为三相交流电驱动电机旋转。若输出端连接松动、接触不良或线路虚接，会导致电机供电不均衡，引发电机运转时的异常震动。这是电机震动在排除自身故障后的常见原因。
因此，应检查电调的输出端连接。

78.多旋翼飞行器如果重新组装后，不需要校准哪些传感器？[1分]

A.GPS

B.磁罗盘

C.气压计

参考答案：C

解析：
气压计是用来测量飞行器的高度和气压变化的传感器。当多旋翼飞行器重新组装后，气压计一般不需要校准。因为气压计主要受到大气压力的影响，而大气压力的变化在相对较小的空间范围内是相对稳定的，因此重新组装通常不会对气压计产生显著影响。GPS和磁罗盘可能会受到重新组装的影响，需要进行校准以确保其准确性

79.无人机在飞行中晃动过大或反应滞后，除了飞控感度的原因，还有可能是什么原因？①多旋翼飞行器机臂刚度不够，或有安装余量②多旋翼机体太大致使转动惯量太大③多旋翼螺旋桨太重，加减速慢致使操纵响应慢④固定翼机体或舵面刚度不够，连杆、摇臂或舵机本身有余量[1分]

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

参考答案：C

解析：
无人机飞行中出现晃动过大或反应滞后，除飞控感度问题外，机械结构和部件特性也是重要影响因素。对各选项的分析如下：
①多旋翼飞行器机臂刚度不够，或有安装余量：机臂刚度不足会在飞行中产生形变，安装余量会导致部件相对位移，两者均会破坏机身稳定性，引发晃动或响应延迟。
②多旋翼机体太大致使转动惯量太大：转动惯量过大会使机身姿态调整所需力矩增加，导致操纵响应变慢，符合 “反应滞后” 的表现。
③多旋翼螺旋桨太重，加减速慢致使操纵响应慢：螺旋桨重量过大会增加惯性，使其在转速调整时反应迟缓，直接导致操纵响应滞后。
④固定翼机体或舵面刚度不够，连杆、摇臂或舵机本身有余量：固定翼中，结构刚度不足或部件余量会导致舵面操纵精度下降，机体受力形变，引发晃动和响应滞后。

80.自动定高飞行时，飞行器持续升高或下降，不可能的原因是什么？[1分]

A.角速度计故障

B.动力系统故障

C.高度传感器故障、

参考答案：A

解析：
在自动定高飞行中，飞行器持续升高或下降的核心原因通常与高度感知、动力输出调节相关。分析各选项：
选项 A（角速度计故障）：角速度计的功能是检测飞行器的旋转角速度（如俯仰、横滚、偏航的转动速率），主要用于姿态稳定控制，与高度的测量和调节无直接关联。其故障会影响姿态稳定性（如晃动、偏航），但不会导致飞行器持续升高或下降，因此是 “不可能的原因”。
选项 B（动力系统故障）：若电机、电调等动力部件输出异常（如动力不足或不均衡），飞控系统无法通过调节动力维持目标高度，可能导致持续升降，属于可能原因。
选项 C（高度传感器故障）：高度传感器（如气压计、GPS 高度）提供高度数据给飞控，若传感器数据错误，飞控会依据错误信息调节动力，导致实际高度持续偏离，属于常见原因。

81.关于无人机 GPS 天线与遥控接收机天线的说法错误的是？[1分]

A.地面遥控发射机遥控信号（一般为 90 度布置的两个小鞭状天线）

B.GPS 卫星位置信号（一般为顶端蘑菇头）

C.GPS 天线一般为定向天线，位于机体下方

参考答案：C

解析：
要判断关于无人机 GPS 天线与遥控接收机天线说法的错误项，需结合两者的功能和结构特点：
选项 A：地面遥控发射机的遥控信号天线通常采用 90 度布置的两个小鞭状天线，目的是通过极化分集提高信号覆盖范围和抗干扰能力，该说法正确。
选项 B：GPS 卫星位置信号的接收天线多为顶端的 “蘑菇头” 样式，这种设计利于全方位接收卫星信号，减少遮挡影响，说法正确。
选项 C：GPS 天线需要接收来自天空多个卫星的信号，因此通常为全向天线，而非定向天线；且为避免机身遮挡，GPS 天线一般安装在机体顶端（而非下方），以确保开阔的天空视野。该说法错误。

82.民用无人机调整中的基本感度是？[1分]

A.飞控 PID 调节中 I 积分系数

B.飞控 PID 调节中的比例 P 的系数

C.飞控 PID 调节中D 微分系数

参考答案：B

解析：
在民用无人机飞控系统的 PID 调节中，各参数的功能和含义不同，需明确 “基本感度” 对应的参数：
PID 调节是通过比例（P）、积分（I）、微分（D）三个系数协同控制无人机姿态和稳定性的算法。
比例 P 系数：主要反映当前误差，误差越大，调节作用越强，直接决定了无人机对姿态偏差的初始响应速度和力度，是影响操控 “灵敏度” 的核心参数，通常被称为 “基本感度”。
积分 I 系数：用于消除稳态误差，通过累积误差来修正长期偏差，与 “感度” 的直接关联较小。
微分 D 系数：反映误差的变化率，用于抑制超调、减缓震荡，主要影响系统的稳定性，而非基础灵敏度。
因此，民用无人机调整中的基本感度指的是飞控 PID 调节中的比例 P 的系数。

83.对于直升机、多旋翼无人机的旋翼或固定翼无人机的螺旋桨，保持角速度一定，更换直径较小的螺旋桨[1分]

A.桨尖线速度减小

B.桨尖线速度变大

C.桨尖线速度不变

参考答案：A

解析：
要判断更换直径较小的螺旋桨后桨尖线速度的变化，需明确桨尖线速度的计算公式：桨尖线速度 = 角速度 × 螺旋桨半径（线速度与半径成正比，角速度一定时，半径越小，线速度越小）。
当保持角速度不变，更换直径较小的螺旋桨时，螺旋桨的半径（直径的一半）相应减小。根据公式，桨尖线速度会随半径减小而减小。

84.遥控器、图传、地面站与飞行器之间数据链路分别是？[1分]

A.上行链路、下行链路、上下行链路并存

B.上行链路、下行链路、上行链路

C.上行链路、下行链路、下行链路

参考答案：A

解析：
要明确遥控器、图传、地面站与飞行器之间的数据链路类型，需根据数据传输方向判断：
遥控器与飞行器：遥控器向飞行器发送控制指令（如油门、姿态调整），数据传输方向为从地面到飞行器，属于上行链路。
图传系统：飞行器将拍摄的图像、视频等数据传回地面显示设备，数据传输方向为从飞行器到地面，属于下行链路。
地面站与飞行器：地面站既需向飞行器发送任务规划、参数设置等指令（上行），也需接收飞行器传回的位置、状态等数据（下行），因此是上下行链路并存。

85.众多周知，物体运动的速度是一个矢量，关于飞行过程中空速与地速的关系，下列正确的是？[1分]

A.无论何时，空速+风速=地速

B.正侧风时，空速=地速

C.逆风时，空速<地速

参考答案：A

解析：
要理解空速与地速的关系，需明确两者的定义及矢量特性：
空速：飞行器相对于周围空气的速度（空气为参考系）；
地速：飞行器相对于地面的速度（地面为参考系）；
两者通过风速关联，满足地速 = 空速 + 风速（矢量叠加，而非简单代数相加）。
分析选项：
选项 A：“无论何时，空速 + 风速 = 地速” 正确。从矢量关系看，地速是空速与风速的矢量和，这一关系在任何情况下均成立（需注意是矢量叠加，而非绝对值相加）。
选项 B：“正侧风时，空速 = 地速” 错误。正侧风时，风速与空速垂直，地速是两者的矢量合成，地速大小大于空速（类似直角三角形斜边大于直角边）。
选项 C：“逆风时，空速 < 地速” 错误。逆风时，风速与空速方向相反，地速 = 空速 - 风速（矢量方向相反），因此地速小于空速。

86.已知某锂电池铭牌标记为 6S 2P 3C，单片锂电池容量为 16000mah，则该电池的最大放电电流是多少？[1分]

A.16A

B.96A

C.48A

参考答案：B

解析：
要计算该锂电池的最大放电电流，需明确铭牌参数的含义及放电电流的计算逻辑：
参数解析：
“6S” 表示电池由 6 片电芯串联（电压叠加，不影响容量和放电倍率）；
“2P” 表示每组由 2 片电芯并联（容量叠加，单片容量 16000mAh，因此总容量为 16000mAh×2=32000mAh=32Ah；“3C” 表示最大放电倍率（即最大放电电流为容量的 3 倍）。
最大放电电流计算：最大放电电流 = 总容量 × 放电倍率 = 32Ah×3c=96Ah。

87.螺旋桨参数为 1045 CCW 其含义是什么？[1分]

A.桨叶直径 10in，螺距 45in，顺时针旋转的螺旋桨

B.桨叶直径 10mm，螺距 4.5mm，逆时针旋转的螺旋桨

C.A.桨叶直径 10in，螺距 4.5in，逆时针旋转的螺旋桨

参考答案：C

解析：

要明确螺旋桨参数 “1045CCW” 的含义，需依据行业通用的螺旋桨命名规则拆解分析：
参数构成：螺旋桨参数通常按 “直径 + 螺距 + 旋转方向” 的顺序标注，默认单位为英寸（in）。
“10” 表示桨叶的直径为 10 英寸（in）；
“45” 实际代表螺距为 4.5 英寸（in）（行业中常省略小数点，“45” 即 4.5）；
“CCW” 是 “Counter Clockwise” 的缩写，意为逆时针旋转。
对选项的判断：
选项 A 错误：螺距标注 “45in” 不符合常规（应为 4.5in），且 “顺时针旋转” 与 CCW（逆时针）含义相反。
选项 B 错误：单位错误（应为英寸而非毫米），常规螺旋桨不会采用 10mm 直径的尺寸。
选项 C 正确：完全符合参数拆解结果，直径 10in、螺距 4.5in、逆时针旋转（CCW）。

88.无人机在姿态模式下[1分]

A.飞控参与外回路

B.飞控参与内回路

C.内外回路均参与

参考答案：B

解析：

在无人机的控制逻辑中，飞行模式的差异主要体现在飞控系统参与控制的回路范围：
内回路：负责姿态稳定控制（如俯仰、横滚、偏航角度的实时调节），通过传感器感知姿态偏差，控制电机输出修正，确保无人机姿态稳定。
外回路：负责位置、高度等轨迹控制，基于内回路的姿态稳定，进一步调节无人机的飞行路径（如按预设航线飞行、定高飞行）。
姿态模式的核心功能是维持无人机的姿态稳定，飞控系统仅参与内回路控制，通过调节姿态偏差确保无人机不倾斜、不漂移，但不主动控制位置和高度（位置和高度需由操作员手动控制）。因此，姿态模式下飞控仅参与内回路。

89.无人机在 GPS 模式下人工管什么？[1分]

A.姿态和位置都管

B.位置

C.位置修正量

参考答案：C

解析：

在无人机的 GPS 模式下，飞控系统会借助 GPS 定位和传感器数据实现自主稳定控制，明确人工操控的范围需结合该模式的核心功能：
GPS 模式的核心是飞控系统自动参与内回路（姿态稳定） 和外回路（位置控制）：飞控会实时修正姿态偏差（如俯仰、横滚），并通过调节位置使无人机保持在目标点或按指令移动，减少了人工对基础姿态和位置的直接控制需求。
人工在 GPS 模式下的主要操作是给出位置修正量，例如通过遥控器摇杆指令控制无人机的飞行方向（前、后、左、右）、高度或旋转角度，飞控系统会基于这些修正量自动计算并执行具体的姿态和位置调整。
选项 A（姿态和位置都管）错误，姿态和位置的具体稳定控制由飞控自动完成，人工无需直接管理。
选项 B（位置）表述不准确，人工并非直接控制位置，而是通过指令提供位置修正的方向和力度。
选项 C（位置修正量）正确，人工通过遥控器输入的是位置修正指令，飞控基于此实现位置调整。

90.固定翼无人机在姿态遥控状态下，如出现动力失效则正确的处理方法是？[1分]

A.势能换动能，低头俯冲

B.保持略大于平飞速度的速度建立航线飞回本场或迫降无人区

C.仅剩的动能转换势能，保持上仰姿态与安全高度

参考答案：B

解析：

固定翼无人机在姿态遥控状态下动力失效时，核心目标是维持飞行姿态可控并寻找迫降机会。
选项 A：动力失效后，无人机失去推力，升力会迅速下降。此时 “低头俯冲” 可利用重力势能转化为动能（增加空速），确保机翼获得足够升力维持飞行姿态，避免失速坠落。这是固定翼无人机动力失效后的标准应急操作，通过保持空速来维持操控性，为后续迫降或调整航线争取时间。
选项 B：动力失效后，无人机无法主动维持平飞速度或建立飞回本场的航线，强行尝试可能因速度不足导致失速，反而加剧危险。
选项 C：“保持上仰姿态” 会导致迎角过大，进一步降低空速，极易引发失速，且动力失效时无额外动能可转换为势能，上仰姿态会加速高度丢失，是错误操作。
因此，动力失效时的关键是通过低头俯冲将势能转化为动能，维持飞行可控性。

91.以下无人机相关部件，数传电台、飞控、电子调速器、OSD、5.8G 图传，摄像头等，连接方式正确的是？[1分]

A.OSD——5.8G 图传——电机

B.电机——电子调速器——飞控——数传电台

C.电机——电子调速器——数传电台——飞控

参考答案：B

解析：连接方式正确的原则是飞行控制系统需要通过电子调速器控制电机的转速，同时数传电台用于数据传输，图传用于图像传输。所以正确的连接方式应该是电机一电子调速器一飞行控制系统一数传电台

92.现有一块锂聚合物电池可能会长时间不使用，充放电至电量多少？电压多少储存合适？[1分]

A.20%          3.2V

B.40%—50%        3.8V

C.80%          4.7V

参考答案：B

93.遥控器中的 REV 是设置什么的？[1分]

A.舵机反向

B.舵机行程

C.可调比率

参考答案：A

解析：REV 通常是用来设置 “通道反向”（Channel Reversing）的。当飞行器的控制方向与遥控器的操纵杆或控制开关的默认方向不一致时，可以通过开启相应通道的 REV（反向）功能来改变控制信号的方向，从而纠正飞行器的响应。

94.无刷电机遇到旋转方向相反，应如何处置？[1分]

A.电调与电池的连线对换

B.电调与电机的连线 3 根中任意调换2 根

C.电机与飞控的连线进行对换

参考答案：B

95.无人机系统中的 GPS 模块为飞控提供了哪些信息？[1分]

A.传感器、姿态和加速度

B.位置、高度与地速

C.经纬度、高度与空速

参考答案：B

解析：

GPS（全球定位系统）模块是无人机获取外部地理信息的核心部件，其主要功能是通过接收卫星信号计算无人机的空间位置和运动状态，具体提供的信息如下：
位置信息：通过经纬度坐标确定无人机在地球表面的具体位置，这是 GPS 最基础的功能。
高度信息：GPS 可测量无人机相对于大地水准面的海拔高度（大地高度），为飞控提供高度参考。
地速信息：地速是无人机相对于地面的移动速度，GPS 通过连续定位计算位置变化率，得出地速数据。
各选项的排除分析：
选项 A：传感器（如陀螺仪、加速度计）、姿态和加速度信息由无人机的 IMU（惯性测量单元）提供，与 GPS 无关。
选项 C：空速是无人机相对于空气的速度，需通过空速管等专用设备测量，GPS 无法直接获取空速；经纬度属于位置信息的一部分，但选项中 “空速” 错误，因此该选项不正确。

96.以下关于舵面遥控（纯手动）、姿态遥控、人工修正（即 GPS 模式）说法不正确的是？[1分]

A.人工修正模式下，飞控内外回路都参与工作

B.舵面遥控模式下，飞控内外回路都不参与工作

C.姿态遥控模式下，飞控内回路不参与工作，外回路参与工作提供位置信息

参考答案：C

解析：

步骤 1：理解三种遥控模式

舵面遥控(纯手动)：飞行员直接控制飞机的舵面，飞控系统不参与控制。

姿态遥控：飞行员控制飞机的姿态，飞控系统内回路不参与工作，外回路参与工作提供位置信息。

人工修正(即GPS模式)：飞行员可以对飞机进行微调，飞控系统内外回路都参与工作，提供稳定和位置控制。

步骤 2：分析选项

选项A：人工修正模式下，飞控内外回路都参与工作。这是正确的，因为在这种模式下，飞控系统内外回路都参与工作，提供稳定和位置控制。

选项B：姿态遥控模式下，飞控内回路不参与工作，外回路参与工作提供位置信息。这是不正确的，因为姿态遥控模式下，飞控内回路不参与工作，但外回路参与工作提供姿态控制，而不是位置信息。

选项C：舵面遥控模式下，飞控内外回路都不参与工作。这是正确的，因为在这种模式下，飞行员直接控制飞机的舵面，飞控系统不参与控制。

步骤 3：选择不正确的选项

选项B是不正确的，因为姿态遥控模式下，飞控内回路不参与工作，但外回路参与工作提供姿态控制，而不是位置信息。

97.遥控器中①升降舵②副翼③方向舵④油门四个控制通道的英文分别正确的是？[1分]

A.ELE      AIL      RUD        THR

B.ELE      THR      RUD        AIL

C.RUD      AIL      ELE        THR

参考答案：A

98.一般不用来为无人机提供高度信息的传感器是[1分]

A.温度传感器，大气湿度传感器

B.无线电高度表，超声波传感器

C.GPS、气压计

参考答案：A

解析：

答案是 A. 温度传感器、大气湿度传感器。 这是因为温度传感器和大气湿度传感器主要用于测量气象信息，如温度和湿度，而不是提供高度信息。无人机通常使用GPS、气压计、无线电高度表和超声波传感器等传感器来测量高度信息。

99.若一架无人机在飞行中可以进行舵面遥控，但无实时图像信号，地面站有各类仪表信息，但无法编辑航点航线，请问该无人机的遥控器（）正常，图传（）故障，数传电台（）正常，（）故障[1分]

A.上行链路、下行链路、下行链路、上行链路

B.上行链路、上行链路、下行链路、下行链路

C.下行链路、上行链路、下行链路、上行链路

参考答案：A

解析：

可以进行舵面遥控，说明遥控器发送到无人机的指令正常，是遥控器上行链路正常。

无图像信号，说明图传数据无法由无人机发送给地面站，是图传下行链路故障。

地面站能获取仪表信息，说明无人机数据可以正常发送给地面站，是数传下行链路正常。

无法编辑航点航线，说明地面站发送到无人机的数据指令异常，是数传上行链路故障。

100.起飞前无人机、遥控器、地面站正确安全的通电顺序应该是（）[1分]

A.遥控器、无人机、地面站

B.地面站、遥控器、无人机

C.无人机、地面站、遥控器

参考答案：B

101.设置遥控器的某一开关为飞行模式的切换，主要通过哪个功能菜单实现？[1分]

A.Conditin

B.Functin

C.End Point

参考答案：B

解析：

选项A：Condition（条件）：一般用于设置某种触发条件相关，不太可能直接用于飞行模式切换设置。
选项B：Function（功能）：通常是用来定义各种具体功能操作的菜单，符合设置遥控器开关实现飞行模式切换这种功能设置的场景。
选项C：End Point（端点）：多与信号传输的端点等概念相关，和飞行模式切换设置关联不大。

102.以下关于相对厚度和相对弯度的定义是（）[1分]

A.翼型相对厚度越大，相对弯度就越大，则产生的升力就越大

B.翼型中弧线的最高点距离弦线的最大距离与翼弦长的比值称为相对弯度

C.翼型上下表面垂直于翼弦的距离最长的距离值称为相对厚度

参考答案：B

解析：

对于选项A：升力大小不仅仅取决于相对厚度和相对弯度，还与很多其他因素（如飞行速度、迎角等）有关，不能简单地认为相对厚度越大、相对弯度越大升力就越大，所以A选项错误。
对于选项B：根据相对弯度的定义，翼型中弧线的最高点距离弦线的最大距离与翼弦长的比值称为相对弯度，B选项符合定义。
对于选项C：相对厚度是翼型上下表面垂直于翼弦的距离最长的距离值与翼弦长的比值，而不是距离值本身，C选项错误。

103.外转子电机2208,9T,KV1000分别代表什么含义？[1分]

A.定子线圈直径22mm,定子线圈高度8mm,每伏特电压能达到的每分钟转速为1000转

B.定子线圈直径22英寸，定子线圈高度8英寸，每伏特电压能达到的每分钟转速为1000转

C.定子线圈直径22英寸，定子线圈高度8英寸，每分钟转速为1000转

参考答案：A

解析：

对于外转子电机型号参数的理解：
首先明确电机型号中数字关于尺寸的表示，在电机型号里，像2208这种形式，通常前面的数字（22）代表定子线圈直径，单位是毫米（mm），后面的数字（08）代表定子线圈高度，单位也是毫米（mm）。
然后看KV值，KV值的定义是每伏特电压能达到的每分钟转速。例如KV1000就是每伏特电压能达到的每分钟转速为1000转。
再看选项中关于单位的判断，英寸这个单位对于电机定子线圈尺寸来说过大，不符合实际电机尺寸规格表示，所以可以排除含有英寸单位的选项B和C。

104.伯努利定理，指的是[1分]

A.由于能量守恒定律，同一流管内横截面积大的地方静压更小

B.由于能量守恒定律，同一流管内流速快的地方静压小

C.由于能量守恒定律，同一流管内流速快的地方静压大

参考答案：B

解析：

伯努利定理是基于能量守恒定律推导出来的。对于同一流管，流体的能量包括静压能、动能和重力势能（在水平流管中重力势能可忽略）。当流速变化时，根据能量守恒，流速快的地方，动能增大，那么静压能就会减小，即静压小。

105.民用无人机运行多处于低空低速环境下，主要受到的阻力有：①摩擦阻力：②循环阻力；③干扰阻力：④激波阻力⑤诱导阻力⑥压差阻力[1分]

A.①②③④

B.①②⑤⑥

C.①③⑤⑥

参考答案：C

解析：

首先明确各种阻力的特点和适用范围：
摩擦阻力：物体表面与空气相互摩擦产生的阻力，在任何速度下都存在。 循环阻力：不是无人机在低空低速环境下的主要阻力类型，可先排除包含它的选项。
干扰阻力：飞机各部件之间气流相互干扰产生的阻力，低空低速时存在。
激波阻力：物体在超声速飞行时，前端产生激波而引起的阻力，低空低速（非超声速）环境下不存在，排除包含它的选项。
诱导阻力：与升力相关，由机翼上下表面压力差导致气流下洗引起，低空低速有升力产生就有诱导阻力。
压差阻力：由于物体前后压力差形成的阻力，低空低速存在。然后分析选项：
A、选项包含循环阻力和激波阻力，不符合要求，排除。
B、选项包含循环阻力，不符合要求，排除。
C、选项包含摩擦阻力、干扰阻力、诱导阻力、压差阻力，符合低空低速环境下无人机主要受到的阻力情况。

106.关于失速，下面哪个说法是不正确的？[1分]

A.机翼迎角超过临界迎角，导致升力急剧降低的飞行状态称为失速

B.直升机前飞速度过快，可能导致后行旋翼出现失速

C.失速会导致升力系数急剧减小，阻力系数缓慢减小

参考答案：C

解析：

选项A：根据失速的定义，机翼迎角超过临界迎角，导致升力急剧降低的飞行状态称为失速，该选项正确。
选项B：直升机前飞时，后行旋翼相对气流速度减小，前飞速度过快，后行旋翼处相对气流速度可能过小，可能导致后行旋翼出现失速，该选项正确。
选项C：失速会导致升力系数急剧减小，而阻力系数会急剧增大（因为气流分离等原因，压差阻力大幅增加），并非阻力系数缓慢减小，该选项错误。

107.关于升阻比和载荷因数，以下说法错误的是？[1分]

A.在最小阻力迎角下飞行，可以获得最大的升阻比

B.载荷因数与升阻比成正比

C.升力与重力的比值称为载荷因数

参考答案：B

解析：

A选项符合升阻比在最小阻力迎角下的特性，正确。
B选项中载荷因数与升阻比无正比关系，错误。
C选项符合载荷因数定义，正确。所以答案选B。

108.升力公式L=Cy1/2pV2S中，各个字母含义分别是？[1分]

A.Cy升力系数，p飞机密度，1/2常数，V是真空速，s机体迎风面积

B.Cy升力系数，p是运行环境大气密度，v是真空速，s是机翼面积

C.Cy升力系数，p是运行环境大气密度，v是地速，s是机体迎风面面积

参考答案：B

解析：

先看升力系数Cy，它是一个固定的概念，在升力公式中表示升力系数。
再看p，它指的是运行环境大气密度，因为飞机飞行时，升力与周围大气密度相关，而不是飞机自身密度。
接着看V，这里是真空速，它是飞机相对于空气运动的速度，与地速概念不同。
最后看S，在升力公式中是机翼面积，因为机翼是产生升力的主要部件，其面积对升力有重要影响。

109.以下无人机相关部件，数传电台、飞控、电子调速器、0SD、5.8G图传、电机、摄像头等，连接方式正确的是[1分]

A.电机一一电子调速器一一飞控一一数传电台

B.电机一一电子调速器一一数传电台一一飞控

C..0SD一一5.8G图传一一电机

参考答案：A

解析：

首先明确无人机各部件的功能和连接逻辑：
电机是执行部件，电子调速器（电调）用于控制电机转速，电调接收飞控的信号来控制电机，所以电机连接电子调速器，电子调速器连接飞控。
数传电台用于飞控与地面站之间的数据传输，它与飞控连接，用于传输飞控的数据等信息。
OSD（On - Screen Display，屏幕显示）主要是将飞行数据等叠加显示，它与图传等相关，和电机没有直接连接逻辑。5.8G图传是用于图像传输，和电机也无直接连接关系。
然后分析选项：
选项A：电机由电子调速器控制，电子调速器受飞控指令，数传电台与飞控连接用于数据传输，逻辑合理。
选项B：数传电台不是直接控制电子调速器的，应该是飞控控制电子调速器，所以该选项错误。
选项C：OSD、5.8G图传与电机无直接连接关系，该选项错误。

110.目前无人机平台常用动力电池类型为锂聚电池，关于其特点错误的是？[1分]

A.无记忆效应

B.标称电压一般为3.7V

C.充满电压一般为4.7V

参考答案：C

解析：

对于选项A，锂聚电池确实无记忆效应，这是其常见特性之一。
选项B，锂聚电池标称电压一般为3.7V，这是基本常识。
选项C，锂聚电池充满电压一般为4.2V左右，而不是4.7V，所以该选项错误。

111.多旋翼无人机在姿态遥控状态下，如出现动力失效则正确的处理方法是？[1分]

A.遥控器油门保持中间略上位置

B.接地瞬间前将油门收至最小

C.始终保持油门最大位置试图恢复动力

参考答案：B

解析：

选项A：遥控器油门保持中间略上位置，这种操作在动力失效时，无法有效应对即将接地的情况，不能保证安全着陆。
选项B：接地瞬间前将油门收至最小。当多旋翼无人机动力失效时，飞机失去升力会下落，在接地瞬间前收至最小油门，可避免因油门过大在接地时造成不必要的冲击或损坏（比如电机还在高速运转等情况），是比较合理的操作。
选项C：始终保持油门最大位置试图恢复动力。如果动力已经失效，保持油门最大位置是无法恢复动力的，而且可能会在下落过程中因电机高速空转等带来其他风险。

112.对于混合燃油发动机，冬天的燃油、机油混合比针对夏天应如何调整？[1分]

A.燃油机油混合比适当减小

B.燃油机油混合比适当增大

C.燃油机油混合比不变

参考答案：B

解析：

首先要理解燃油机油混合比的概念，混合比是指燃油与机油的比例关系。
然后考虑冬天和夏天的环境差异对发动机工作的影响。冬天温度低，机油粘度会相对增大（相比夏天），为了保证发动机内部良好的润滑等性能，需要适当调整燃油机油混合比。
分析每个选项：
A选项：燃油机油混合比适当减小，意味着机油占比相对增加，在冬天机油本身粘度相对大的情况下，若混合比减小不利于发动机正常工作（比如可能使燃油量过少，动力不足等，且不能很好地稀释相对高粘度的机油以保证润滑等综合性能）。
B选项：燃油机油混合比适当增大，即燃油占比相对增加，在冬天可以更好地稀释相对高粘度的机油，同时保证发动机有合适的燃油量来维持正常运转和性能。
C选项：燃油机油混合比不变，没有考虑到冬天和夏天机油粘度等特性的变化对发动机工作的影响，是不合理的。

113.多旋翼无人机实现在悬停中向右偏航，不同螺旋桨怎么变化？[1分]

A.机体轴左边螺旋桨加速，右边螺旋桨减速

B.逆时针桨加速，顺时针桨减速

C.逆时针桨减速，顺时针桨加速

参考答案：B

解析：

多旋翼无人机的运动控制是基于螺旋桨转速变化产生的力矩和升力变化。当无人机需要向右偏航时，需要产生一个使机身向右旋转的力矩。对于多旋翼无人机（以常见的四旋翼为例，两顺时针旋转桨，两逆时针旋转桨），根据力矩原理来分析每个选项。
选项A：只从机体轴左右来考虑，没有考虑到螺旋桨旋转方向与力矩的本质关系，这种表述过于简单且没有触及到多旋翼通过螺旋桨旋转方向控制偏航的核心原理。
选项B：逆时针桨加速，其产生的反扭矩增大，顺时针桨减速，其产生的反扭矩减小，这样整体会产生一个向右的偏航力矩（假设逆时针和顺时针桨的布局是常见的用于平衡和控制偏航的布局）。
选项C：逆时针桨减速，顺时针桨加速，会产生向左的偏航力矩，不符合向右偏航的要求。

114.高海拔地区，以下那个尺寸的螺旋桨更适用？[1分]

A.1035

B.1835

C.1855

参考答案：B

解析：

在高海拔地区，空气稀薄。螺旋桨的尺寸选择需要考虑空气动力学特性。一般来说，较大直径的螺旋桨在稀薄空气中能更好地获取升力等动力相关性能。对于螺旋桨尺寸表示，如1835，前两位数字代表直径（单位可能是英寸等，具体根据行业标准），后两位代表螺距等参数。需要对比不同选项的直径大小等特性来判断适用性。

115.关于诱导阻力下面说法错误的？[1分]

A.滑翔机为了减小诱导阻力，常将机翼设计成又长又窄的高展弦比机翼

B.飞行速度越快，诱导阻力越小

C.有的机翼上加装了翼梢小翼，目的是增强气流的下洗以增大升力，从而减小诱导阻力

参考答案：C

解析：

对于选项C：翼梢小翼的作用是减弱翼尖涡流，减小下洗流，从而减小诱导阻力，而不是增强气流下洗增大升力来减小诱导阻力，该选项说法错误。

116.现有一个电机标有 2208；9T;100kv 字样  代表？ [1 分][1分]

A.定子线圈直径为 22 英寸，定子线圈高度为 8 英寸，每分钟转数为 100 转

B.定子线圈直径为 22 毫米，定子线圈高度为 8 毫米，.每伏特电压能达到一分钟 100 转

C.定子线圈直径为 22 英寸，定子线圈高度为 8 英寸，每伏特电压能达到一分钟 100 转

参考答案：B

解析：

选项A：定子线圈尺寸单位错误（应为毫米而非英寸），且对“kv”含义理解错误（不是每分钟转数为100转），所以A选项错误。
选项B：定子线圈直径为22毫米，高度为8毫米，“100kv”表示每伏特电压能达到
钟100转，符合电机标识的含义，所以B选项正确。
选项C：定子线圈尺寸单位错误（应为毫米而非英寸），所以C选项错误。

117.使用独立电调的无人机，ESC上一般共有几根线？最粗的两根线连接的是？最细的三根杜邦线连接的是？[1分]

A.5:电源；电机

B.7或8；电源；电机

C.7或8；电源；飞控

参考答案：C

解析：

对于独立电调（ESC）的无人机：
先分析线的数量，一般来说，独立电调会有电源输入线（较粗，两根正负极）、连接电机的线（三根较粗）以及连接飞控的信号线（最细的三根杜邦线等情况，所以线的总数是2 + 3+ 2（或3）=7或8根。
最粗的两根线作用是传输电源，所以连接电源。
最细的三根杜邦线是用于传输控制信号等，是连接飞控（飞控发出指令控制电调进而控制电机等动作）。

118.6S22000MAH,25C电池，最大瞬间放电电流[1分]

A.220A*25C

B.22000A*25C

C.22A*25C

参考答案：C

解析：

首先进行单位换算：已知电池容量为22000MAH，因为1A = 1000mA，所以22000mAh=22000÷1000 = 22A。
然后根据公式计算：电池最大瞬间放电电流I = C×电池容量（C为放电倍率），这里放电倍率C = 25C，电池容量换算后为22A，所以最大瞬间放电电流为22A×25C。

119.6S5000MAH的电池标有15C,是表示可以用[1分]

A.15C充电

B.15C放电

C.15C充放电

参考答案：B

解析：

选项A：电池标15C一般不是指15C充电。因为对于大多数电池，尤其是一些常见的锂电池等，其充电倍率通常会有单独的标识或者与放电倍率不同的标准，不会简单用15C来表示充电（除非特别说明，但题目未提及），所以A选项错误。
选项B：在电池参数中，“C”值常用来表示放电倍率，6S 5000MAH的电池标15C，是指可以15C放电。根据电池放电倍率的定义，放电电流 I = C×Q（Q为电池容量），这里符合电池标识的常规含义，所以B选项正确。
选项C：如前面分析，没有依据表明15C是充放电，所以C选项错误。

120.四轴飞行器和八轴飞行器的区别[1分]

A.四轴飞行时间短，效率高。八轴更稳

B.四轴飞行时间久，效率高。八轴更稳

C.八轴飞行时间久，效率高。四轴更稳

参考答案：B

解析：

一般来说，四轴飞行器结构相对简单，机械损耗小，效率高，且在相同电池容量等条件下，飞行时间相对较长（相较于八轴，八轴电机等部件更多，耗电等情况相对复杂）。
八轴由于轴数多，在抗风等环境干扰能力上更强，也就是更稳。

121.无人机视距外飞行丢星怎么办[1分]

A.自动悬停

B.降高度

C.升高度

参考答案：C

解析：

自动悬停：只是保持当前位置，但没有解决信号问题。
降高度：可能会使无人机受到更多地面障碍物遮挡信号，不利于信号接收。
升高度：升高后，无人机与卫星之间的信号传输更顺畅，减少障碍物遮挡，有利于重新获取卫星信号。

122.两块电池6S、5000mah的电池并联，用2C充电，充电的功率是多少[1分]

A.202W

B.504w

C.404W

参考答案：B

解析：

U=n×U满=6×4.2V=25.2V P=UI=25.2V×20A=504W

123.6S.5000MAH2C充电，多长时间可以充满[1分]

A.二分之一小时

B.一小时

C.三分之一小时

参考答案：A

解析：

充电时间=电池容量/充电电流 充电电流=I=5000×2=10000mA
充电时间=5000/10000=0.5h

124.多旋翼遥控状态下动力失效的处理办法[1分]

A.迅速收油门

B.开伞迫降

C.自动返航

参考答案：B

解析：

选项A：迅速收油门，在多旋翼遥控状态下动力失效时，收油门不能解决动力失效的根本问题，无法实现安全降落等处理，所以该选项不合适。
选项B：开伞迫降，对于一些配备降落伞系统的多旋翼飞行器，在动力失效这种紧急情况下，开伞迫降是一种有效的处理办法，可以减缓降落速度，保障飞行器及可能搭载物品的相对安全。
选项C：自动返航，动力已经失效，飞行器无法依靠动力来实现自动返航的动作，所以该选项不可行。

125.锂电池长期不用，保存电压是多少[1分]

A.3.8V

B.3.85V

C.3.75V

参考答案：B

126.多旋翼1.1米轴距代表什么意思[1分]

A.对角电机之间的直径距离为1.1米

B.相邻电机之间的直径距离为1.1米

C.对角电机之间的半径距离为1.1米

参考答案：A

127.6S22000MAH的电池，剩余电量20%，用2C充电，充满多长时间[1分]

A.25分钟

B.24分钟

C.26分钟

参考答案：B

解析：

t充电时间=Q需要充电量/I充电电流 需要充电量=22000mAh×（1-20%）=17.6Ah t=17.6Ah/44A=0.4h，t=0.4×60=24min

128.多轴无人机各种天线设备位置有什么要求[1分]

A.GPS天线要高出机体竖直向上，WIFI模块天线要垂直向上，接收机两根天线互相垂直

B.GPS天线要高出机体竖直向上，WIFI模块天线要垂直向下，接收机两根天线互相垂直

C.GPS天线要低出机体竖直向下，WIFI模块天线要垂直向下，接收机两根天线互相垂直

参考答案：B

解析：

对于GPS天线，需要高出机体竖直向上，这样能更好地接收卫星信号。
WIFI模块天线垂直向下，符合其信号传输特点和设备设计要求。
接收机两根天线互相垂直，这是为了保证信号接收的稳定性和有效性。

129.多旋翼电调与电机如何匹配[1分]

A.电调的额定电压要比电机的最大电流高

B.电调的额定电流要比电机的最大电流底

C.电调的额定电流要比电机的最大电流高

参考答案：C

解析：

选项A：电调的额定电压与电机最大电流不是匹配的关键比较参数，该选项错误。
选项B：电调额定电流比电机最大电流低，无法满足电机工作需求，会导致电调过载损坏等问题，该选项错误。
选项C：电调的额定电流比电机的最大电流高，这样电调才能安全、稳定地为电机供电，保证多旋翼系统正常运行，该选项正确。

130.一般冬天和夏天相比，我们返航电压应该怎么设置？为什么[1分]

A.冬天要高于夏天。冬天温度低，锂离子活性变低，持续放电时间短

B.冬天要低于夏天。冬天温度低，锂离子活性变低，持续放电时间短

C.冬天要高于夏天。冬天温度低，锂离子活性变高，持续放电时间

参考答案：A

解析：

选项A：冬天要高于夏天。冬天温度低，锂离子活性变低，持续放电时间短。该选项正确。因为冬天电池性能因温度受影响，调高返航电压可保障返航电力。
选项B：冬天要低于夏天。冬天温度低，锂离子活性变低，持续放电时间短。若返航电压低于夏天，可能因电池后续放电能力差，导致无法正常返航，该选项错误。
选项C：冬天要高于夏天。冬天温度低，锂离子活性变高，持续放电时间。冬天温度低锂离子活性是变低而非变高，该选项错误。

131.飞行前检查的第一项是[1分]

A.重心

B.紧固件

C.电压

参考答案：B

132.无人机用无刷电机的主要技术参数有哪些[1分]

A.转子直径，转子高度，kv值功率W

B.定子直径，转子高度，kv值功率W

C.定子直径，定子高度，kv值功率W

参考答案：C

解析：

选项A：转子直径和转子高度不是无刷电机主要技术参数表述中的标准内容，所以A选项错误。
选项B：定子直径表述不准确（应为定子相关尺寸，这里定子直径和定子高度才是合理的），且转子高度不符合，所以B选项错误。
选项C：定子直径、定子高度、kv值、功率W符合无人机无刷电机主要技术参数，所以C选项正确。

133.10000mah电池1A充电，充电倍率是多少[1分]

A.1.0C

B.0.1C

C.10C

参考答案：B

解析：

C=充电电流/电池容量 10000mah=10Ah C=1A/10Ah=0.1C

134.多旋翼动力系统由那几部分组成？每部分有几根线？[1分]

A.电池（两根动力线），电调（八根线），电机（两根线）

B.电池（两根动力线），电调（八根线），电机（三根线）

C.电池（两根动力线），电调（三根线），电机（三根线）

参考答案：B

解析：

对于电池，一般是两根动力线（正负极），这是比较固定的常识。
电调方面，多旋翼电调通常要连接电池（两根线）、接收信号（一般三根线，如信号线、地线、5V 线等，不同类型可能有差异，但总体线数较多）以及连接电机，综合起来一般是八根线。
电机，多旋翼常用的无刷电机一般是三根线。

135.要想飞机飞行更稳定，负载应[1分]

A.靠近重心安装

B.尽量向下远离重心位置安装

C.尽量向上远离重心位置安装

参考答案：A

136.1英寸等于多少厘米[1分]

A.2.54厘米

B.25.4厘米

C.254厘米

参考答案：A

137.桨螺旋桨的主要技术参数有哪些[1分]

A.直径，螺距，材料

B.直径，螺距，桨叶数

C.直径，螺距，桨叶数、材料

参考答案：C

解析：

选项A只提到直径、螺距、材料，遗漏了桨叶数这一重要技术参数。
选项B提到直径、螺距、桨叶数，遗漏了材料，材料对于螺旋桨的性能和应用场景等有重要影响，属于技术参数。
选项C包含了直径、螺距、桨叶数、材料，符合桨螺旋桨主要技术参数的范畴。

138.电池放在机体哪里方式飞行更灵活[1分]

A.中间

B.上面

C.下面

参考答案：B

解析：

电池放置的不同方式

上方放置:

优点: 上方放置电池可以提高飞行灵活性，尤其是在快速机动时，重心较高有助于提升机动性。

缺点: 可能导致飞行稳定性下降，尤其是在风大或复杂环境中，容易造成失控。

中间放置:

优点: 将电池放置在机体中间可以保持重心的稳定，确保飞行的平衡性和操控性，适合大多数飞行场景。

缺点: 在某些情况下，可能会限制灵活性，尤其是在需要快速反应的飞行中。

下方放置:

优点: 下方放置电池可以增加飞行的稳定性，尤其是在低速飞行时，重心较低有助于提高抗风能力。

缺点：可能会影响灵活性，尤其是在需要快速转向或急速上升的情况下

139.6045R螺旋桨，45什么意思，是CW桨还是CCW桨[1分]

A.螺距、正桨

B.螺距、反桨

C.直径、反桨

参考答案：B

解析：

60 的含义：代表螺旋桨的直径为 6 英寸，这里的单位是英寸，换算成毫米的话，大约是 152.4 毫米（1 英寸≈25.4 毫米）。

45 的含义：表示螺旋桨的螺距为 4.5 英寸，螺距指的是螺旋桨在不能流动的介质中旋转一圈所前进的距离，即该螺旋桨旋转一周可前进 4.5 英寸的距离。

R代表是反桨Reverse Pitch。

140.气压计是反映无人机的什么物理量[1分]

A.速度

B.高度

C.温度

参考答案：B

141.需要灵活操控的飞机，是选用高转速还是高扭矩电机[1分]

A.高转速

B.都可以

C.高扭矩

参考答案：A

解析：

对于飞机的操控灵活性，需要了解高转速电机和高扭矩电机的特点。
高转速电机能够使飞机的动力系统响应更快，从而实现更灵活的操控动作。
高扭矩电机主要特点是输出力量大，但在操控灵活性方面不如高转速电机。
分析选项：
选项A：高转速电机符合灵活操控飞机对电机特性的需求。
选项B：“都可以”不符合两种电机特性差异对飞机操控灵活性的影响，表述不准确。
选项C：高扭矩电机不具备高转速电机在操控灵活性上的优势。

142.多旋翼控制前后飞行时，油门需要怎么变化，为什么[1分]

A.前后飞行时，飞机会产生倾斜角，导致升力垂直分量不足以抵消重力，所以需要适量减小油门

B.前后飞行时，飞机会产生倾斜角，导致升力垂直分量不足以抵消重力，所以需要适量增加油门

C.前后飞行时，飞机会产生倾斜角，导致升力水平分量不足以抵消重力，所以需要适量增加油门

参考答案：B

解析：

多旋翼飞行原理：多旋翼通过电机带动螺旋桨旋转产生升力。当控制前后飞行时，飞机姿态改变产生倾斜角。
升力分解：升力可分解为垂直分量和水平分量。此时升力垂直分量的作用是抵消重力，水平分量使飞机前后移动。
分析选项：
A选项：前后飞行时，升力垂直分量不足，减小油门会使升力更小，无法抵消重力，所以A错误。
B选项：前后飞行产生倾斜角，升力垂直分量不足以抵消重力，适量增加油门可增大升力，使升力垂直分量能抵消重力，B正确。
C选项：升力水平分量是使飞机前后移动的，不是抵消重力的，C错误。

143.单块电池容量为6000mah,3S4P电池组满电下提供的电压和容量分别为多少[1分]

A.电压：12.6V容量：24000mah

B.电压：12.6V容量：6000mah

C.电压：11.1V容量：24000mah

参考答案：A

解析：

电池容量Q=6000×4=24000mAh

144.4S,16000毫安时电池1.5C充电，充电器应设置充电电流多少安培？[1分]

A.18

B.12

C.24

参考答案：C

解析：

16000毫安时=16安时，I=C×Q，C=1.5,Q=16Ah，I=1.5×16=24

145.多轴在测试电机，电调时最重要的安全措施是什么[1分]

A.卸下螺旋桨

B.卸下电机

C.不接动力电

参考答案：A

解析：

选项A：螺旋桨在电机转动时会高速旋转，若不卸下，在测试电机、电调过程中（比如误操作等情况），高速旋转的螺旋桨可能会对人员造成严重伤害，卸下螺旋桨能避免这种危险，是重要的安全措施。
选项B：测试电机、电调时，电机是测试对象之一，卸下电机就无法进行正常测试了，所以该选项不符合要求。
选项C：不接动力电就无法测试电机、电调的工作状态了，这与测试的目的相悖，所以该选项也不正确。

146.某多轴桨叶直径为254mm,螺距为127mm,请写出该桨叶的型号[1分]

A.1050

B.25*13

C.10*50

参考答案：A

解析：

1英寸=25.4mm，254mm=10英寸，螺距127÷25.4=5英寸

147.(  )的飞行器由局方管理[1分]

A.融合空域的VI级无人机

B.融合空域的Ⅳ级无人机

C.管制空域

参考答案：A

解析：根据飞行器的大小和飞行器所处空域判断风险，风险越高的，管理越严（该题为历史题，出的概率不高，记下选择最大的即可）。

出处：《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》（已失效）

下列情况下，无人机系统驾驶员自行负责，无须证照管理：

①在室内运行的无人机；

②在视距内运行的微型无人机；

③在人烟稀少、空旷的非人口稠密区进行试验的无人机。

下列情况下， 无人机系统驾驶员由行业协会实施管理：

①在视距内运行的除微型以外的无人机

②在隔离空域内超视距运行的无人机；

③在融合空域运行的微型无人机；

④在融合空域运行的轻型无人机；

⑤充气体积在4,600立方米以下的遥控飞艇；

下列情况下， 无人机系统驾驶员由局方实施管理：

①在融合空域运行的小型无人机；

②在融合空域运行的大型无人机；

③充气体积在4,600立方米以上的遥控飞艇。

148.4S5000mah,2C充电，多久充满[1分]

A.1小时

B.2小时

C.0.5小时

参考答案：C

解析：

Q=5000mah，I=2×5Ah=10A，t=5Ah/10A=0.5h

149.多轴无人机一般以双数螺旋桨配置，可否有奇数的配置，怎么配[1分]

A.可以

B.不可以

C.可以，但需要加个矢量舵机

参考答案：C

解析：

多轴无人机一般以双数螺旋桨配置，但也可以有奇数配置。因为在奇数螺旋桨配置情况下，通过加个矢量舵机等方式可以解决动力平衡和控制问题（如利用矢量舵机的偏转来调整气流等，弥补奇数桨配置带来的扭矩不平衡等情况），所以答案选C。

150.发动机燃油在哪里喷射？[1分]

A.进气口

B.点火位置

C.排气口

参考答案：A

解析：活塞式发动机进气系统的作用是将外部空气和燃料混合，然后将油气混合物送到发生燃烧的气缸

151.需要灵活操控性能的飞机，选用（）电机[1分]

A.高直径

B.高转速

C.高扭矩

参考答案：B

解析：

对于飞机电机的选择，需要理解不同电机特性（高直径、高转速、高扭矩）对飞机操控性能的影响。高转速电机能够使飞机的动力系统响应更快，从而实现更灵活的操控；高扭矩电机主要是提供较大的动力输出用于克服较大阻力等情况；高直径电机更多影响的是电机的一些物理尺寸相关特性，与灵活操控的直接关联性相对较弱。

152.无人机怎么飞最省油或最省电[1分]

A.匀速

B.高速

C.底速

参考答案：A

解析：

这是一道关于无人机飞行省油/省电方式的选择题。解题关键在于了解无人机飞行时不同速度状态下的能量消耗原理。一般来说，从能量消耗角度分析，高速飞行（B选项）会使空气阻力大幅增加，从而消耗更多能量；低速飞行（C选项）可能存在发动机或电机工作效率不高的情况（例如有些动力系统在特定低速区间燃油/电能转化为机械能的效率低）。而匀速飞行（A选项）相对能使无人机的动力系统保持较稳定且高效的工作状态，减少不必要的能量损耗（如加速、减速过程中的额外能量消耗）。

153.电调是通过改变什么来控制电机转速的[1分]

A.电流

B.电压

C.功率

参考答案：B

解析：

电调（电子调速器）的工作原理是通过改变输出给电机的电压大小，来实现对电机转速的控制。因为电机的转速与输入电压有直接关系，在一定范围内，电压越高，电机转速越快；电压越低，电机转速越慢。而电流是由电压和电机内阻等因素决定的（I = UR，I是电流，U是电压，R是电阻），功率是电压和电流的乘积（P = UI），电调不是直接通过改变电流或功率来控制转速，而是通过改变电压这个直接因素。

154.5048和7015电机，哪个更适合大载重[1分]

A.5048

B.7015

C.都适合

参考答案：B

解析：

在电机型号中，一般前面的数字越大，其功率等性能参数可能越高，越能适应大载重等需求。7015 比 5048 前面的数字大，从常规的电机性能与型号的关系推测，7015 电机更适合大载重。

155.飞机飞行中通过什么与地面站连接[1分]

A.飞控GPS

B.WIFI模块电台

C.接收机遥控器

参考答案：B

解析：

选项A：飞控主要用于控制飞机飞行姿态等，GPS用于定位，它们不是直接用于与地面站连接的主要设备。
选项B：WIFI模块和电台可以实现飞机与地面站之间的数据传输和连接。
选项C：接收机和遥控器一般是用于操控飞机，而不是与地面站连接。

156.高原地区16*8两叶17*6两叶15*5三叶灵活性最好的是哪一个，最省电是哪一个[1分]

A.灵活15*5三叶、最省17*6两叶

B.灵活16*8两叶、最省17*6两叶

C.灵活15*5三叶、最省16*8两叶

参考答案：A

解析：

对于风扇叶片灵活性，叶片数量越少，相对越灵活（三叶相对两叶在转动等灵活性表现上可能更优，不过这里结合选项分析，从叶片规格看，(15*5)三叶相比其他规格，在一些实际情况中可能转动更灵活）。
- 对于省电情况，一般来说，在相同转速等条件下，叶片直径相对小的（17*6两叶相比16*8两叶，直径相对小，功率可能相对低，更省电）。

157.常用地面站卡尔曼滤波正常值是多少[1分]

A.正负5以内

B.正负10以上

C.正负10以内

参考答案：C

解析：

选项A：正负5以内。一般来说，这个范围对于卡尔曼滤波正常值来说过窄，不符合常见的标准，所以A选项错误。
选项B：正负10以上。该范围过大，超出了卡尔曼滤波正常值的合理范围，所以B选项错误。
选项C：正负10以内。这是常用地面站卡尔曼滤波正常值的范围，所以C选项正确。

158.伺服舵机由哪几部分组成[1分]

A.外壳，控制电路，电机，减速齿轮组，电位器

B.外壳，控制电路，减速齿轮组，电位器

C.控制电路，电机，减速齿轮组，电位器

参考答案：A

解析：

选项A：外壳起到保护作用，控制电路用于处理信号并控制电机等部件工作，电机提供动力，减速齿轮组可将电机的高转速转化为适合舵机工作的低转速并增大扭矩，电位器用于反馈舵机的位置信息，该选项包含了伺服舵机的所有组成部分。
选项B：缺少了电机，电机是伺服舵机动力的来源，不可或缺，所以该选项错误。
选项C：缺少了外壳，外壳是伺服舵机的物理载体，起到保护内部元件等作用，所以该选项错误。

159.扁粗电机和细长电机的特点[1分]

A.扁粗电机扭矩大，转速高：细长电机扭矩相对较小，转速小

B.扁粗电机扭矩小，转速低；细长电机扭矩相对较高，转速高

C.扁粗电机扭矩大，转速低；细长电机扭矩相对较小，转速高

参考答案：C

解析：

首先明确电机扭矩和转速的相关原理。一般来说，电机的形状（扁粗或细长）会影响其内部结构和工作特性。扁粗电机由于其结构特点，往往能够产生较大的扭矩，但转速相对较低；而细长电机的结构使得它扭矩相对较小，但转速较高。
然后依次分析每个选项：
选项A中说扁粗电机转速高，不符合扁粗电机转速低的特点，所以A错误。
选项B中扁粗电机扭矩小、转速低错误，扁粗电机是扭矩大；细长电机扭矩相对较高错误，细长电机扭矩相对小，所以B错误。
选项C符合扁粗电机扭矩大、转速低，细长电机扭矩相对较小、转速高的特点。

160.6S10000MAH电池、100KV的电机和3S2000MAH电池、200KV的电机哪个转速快[1分]

A.一样快

B.6S10000MAH,100KV快

C.3S2000MAH200KV快

参考答案：A

解析：

n=KV×U KV是电机特性参数，U为电压，U1=6×3.7=22.2V
U2=3×3.7=11.1V，n1=100×22.2=2220r/min，n2=200×11.1=2220r/min

161.6S,30000MAH电池它驱动电机的功率怎么算[1分]

A.6*30000MAH

B.25.2*30MAH

C.25.2*30A

参考答案：C

解析：

P=UI,U=25.2V,I=30A,所以功率P=25.2×30A

162.4S电池平衡头有几根引出线[1分]

A.5根

B.6根

C.7根

参考答案：A

解析：

平衡头引出线数量=电池S数+1

163.飞行中地面站里显示滚转角为零，目视飞机有明显的坡度，原因是什么[1分]

A.GPS故障

B.磁罗盘故障

C.陀螺仪故障

参考答案：C

解析：

GPS故障：GPS主要用于定位、导航等，与飞机滚转角的测量显示关系不大。
磁罗盘故障：磁罗盘主要用于测量飞机的航向等，和滚转角的显示故障关联不紧密。
陀螺仪故障：陀螺仪是测量物体转动状态（包括滚转角等姿态信息）的重要部件。如果陀螺仪故障，就可能出现地面站显示滚转角为零（测量错误），但实际飞机有明显坡度（实际有滚转）的情况。

164.多旋翼在测试电机转动方向最重要的安全措施[1分]

A.拆卸螺旋桨

B.拆卸机臂

C.拆卸电机

参考答案：A

165.电池组先由3个单体串联，再将串联后的2组并联，应该如何表示[1分]

A.2S3P

B.3S2P

C.3S3P

参考答案：B

解析：

三个单体串联是3S，两组并联是2P

166.无人机过于灵敏，应该调整遥控器上的什么感度[1分]

A.IMU感度

B.飞控感度

C.姿态感度

参考答案：C

解析：

IMU（惯性测量单元）：主要是测量加速度、角速度等物理量，它本身不是直接用于调整无人机操作灵敏度的参数。
飞控：是一个较为宽泛的系统概念，飞控系统包含多个部分和参数，“飞控感度”表述相对笼统，不是针对无人机过于灵敏时的特定调整参数。
姿态感度：在无人机操控中，姿态感度直接影响无人机对遥控操作的响应程度。当无人机过于灵敏时，降低姿态感度可以使其对操作指令的反应变得相对“迟缓”一些，从而更易于操控。

167.两块16000MAH6S25C电池，一种方式串联，一种方式并联，哪种方式能输出电流更大[1分]

A.不联

B.并联

C.串联

参考答案：B

解析：

串联容量大，并联输出电流大

168.舵面操控是什么控制量[1分]

A.模拟控制量

B.开关控制量

C.模拟控制量也叫比例控制量

参考答案：C

解析：

首先需要明确模拟控制量、开关控制量的概念。
开关控制量只有两种状态，比如开或关。
模拟控制量是可以在一定范围内连续变化的量，舵面操控可以根据需要在不同角度等状态间连续调节，它属于模拟控制量，而模拟控制量也常被叫做比例控制量。
对选项A：只说模拟控制量，表述不如C全面。
对选项B：舵面操控不是只有开和关两种简单状态，不是开关控制量。
对选项C：准确说明了舵面操控所属控制量类型及相关名称，所以选C。

169.无人机的基本感度是什么感度[1分]

A.磁罗盘的感度

B.姿态角的感度

C.陀螺仪的感度

参考答案：C

解析：

磁罗盘主要用于测量方向，与磁场相关，不是无人机的基本感度。
姿态角是无人机的一个状态参数，而不是基本感度的来源。
陀螺仪是测量物体转动角速度的传感器，无人机依靠陀螺仪来感知自身的运动状态等，其感度是无人机的基本感度。

170.多旋翼飞行器如果重新组装后，必须校准哪些传感器[1分]

A.磁罗盘，陀螺仪

B.电调，GPS

C.接收机，IMU

参考答案：A

解析：

对于选项A：
磁罗盘主要用于测量飞行器的方位（磁场方向），多旋翼飞行器重新组装后，其位置、姿态等可能改变，磁罗盘所处环境（如周围金属部件分布等相对关系可能变化），需要校准以保证方位测量准确。
陀螺仪是测量飞行器角速度的传感器，重新组装可能影响其初始状态和测量准确性，校准陀螺仪能确保飞行器姿态解算等后续飞行控制算法的基础数据准确。
对于选项B：
电调（电子调速器）主要是控制电机转速，它不是传感器，不需要校准传感器相关操作（虽然电调可能需要调试等，但不属于传感器校准范畴）。
GPS（全球定位系统）主要用于定位，但它不是重新组装后“必须”首先校准的传感器（其校准更多与卫星信号等外部因素及自身初始化有关，且相对磁罗盘和陀螺仪，不是组装后最直接影响飞行控制基础的传感器校准）。
对于选项C：
接收机主要用于接收遥控器信号，它不是传感器（是信号接收装置），不存在传感器校准问题。
IMU（惯性测量单元，一般包含加速度计和陀螺仪等），虽然陀螺仪校准是必要的，但单独说IMU不准确（因为这里更强调磁罗盘和陀螺仪这两个关键传感器，且选项表述不精准），且接收机不是传感器。

171.地面站，飞机电，遥控器，哪个是检查程序中最后一项[1分]

A.地面站

B.飞机电

C.遥控器

参考答案：B

解析：

对于地面站，它是一个较为复杂的系统，通常在前期会进行相关设置和检查，不会是最后一项。
遥控器，一般在飞行前也会较早进行检查，确保其功能正常，以便后续操作。
而飞机电，考虑到电力系统对于飞机运行的关键且特殊性，往往在其他设备检查基本完成后，最后检查飞机电，以保证电力供应正常且稳定，符合整个检查程序的逻辑。

172.自主飞行时，油门应该处于什么位置[1分]

A.中立位偏上

B.中立位偏下

C.中立位

参考答案：C

解析：

主飞行时，油门应处于中立位，所以答案选C。这是飞行操作中的一个基本知识点，需要准确记忆。通过这道题可以加深对飞行操作中油门控制这一基础概念的理解和掌握。

173.在聚合物锂电池满电的情况下，6S4000mah搭配100KV的电机与3S3000AHN搭配300KV的电机，那个转速快（假设螺旋桨匹配）[1分]

A.6S4000mah搭配100KV得快

B.3s3000mah搭配300KV得快

C.一样快

参考答案：B

解析：

电机转速n=KV×U（n为转速，KV为电机常数，U为电压）6s电压U1=6×3.7=22.2V，搭配100KV电机，n1=100×22.2=2220min。3s电池电压U2=3×3.7=11.1V，搭配300KV电机，转速n2=300×11.1=3330转/分钟

174.气压传感器测的是以下哪个高度？[1分]

A.海拔高度

B.无线电高度

C.相对高度

参考答案：C

解析：

海拔高度：是某地与海平面的高度差，通常通过地理测量等多种方式确定，气压传感器不是直接测量海拔高度（虽然气压与海拔有一定关系，但不是直接对应测量海拔高度这种表述）。
无线电高度：是通过无线电波反射原理测量飞机等与下方地面（或水面等）的垂直距离。
相对高度：气压传感器是利用气压随高度变化的规律来测量高度，它测量的高度是相对于某一基准面（比如设定的起始气压对应的高度面）的高度，属于相对高度的测量。

175.把无人机螺旋桨换成小桨，做同样的动作。问角速度怎么变化？[1分]

A.角速度转数减少

B.角速度转数增加

C.角速度转数不变

参考答案：B

解析：

首先要理解无人机螺旋桨换成小桨后，其转动惯量会发生变化。根据转动定律 M = Ia（其中 M 是力矩，I 是转动惯量，a是角加速度），在动力系统提供的力矩 M不变（做同样动作，可近似认为动力系统输出力矩不变）的情况下。
转动惯量 I与物体质量分布有关，小桨质量分布更靠近转轴，转动惯量 I减小。
由 M = Ia 可得a=M/I，I减小，M不变，则角加速度a增大。
再根据运动学公式w=w0+at（初始状态 w0相同，做同样动作时间 t\相同），因为a增大，所以最终角速度w会增大，即角速度转数增加。

176.保持油门不变飞机匀速上升，螺旋桨转速怎么变化[1分]

A.不变

B.增加

C.减小

参考答案：B

解析：

本题考查飞机飞行中油门、飞行状态与螺旋桨转速的关系。当保持油门不变时，意味着发动机提供的功率在一定程度上有相对稳定性，但飞机匀速上升这个状态改变了飞行条件。
从空气动力学角度看，飞机上升时，随着高度增加（虽然本题重点不是高度增加导致的空气密度等变化，而是上升这个动作本身），螺旋桨需要克服的阻力情况有变化。飞机匀速上升，需要螺旋桨产生更大的拉力。在油门（可理解为对发动机的一种控制，一定程度关联发动机输出功率）不变时，为了产生更大拉力，螺旋桨转速会增加，因为转速增加能使螺旋桨叶片单位时间内划过更多空气，从而产生更大拉力来维持上升。

177.空速明显大于地速的原因[1分]

A.逆风

B.顺风

C.无风

参考答案：A

解析：

空速是指航空器相对于空气的运动速度。
地速是指航空器相对于地面的运动速度。
然后分析风对两者的影响：
当逆风时，空气相对地面是向与飞机飞行方向相反的方向运动。此时飞机相对于空气的速度（空速）要大于飞机相对于地面的速度（地速），因为飞机需要克服逆风的影响才能前进。例如，飞机空速v空，风速为v风，逆风时地速v地=v空-v风。
当顺风时，地速v地=v空+ v风，会出现地速大于空速的情况。
当无风时，空速等于地速，v地=v空。

178.6S15000mah电池，0.5C充电，应该调成几安充电[1分]

A.30A

B.15A

C.7.5A

参考答案：C

解析：

I=C×Q（I是充电电流，C是c率，Q是电池容量）I=0.5×15Ah=7.5A

179.四轴如何实现左转90°[1分]

A.逆时针旋转的桨加速

B.顺时针旋转的桨减速

C.顺时针旋转的桨加速

参考答案：C

解析：

四轴飞行器的转向原理是通过调整不同桨叶的转速来实现力矩变化，从而改变飞行姿态。当需要左转时，涉及到顺时针旋转桨和逆时针旋转桨的转速调整。我们需要分析每个选项对飞行器力矩的影响。
对于选项A：逆时针旋转的桨加速，会使逆时针方向力矩增大，不利于左转。
对于选项B：顺时针旋转的桨减速，会使整体力矩变化不利于实现左转90°。
对于选项C：顺时针旋转的桨加速，会产生相应的力矩，使得四轴能够实现左转。

180.哪个可以设定教练主控，学员副控[1分]

A.Trainer

B.Display

C.METRIC

参考答案：A

解析：

选项A“Trainer”，从常见的专业术语或功能命名习惯推测，翻译过来是训练，与教练相关功能有关。
选项B“Display”，通常表示显示相关功能，与控制角色设定关联不大。
选项C“METRIC”，一般指度量标准等，也不太可能是用于设定控制角色的。

181.以下哪项为固定翼的英文[1分]

A.Multirtr

B.Helicpter

C.Airplane

参考答案：C

解析：

Multirotor：多旋翼

Helicopter：直升机

Airplane：固定翼

182.系统菜单英文[1分]

A.MDL

B.SYS

C.LNK

参考答案：B

解析：

“MDL”、“SYS“和“LNK”并没有通用的、被广泛认知的固定缩写含义。不过，结合无人机系统的特点和相关技术。

MDL：

Model（模型）：在无人机设计和仿真中，经常会使用到各种模型，如空气动力学模型、飞行力学模型等。这些模型可以帮助工程师进行无人机的性能分析、飞行控制算法设计等工作。例如，通过建立精确的空气动力学模型，可以预测无人机在不同飞行条件下的升力、阻力等参数，从而优化无人机的外形设计。

Mission Data Log（任务数据日志）：无人机在执行任务过程中，会记录大量的数据，如飞行轨迹、传感器数据、任务执行情况等。这些数据可以存储在MDL文件中，用于后续的任务分析、故障诊断等。例如，分析无人机在特定任务中的飞行高度变化、姿态调整等数据，有助于评估任务执行的效果和无人机的性能表现。

SYS：

System（系统）：可指整个无人机系统，涵盖飞行控制系统、动力系统、通信系统等多个子系统。比如飞行控制系统SYS负责控制无人机的飞行姿态、高度和航向等；动力系统SYS为无人机提供飞行动力。

Syslink（系统链路）：用于表示无人机系统内部各组件之间，或者无人机与地面控制站之间的数据传输链路。例如，通过SYS链路可将无人机采集的图像数据传输到地面站。

LNK

Link（链路）：无人机与地面控制站之间需要通过通信链路进行数据传输，包括飞行指令的下发、无人机状态信息的上传等。常见的通信链路有无线链路、卫星链路等。例如，使用无线链路可以实现无人机与地面控制站之间的实时数据交互，确保无人机能够按照预定的航线飞行。

Linkage（联动）：在无人机系统中，不同的设备和模块之间需要进行联动，以实现协同工作。例如，无人机的飞行控制系统需要与传感器、执行器等设备进行联动，确保无人机能够稳定飞行并完成各种任务。

183.调飞机遥控器的前四步[1分]

A.新建模型。模型重命名。选择发射制式。失控保护

B.新建模型。选择发射制式。定义开关。失控保护

C.新建模型。选择发射制式。中立微调。行程量设置

参考答案：B

184.打开遥控器前检查哪几步[1分]

A.天线。开关。油门位置

B.电压。油门位置。中立微调

C.发射制式。模型类型。电压

参考答案：A

185.THR控制飞机哪个方向的运动[1分]

A.沿横轴左右运动

B.沿立轴上下运动

C.沿纵轴前后运动

参考答案：B

解析：

THR油门，选项A：沿横轴左右运动，一般不是THR控制的运动方向，横轴相关运动通常与副翼等控制面有关，用于控制飞机滚转等，所以A选项错误。
选项B：沿立轴上下运动，在一些飞行器控制概念中（比如多旋翼无人机等，虽然题目未明确飞机类型，但从答案角度看），THR（可理解为类似油门控制动力输出，进而影响上升下降）控制沿立轴的上下运动，所以B选项正确。
选项C：沿纵轴前后运动，纵轴相关运动一般与飞机的前后移动（如固定翼飞机的前进后退等概念，实际固定翼飞机前进主要靠发动机推力方向等，但从该题选项设置和答案看），不是THR控制的沿立轴的上下运动概念，所以C选项错误。

186.遥控器开机以后检查哪几项[1分]

A.电压。模型名称。混控

B.电压。模型类型。发射制式。中立微调

C.电压。混控。大小舵

参考答案：B

187.关联菜单的英文缩写[1分]

A.LNK

B.MENU

C.SYS

参考答案：A

解析：

“MDL”和“LNK”并没有通用的、被广泛认知的固定缩写含义。不过，结合无人机系统的特点和相关技术和另外两个选项含义，选择A。

MDL：

Model（模型）：在无人机设计和仿真中，经常会使用到各种模型，如空气动力学模型、飞行力学模型等。这些模型可以帮助工程师进行无人机的性能分析、飞行控制算法设计等工作。例如，通过建立精确的空气动力学模型，可以预测无人机在不同飞行条件下的升力、阻力等参数，从而优化无人机的外形设计。

Mission Data Log（任务数据日志）：无人机在执行任务过程中，会记录大量的数据，如飞行轨迹、传感器数据、任务执行情况等。这些数据可以存储在MDL文件中，用于后续的任务分析、故障诊断等。例如，分析无人机在特定任务中的飞行高度变化、姿态调整等数据，有助于评估任务执行的效果和无人机的性能表现。

MENU：主菜单

LNK：

Link（链路）：无人机与地面控制站之间需要通过通信链路进行数据传输，包括飞行指令的下发、无人机状态信息的上传等。常见的通信链路有无线链路、卫星链路等。例如，使用无线链路可以实现无人机与地面控制站之间的实时数据交互，确保无人机能够按照预定的航线飞行。

Linkage（联动）：在无人机系统中，不同的设备和模块之间需要进行联动，以实现协同工作。例如，无人机的飞行控制系统需要与传感器、执行器等设备进行联动，确保无人机能够稳定飞行并完成各种任务。

188.遥控器怎样恢复初始设置[1分]

A.SNB TRIM

B.DATA RESET

C.REVERSE

参考答案：B

解析：

对于选项A“SNB TRIM”，通常它可能与某种微调（如灵敏度微调等，具体含义根据不同设备定义，但一般不太可能是恢复初始设置功能）相关。
选项B“DATA RESET”，从字面意思“数据重置”可以推测，它很可能是将设备的数据恢复到初始状态，符合恢复初始设置的概念。
选项C“REVERSE”，一般表示“反转”（如控制方向反转等），与恢复初始设置无关。

189.变换遥控器美国手和日本手在哪个菜单中完成[1分]

A.LNK

B.SYS

C.MDL

参考答案：B

解析：

分析选项A：“LNK”一般可能与链接相关功能有关，不太可能是用于设置遥控器手型的菜单。
分析选项B：“SYS”通常代表系统（System）菜单，系统菜单往往会包含各种设备的基础设置，如遥控器手型设置等，有较大可能性是正确答案。
分析选项C：“MDL”不太明确其常见的与遥控器手型设置相关的含义，从常规知识判断，它不是用于此功能的菜单。

190.遥控器设置菜单中REV是设置什么的？[1分]

A.通道反向

B.通道行程

C.失控保护

参考答案：A

191.以下哪个不是在系统菜单设置里的功能[1分]

A.Sound

B.User Name

C.Functin

参考答案：C

解析：

对于选项A“Sound”（声音设置），在系统菜单中通常会有关于声音的相关设置，比如音量大小、音效模式等，所以它很可能是系统菜单设置里的功能。
选项B“User Name”（用户名设置），用户在使用系统或一些软件时，常常会有设置用户名的地方，一般也会在系统相关设置菜单中出现。
选项C“Function”（功能），这个表述比较宽泛、笼统，不像“A”和“B”那样是具体的、常见的系统菜单设置项。

192.在遥控器什么里面设置一键返航？[1分]

A.SYSTEM

B.FUNCTIN (LINK)

C.REVERSE

参考答案：B

解析：

选项A“SYSTEM”，通常表示系统相关设置，一般不是一键返航的设置按键。
选项B“FUNCTION(LINK)”，从功能逻辑上分析，它更有可能是用于设置一些特定功能（如一键返航这种功能性操作）的按键区域。
选项C“REVERSE”，常见的含义是“反转、反向”等，与一键返航功能不相关。

193.遥控器用户名在以下哪个中调节[1分]

A.ML

B.SYS

C.LNK

参考答案：B

解析：

sys系统菜单

194.一般民用无人机所使用遥控器的频率[1分]

A.2.4ZHZ

B.2.4GHZ

C.2.4WHZ

参考答案：B

解析：

选项A：“2.4ZHZ”，“ZHZ”不是频率的标准单位表示，所以A选项错误。
选项B：“2.4GHZ”，“GHZ”（吉赫兹）是常见的频率单位，一般民用无人机遥控器常使用2.4GHz频率，B选项正确。
选项C：“2.4WHZ”，“WHZ”不是频率单位，C选项错误。

195.遥控器显示设置都可以调节[1分]

A.对比度、亮度、息屏时间

B.对比度、亮度、息屏时间、单位

C.亮度、息屏时间、单位

参考答案：B

196.以下哪个英文缩写对应是错误的[1分]

A.舵机反向REV

B.功能设置FUNC

C.失控保护FC

参考答案：C

解析：

失控保护：FAIL SAFE

197.遥控器亮度英文[1分]

A.CONTRAST

B.Display

C.BRIGHTNESS

参考答案：C

解析：CONTRAST对比度；Display显示，常用于控制设备的显示设置或显示模式；BRIGHTNESS亮度调节

198.遥控器对比度英文[1分]

A.Display

B.CONTRAST

C.BRIGHTNESS

参考答案：B

解析：CONTRAST对比度；Display显示，常用于控制设备的显示设置或显示模式；BRIGHTNESS亮度调节

199.遥控器显示设置的英文[1分]

A.CNTRAST

B.Display

C.BRIGHTNESS

参考答案：B

解析：CONTRAST对比度；Display显示，常用于控制设备的显示设置或显示模式；BRIGHTNESS亮度调节